- 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：杭州惟一动物医院有限公司扩建项目

建设单位（盖章）：杭州惟一动物医院有限公司

编制日期：            2023年8月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	3

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	25

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	38

六、结论	62

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  周边环境示意图

附图3  项目平面布置图

附图4  杭州市水环境功能区划图

附图5  杭州市主城区声环境环境功能区划分图

附图6  杭州市环境空气质量区划图

附图7  杭州市环境管控单元分类图

附件

附件1  营业执照

附件2  法人身份证

附件3  动物诊疗许可证

附件4  不动产权证

附件5  租赁合同

附件6  城镇污水排入排水管网许可证

附件7  医疗废物处置协议

附件8  现有项目环评批复

附件9  现有项目竣工验收意见及签到单

附件10 噪声检测报告

附件11 环保承诺书

附件12 环评文件确认书

附表

建设项目污染物排放量汇总表

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州惟一动物医院有限公司扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 李燕成 | 联系方式 | 15871829953 |
| 建设地点 | 浙江省杭州市拱墅区万家星城8幢（商）12号、13号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 10 分 14.999 秒， 30 度 19 分 29.833 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8222宠物医院服务 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业123动物医院--设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 （选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 2 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 513.88（建筑面积） |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行）》，本项目土壤、声环境不开展专项评价；本项目所在区域不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，地下水不开展专项评价。根据判定，项目大气、地表水、环境风险、生态和海洋均不设专项评价，具体判定依据见表1-1。 表1-1 专项评价设置判定情况一览表 专项评价类别; 设置原则; 项目情况; 是否需要设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物及氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水纳管排放; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质存储量不超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目用水通过市政¦供水管网供给，取水口为市政供水管网接入口不涉及河道取水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目非海洋工程建设项目; 否. 注:1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物)。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169)附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划名称：《杭州市东新单元(XC06)控制性详细规划（2018年调整）》 审批机关：杭州市人民政府 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于杭州市拱墅区万家星城8幢（商）12号、13号，系租用杭州滨新资产管理有限公司现有的闲置商铺进行宠物医院服务。根据出租方不动产权证浙（2019）杭州市不动产权第0135942号、浙（2019）杭州市不动产权第0135919号及租赁合同，项目所在地用途为商服用地/非住宅。因此，本项目符合相关规划的要求。 |  |  |

| - 其他符合性分析 | 1.1《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”符合性分析 1、生态保护红线 项目建设地位于杭州市拱墅区万家星城8幢（商）12号、13号，对照杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案，本项目不在生态红线区内。 2、环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级；地表水水质目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）IV类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类、4a类。 项目所在区域环境质量底线为：环境质量目标地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。本项目对产生的废水、废气、噪声经治理后能做到达标排放，固废可做到无害化处理。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 3、资源利用上线 项目供水由市政给水管网供给，项目周边道路雨水、污水市政管网已建成开通；项目供电依托区域集中供电设施供应。项目拟建地块周边市政设施能满足项目运营所需，且项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上限，因此，项目建设符合不超出资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目属于拱墅区(原下城区）城镇生活重点管控单元（ZH33010320001)。本项目为宠物医院服务项目，不属于工业项目，对照杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案中的环境管控单元准入清单分析，项目均符合管控方案中的管控要求。 综上所述，项目建设符合“三线一单”要求。 根据《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单》（浙发改社会（2023）100号），本项目建设地位于浙江省杭州市拱墅区万家星城8幢（商）12号、13号，其西侧隔商业住宅区和室外道路为京杭大运河，距离约3.4公里，项目运行仅涉及普通宠物的日常清理、诊断和治疗等医疗服务，不会破坏原有历史文化空间。 建设单位使用现有建筑进行医疗服务，不涉及建设妨碍行洪的建筑物、构筑物；建设单位从事医疗服务行业，其诊疗服务不影响河势稳定，不涉及危害河岸提防安全和其他河道行洪的活动。亦非建设住宅、商业用房、办公用房、厂房等与河道保护和水工程运行管理无关的建筑物、构筑物；非利用船舶、船坞等水上设施侵占河道水域从事餐饮、娱乐等经营活动。 建设单位运行后产生的固体废物统一收集后由有资质的单位回收处理，生活垃圾由环卫清运。项目运营产生的医疗废水、清洗废水经预处理后排入租赁建筑附属化粪池，经其处理达标后统一排入市政污水管网，不新增排污口，最终经杭州市七格污水处理厂统一处理，不会对当地水文造成影响。项目运行后产生的废气污染因子少，总量少，且经处理后排放，危害小，对大气环境影响不会造成污染。 本项目不属于港航相关规划的航道及码头项目，不属于《浙江省工业等建设用地控制指标（2014)》中的工业项目，不属于《外商投资准入特别管理措施〈（负面清单）(2020年版)》的外商投资项目，不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021）版》中需要编制环境影响评价报告书的项目，项目不需要开展对地下水和土壤进行专题环境影响评价，大运河沿线不需要新增排污口，本项目建设符合文件要求。 1.3杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析 本项目选址于浙江省杭州市拱墅区万家星城8幢（商）12号、13号，根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在区域属于“拱墅区（原下城区）城镇生活重点管控单元（ZH33010320001)”。 表1-2 杭州市环境管控单元分类准入清单 环境管控单元; 管控要求. 类型; 区域; 空间布局引导; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求. 重点管控单元; 城镇生活区; 禁止新建、扩建三类工业项目，现有三类工业项目改建不得增加污染物排放总量，鼓励现有三类工业项目搬迁关闭。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放等环境健康风险较大的二类工业项目。除工业功能区（小微园区、工业集聚点）外，原则上禁止新建其他二类工业项目。现有二类工业项目改建、扩建，不得增加管控单元污染物排放总量。严格执行畜禽养殖禁养区规定。推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖或海）排污口，现有的入河（或湖或海）排污口应限期拆除，但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。加快污水处理设施建设与提标改造，加快完善城乡污水管网，加强对现有雨污合流管网的分流改造，推进生活小区“零直排区”建设。加强噪声和臭气异味防治，强化餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。; 全面开展节水型社会建设，推进节水产品推广普及，限制高耗水服务业用水。到2020年，县级以上城市公共供水管网漏损率控制在10%以内。. 表1-3 杭州市市辖区环境管控单元准入清单 “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性; 管控要求. 环境管控单元 编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 空间布局引导; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求; 重点管控对象. ZH33010320001; 下城区城镇生活重点管控单元; 重点管控单元; 除工业功能区（小微园区、工业集聚点）外，原则上禁止新建其他二类工业项目，现有二类工业项目改建、扩建，不得增加污染物排放总量。严格执行畜禽养殖禁养区规定; 推进生活小区“零直排”区建设。加强噪声和臭气异味防治，强化餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。; 合理布局商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。; 全面开展节水型社会建设，推进节水产品推广普及，限制高耗水服务业用水。; 下城区（武林街道、天水街道、朝晖街道、潮鸣街道、长庆街道、石桥街道、东新街道、文晖街道）城镇生活区。（一）产业集聚点：下城区数字产业园； （二）小微园区：杭州经纬国际创意产业园、博济滨江智谷、长城F317创意产业园、下城区电子商务产业园。. - 符合性分析：本项目为宠物医院服务项目，不属于工业项目，不涉及畜禽养殖，符合项目所在区域产业准入要求；项目不排放油烟，恶臭、非甲烷总烃产生量较少，噪声主要为医疗设备、空调外机等设备运行噪声和动物日常偶发的噪声，噪声声级小，故不属于恶臭、油烟、噪声等污染排放较大的建设项目；项目用水为生活用水、清洗用水和医疗用水，不属于高耗水服务业。 - 因此，本项目建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求。 - 1.3《动物诊疗机构管理办法》符合性分析 - 《动物诊疗机构管理办法》于2022年8月22日经农业农村部第9次常务会议审议通过，自2022年10月1日起施行，建设项目与其中有关条款的符合性分析见表1-4。 - 表1-4建设项目与动物诊疗机构管理办法有关内容符合性分析 - 条款; - 内容; - 项目情况; - 符合性. - 第六条; - 有固定的动物诊疗场所，且动物诊疗场所使用面积符合省、自治区、直辖市人民政府农业农村主管部门的规定。; - 本项目位于浙江省杭州市拱墅区万家星城8幢（商）12号、13号，建筑面积513.88平方米。; - 符合. - 动物诊疗场所选址距离动物饲养场、动物屠宰加工场所、经营动物的集贸市场不少于二百米。; - 本项目选址二百米内无动物饲养场、动物屠宰加工场所、经营动物的集贸市场。; - 符合. - 具有布局合理的诊疗室、隔离室、药房等功能区；具有诊断、消毒、冷藏、常规化验、污水处理等器械设备；具有诊疗废弃物暂存处理设施，并委托专业处理机构处理；具有染疫或者疑似染疫动物的隔离控制措施及设施设备；具有与动物诊疗活动相适应的执业兽医；具有完善的诊疗服务、疫情报告、卫生安全防护、消毒、隔离、诊疗废弃物暂存、兽医器械、兽医处方、药物和无害化处理等管理制度。; - 本项目布局合理，各医疗器械齐备；医疗废物均委托专业机构处理；相关管理制度完善。; - 符合. - 第八条; - 具有三名以上执业兽医师；具有X光机或者B超等器械设备；具有布局合理的手术室和手术设备。; - 本项目具有7名执业兽医师，一台联影CT、一台B超；功能区及设备布局合理。; - 符合. - 1.4《浙江省<动物诊疗许可证>发放管理暂行办法》文件符合性分析 - 《浙江省<动物诊疗许可证>发放管理暂行办法》于2006年8月24日发布，自2006年9月1日起施行，建设项目与其中有关条款的符合性分析见表1-5。 - 表1-5 建设项目与浙江省《动物诊疗许可证》发放管理暂行办法有关内容符合性分析 - 条款; - 内容; - 项目情况; - 符合性. - 第五条; - 在县城以上城市从事动物诊疗活动的，应具有二名以上专职兽医人员。; - 本项目具有7名执业兽医师。; - 符合. - 符合《动物防疫条件审核管理办法》规定的动物防疫条件；诊疗场所出入口应当距离居民楼院、幼儿园、学校、超市、农贸市场等人流密集区出入口15米以上，并不得与同一建筑物的其他用户共用通道；不得在居民小区、机关、企事业单位等场所的内院从事动物诊疗活动；不得对水源造成污染。; - 本项目选址合理，诊疗场所出入口周边无政府办公地点、大型企事业单位、超市等人员密集场所；本项目出入口临街，且单独设置，不与其他单位共用建筑物通道，距离最近幼儿园出入口（万家星城幼儿园）约 80m；最近人流密集区出入口（万家星城二期北门）距离约 100m；距离最近农贸市场入口（新天地农贸市场）约210m；距离最近学校出入口（安吉路教育集团新天地试验学校） 335m；环评要求本项目手术室、诊疗室、化验室等产生的医疗废水及动物病床、动物饲养设施等清洗废水进行统一收集后经污水处理设备消毒预处理后纳管排放至化粪池，最终经市政污水管道排入杭州市七格污水处理厂。; - 符合. - 具有与诊疗业务量相适应的诊疗场所，拥有独立的门诊室、手术室、药房、检验室和患病动物隔离室（箱）等；配置药品柜、器械柜、冰箱、显微镜、高压灭菌设备、紫外消毒灯、喷雾消毒器等和其他基本诊疗器械；配备相适应的无害化处理设备；具有相应的防止噪声措施和隔音的硬件设施。; - 本项目科室布置合理、相关器械完备，降噪设施到位。; - 符合. - 按规定建立病例、处方、用药、消毒、疫情报告、医疗废弃物以及动物尸体无害化处理等制度和档案。; - 本项目制度和档案符合规范；动物尸体委托有资质单位作无害化处理。; - 符合. - 1.5国家和地方产业政策符合性分析 - 1、相关规划符合性 - 本项目位于浙江省杭州市拱墅区万家星城8幢（商）12号、13号，根据不动产权证可知，房屋用途为商服用地/非住宅，因此本项目的建设符合杭州市城市总体规划及土地利用规划要求。 - 2、产业符合性分析 - 项目主要从事动物诊疗、宠物服务。 - ①根据《产业结构调整指导目录(2019年本）》(2021修订版），本项目产品、设备和工艺不属于限制类和淘汰类。 - ②项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制、禁止用地。 - ③项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版)浙江省实施细则》中禁止建设的项目。 - ④项目不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引(2019年本)》中的限制类和淘汰类项目。 - ⑤项目不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中的“高污染、高环境风险”产品名录。 - 综上所述，本项目建设符合相关产业政策要求。 - 1.6污染物达标排放符合性分析 - 项目营运期产生的医疗废水、清洗废水独立收集，经消毒预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）中表2的预处理标准后汇同生活污水一并经租赁建筑附属化粪池处理，再纳入市政污水管网，纳管废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)执行；配套设备在采取隔声降噪措施后对场界的噪声影响能够达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008）中的2类标准；生活垃圾由环卫部门统一清运，医疗废物委托杭州大地维康医疗环保有限公司回收处置。综上，企业落实本评价提出的各项污染防治措施，污染物可实现达标排放，符合达标排放原则。 - 1.7主要污染物排放总量控制指标符合性分析 - 本项目实施后，企业总量控制指标为废水量769.8m3/a、CODCr0.038t/a、NH3-N 0.004t/a。 - 根据浙江省环境保护厅文件《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行〉》(浙环发[2012]10号）的相应要求，本项目为宠物医院项目，非工业类项目，无生产性废水，排放的废水CODCr、NH3-N无需区域削减和调剂。 - 在此基础上，项目的实施符合总量控制的要求。 - 1.8“四性五不批”符合性分析 根据建设项目环境保护管理条例（2017年7月16日修订），本项目“四性五不批”符合性分析如下，见表1-6。 表 1-6建设项目环境保护管理条例重点要求符合性分析 内容; 符合性分析; 是否符合. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目符合产业政策、达标排放、选址规划、生态规划、总量控制原则及环境质量要求等，从环保角度看，本项目在所选场地上实施是可行的。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本次评价根据产污系数法核算，根据本项目设计产能、原辅料消耗量等进行废水、废气、固废环境影响分析预测，利用导则模式进行噪声预测，环境影响分析预测评估具有可靠性。; 符合. 环境保护措施的有效性; 本项目只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均能得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其境保护措施是可靠合理的; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的印象，环境结论是科学的。; 符合. 五不批; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环保法律法规和相关法定规划; 本项目建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险较小，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 由监测数据分析可知，项目所在地大气、地表水、声环境均满足相关质量标准。; 不属于不予批准的情形. 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施是可靠合理的。; 不属于不予批准的情形. 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施; 本项目为扩建项目，原有项目已进行环境影响评价和竣工环境保护验收，针对各项污染物已提出相应的污染防治措施并落实。; 不属于不予批准的情形. 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告; 的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理 本评价基础资料数据具有真实性，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 不属于不予批准的情形. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设规模及内容 （1）现有项目位置及建设内容 杭州惟一动物医院有限公司位于浙江省杭州市拱墅区万家星城8幢（商）13号，租赁面积为300.44m2，提供的诊疗范围为：动物疾病预防、诊疗、治疗和手术(含颅腔、胸腔、腹腔手术）。项目涉及动物诊疗、动物洗澡美容等专项服务，不涉及宠物寄养，且不接收人畜共患传染性瘟病动物。门诊接待最大动物量10只/天，年接待量为3600只。 （2）本次扩建项目建设计划 因业务经营发展需要，杭州惟一动物医院有限公司拟扩大经营规模，在现有场地的基础上，再租用相邻万家星城8幢（商）12号商铺（建筑面积213.44 m2），调整院区整体布局，新增3间诊室、4间住院室，新购置联影CT +高压注射泵、帝宝诚dr、牙科工作台、斯玛特生化等设施，本项目建成后新增门诊最大接待宠物量约 10只/天，折合新增年接待量3600只。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目须进行环境影响评价，以便从环保角度论证项目建设的可行性。本项目主要进行动物诊疗服务，根据生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目属于“五十、社会事业与服务业”类别中第123项“动物医院”，根据规定，“设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的”为报告表，本项目设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施，因此评价等级应为报告表。 本项目设备中联影CT和帝宝诚dr涉及辐射，由建设单位另行履行辐射环评手续，本环评不包括辐射内容。 （3）项目组成 项目组成详见表2-1。 表 2-1 项目组成内容 工程名称; 建设内容. 主体工程; 一层; 南侧为肿瘤诊室，面积约6.25m2，诊室二，面积约6.5m2，诊室三，面积约6.5m2，诊室四，面积约5.8m2，诊室五，面积约5.8m2，中央处置台，面积约18m2，化验室，面积约6.2m2，洗衣房，面积约5.59m2。 北侧为大厅，面积约40m2，免疫室，面积约6.9m2，犬美容室，面积约10.5m2，犬洗澡室，面积约10.5m2，猫美容室，面积约10.5m2，猫洗澡室，面积约10.5m2，X光室，面积约5.45m2，观察室，面积约5.45m2。. 辅助工程; 二层; 南侧为住院部1，面积约17.4m2，住院部2，面积约17.4m2，住院部3，面积约16m2，储物间，面积约6m2，药房，面积约5.6m2，手术准备室，面积约9.5m2，手术室，面积约22m2，洗衣房，面积约5.59m2。 北侧为vip住院部1，面积约6.5m2，vip住院部2，面积约6.5m2，隔离室1，面积约4.88m2，隔离室2，面积约4.88m2，晾晒间，面积约2.66m2，输液室，面积约12.8m2，会议室，面积约12.8m2，中央处置区，面积约20m2。. 公用 工程; 供水; 由当地市政给水管网供给。. 供电; 由当地供配电设施供电。. 排水; 本项目排水采用雨污分流制，纳管污水总排口依托房东现有设施。雨水经汇集后排入市政雨水管网；医疗废水经消毒预处理后汇同生活污水进入化粪池，经化粪池处理后纳入市政污水管网，最终送至杭州市七格污水处理厂。. 环保工程; 废水; 本项目产生的医疗废水、清洗废水单独收集后经次氯酸钠消毒预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2的预处理标准后，汇同生活污水经租赁建筑附属化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）三级标准（其中NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中排放标准限值）后纳入市政污水管网，最终送至杭州市七格污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。. 废气; 病房内设置专用排便盒排尿盒，及时清理清洗，同时定期采用酒精进行杀菌消毒。. 噪声; 配备隔声门窗，空调外机安装防振垫片等。. 固废; 危废间位于1层南侧楼梯间，面积为5m2。. 本项目建成后，全院经营规模详见表2-2。 表 2-2 本项目建成后全院经营规模一览表 序号; 经营项目; 经营规模; 备注. 扩建前; 本项目新增; 扩建后. 1; 宠物诊疗; 10只/天; 10只/天; 20只/天; 扩建前年接待量为3600只，扩建后年接待量为7200只. 2、项目主要设备 根据建设单位提供的资料，项目主要设备清单见表2-3所示。 表2-3 项目主要设备一览表 单位：台 序号; 设备名称; 型号; 审批数量; 实际数量; 本项目 新增数量; 扩建后 全院数量. 1; 百盛B超; Mylab six; 1; 1; 0; 1. 2; 高压蒸汽灭菌锅50L; 50L; 1; 0; 0; 0. 3; 血球仪; IDEXX干式三分类; 1; 1; 0; 1. 4; 生化仪; IDEXX Catalyst one; 1; 1; 0; 1. 5; 血凝仪; 博士医药血凝仪; 1; 1; 0; 1. 6; 尿检仪; InSight URINALYSIS; 1; 1; 0; 1. 7; 血气; 西门子血气; 1; 1; 0; 1. 8; 监护仪; 瑞曼监护仪; 1; 1; 1; 2. 9; 心电仪; 理邦心电仪; 1; 1; 0; 1. 10; 多普勒血压计; 金脑人血压仪; 1; 1; 0; 1. 11; 显微镜; 徕卡三目显微镜; 1; 1; 0; 1. 12; Pcr仪; 西门子荧光定量pcr仪; 1; 1; 0; 1. 13; 洗衣机; /; 0; 1; 0; 1. 14; 联影CT +高压注射泵; /; 0; 0; 1; 1. 15; 帝宝诚dr; /; 0; 0; 1; 1. 16; 澳华内窥镜; /; 0; 0; 1; 1. 17; 牙科工作台; /; 0; 0; 1; 1. 18; 斯玛特生化; /; 0; 0; 1; 1. 19; 斯玛特生化; /; 0; 0; 1; 1. 20; 基灵pcr; /; 0; 0; 1; 1. 21; 基灵荧光定量检测; /; 0; 0; 1; 1. 22; 英科新创pcr; /; 0; 0; 1; 1. 23; 马特呼吸麻醉工作; s-mart; 0; 0; 1; 1. 24; 马特呼吸麻醉工作台; vive; 0; 0; 1; 1. 25; 马特呼吸机; /; 0; 0; 1; 1. 26; 万孚荧光定量检测; /; 0; 0; 1; 1. 27; 佰惠荧光定量检测; /; 0; 0; 1; 1. 28; 帝迈五分类血球仪; /; 0; 0; 1; 1. 29; 高速离心机; /; 0; 0; 1; 1. 30; 高压蒸汽灭菌锅75L; 75L; 0; 0; 1; 1. - 项目主要原辅材料 根据建设单位提供的资料，项目主要原辅材料清单见表2-4所示。 表2-4 项目主要原辅材料一览表 序号; 原料名称; 单位; 审批用量; 实际用量; 扩建后 全院用量; 增减量; 备注. 1; 棉制品; 千克/年; 50; 35; 70; +35; /. 2; 麻醉剂; 瓶/年; 12; 10; 20; +10; 500mL/瓶. 3; 一次性手套; 套/年; 3500; 3000; 6000; +3000; /. 4; 一次性口罩; 套/年; 3500; 3000; 6000; +3000; /. 5; 双氧水; 瓶/年; 100; 75; 150; +75; 500mL/瓶. 6; 生理盐水; 瓶/年; 1500; 1200; 2400; +1200; 500mL/瓶. 7; 医用酒精; 瓶/年; 400; 320; 640; +320; 500mL/瓶. 8; 注射器; 支/年; 10000; 8000; 16000; +8000; /. 9; 疫苗; 支/年; 1000; 780; 1560; +780; /. 10; 驱虫药、消炎药、肠胃药等药品; 盒/年; 800; 640; 1280; +640; /. 11; 染发剂; 瓶/年; 200; 160; 320; +160; 500mL/瓶. 12; 软组织手术器械; 套/年; 0; 6; 10; +4; /. 13; 无菌刀片; 盒/年; 0; 8; 15; +7; 10片/盒. 14; 带针可吸收缝合线; 盒/年; 0; 90; 150; +60; 12根/盒. 15; 骨板; 块/年; 0; 80; 150; +70; /. 16; 克氏针; 根/年; 0; 80; 150; +70; /. 17; 螺钉; 颗/年; 0; 420; 600; +180; /. 18; 猫砂; 包/年; 0; 300; 400; +100; /. 19; 犬猫洗护香波; 桶/年; 0; 25; 36; +9; /. 20; 次氯酸钠; 瓶/年; 0; 300; 400; +100; 500mL/瓶. 21; 犬猫护发素; 瓶/年; 0; 3; 6; +3; /. 22; 犬猫药浴香波; 瓶/年; 0; 400; 500; +100; /. 原辅材料理化性质： 医用酒精：成分主要为乙醇，CAS号：64-17-5。无色、透明，具有特殊香味的液体（易挥发），密度比水小，能跟水以任意比互溶（一般不能做萃取剂）。是一种重要的溶剂，能溶解多种有机物和无机物，医用酒精主要指浓度为75%左右的乙醇。熔点：-114.1 ℃(常压)，沸点：78.3 ℃(常压)， 密度：0.7893 g/cm³(20 ℃)。 麻醉剂：成分主要为异氟烷， 外观为无色透明液体，略带刺激性醚样气味，折射率1.3002，闪点48℃，密度1.45。可使机体或机体局部暂时可逆性失去知觉及痛觉，多用于手术或某些疾病治疗。 双氧水：过氧化氢是一种无机化合物，化学式为H2O2，粘性比水稍高，化学性质不稳定。水溶液为无色透明液体，溶于水、醇、乙醚，不溶于苯、石油醚。纯过氧化氢是淡蓝色的粘稠液体，熔点-0.43 °C，沸点150.2 °C，纯的过氧化氢其分子构型会改变，所以熔沸点也会发生变化。凝固点时固体密度为1.71g/cm³，密度随温度升高而减小。它的缔合程度比H2O大，所以它的介电常数和沸点比水高。 生理盐水：生理盐水是指生理学实验或临床上常用的渗透压与动物或人体血浆的渗透压基本相等的氯化钠溶液。其一般是浓度为0.9%的氯化钠水溶液，渗透压与人体血液近似，钠的含量也与血浆相近，可维持细胞的正常形态，供给电解质和维持体液的张力。亦可外用，如清洁伤口或换药时应用。 次氯酸钠：是一种无机化合物，化学式为NaClO，浅黄色液体(因其易分解的特性，日常生活中以液体形式存在，固体形式只存在于理论之中，实验室中可获得少量固体。熔点：18℃，沸点：111℃，密度：1.25g/cm3，溶解性：可溶于水。危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气；具有腐蚀性。有害燃烧产物：氯化物。灭火方法：采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。 4、劳动定员 院区现有医护人员7人，本次新增8人，共计15人。实行一班制工作，工作时间为9:00～21:00，年营业天数360天。夜间不营业（仅宠物住院及医护人员值班），不设食堂和宿舍。 5、公用工程 供水：本项目用水由拱墅区自来水管道接入。 排水：采用雨、污分流，雨水收集后排入市政雨水管网。本项目产生的医疗废水、清洗废水单独收集经次氯酸钠消毒预处理后汇同生活污水一并经租赁建筑附属化粪池处理后纳入市政污水管网，医疗废水、清洗废水独立收集，执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2的预处理标准，纳管废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996）三级标准（其中NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)，最终经杭州市七格污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。 供电：本项目所需用电由当地供电电网接入供电。 - 水平衡 项目用水包括医疗用水、清洗用水和生活用水。 图2-1本项目水平衡图 单位：t/a 7、项目平面布局 本项目租用杭州滨新资产管理有限公司位于浙江省杭州市拱墅区万家星城8幢（商）12号、13号的商铺，总建筑面积513.88平方米。项目内部布置情况详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 本动物医院提供的服务内容包括：疾病预防、诊疗、治疗和手术等。来治疗的动物主要为猫、狗等小动物。就诊流程工艺见下图。 图2-2动物就诊流程及产污环节图（全过程产生噪声） 动物医疗流程说明：顾客带动物进行挂号，按号进行就诊（包括化验、手术（含颅腔、胸腔、腹腔、绝育手术等手术）、 输液等），就诊结束后根据动物情况选择留院观察或是离开，留院观察的动物继续进行诊疗直至出院。治疗方案分为门诊治疗和手术住院治疗，根据宠物病情而定。 图2-3动物美容流程及产污环节图（全过程产生噪声） 动物美容流程说明：动物带进后，用水、沐浴露淋洗干净后，剪去杂乱的毛发，用电吹风做出造型。 动物在诊治过程中用到的毛毯需在洗衣房中进行清洗。 2、主要污染因素分析 根据工艺流程图，营运期主要污染因子如下： 废气：宠物自身及其排泄物产生的异味、酒精废气。 废水：医疗废水、清洗废水、生活污水。 噪声：设备运行噪声和宠物叫声。 固废：医疗废物、动物毛发、动物排泄物和生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目环保手续履行情况 - 企业现有环评审批及环保验收情况 杭州惟一动物医院有限公司成立于2019年，位于杭州市拱墅区万家星城8幢（商）13号。《杭州惟一动物医院有限公司建设项目环境影响报告表》于2019年9月17日通过杭州市生态环境局审批（杭环下评批[2019]9号），门诊最大接待动物量10只/天，年接待量为3600只。2022年1月杭州惟一动物医院有限公司完成了项目自主验收。 - 排污许可证申报情况 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目不属于名录中第1至107类行业的排污单位，也不属于名录第109 至112类规定的锅炉、工业炉窑、表面处理、水处理等通用工序。 综上所述，本项目无需纳入排污许可证管理。 二、现有项目污染物实际排放情况 1、企业人员、生产班制 项目现有医护人员7人，年工作300天，实行一班制工作，工作时间为9:00～21:00，年营业天数360天。夜间不营业，不设食堂和宿舍。 2、项目主要原辅材料消耗及主要设备 项目设备清单，见表2-5。 表2-5 项目设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）. 环评审批数量; 实际数量. 1; 百盛B超; Mylab six; 1; 1. 2; 高压蒸汽灭菌锅50L; Ls-50L; 1; 0. 3; 血球仪; IDEXX干式三分类; 1; 1. 4; 生化仪; IDEXX Catalyst one; 1; 1. 5; 血凝仪; 博士医药血凝仪; 1; 1. 6; 尿检仪; InSight URINALYSIS; 1; 1. 7; 血气; 西门子血气; 1; 1. 8; 监护仪; 瑞曼监护仪; 1; 1. 9; 心电仪; 理邦心电仪; 1; 1. 10; 多普勒血压计; 金脑人血压仪; 1; 1. 11; 显微镜; 徕卡三目显微镜; 1; 1. 12; Pcr仪; 西门子荧光定量pcr仪; 1; 1. 13; 洗衣机; /; 0; 1. 项目原料清单见表2-6。 表2-6 项目原辅材料消耗清单 序号; 原料名称; 单位; 用量; 备注. 环评审批用量; 实际用量. 1; 棉制品; 千克/年; 50; 35; /. 2; 麻醉剂; 瓶/年; 12; 10; 500mL/瓶. 3; 一次性手套; 套/年; 3500; 3000; /. 4; 一次性口罩; 套/年; 3500; 3000; /. 5; 双氧水; 瓶/年; 100; 75; 500mL/瓶. 6; 生理盐水; 瓶/年; 1500; 1200; 500mL/瓶. 7; 医用酒精; 瓶/年; 400; 320; 500mL/瓶. 8; 注射器; 支/年; 10000; 8000; /. 9; 疫苗; 支/年; 1000; 780; /. 10; 驱虫药、消炎药、肠胃药等药品; 盒/年; 800; 640; /. 11; 染发剂; 瓶/年; 200; 160; 500mL/瓶. 12; 软组织手术器械; 套/年; 0; 6; /. 13; 无菌刀片; 盒/年; 0; 8; 10片/盒. 14; 带针可吸收缝合线; 盒/年; 0; 90; 12根/盒. 15; 骨板; 块/年; 0; 80; /. 16; 克氏针; 根/年; 0; 80; /. 17; 螺钉; 颗/年; 0; 420; /. 18; 猫砂; 包/年; 0; 300; /. 19; 犬猫洗护香波; 桶/年; 0; 25; /. 20; 次氯酸钠; 瓶/年; 0; 300; 500mL/瓶. 21; 犬猫护发素; 瓶/年; 0; 3; /. 22; 犬猫药浴香波; 瓶/年; 0; 400; /. 3、项目主要工艺流程 图2-4 动物就诊流程及产污环节图 图2-5 动物美容流程及产污环节图 4、项目主要污染源强及治理措施 现有项目产污参照原环评及验收监测情况进行分析，具体如下： 表2-7 现有项目主要污染物排放情况汇总表 单位：t/a 内容 类型; 排放源; 污染物; 审批排放量; 实际排放量; 增减量. 大气 污染物; 动物自身及粪便异味; 臭气浓度; 少量; 少量; 0. 酒精废气; 非甲烷总烃; 少量; 少量; 0. 水污染物; 生活污水; 水量; 356; 300; -56. COD; 0.018; 0.015; -0.003. NH3-H; 0.002; 0.0015; -0.0005. 固体废物; 动物美容; 动物毛发; 0.1; 0.1; 0. 员工办公; 生活垃圾; 0.1; 0.1; 0. 诊疗; 感染性废物; 0.2; 0.1; -0.1. 损伤性废物; 0.05; 0.01; -0.04. 病理性废物; 0.1; 0.1; 0. 化学系废物; 0.1; 0.1; 0. 药物性废物; 1.8; 0.8; -1.0. 表2-8 现有项目采取的措施汇总表 内容 类型; 排放源; 污染物 名称; 防治措施; 备注. 环评审批情况; 落实情况. 大气污染物; 动物自身及粪便异味; 臭气浓度; 病房内设置专用排便盒排尿盒，及时清理清洗，同时定期采用酒精进行杀菌消毒; 病房内设置专用排便盒排尿盒，定期清理清洗，用医用酒精消毒; 与批复一致. 酒精废气; 非甲烷总烃; 加强通风; 加强通风. 水污染物; 生活 污水、医疗污水; COD NH3-N 粪大肠菌群等; 医疗废水经消毒处理、和生活污水混合排入化粪池，预处理达标后纳管至污水处理厂处理后统一排放; 医疗废水、清洗废水经消毒处理、和生活污水混合排入化粪池，预处理达标后纳管至污水处理厂处理; 与批复一致. 固体污染物; 动物美容; 动物毛发; 环卫清运; 环卫清运; 与批复一致. 员工办公; 生活垃圾; 环卫清运; 环卫清运. 诊疗; 感染性废物; 资质公司处置; 由杭州大地维康医疗环保有限公司统一处置. 损伤性废物. 病理性废物. 化学系废物. 药物性废物. 三、现有项目污染物达标排放情况分析 本环评根据现有项目验收监测报告，对现有项目污染物达标情况进行分析。 1、废水达标排放情况分析 表2-9 废水排放口检测结果 采样日期; 采样点位; 项目名称及单位; 限值; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2021.12.25; 污水排放口; pH值 无量纲; 6-9; 7.4; 7.3; 7.5; 7.2. 化学需氧量 mg/L; 250; 188; 209; 166; 179. 五日生化需氧量mg/L; 100; 45.6; 50.2; 40.8; 42.9. 悬浮物mg/L; 60; 59; 55; 56; 57. 氨氮mg/L; 45; 23.8; 22.2; 20.0; 22.6. 粪大肠菌群MPN/L; 5000; 2.0×103; 2.3×103; 1.6×103; 2.0×103. 样品性状; /; 微黄浑浊; 微黄浑浊; 微黄浑浊; 微黄浑浊. 2021.12.26; pH值 无量纲; 6-9; 7.4; 7.6; 7.3; 7.5. 化学需氧量 mg/L; 250; 203; 171; 193; 182. 五日生化需氧量mg/L; 100; 48.4; 41.2; 46.3; 43.5. 悬浮物mg/L; 60; 53; 57; 56; 51. 氨氮mg/L; 45; 23.5; 20.9; 21.4; 22.0. 粪大肠菌群MPN/L; 5000; 2.5×103; 1.8×103; 2.1×103; 1.4×103. 样品性状; /; 微黄浑浊; 微黄浑浊; 微黄浑浊; 微黄浑浊. 根据监测结果，验收监测期间，污水排放口各项监测指标排放浓度均低于《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 中表2的预处理标准，其中氨氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015)中的B等级要求。 消毒池出水口总氯检测结果见下表： 表2-10 消毒池出水检测结果 采样日期; 采样点位; 项目名称及单位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2021.12.25; 消毒池出水口; 总氯 mg/L; 2.40; 2.44; 2.38; 2.32. 样品性状; 无色微浊; 无色微浊; 无色微浊; 无色微浊. 2021.12.26; 总氯 mg/L; 2.34; 2.38; 2.42; 2.30. 样品性状; 无色微浊; 无色微浊; 无色微浊; 无色微浊. 根据《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)要求：采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3~10mg/L；预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。 本项目采用次氯酸钠消毒，消毒池出水口总氯浓度范围为2.30~2.42mg/L，符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)要求。 2、废气达标排放情况分析 项目无组织废气监测结果见下表： 表2-11无组织废气监测结果 采样日期; 采样点位; 采样频次; 臭气浓度 无量纲; 氨 mg/m3; 硫化氢 mg/m3. 2021.12.25; 上风向A; 第一频次; ＜10; 0.02; 0.001. 第二频次; ＜10; 0.02; ＜0.001. 第三频次; ＜10; 0.01; ＜0.001. 下风向B; 第一频次; ＜10; 0.03; 0.002. 第二频次; ＜10; 0.03; 0.001. 第三频次; ＜10; 0.04; 0.001. 下风向C; 第一频次; ＜10; 0.03; 0.002. 第二频次; ＜10; 0.05; 0.003. 第三频次; ＜10; 0.03; 0.002. 下风向D; 第一频次; ＜10; 0.04; 0.002. 第二频次; ＜10; 0.05; 0.001. 第三频次; ＜10; 0.03; 0.002. 2021.12.26; 上风向A; 第一频次; ＜10; 0.02; 0.001. 第二频次; ＜10; 0.02; 0.001. 第三频次; ＜10; 0.02; ＜0.001. 下风向B; 第一频次; ＜10; 0.03; 0.001. 第二频次; ＜10; 0.04; 0.002. 第三频次; ＜10; 0.05; 0.002. 下风向C; 第一频次; ＜10; 0.05; 0.003. 第二频次; ＜10; 0.04; 0.001. 第三频次; ＜10; 0.04; 0.002. 下风向D; 第一频次; ＜10; 0.05; 0.002. 第二频次; ＜10; 0.03; 0.002. 第三频次; ＜10; 0.04; 0.003. 根据监测结果，本项目边界无组织废气氨排放浓度最大值为0.05mg/m3，硫化氢排放浓度 最大值为0.003 mg/m3，臭气浓度小于10（无量纲），边界无组织废气氨、硫化氢、臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表2标准。 - 场界噪声监测结果 现有项目设有住病室，夜间有动物住院及医护人员值班，因此本次环评特委托杭州中环检测有限公司于2023年7月11日对场界南、西、北侧（东侧紧邻其它商铺，无法进行监测）进行监测，具体检测结果见下表： 表2-12 噪声监测结果 单位：dB（A） 测点位置; 监测时间; 噪声等效声级 Leq[dB(A)]; 标准限值 dB(A). 场界南1#; 2023.07.11 10:10; 57; 昼间60. 场界西2#; 2023.07.11 10:15; 56; 昼间60. 场界北3#; 2023.07.11 10:21; 57; 昼间60. 场界南1#; 2023.07.11 22:02; 46; 夜间50. 场界西2#; 2023.07.11 22:10; 46; 夜间50. 场界北3#; 2023.07.11 22:15; 45; 夜间50. 根据监测结果，项目边界昼间噪声值范围为56~57dB（A）、夜间噪声值范围为45~46dB（A），均低于《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准限值。 4、固废 表2-13 项目固废来源及处置情况一览表 废物名称; 来源; 性质; 废物代码; 实际产生量; 实际处置方式. 动物毛发; 美容; 一般固废; /; 0.1; 委托环卫部门清运. 生活垃圾; 员工办公; /; 0.1. 医疗废物; 感染性废物; 诊疗; 危险废物; 831-001-01; 0.1; 委托杭州大地维康医疗环保有限公司处置. 损伤性废物; 831-001-02; 0.01. 病理性废物; 831-001-03; 0.1. 化学系废物; 831-001-04; 0.1. 药物性废物; 831-001-05; 0.8. 5、现有项目总量 根据企业验收报告，项目各污染物排放量为：废水300t/a、CODCr0.015t/a、氨氮0.0015t/a，均在原环评审批范围内，符合总量控制要求。 四、现有项目主要环境问题及整改措施 《杭州惟一动物医院有限公司建设项目》已于2019年9月17日通过杭州市生态环境局审批（杭环下评批[2019]9号），并于2022年1月完成自主验收，各项环保措施均已落实到位，根据企业验收监测报告，各主要污染物均能达标排放，且排放指标亦在原环评审批范围内，符合总量控制要求，在此基础上，无相关环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状数据及达标区判定 ①基本污染物环境质量数据 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），判断项目所在地区域是否达标，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据杭州市环境空气质量功能区分类，该项目所在地属二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单(生态环境部公告2018年第29号）二级标准。 根据《2022年度杭州市生态环境状况公报》，按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012）评价，杭州市区（上城区、拱墅区、西湖区、滨江区、萧山区、余杭区、临平区、钱塘区、富阳区和临安区，下同)环境空气优良天数为304天，同比减少17天，优良率为83.3%，同比下降4.6个百分点。 杭州市区细颗粒物（PM2.5）达标天数为354天，同比减少8天，达标率为97.0%，同比下降2.2个百分点。 2022年杭州市区主要污染物为O3，日最大8小时平均浓度第90百分位数170μg/m3。SO2、NO2、PM10和 PM2.5等4项主要污染物年均浓度分别为6μg/m3、32μg/m3、52μg/m3和30μg/m3，CO日均浓度第95百分位数为0.9mg/m3。SO2、NO2和CO达到国家环境空气质量一级标准，PM10和PM2.5达到国家二级标准，O3略超过国家二级标准。 与2021年相比，可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮(NO2）年均浓度有所下降，降幅分别为5.5%和 5.9%；二氧化硫(SO2)、一氧化碳（CO）日均浓度第95百分位数与去年持平；细颗粒物(PM2.5)、臭氧(O3）日最大8小时平均浓度第90百分位数则同比上升，上升幅度分别为7.1%和 4.9%。 ②达标区判定 2022年杭州市SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5平均质量浓度值、百分位数日平均质量浓度均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，O3日最大8小时平均浓度第90百分位数170微克/立方米略超过国家二级标准。综合分析，本项目所在区域属于不达标区。 （2）区域减排计划 为切实做好杭州市“十四五”主要污染物总量减排工作，根据《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市大气环境质量限期达标规划的通知》(杭政办函[2019]2号）要求，特制定以下达标计划。 - 规划期限及范围 规划范围：整体规划范围为杭州市域，规划总面积为16596平方公里。规划期限：规划基准年为2015年。规划期限分为近期(2016年—2020年)、中期(2021年—2025年）和远期(2026年—2035年)。目标点位：市国控监测站点(包含背景站)，同时考虑杭州大江东产业集聚区、富阳区、临安区及桐庐县、淳安县、建德市的点位。 - 主要目标 通过二十年努力，全市大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境管理能力明显提高，大气环境质量明显改善，包括CO、NO2、SO2、O3、PM2.5、PM10等6项主要大气污染物指标全面稳定达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气，使广大市民尽情享受蓝天白云、空气清新的好天气。到2022年，继续“清洁排放区”建设，进一步优化能源消费和产业结构，大气环境质量稳步提升，市区 PM2.5年均浓度控制在35微克/立方米以内，实现PM2.5浓度全市域达标。到2025年，实现全市域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，市区 PM2.5年均浓度稳定达标的同时，力争年均浓度继续下降，桐庐、淳安、建德等3县(市)PM2.5年均浓度力争达到30微克/立方米以下，全市 O3浓度出现下降拐点。 到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。 此外，根据《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《杭州市空气质量改善“十四五”规划》、《杭州市建设全市域大气“清洁排放区”的实施意见》等有关文件，杭州市正积极致力于从能源结构与产业布局调整、加快重污染企业转型升级和重点企业整治提升、绿色低碳交通推进、工业废气污染防治、扬尘污染防治、农村废气污染控制、餐饮及其他生活源废气污染防治等多个方面加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善。 综合以上分析，随着区域大气污染防治工作的持续有效推进，预计区域整体环境空气质量将会有所改善。 二、地表水环境质量现状 项目所在区域的地表水为东新河。依据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015.6）及地表水环境功能区划图，属于杭嘉湖37支流，水功能区属于上塘河杭州景观娱乐用水区，水环境功能属于景观娱乐用水区，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的IV类标准。 为评价该项目所在地附近地表水环境质量现状，本项目水质数据引用智慧河道云平台（http://www.zhihuihedao.cn/WaterQualityList?nav=4）中2023年8月1日对东新河（东新街道）的现场水质监测数据，并对项目所在区域地表水质量现状进行分析和评价。监测项目： pH、溶解氧、COD、总磷、氨氮等。 监测及评价结果见表3-1。 表 3-1东新河（东新街道）监测断面水质监测结果 单位：mg/L，除pH外 监测因子; pH; 溶解氧; COD; 总磷; 氨氮. 监测结果; 7.9; 5.88; 4.9; 0.14; 0.01. IV类标准值; 6-9; ≥3; ≤30; ≤0.3; ≤1.5. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测结果表明，东新河（东新街道）断面各类水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准浓度限值，满足IV类功能要求。 三、声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本次环评特委托杭州中环检测有限公司于2023年7月11日对场界南、西、北侧（东侧紧邻其它商铺，无法进行监测）及周边保护目标进行监测，具体监测结果见表3-2。 表3-2 项目所在地声环境现状监测结果 测点位置; 监测时间; 噪声等效声级 Leq[dB(A)]; 标准限值 dB(A); 执行标准. 场界南1#; 2023.07.11 10:10; 57; 昼间60; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 2类标准. 场界西2#; 2023.07.11 10:15; 56; 昼间60. 场界北3#; 2023.07.11 10:21; 57; 昼间60. 场界南1#; 2023.07.11 22:02; 46; 夜间50. 场界西2#; 2023.07.11 22:10; 46; 夜间50. 场界北3#; 2023.07.11 22:15; 45; 夜间50. 东侧万家星城二期8幢4#; 2023.07.11 10:33; 53; 昼间60. 南侧万家星城二期9幢5#; 2023.07.11 10:39; 54; 昼间60. 北侧万家星城三期6#; 2023.07.11 10:48; 55; 昼间60. 东侧万家星城二期8幢4#; 2023.07.11 22:23; 45; 夜间50. 南侧万家星城二期9幢5#; 2023.07.11 22:29; 47; 夜间50. 北侧万家星城三期6#; 2023.07.11 22:38; 46; 夜间50. 由表3-2的监测结果可知，院区场界南、西、北侧及周边保护目标声环境均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准昼间限值的要求。因此，本项目所在地声环境质量现状较好。 四、生态环境质量现状 项目位于主城区内。根据现场调查，项目所在地由于人类活动频繁，已不存在原生植被，区域内以人工植被为主，区内无大型野生动物和古大珍稀植物等。 五、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，项目涉及辐射的部分内容，由建设单位另行履行辐射环评手续。 六、地下水、土壤环境质量现状 本项目排水实行雨污分流制，清污分流。雨水经厂区雨水收集系统收集后纳入周边市政雨水管排放；本项目产生的医疗废水、清洗废水单独收集，经消毒预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准后汇同生活污水一并经租赁建筑附属化粪池处理后纳入市政污水管网，纳管废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，其中氨氮参照《污水排放城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）执行。项目废水最终送至七格污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入钱塘江。项目消毒池、危废间及相应管道均做好防渗措施，建设项目对土壤、地下水环境基本不存在污染途径，故不开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目厂界500m范围内无自然保护区、风景名胜区，厂界外500m范围内保护目标详见表3-3。 表3-3 环境保护目标 类别; 保护目标名称; 坐标; 保护对象; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 环境功能区. 经度; 纬度. 大气环境; 租赁楼盘内; 万家星城二期9幢; 120°10′15.250″; 30°19′29.215″; 居住区; 南侧; 12; 二类区. 万家星城二期8幢; 120°10′16.795″; 30°19′29.678″; 居住区; 东侧; 30. 万家星城三期; 120°10′15.637″; 30°19′31.803″; 居住区; 北侧; 35. 万家星城幼儿园; 120°10′9.940″; 30°19′29.601″; 学校; 西侧; 90. 租赁楼盘外; 桥边新村; 120°10′12.836″; 30°19′25.121″; 居住区; 南; 130. 西文北苑; 120°9′57.503″; 30°19′29.389″; 居住区; 西; 390. 杭州市安吉路幼儿园; 120°10′0.998″; 30°19′33.251″; 学校; 西北; 330. 美岸栖庭; 120°9′57.831″; 30°19′36.669″; 居住区; 西北; 380. 西文东苑; 120°10′17.085″; 30°19′41.323″; 居住区; 北; 305. 安吉路教育集团新天地实验学校; 120°10′22.531″; 30°19′18.651″; 学校; 东南; 315. 西文南苑; 120°10′3.953″; 30°19′13.051″; 居住区; 南; 430. - 声环境 根据调查，项目50m范围内有居住区声环境保护目标，具体见下表。 表3-4 声环境保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 环境功能区. 经度; 纬度. 万家星城二期9幢; 120°10′15.250″; 30°19′29.215″; 居住区; 南侧; 12; 2类. 万家星城二期8幢; 120°10′16.795″; 30°19′29.678″; 居住区; 东侧; 30. 万家星城三期; 120°10′15.637″; 30°19′31.803″; 居住区; 北侧; 35. 3、地下水环境 经现场踏勘，厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目系在已建商铺内建设，不涉及新征用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目营运期间产生的废气主要为动物自身及其排泄物所产生的异味，臭气执行 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2中的要求，具体见表3-5。 表3-5 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 单位; 场界，二级标准. 臭气浓度; 无量纲; 20. 酒精废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级排放标准，详见表3-6。 表3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/Nm3）; 二级最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度15m; 监测点; 浓度（mg/Nm3）. 非甲烷总烃; 120; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 2、废水 本项目位于浙江省杭州市拱墅区万家星城8幢（商）12号、13号。项目周边市政污水管网已建成并投入使用，故项目废水经处理达标后，纳入市政污水管网，送杭州市七格污水处理厂处理。 本项目为宠物医院，规模较小（设有5个诊疗室，1个手术室，5个住院室，本项目建成后全院年宠物诊疗量7200例），参照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 规定，县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒后方可排放，故项目医疗废水、清洗废水经消毒处理后纳入市政管网。 本项目产生的医疗废水、清洗废水单独收集，经消毒预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准后，汇同生活污水一并经租赁建筑附属化粪池处理后纳入市政污水管网，纳管废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，其中氨氮参照《污水排放城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）执行。项目废水最终送至杭州市七格污水处理厂处理后排入钱塘江，污水处理厂处理废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 表3-7 污水纳管、外排标准 排放口名称; 执行标准; 取值标号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 建设单位污水处理器排放口; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005); 表2中预处理标准; pH; 无量纲; 6-9. COD; mg/L; 250. SS; mg/L; 60. 粪大肠菌群; MPN/L; 5000. 总余氯; mg/L; 2~8（接触时间≥1h）. LAS; mg/L; 10. 项目所属化粪池接市政污水接管口; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996）; 表4中三级标准; pH; 无量纲; 6-9. COD; mg/L; 500. SS; mg/L; 400. 粪大肠菌群; 个/L; 5000. 总余氯; mg/L; ＞2（接触时间≥1h）. LAS; mg/L; 20. 《污水排入城镇下水道水质标准》 (GBT31962-2015); 表1中B级标准; NH3-N; mg/L; 45. 污水厂排放口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002); 表1一级A标准; pH; 无量纲; 6-9. COD; mg/L; 50. SS; mg/L; 10. NH3-N; mg/L; 5. 粪大肠菌群; 个/L; 1000. LAS; mg/L; 0.5. 《污水综合排放标准》(GB8978-1996）; 表4一级标准; 总余氯; mg/L; 0.5. 3、噪声 根据《杭州市主城区声环境功能区划方案》（2020年修订版），项目所在地处于噪声2类声环境功能区，项目营运期场界噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。具体标准值见表3-8。 表3-8 社会生活环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类 别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物控制标准 建设单位产生的固体废物的处理、处置均要满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定要求。 一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染物控制标准》（GB18599-2020）；危险废物在院区内的临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB15597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范 》（HJ 1276—2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及其修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | - 总量控制原则 根据生态环境部印发《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》(环办综合函[2021]323号），明确“十四五”期间主要污染物总量减排工作，对水污染物化学需氧量、氨氮实行总量控制，大气污染物二氧化硫、氮氧化物及重点行业颗粒物（工业烟粉尘）、挥发性有机物等主要污染物实行总量控制。根据项目工程分析，本项目纳入总量控制的污染物主要为CODCr、NH3-N。 2、总量控制建议值 本项目废气产生量小，不做定量评价，不申请总量。本项目排放的废水主要为员工、顾客的生活污水及动物诊疗的医疗废水。 企业具体总量控制建议值见表3-11： 表 3-11 本项目实施后总量 单位:t/a 项目; 现有项目; 本项目 排放量; 以新带老削减; 全厂排放情况; 总量增减情况; 全厂总量建议值. 许可排放量; 实际排放量. 废水; 废水量; 356; 300; 469.8; 0; 769.8; +413.8; 769.8. CODCr; 0.018; 0.015; 0.023; 0; 0.038; +0.020; 0.038. NH3-N; 0.002; 0.0015; 0.002; 0; 0.004; +0.002; 0.002. 3、总量控制平衡方案 根据浙江省环境保护厅文件《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行〉》(浙环发[2012]10号)的相应要求, 本项目为宠物医院项目，非工业类项目，无生产性废水，排放的生活污水及医疗废水CODCr和NH3-N无需区域削减和调剂。 因此，本项目污染物排放满足总量控制要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用现有商业用房，施工期主要为设备安装，故不存在施工期环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目无燃煤、燃油、燃气设施及集中换气设施（宠物洗澡热水器用电加热），不设食堂。污水处理设施只进行消毒预处理，无厌氧和好氧工艺，消毒过程会有少量臭气和消毒药水气味，废水消毒装置安装在室内且密闭，异味基本无逸散出去。故项目废气主要为动物诊疗期间排泄所产生的恶臭气味和酒精消毒产生的废气，产生量较少。 1、废气源强分析 表4-1 废气产生及排放情况一览表 产排污环节; 污染物 种类; 排放形式; 产生情况; 排放情况; 排放标准. 产生量（kg/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（kg/a）; 排放浓度（mg/m3）. 动物诊疗; 臭气浓度; 无组织; 少量; /; 少量; /; 20（无量纲）. 酒精消毒; 非甲烷总烃; 无组织; 少量; /; 少量; /; 4mg/m3. ①酒精废气：项目诊疗过程会使用酒精消毒，酒精在使用过程中全部挥发（以非甲烷总烃计），因酒精年用量较小，且属于间歇性排放，因此本次环评不做定量分析。 ②臭气异味：项目营运后所产生的臭气主要为宠物自身携带以及宠物排泄物所产生的臭味。医院在宠物病房设置有排便与排尿盒，并配有专人及时清理现场、及时清洗；同时，医院定期对全区域喷洒除臭剂和酒精进行除臭和杀菌处理，类比现有运营情况，落实上述措施后，本项目范围内基本无臭味，因此本环评不进行量化分析。 2、污染治理措施 ①及时清理排泄物，减少源强产生； ②定期全区域喷洒除臭剂、酒精，掩蔽臭气。 项目设专人及时对病房内的排便和排尿盒进行清洗，医疗废物产生后及时转移至密封的医疗废物桶内，做到日产日清，防止医疗废物腐败散发恶臭。同时配备消毒装置，日常对病房进行杀菌消毒。污水处理器处理过程中加盖密封。经过上述措施后，本项目臭气能够进行有效的控制，因此措施可行。 3、废气排放环境影响分析 类比现有项目环保竣工验收检测报告，厂界检测结果24个数据中臭气浓度均＜10（无量纲）、氨最大值0.05mg/m3、硫化氢最大值为0.003mg/m3。可见宠物医院臭气排放能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准，对小区住户及周边大气环境影响轻微，且由于本项目废气产生量小，厂界无组织废气可达标排放，故本项目废气排放对周边环境及敏感点不会产生不利影响，不会导致区域环境质量降级。 4、大气环境监测计划 本项目参考《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）可知，提出项目在运行阶段的污染源监测计划，见下表。 表4-2 营运期污染源监测方案 污染物类型; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 无组织废气; 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; GB16297-1996. 臭气浓度; GB14554-93. 二、废水 项目化验使用一次性耗材、试剂等，产生的废物全部作为医疗垃圾处理，委托有资质单位回收处置。项目产生的废水主要为医疗废水、清洗废水以及员工、顾客的生活污水。 1、废水排放源强 （1）医疗废水 本项目治疗对象主要为猫犬等宠物，预计新增年接待量3600只，用水量按20L/只·次计，则项目医疗用水量为72m3/a，废水产生量按用水量的90%计，则项目医疗废水产生量为64.8m3/a。废水水质参考《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029—2013）表1医院污水水质指标参考数据，按照CODcr250mg/L、氨氮30mg/L、SS50mg/L、粪大肠菌群1.6×108个/L计。 （2）清洗废水 清洗废水主要为动物美容废水及诊疗过程动物清洗、动物病床清洗、毛毯清洗、动物饲养设施清洗等清洗废水。动物美容用水量60L/只·次计，预计新增年接待3600只，则项目用水量为216m3/a，废水产生量按用水量的90%计，则项目美容废水产生量为194.4m3/a。诊疗过程清洗废水产生量依据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)中的相关数据估算，清洗用水量按150升/天计算，年工作日360天，清洗废水产生量按用水量的90%计，则诊疗过程中产生清洗废水为48.6m3/a。废水水质类比同类型环评废水水质，CODcr产生浓度取350mg/L，氨氮产生浓度40mg/L，SS产生浓度200mg/L，BOD5产生浓度130mg/L，LAS产生浓度20mg/L。 （3）生活污水 本项目新增劳动定员8人，不设职工食堂及宿舍，员工耗水量每人每天按50L/人·次计；宠物主人按10人/天计，用水量按10L/人·次计，废水产生量按用水量的90%计，则废水排放量约162t/a。生活污水水质参照城镇污水水质，即CODCr350mg/L、SS200mg/L、NH3-N35mg/L。 （4）汇总 本项目实施后应在医疗废水产生点布设专用排水管道，设置集水池、提升泵等，确保医疗废水全部收集并进行消毒处理。企业医疗废水、清洗废水、生活污水约469.8t/a、1.305t/d。 表4-3 综合废水源强表 废水类别; 污染物; 产生情况; 排放情况. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 医疗废水; 废水量; /; 64.8; /; 64.8. CODCr; 250; 0.016; 50; 0.003. NH3-N; 30; 0.002; 5; 0.0003. SS; 50; 0.003; 10; 0.0006. 粪大肠菌群; 1.6×108个/L; 1.04×1013个/L; 1000个/L; 6.48×107个/L. 清洗废水; 废水量; /; 243; /; 243. CODCr; 350; 0.085; 50; 0.012. NH3-N; 40; 0.010; 5; 0.001. SS; 200; 0.049; 10; 0.002. BOD5; 130; 0.032; 10; 0.002. LAS; 20; 0.005; 0.5; 0.0001. 生活污水; 废水量; /; 162; /; 162. CODCr; 350; 0.057; 50; 0.008. NH3-N; 35; 0.006; 5; 0.0008. SS; 200; 0.032; 10; 0.002. 总计; 废水量; /; 469.8; /; 469.8. CODCr; 336; 0.158; 50; 0.023. NH3-N; 38; 0.018; 5; 0.002. 注：总计仅对涉及总量控制的CODCr、NH3-N进行核算。. 2、废水污染治理设施情况 本项目为宠物医院，规模较小（设有5个诊疗室，1个手术室，5个住院室，年宠新增物诊疗量3600例），参照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）规定，县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒后方可排放。 本项目产生的医疗废水、清洗废水单独收集，经消毒预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准后，汇同生活污水一并经租赁建筑附属化粪池处理后纳入市政污水管网，纳管废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，其中氨氮参照《污水排放城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）执行。项目废水最终送至杭州市七格污水处理厂处理后排入钱塘江，污水处理厂处理废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 项目拟采用的废水处理工艺可行。本项目新增废水排放约469.8t/a，以达标排放计，年排放污染物约为 CODCr：0.023t/a，NH3-N：0.002t/a。 项目废水污染治理设施情况见下表。 |

表4-4 废水污染治理设施信息表 产排污环节; 废水种类; 污染物种类; 治理设施; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口名称; 排放口类型. 设施编号; 治理工艺; 处理能力t/d; 治理效率%; 是否为可行技术. 员工生活; 生活污水; CODCr 氨氮; TW001; 厌氧; /; /; 是; 间歇排放; 杭州市七格污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但不属于冲击型排放; 废水排放口; 一般排放 口-总排口. 诊疗; 医疗废水、清洗废水; CODCr 氨氮 SS BOD5 LAS 粪大肠菌群; TW002; 消毒; 1; /; 是; 间歇排放. 表4-5 废水产排污情况汇总 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 产生量t/a; 产生浓度mg/L; 污染治理设施; 纳管排放情况; 外排环境情况; 排放标准. 设施名称; 处理效率%; 排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放浓度mg/L; 标准; 限值mg/L. 诊疗; 医疗废水; 废水量; 64.8; /; 消毒池; /; 64.8; /; 64.8; /; /; /. CODCr; 0.016; 250; /; 0.016; 250; 0.003; 50; GB18466-2005; 250. NH3-N; 0.002; 30; /; 0.003; 45; 0.0003; 5; GB/T31962-2015; 45. SS; 0.003; 50; /; 0.004; 60; 0.0006; 10; GB18466-2005; 60. 粪大肠菌群; 1.04×1013个/L; 1.6×108个/L; 99.999; 3.24×105MPN/L; 5000MPN/L; 6.48×107个/L; 1000个; 5000MPN/L. 清洗废水; 废水量; 243; /; /; 243; /; 243; /; /; /. CODCr; 0.085; 350; /; 0.061; 250; 0.012; 50; GB18466-2005; 250. NH3-N; 0.010; 40; /; 0.011; 45; 0.001; 5; GB/T31962-2015; 45. SS; 0.049; 200; /; 0.015; 60; 0.002; 10; GB18466-2005; 60. BOD5; 0.032; 130; 0.024; 100; 0.002; 10; 100. LAS; 0.005; 20; 0.002; 10; 0.0001; 0.5; 10. 员工生活; 生活污水; 废水量; 162; /; 化粪池; /; 162; /; 162; /; /; /. CODCr; 0.057; 350; /; 0.081; 500; 0.008; 50; GB8978-1996; 500. NH3-N; 0.006; 35; /; 0.007; 45; 0.0008; 5; GB/T31962-2015; 45. SS; 0.032; 200; /; 0.065; 400; 0.002; 10; GB8978-1996; 400. 3、废水间接排放口基本情况表 表4-6 废水间接排放口基本情况表 编号; 名称; 坐标; 类型. 经度; 纬度. DW001; 废水排放口; 120°10′15.013″; 30°19′29.512″; 一般排放口-总排口. 4、废水监测要求 为及时掌握企业废水污染物排放情况，建议企业参照《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》(HJ1105—2020)要求进行自行监测，具体见下表。 表4-7 废水监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放执行标准. DW001; COD、SS; 1次/周; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. 粪大肠菌群; 1次/月. BOD5、LAS; 1次/季度. pH值、总余氯; 2次/日. 氨氮; 1次/季度; 《污水排放城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）.

5、废水处理设施及依托废水处理厂可行性分析 ①废水处理设施可行性分析 本项目产生的医疗废水、清洗废水单独收集后经次氯酸钠消毒，再与生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准（其中氨氮参照《污水排放城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）执行）后纳入市政污水管网，送杭州市七格污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入钱塘江。 废水处理工艺： 图 4-1 废水预处理工艺流程示意图 次氯酸钠消毒是指以次氯酸钠作为消毒剂的水处理技术。氯酸钠消杀最主要的作用方式是通过它的水解形成次氯酸，次氯酸再进一步分解形成新生态氧[O]，新生态氧的极强氧化性使菌体和病毒上的蛋白质等物质变性，从而致死病源微生物。其次，次氯酸在杀菌、杀病毒过程中，不仅可作用于细胞壁、病毒外壳，而且因次氯酸分子小，不带电荷，还可渗透入菌（病毒）体内，与菌（病毒）体蛋白、核酸、和酶等有机高分子发生氧化反应，从而杀死病原微生物。同时，次氯酸产生出的氯离子还能显著改变细菌和病毒体的渗透压，使其细胞丧失活性而死亡。 项目医疗废水、清洗废水先经消毒处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后，再汇合生活污水进入租赁建筑附属化粪池，经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳入市政污水管网，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的标准限值，最终送杭州市七格污水处理厂集中处理。项目拟采用的废水处理工艺可行。 ②依托集中污水处理厂可行性分析 A、废水纳管可行性分析 本项目所在区域具备纳管条件，本项目建成后与现有市政管道衔接，即可实现污水纳管。因此本项目废水纳管排放，经七格污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 B、项目废水对污水处理厂冲击影响分析 本项目废水纳入七格污水处理厂进行处理。 杭州市七格污水处理厂选址在钱塘江下游强潮河口段，服务范围由主城区的第三污水处理系统（纳污范围为文一路、德胜路、京杭州运河以北地区以及文一路以南部分文教区，纳污面积74km2，部分送杭州四堡污水处理厂)、余杭临平污水系统、下沙城的下沙污水系统组成，采取分期建设实施。七格污水处理厂总体规模150万m3/d，其中一期工程规模40万m3/d(包括余杭10万m3/d) ，二期20万m3/d，三期规模60万m3/d和四期工程30万m3/d。 七格污水处理厂一期污水处理采用A/A/O 活性污泥工艺。一期工程尾水排江工艺：处理达标尾水通过高位井，经排放管和扩散器(管径φ2000mm，L240m，应急排放管φ1600mm，L100m）排入钱塘江（L19断面）。二期污水处理采用倒置式A/A/O 活性污泥工艺，并设有加盖除臭和紫外消毒装置，日处理污水能力20万m3。七格污水处理厂三期工程于2007年底开工建设，2010年10月进入试运行，建设规模为日处理污水 60万m3，新建2100m3/d(含水率75%）污泥焚烧处理设施、60万m3/d规模的尾水排放设施和9.1km（2×DN1800）进水污水干管。2016年6月底，七格污水处理厂完成提标改造；提标改造后，七格污水处理厂的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准。七格污水处理厂四期工程已建成，建设规模为处理污水30万m3/d、处理污泥1600m3/d，污水处理采用“A/A/O+深床滤池+紫外消毒”工艺，污泥处理采用板框脱水工艺。七格污水处理厂四期工程尾水排放将执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准。 根据浙江省生态环境厅发布的浙江省污水处理厂信息公开数据，2023年4月15日~5月14日该厂废水处理达标情况监测结果见表4-8。 表4-8七格污水处理厂出水水质情况 单位：mg/L，pH除外 监测时间; pH值; 化学需氧量; 氨氮; 总磷; 总氮; 废水瞬时流量; 水温. 无量纲; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; 升/秒; ℃. 2023/5/14; 6.43; 12.18; 0.583; 0.2266; 10.777; 4659.79; 23.1. 2023/5/13; 6.37; 11.01; 0.3297; 0.2065; 12.369; 4638.45; 22.9. 2023/5/12; 6.27; 11.12; 0.4341; 0.2687; 12.488; 4392.01; 22.7. 2023/5/11; 6.23; 13.37; 0.1073; 0.2301; 12.061; 4437.77; 22.7. 2023/5/10; 6.21; 14.55; 0.01; 0.233; 11.467; 4283.36; 22.6. 2023/5/9; 6.29; 9.12; 0.01; 0.2309; 11.221; 3804.85; 22.6. 2023/5/8; 6.26; 9.72; 0.01; 0.1812; 10.257; 4229.29; 22.4. 2023/5/7; 6.25; 10.62; 0.01; 0.1478; 9.643; 4942.04; 22.9. 2023/5/6; 6.41; 12.13; 0.01; 0.1947; 9.909; 4536.88; 23.4. 2023/5/5; 6.44; 12.1; 0.01; 0.2131; 10.532; 4355.87; 23.3. 2023/5/4; 6.37; 11.48; 0.3796; 0.2112; 11.822; 3822.1; 23. 2023/5/3; 6.26; 10.78; 0.2365; 0.168; 10.688; 3711.48; 22.4. 2023/5/2; 6.35; 10.66; 0.01; 0.1871; 10.451; 3377.47; 22.1. 2023/5/1; 6.31; 15.52; 0.0219; 0.2053; 10.068; 3455.51; 22. 2023/4/30; 6.4; 33.86; 0.01; 0.1608; 9.793; 3492.12; 21.9. 2023/4/29; 6.3; 23.04; 0.5028; 0.2122; 10.797; 4137.78; 21.8. 2023/4/28; 6.32; 16.31; 0.0404; 0.2011; 10.458; 3800.6; 21.7. 2023/4/27; 6.26; 15.44; 0.1547; 0.2242; 10.705; 3896.84; 21.6. 2023/4/26; 6.21; 15; 0.2218; 0.2477; 10.928; 4129.4; 21.5. 2023/4/25; 6.08; 14.03; 0.2347; 0.3045; 10.74; 3956.09; 21.5. 2023/4/24; 6.13; 13.94; 0.0761; 0.2404; 10.924; 4081.59; 21.9. 2023/4/23; 6.26; 12.64; 0.0154; 0.2436; 9.844; 3719.31; 22.3. 2023/4/22; 6.45; 12.1; 0.0248; 0.1951; 8.595; 3787.05; 22.4. 2023/4/21; 6.33; 13.01; 0.3979; 0.1846; 9.39; 3874.5; 22.6. 2023/4/20; 6.38; 16.71; 0.1557; 0.1821; 9.812; 3965.92; 21.7. 2023/4/19; 6.46; 15.99; 0.0197; 0.1607; 8.943; 3477.38; 20.8. 2023/4/18; 6.37; 16.8; 0.0516; 0.1349; 9.391; 3571.69; 21. 2023/4/17; 6.25; 18.66; 0.028; 0.187; 10.067; 3726.07; 20.3. 2023/4/16; 6.33; 14.72; 0.01; 0.1256; 9.759; 3510.18; 20.6. 2023/4/15; 6.26; 17.7; 0.3493; 0.2715; 11.288; 3655.71; 20.3. 标准值; 6~9; 50; 5; 1; 15; /; /. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /; /. 由上表可知，目前七格污水处理厂排放口出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 本项目废水可以纳管进入七格污水处理厂，再经七格污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准后排放。根据工程分析，本项目废水经预处理后水质满足七格污水处理厂纳管标准，同时根据污水在线监测数据可知，七格污水处理厂可稳定达标运行。根据浙江省污染源自动监控信息管理平台披露信息，七格污水厂三期工程设计处理规模60万m3/d，2020年1月至3月平均日处理量约50万t/d；四期工程设计处理规模30万m3/d，2023年第一季度平均处理量约27.04万t/d，可满足区域污水处理要求。项目实施后预计新增废水排放量约为1.305t/d，占污水处理厂剩余处理能力(12.96万t/d)的0.001%，故项目废水纳管不会对七格污水处理厂造成水量的冲击。 综上所述，本项目废水纳管送七格污水处理厂处理，不会对七格污水处理厂的处理水量造成冲击，也不会对七格污水处理厂的处理工艺造成冲击。本项目废水纳管不会对七格污水处理厂造成不利影响。 三、噪声 1、噪声源强及排放情况 本项目营运后不设置高噪声设备，主要来自医疗设备、空调外机等设备运行噪声和动物日常偶发噪声，其噪声值为55～67dB(A)。医疗设备噪声和动物偶发噪声级均较小，且均位于室内，其噪声经隔声后对外环境影响较小，因此本评价对其不作定量分析。本项目噪声影响主要为空调外机噪声对环境的影响。（坐标系以项目所在楼房的西南角地面为基点，设0，0，0；西向东为X轴，南向北为Y轴，如下图）。 （0，0） X Y 图4-2企业声源坐标图 表4-9 噪声污染源源强调查清单(室外声源)核算结果及相关参数一览表 序号; 声源名称; 数量; 型号; 空间相对位置m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段 (h). X; Y; Z; 声功率级; 降噪工艺; 降噪效果dB（A）. 1; 空调外机; 1; /; 8.83; -0.22; 1.5; 55~65; 基础减振、 进出风管上设柔性接管、 加装隔声罩; 15; 昼间累计运行12h/d.

表4-11 噪声污染源源强调查清单(室内声源)核算结果及相关参数一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 设备数量; 声功率级; 声源控制措施; 空间位置m; 运行时段h/d. X; Y; Z. 1; 中央处置区; 离心机; 1台; 70; 墙体隔声; 8.39; 3.09; 1; 9:00～21:00. 2; 诊室、住院部等; 宠物日常偶发的噪声; /; 75; 2.49; 3.76; 4. 表4-12 噪声污染源源强调查清单(室内声源)核算结果及相关参数一览表（2） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 建筑物插入损 失dB（A）; 建筑物外噪声. （建筑物外距离1m处）. 声压级/dB（A）. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1; 中央处置区; 离心机; 9.2; 5.3; 3.7; 11.6; 50.7; 55.5; 58.6; 48.7; 20.00; 30.7; 35.5; 38.6; 28.7. 2; 诊室、住院部等; 宠物日常偶发的噪声; 3; 3; 3.5; 4.5; 65.5; 65.5; 64.1; 61.9; 20.00; 45.5; 45.5; 44.1; 41.9.

2、声环境保护目标调查表 表4-13声环境保护目标 序号; 声环境 保护目标; 空间相对位置/m; 距场界 最近距离/m; 方位; 执行标准/ 功能区类别; 声环境保护目标情况说明. X; Y; Z. 1; 万家星城二期9幢; 2.49; -5.22; 7; 12; 南; 2类区; 均为砖混结构墙体. 2; 万家星城二期8幢; 39.82; 8.66; 7; 30; 东; 2类区. 3; 万家星城三期; -5.11; 53.59; 7; 35; 北; 2类区. 注：以所在楼房西南角为坐标系原点，敏感点坐标去建筑物中心点。. 项目所在地 万家星城二期9幢 万家星城二期8幢 万家星城三期 （0,0） X Y 图4-3 声环境保护目标坐标图 3、声环境保护目标预测结果表 本环评按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）噪声导则推荐的预测模式，噪声衰减因素中考虑了几何发散、空气吸收、地面吸收和屏障衰减等的影响。输入相关声源、敏感点以及周边建筑物、屏障、地面等数据后。 ①基本公式 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，计算公式如下： 式中：Lw—倍频带声功率级，dB； DC—指向性校正，dB； A—倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； Lp(r)=Lp(r0)+DC-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0) —参考位置r0处的声压级，dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； A—倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级A声级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下计算公式如下： 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB； Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数，， S 为房间内表面面积，m2，α 为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 式中：LP1i—靠近围护结构处室内 N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内 j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数； 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6） 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A声级。 ③工业企业噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在 T 时间内该声源工作时间为ti；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A声级为LAj，在 T 时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB。 ④预测值计算 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)； 本环评对噪声影响进行预测。经建筑物隔声、距离衰减及采取降噪措施后，各噪声源对各场界的影响预测结果见表4-14： 表4-14 场界声环境影响预测结果 单位：dB（A） 预测目标噪声源; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 45.6; 42.1; 45.2; 43.1. 现状值; /; 57; 56; 57. 叠加值; /; 57.1; 56.4; 57.2. 昼间标准值; 60; 60; 60; 60. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标. 预测目标噪声源; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 45.46; 41.9; 44.1; 43.0. 背景值; /; 46; 46; 45. 叠加值; /; 47.4; 48.2; 47.1. 夜间标准值; 50; 50; 50; 50. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标. 注：东侧边界紧邻其它商铺，因此无法监测现状值。 声环境保护目标噪声预测结果见下表： 表4-15 声环境保护目标噪声预测结果 单位：dB（A） 序 号; 声环境 保护目标 名称; 噪声现状值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 噪声贡献值 /dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 较现状增量/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 万家星城二期9幢; 53; 45; 60; 50; 42.1; 41.9; 53.3; 46.7; 0.3; 1.7; 达标; 达标. 2; 万家星城二期8幢; 54; 47; 60; 50; 16.1; 15.9; 54; 47; 0; 0; 达标; 达标. 3; 万家星城三期; 55; 46; 60; 50; 12.2; 12.1; 55; 46; 0; 0; 达标; 达标. 由预测结果可知，经过距离和障碍物的衰减作用，项目四周场界噪声能够满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类昼、夜间标准要求，敏感点处噪声预测值能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类昼、夜间标准。 4、噪声监测要求 表4-16 噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次. 场界、敏感点; 等效连续A声级（Leq）; 昼、夜间，1次/季度. 四、固废 （1）项目副产物产生情况 本项目产生的固体废弃物主要为医疗废物、动物毛发、动物排泄物和生活垃圾。 项目产生的主要固体废物如下： 1、医疗废物 项目营运产生的医疗废物，类比现有项目数据，产生的医疗废物主要有：手术室的病理组织和器官以及动物尸体、过期药品、针头、针筒、输液管、输液瓶（袋）、药剂瓶、化验试剂、纱布、棉签、棉球、手套、医用纸巾等一次性医疗用品等。 按照《国家危险废物名录》（2021年版），医疗废物属于“名录”所列的HW01 类危险废物。结合《医疗废物分类目录》（2021年版），本项目主要医疗废物分类如下表所示。 表 4-17 项目主要医疗废物分类 废物 类别; 类别; 废物代码; 特征; 项目医疗废物组分或者废物名称; 收集方式; 危险特性. HW01医疗废物; 感染性废物; 841-001-01; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1、被血液、体液污染的物品，包括：①棉球、棉签、纱布、手套、医用纸巾及其他各种敷料；②一次性使用卫生用品及一次性医疗器械。2、其他使用后的一次性使用医疗用品; 专用的医疗废物收集桶; In. 损伤性废物; 841-002-01; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 1、使用过的针头、针筒。2、2类医各用锐器、玻璃制品; 利器盒; In. 病理性废物; 841-003-01; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等; 手术室产生的病理组织和器官等; 专用的医疗废物包装袋中; In. 药物性废物; 841-004-01; 过期、淘汰、 变质或者被污染的废弃的药物; 过期药品、药瓶; 专用的医疗废物收集桶; T. 化学性废物; 841-005-01; 具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品; 如废弃的化学试剂、化学消毒剂、汞血压计、汞温度计等; 专用的废液收集桶、专用的医疗废物收集桶; T/C/I/ R. ①感染性废物：纱布、棉签、棉球、手套、医用纸巾等一次性医疗用品以及一次性注射器、针头、针筒、输液管、输液瓶（袋）等，根据《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的纱布、棉签、棉球、手套、医用纸巾等一次性医疗用品属于“名录”所列的 HW01 类医疗危险废物中感染性废物（废物代码为 841-001-01），类比现有项目营运情况，本项目预计新增感染性废物约0.1t/a，用专用的医疗废物收集桶、利器盒分类收集后，暂存于危废间，定期交由有资质单位进行处置。 ②损伤性废物：项目产生的一次性注射器、针头、针筒、输液管、输液瓶（袋）等属于损伤性废物（废物代码为 841-002-01）。类比现有项目营运情况，本项目预计新增损伤性废物0.01t/a，用专用的医疗废物收集桶、利器盒分类收集后，暂存于危废间，定期交由有资质单位进行处置。 ③病理性废物：手术室的病理组织和器官 1）项目诊疗过程中手术室会产生一定量的病理组织和器官，类比现有项目营运情况，本项目预计新增病理性废物0.1t。根据《国家危险废物名录》（2021年版），项目手术时产生的病理组织和器官属于“名录”所列的 HW01类医疗危险废物中病理性废物 （废物代码为841-003-01），经集中收集后冷冻储藏，定期交由有资质单位进行处置。 2）动物尸体 项目在对生病动物诊疗过程中会有动物意外死亡，由于动物死亡是无法预测的，因此动物死亡数是不定量的，死亡动物的尸体由宠物主人带回家自行处理。 ④化学性废物：化验废液 在化验过程中会产生少量的废液，比如废弃的试剂、过期的消毒液等，类比现有项目营运情况，本项目预计新增化学系废物0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的废液属于“名录”所列的HW01类医疗危险废物中化学性废物（废物代码为841-004-01），化验废液经集中收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位进行处置。 ⑤药物性废物：过期药品 项目运营期，运营过程中会产生少量的过期药品，类比现有项目营运情况，本项目预计新增药物性废物0.8t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生少量的过期药品属于“名录”所列的HW01类医疗危险废物，药物性废物（废物代码为841-0054-01），过期药品经集中收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位进行处置。 2、动物毛发 宠物诊疗过程中会掉落少量动物毛发，类比现有项目营运情况，本项目预计新增0.1t/a，宠物医院统一收集后，委托环卫部门处理。 3、动物排泄物 宠物就诊、住院期间均会产生少量排泄物，宠物粪便产生量按0.5kg/个计算，本项目新增年接待宠物约3600只，则宠物粪便产生量为1.8t/a。宠物病房内设置有排便与排尿盒，并且有专人进行清理，宠物排泄物经喷洒消毒剂消毒、灭菌后，倒入卫生间下水道，进入化粪池处理。 4、生活垃圾 本项目拟新增员工8人，新增年接诊宠物约3600例，即年接待3600位顾客（以每位顾客每次携带1例宠物计），员工生活垃圾产生量按1kg/人·d，顾客按0.1kg/人·次计，则生活垃圾产生量约2.76t/a，宠物医院统一收集后，委托环卫部门处理。 本项目副产物产生情况汇总详见表4-18。 表4-18 副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 代码; 预计产生量（t/a）. 1; 纱布、棉签、棉球、手套、医用纸巾等一次性医疗用品; 门诊、手术等; 固态; 器械; 危险固废; HW01 841-001-01; 0.1. 2; 一次性注射器、针头、针筒、输液管、输液瓶（袋）; 门诊、手术等; 固态; 器械; 危险固废; HW01 841-002-01; 0.01. 3; 手术室的病理组织和器官; 手术; 固态; 病理组织; 危险固废; HW01 841-003-01; 0.1. 4; 化验废液; 化验; 固态; 废液; 危险固废; HW01 841-004-01; 0.1. 5; 过期药品; 药品储存; 固态; 药品; 危险固废; HW01 841-005-01; 0.8. 6; 动物毛发; 诊疗; 固态; 毛发; 一般固废; /; 0.1. 7; 生活垃圾; 职工生活; 固态; /; 一般固废; /; 2.76. （2）固废产生及贮存、利用处置情况 表4-19 固废产生及贮存、利用处置情况 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量/t/a; 贮存方式; 利用处置方式; 去向; 利用处置量/t/a. 门诊、手术等; 纱布、棉签、棉球、手套、医用纸巾等一次性医疗用品; 危险固废; 器械; 固态; In; 0.1; 危废间; 无害化; 资质单位; 0.1. 门诊、手术等; 一次性注射器、针头、针筒、输液管、输液瓶（袋）; 危险固废; 器械; 固态; In; 0.01; 危废间; 无害化; 资质单位; 0.01. 手术; 手术室的病理组织和器官; 危险固废; 病理组织; 固态; In; 0.1; 危废间; 无害化; 资质单位; 0.1. 化验; 化验废液; 危险固废; 废液; 固态; T/C/I /R; 0.1; 危废间; 无害化; 资质单位; 0.1. 药品储存; 过期药品; 危险固废; 药品; 固态; T; 0.8; 危废间; 无害化; 资质单位; 0.8. 诊疗; 动物毛发; 一般固废; 毛发; 液态; /; 0.1; 自行贮存; 清运; 环卫部门; 0.1. 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; /; 固态; /; 2.76; 自行贮存; 清运; 环卫部门; 2.76. （3）环境管理要求 ①医疗废物分类收集要求: 医疗废物的收集是否完善彻底，是否分类是医疗废物处置的关键。 a.根据医疗废物的类别，将医疗废物分类置于符合《医疗废物专用包装袋、容器的标准和警示标示的规定》的包装物或者容器内；收集容器应符合规定要求，盛装医疗废物的每个单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 b.在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷。 c.各类医疗废物不能混合收集，有机、无机、液体、固废必须分开收集。 d．在观察室、诊断室等高危区必须采用双层废物袋或可密封的处理的聚丙烯塑料桶，针头等锐器不应和其他废物混放，使用后要稳妥安全地放入防漏、防刺的专用锐器容器中。锐器容器要求有盖，并做好明显标识，防止转运人员被锐器划伤引发疾病感染。 e．医疗废物收集袋的颜色为黄色，印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，装满3/4后就应当由专人密封清运至危险废物贮存间。医疗废物收集袋口可用袋子扎紧，禁止采用订书机之类的简易封口方式。 ②医疗废物暂存要求: a.本项目设有专门暂存医疗废物的危险废物贮存间，要求危险废物贮存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB15597-2023）相关要求进行建设，做好防风、防潮、防渗、防止二次污染。 b.地面采用坚固、防渗、防腐蚀的材料建造，设堵截泄露的裙角，地沟等设施。同时，要求危险废物贮存间应设置严格的密闭措施，并设专职的管理人员，防止非工作人员接触医疗废物。 c．有防鼠、防蚊蝇、防蜂螂、防盗和预防儿童的安全措施。 d.易于清洁和消毒。 e.设置明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 f.要求清洗医疗废物的转运工具和冲洗场所的所产生的废水全部进入污水处理设备进行处理。 g.根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中“医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天”的相关规定，评价要求医疗废物院内暂存时间不得超过2天。 h.根据《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等相关规定，本评价要求建设单位对医疗废物进行消毒处理。 项目危废间基本情况详见表4-20。 表4-20建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废间; 医疗废物; HW01; 841-001~005-01; 二层 北侧; 5m2; 桶装; 0.5t; 一周. ③医疗废物的交接: 医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗机构是否按规定进行包装、标识并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按照规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。 ④医疗废物转运要求： 本项目医疗废物的交接和运输时应填写《医疗废物运送登记卡》，一车一卡，实施危险废物转运联单管理制度。在医疗废物运送过程中不得丢弃、遗撒医疗废物，不得装载或混装其他货物和动植物。同时，医疗废物转运应当使用符合《医疗废物转运车技术要求》的专用车辆。 ⑤医疗废物处置要求: a.评价要求本项目运营过程中产生的医疗废物必须交由有相应资质的单位进行统一处置。禁止提供或委托无资质的单位从事收集、运送、贮存和处置医疗废物的经营活动。 b．禁止将医疗废物混入其他废物、生活垃圾向外环境排放，或不按照环保要求擅自自行处置。 c．禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。 d.禁止在运输过程中丢弃医疗废物。 e．医疗废物处理单位应对医疗废物的来源、种类、数量、交接时间、处置方法等情况进行登记，登记资料保存时间不少于3年。 ⑥一般固废管理措施 动物毛发等一般固废必须按照一般固废要求贮存与运输，及时收集，妥善堆放、专人管理。厂内设置一般固废暂存场所，分类收集暂存，禁止和生活垃圾混入，同时应进行防雨防流失处理，建设单位应建立检查维护制度、检查维护制度，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅；贮存、处置场的环境保护图形标志，应按GB15562.2规定进行检查和维护。 根据《固体废物污染环境防治法（2020修订）》，企业应建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息；委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同。 根据上述分析可知，项目产生的固废经过合理的处理处置后不外排，对外环境影响较小，不会对周围环境产生二次污染。 五、地下水、土壤 本项目排水实行雨污分流制，清污分流。雨水经厂区雨水收集系统收集后纳入周边市政雨水管排放；本项目产生的医疗废水、清洗废水单独收集经次氯酸钠消毒后与生活污水汇合，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准（其中氨氮执行《污水排放城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准）后纳入市政污水管网，最终经杭州市七格污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入钱塘江。项目废水处理设施、危废间及相应管道均做好防渗措施，建设项目对土壤、地下水环境基本不存在污染途径。 企业需做好土壤、地下水污染防治措施，具体措施如下： - 源头控制 宠物诊疗过程中加强管理，封闭所有不必要的开口，减少“跑、冒、 滴、漏”，采取严格的污染治理措施，减少污染物的排放量。 - 防渗漏措施 危废间等单元进行地面硬化、防腐、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。在认真采取以上措施的基础上，一旦发生溢出与泄漏事故，会被及时发现，不会对地下水及土壤造成影响。 - 分区防渗 为防止本项目对地下水造成不利影响，应采取分区防渗措施，废水消毒池、危废间为污染防治区，严格按照相关防腐、防渗要求进行规范化设计施工，加强管理；其他区域做一般地面硬化即可。 综上，企业应加强防渗措施，做好院内的地面硬化、防渗设施建设并加强维护，则对土壤和地下水影响不大。 六、生态 本项目租赁浙江省杭州市拱墅区万家星城8幢（商）12号、13号的已建店铺开设宠物医院，不新增用地，因此不涉及。 七、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)中“涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储运（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的须进行环境风险评价”。 （1）建设项目风险调查 根据建设项目提供的原材料清单，本项目涉及到的风险物质主要为危险固废和次氯酸钠（医疗废水、清洗废水消毒）。 （2）环境风险潜势初判及评价等级 表4-21 项目原料使用情况汇总表 序号; 原辅材料名称; 最大存在量（t）; 临界量（t）; q/Q. 1; 危险废物; 0.044; 50; 0.00088. 2; 次氯酸钠; 0.05; 5; 0.01. 合计; 0.01088. 注：本项目建成后，全院危废量合计约2.22t/a，贮存周期为一周。 由上表可知总Q值=0.01088＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）风险源分布情况及可能影响途径 表4-22 风险源分布情况及可能影响途径 序号; 危险单位; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 危废间; 危险废物; 医疗废物; 泄露; 地表径流; 附近地表水. 土壤渗漏; 附近土壤、地下水. 2; 废水处理设施; 医疗污水处理设备; 医疗废水、清洗废水; 非正常运行; 地表径流; 附近地表水. 土壤渗漏; 附近土壤、地下水. （4）风险防范措施 ①制定完善的操作规程，最大限度预防事故发生； ②加强污水处理设施设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放； ③污水处理设施设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放； ④危废间、污水设施等区域进行必要的防渗处理； ⑤医疗废物处置标准应按照《医疗废物管理条例》中华人民共和国国务院令（第 380号）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的污泥控制与处置要求； ⑥为避免各类固废在暂存过程中有危险物料滴落、溢洒或产生渗滤液下渗污染土壤和地下水，产生的各种废物应采用容器进行收集； ⑦建立事故排放事先申报制度，未经批准不得排放，便于相关部门应急防范，防 止出现超标排放； ⑧企业产生危险固废，应制定环境应急预案，防范突发环境事件。 （5）风险结论 - 本项目建设完成后，不可避免仍会存在一定的环境风险。对此，建设单位必须高度重视，做到风险防范警钟长鸣，环境安全管理常抓不懈；严格落实各项风险防范措施，不断完善风险管理体系。只有这样，才能有效降低风险事故发生概率、杜绝事故的发生。 八、三本账 扩建后与原环评相比主要污染物“三本账”汇总如下： 表4-23 与原环评相比企业扩建后“三本账”汇总表 单位：t/a 污染物名称; 原有项目实际排放量; 原环评审批排放量; 本项目 排放量; 全厂污染物变化情况. “以新带老”削减量; 预测排 放总量; 排放增减量. 废水; 废水量; 300; 356; 469.8; 0; 769.8; +413.8. CODCr; 0.015; 0.018; 0.023; 0; 0.038; +0.020. 氨氮; 0.0015; 0.002; 0.002; 0; 0.004; +0.002. 废气; 臭气浓度; 少量; 少量; 少量; 0; 少量; 少量. 非甲烷总烃; 少量; 少量; 少量; 0; 少量; 少量. 固废; 动物毛发; 0（0.1）; 0（0.1）; 0（0.1）; 0; 0（0.2）; 0（+0.1）. 生活垃圾; 0（0.1）; 0（0.1）; 0（2.76）; 0; 0（2.86）; 0（+2.76）. 感染性废物; 0（0.1）; 0（0.2）; 0（0.1）; 0; 0（0.3）; 0（+0.1）. 损伤性废物; 0（0.01）; 0（0.05）; 0（0.01）; 0; 0（0.06）; 0（+0.01）. 病理性废物; 0（0.1）; 0（0.1）; 0（0.1）; 0; 0（0.2）; 0（+0.1）. 化学系废物; 0（0.1）; 0（0.1）; 0（0.1）; 0; 0（0.2）; 0（+0.1）. 药物性废物; 0（0.8）; 0（1.8）; 0（0.8）; 0; 0（2.6）; 0（+0.8）. 注：1、排放增减量=预测排放总量-原环评审批排放量；2、废水氨氮污染物全厂情况四舍五入保留三位小数。.

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 动物自身及粪便异味 | 臭气浓度 | 病房内设置专用排便盒排尿盒，及时清理清洗，同时定期采用酒精进行杀菌消毒 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标准 |
|  | 酒精废气 | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996） |
| 地表水 环境 | DW001 | CODCr 氨氮 SS BOD5 LAS 粪大肠菌群 总余氯 | 本项目产生的医疗废水、清洗废水单独收集后经次氯酸钠消毒预处理，再汇同生活污水一并经租赁建筑附属化粪池处理后纳入市政污水管网 | 医疗废水、清洗废水独立收集预处理，执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2的预处理标准，经化粪池处理后的废水纳管标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996）三级标准（其中NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015) |
| 声环境 | 空调外机运行噪声，宠物诊疗设备运行噪声以及宠物日常偶发的噪声 | 等效A声级 | (1)宠物医院配备隔声门窗，营业期间及时关闭门窗。(2)运营期间加强设备的日常维护，避免设备非正常运行产生噪声；(3)加强管理，控制医院内容留宠物数量，康复后的宠物及时由主人带离；(4)加强对宠物的情绪安抚，减少宠物日常偶发叫唤，防止宠物发生狂吠。 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类 |
| 电磁辐射 | 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，项目涉及辐射的部分内容，由建设单位另行履行辐射环评手续。 |  |  |  |
| 固体废物 | 动物毛发、生活垃圾交由环卫指定的部门统一清运，医疗废物由有资质的单位处置，危险废物存放在危废间，委托有资质的单位定期处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、源头控制 宠物诊疗过程中加强管理，封闭所有不必要的开口，减少“跑、冒、 滴、漏”，采取严格的污染治理措施，减少污染物的排放量。 2、防渗漏措施 危废间等单元进行地面硬化、防腐、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。在认真采取以上措施的基础上，一旦发生溢出与泄漏事故，会被及时发现，不会对地下水及土壤造成影响。 3、分区防渗 为防止本项目对地下水造成不利影响，应采取分区防渗措施，对危废间为污染防治区，严格按照相关防腐、防渗要求进行规范化设计施工，加强管理；其他区域做一般地面硬化即可。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、制定完善的操作规程，最大限度预防事故发生； 2、加强污水处理设施设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放； 3、污水处理设施设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放； 4、危废间、污水设施等区域进行必要的防渗处理； 5、医疗废物处置标准应按照《医疗废物管理条例》中华人民共和国国务院令（第 380号）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的污泥控制与处置要求； 6、为避免各类固废在暂存过程中有危险物料滴落、溢洒或产生渗滤液下渗污染土壤和地下水，产生的各种废物应采用容器进行收集； 7、建立事故排放事先申报制度，未经批准不得排放，便于相关部门应急防范，防止出现超标排放； 8、企业产生危险固废，应制定环境应急预案，防范突发环境事件。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。同时，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017） 中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 2、根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目不属于名录中第1至107类行业的排污单位，也不属于名录第109 至112类规定的锅炉、工业炉窑、表面处理、水处理等通用工序。综上所述，本项目无需纳入排污许可证管理。 3、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，在建设项目竣工后自主开展环境保护验收。 4、健全各项环保规章制度和岗位责任制度，设置专职的环保管理人员，认真落实各项环境风险防范措施，有效防范因环境污染事故引发的环境 风险，确保周边环境安全。 |  |  |  |

- 六、结论

杭州惟一动物医院有限公司扩建项目位于浙江省杭州市拱墅区万家星城8幢（商）12号、13号。 经分析，项目符合“三线一单”的管控要求，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求。企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，环境风险能够控制在可接受范围内。 项目实施过程中，企业应加强环境质量管理，认真落实环境保护措施，采取相应的污染防治措施，能使废水、废气、噪声达标排放，固废得到安全处置，则本项目的建设对环境影响较小，能基本维持当地环境质量现状。 因此，从环保审批原则及建设项目其他要求符合性的角度分析，项目在建设地点实施是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 臭气浓度 | / | / | / | 少量 | / | 少量 | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 少量 | / | 少量 | / |
| 废水 | 水量 | 300t/a | 356t/a | / | 469.8t/a | 0 | 769.8t/a | +469.8t/a |
|  | CODCr | 0.015t/a | 0.018t/a | / | 0.023t/a | 0 | 0.038t/a | +0.023t/a |
|  | NH3-N | 0.0015t/a | 0.002t/a | / | 0.002t/a | 0 | 0.0035t/a | +0.002t/a |
| 一般工业 固体废物 | 动物毛发 | 0（0.1t/a） | 0（0.1t/a） | / | 0（0.1t/a） | 0 | 0（0.2t/a） | 0（+0.1t/a） |
| 危险废物 | 纱布、棉签、棉球、手套、医用纸巾等一次性医疗用品 | 0（0.1t/a） | 0（0.2t/a） | / | 0（0.1t/a） | 0 | 0（0.2t/a） | 0（+0.1t/a） |
|  | 一次性注射器、针头、针筒、输液管、输液瓶（袋） | 0（0.01t/a） | 0（0.05t/a） | / | 0（0.01t/a） | 0 | 0（0.02t/a） | 0（+0.01t/a） |
|  | 手术室的病理组织和器官 | 0（0.1t/a） | 0（0.1t/a） | / | 0（0.1t/a） | 0 | 0（0.2t/a） | 0（+0.1t/a） |
|  | 化验废液 | 0（0.1t/a） | 0（0.1t/a） | / | 0（0.1t/a） | 0 | 0（0.2t/a） | 0（+0.1t/a） |
|  | 过期药品 | 0（0.8t/a） | 0（1.8t/a） | / | 0（0.8t/a） | 0 | 0（1.6t/a） | 0（+0.8t/a） |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①