建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（公示稿）

| 项目名称： | 陆游故里一期景区提升改造及纪念馆建设项目— |  |
| --- | --- | --- |
|  | 景区提升改造工程 |  |
| 建设单位（盖章）： |  | 绍兴市未来公用事业产业发展有限公司 |
| 编制日期： | 2024年6月 |  |

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设内容	- 19 -

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	- 31 -

四、生态环境影响分析	- 39 -

五、主要生态环境保护措施	- 51 -

六、生态环境保护措施监督检查清单	- 58 -

七、结论	- 60 -

附图1项目地理位置图

附图2项目总平面布置图

附图3绍兴市区地表水功能区划图

附图4越城区环境管控单元分类图

附图5越城区生态保护红线图

附图6 绍兴市区声环境功能区划图

附图7 鉴湖风景名胜区规划总图

附件1营业执照

附件2浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表

附件3不动产权证

附件4原项目环评批复及验收意见

附件5污水纳管意见书

附件6涉及鉴湖风景名胜区的审核意见

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 陆游故里一期景区提升改造及纪念馆建设项目—景区提升改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 越城区东浦街道，北至山下江，东至塘湾村河，南至胜利西路，西至规划行宫山路 |  |  |
| 地理坐标 |  | 地块中心坐标东经120°31′28.162″，北纬30°1′0.596″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 五十、社会事业与服务业/113 展览馆、博物馆、美术馆、影剧院、音乐厅、文化馆、图书馆、档案馆、纪念馆、体育场、体育馆等（不含村庄文化体育场所）/涉及环境敏感区的 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） |  |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） R改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 越城区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） |  |  | 环保投资（万元） |  |
| 环保投资占比（%） |  |  | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | - 表1-1项目专项评价设置情况表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 专项设置. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 不涉及; 无. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 不涉及; 无. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 项目涉及环境敏感区（鉴湖风景名胜区），需设置生态专项评价的情况; 有. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 不涉及; 无. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化 教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 不涉及; 无. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 不涉及; 无. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。. 由表1-1分析可知，本项目需进行生态专项评价。 |
| 规划情况 |  | 规划名称：鉴湖风景名胜区总体规划（2021-2035年） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.《鉴湖风景名胜区总体规划（2021-2035年）》符合性分析 一、规划范围与面积 风景区范围东起绍兴市越城区环城西路，西至绍兴市柯桥区临杭大道，南沿兰花大道，东南至越城区树下王路，北至春望路、胜利西路（准确边界见规划图纸），鉴湖风景名胜区面积为18.70平方公里，外围保护地带面积为37.33平方公里。 将鉴湖干流水系、十里湖塘核心地块、柯岩景区、快阁公园以及马太守庙周边区块等划入核心景区范围内（准确边界见规划图纸），核心景区面积为3.99平方公里。 二、风景名胜区性质 鉴湖风景名胜区的性质为：以水乡泽国、古越文化为特色，以山水游憩、文化体验、休闲度假为主要功能的带状湖泊型省级风景名胜区。 三、规划期限 本规划期限为2021年至2035年，其中规划近期至2025年，远期至2035年。 四、功能分区规划 将风景名胜区内划分为功能分区应划分为特别保存区、风景游览区、发展控制区、旅游服务区四类功能分区（详见功能分区图）。 ①特别保存区 将风景区内景观和生态价值突出，需要重点保护、涵养和维护的对象与地区，划出一定的范围和空间作为特别保存区，区内以资源保护为重，并与《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》、《越城区水域保护规划》中提出的岸线保护区、岸线保留区、岸线控制利用区和岸线开发利用区四类岸线功能区进行衔接协调。特别保存区的面积为3.57平方公里。 ②风景游览区 将风景区的景物、景点、景群、景区等风景游赏对象集中的地区，划出一定的范围和空间作为风景游览区，区内以游览活动开展为主要功能。风景游览区的面积为11.42平方公里。 ③发展控制区 将风景区内乡村和城镇建设集中分布的地区，划出一定的范围和空间作为发展控制区，区内以风景区保护为前提，兼顾乡镇发展。发展控制区的面积为2.63平方公里。 ④旅游服务区 将风景区内旅游服务设施集中的地区，划出一定的范围和空间作为旅游服务区，以提供旅游服务功能为主。旅游服务区的面积为1.08平方公里。 符合性分析： 本项目位于鉴湖风景名胜区的陆游故里景区，属于《鉴湖风景名胜区总体规划（2021-2035年）》中的二级保护区，土地性质为（公共管理与公共服务用地）公园与绿地/服务用房、连廊等，管理用房，会议室等，展示厅，主要建设内容包括：（1）对已建陆游故里景区进行提升改造，包括改建陆游纪念馆、扩建游客中心、新建陆游故居；（2）对已建陆游故里景区周边及选址新建配套陆游文化广场及生态停车场等。本项目属于非工业类项目，已通过越城区发展和改革局立项，项目代码 ，符合《鉴湖风景名胜区总体规划（2021-2035年）》中的二级保护区的保护要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”符合性分析 - （1）生态保护红线 本项目不在《鉴湖风景名胜区总体规划（2021-2035年）》的核心景区范围内，不涉及重要水源涵养、生物多样性维护等功能的生态功能重要区域及水土流失、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域，且不在浙江省生态保护红线（浙政发[2018]30号）、越城区划定的生态保护红线范围内，符合生态保护红线的要求。 - （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据绍兴市2023年环境状况公报，2023年全市环境空气质量达到国家二级标准要求，2023年全市主要河流水质总体状况为优，70个市控及以上断面水质均达到或优于Ⅲ类水质标准，且水质类别均满足水域功能要求。 项目废水经处理达标后排入污水管网，经绍兴水处理发展有限公司处理达标后排放，废水不排入内河，因此不会对周边地表水环境产生影响；固废可做到无害化处置。本项目采取环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会加剧环境的恶化，不会触及环境质量底线。 - （3）资源利用上线 本项目为陆游故里一期景区提升改造及纪念馆建设，主要建设内容包括对已建陆游故里景区进行提升改造以及对已建陆游故里景区周边及选址新建配套陆游文化广场及生态停车场等，项目选址充分利用现有陆游故里用地，不占用水资源，整体土地资源消耗量少；本项目施工期废水主要采用回用于施工方式，用水量相对较少，不会对水资源产生大的影响。综上，本项目建设不会突破资源利用上线。 （4）生态环境准入负面清单 根据《绍兴市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在地位于越城区鉴湖水域水源涵养区优先保护单元（ZH33060210011），符合性分析见表1-2。 表1-2 “三线一单”生态环境分区管控要求符合性分析一览表 类别; 要求; 项目情况; 是否符合. 空间布局约束; 1、按照限制开发区域进行管理。禁止新建、扩建三类工业项目，现有三类工业项目改建要削减污染物排放总量，涉及一类重金属和持久性有机污染物排放的现有三类工业项目原则上结合地方政府整治要求搬迁关闭，鼓励其他三类工业项目搬迁或关闭。禁止新建涉及一类重金属和持久性有机污染物排放的二类工业项目，禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点）外新建其他二类工业项目；二类工业项目的新建、扩建、改建不得增加控制单元污染物排放总量；原有各种对生态环境有较大负面影响的生产、开发建设活动应逐步退出。; 本项目为社会事业与服务业，不属于工业项目。; 符合. 2、禁止未经法定许可在河流两岸、干线公路两侧规划控制范围内进行采石、取土、采砂等活动。严格限制矿产资源开发项目，确需开采的矿产资源及必须就地开展矿产加工的新改扩建项目，应以点状开发为主，严格控制区域开发规模。; 不涉及。; 符合. 3、严格执行畜禽养殖禁养区规定。; 本项目不属于畜禽养殖。; 符合. 污染物排放管控; 严禁水功能在Ⅱ类及以上河流设置排污口，管控单元内工业污染物排放总量不得增加。; 本项目为改扩建，利用现有排污口；项目为社会事业与服务业，不属于工业项目，不涉及工业污染物。; 符合. 环境风险防控; 1、加强区域内环境风险防控，不得损害生物多样性维持与生境保护、水源涵养与饮用水源保护、营养物质保持等生态服务功能。; 企业定期评估企业环境风险，加强风险防控能力。; 符合. 2、在进行各类建设开发活动前，应加强对生物多样性影响的评估，任何开发建设活动不得破坏珍稀野生动植物的重要栖息地，不得阻隔野生动物的迁徙通道。; 本项目将进行生态专项评价。; 符合. 3、强化道路、水路危险化学品运输安全管理。; 不涉及; /. 4、完善环境突发事故应急预案，加强环境风险防控体系建设。; 本环评提出了项目实施过程中生态防护措施，要求建设单位应编制环境突发事故应急预案，加强环境风险防控体系建设。; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. 根据分析，本项目建设符合空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求，因此项目建设符合《绍兴市“三线一单”生态环境分区管控方案》中越城区鉴湖水域水源涵养区优先保护单元的要求。 2.与相关生态环境保护法律法规政策的符合性 （1）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部 部令第16号），本项目属于“五十、社会事业与服务业113 展览馆、博物馆、美术馆、影剧院、音乐厅、文化馆、图书馆、档案馆、纪念馆、体育场、体育馆等（不含村庄文化体育场所）”，项目在《鉴湖风景名胜区总体规划（2021-2035年）》范围内，属于“涉及环境敏感区（第三条（一）中的全部区域；第三条（二）中的除（一）外的生态保护红线管控范围，永久基本农田、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地）”，因此需编制环境影响报告表。 （2）与《浙江省建设项目环境保护管理办法》符合性分析 1）排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准 项目产生的生活污水经适当处理后达标纳管排放，废气经治理后达标排放；噪声经治理后外排噪声达标；固体废物经适当妥善处置后，对周围环境无影响。因此项目产生的所有污染物符合达标排放原则。 2）重点污染物排放总量控制要求符合性 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析。本项目行业类别为社会事业与服务业，为非污染型生态类项目，不涉及总量控制。 3）国土空间规划符合性 根据《绍兴市国土空间总体规划（2021-2035）》，项目选址范围全部位于中心城区范围内，属于绿地休闲区。本项目仅对用地范围内配套设施建筑进行改扩建，不改变土地使用用途，符合用途分区要求。 且根据企业提供的不动产权证（ ），用途为（公共管理与公共服务用地）公园与绿地/服务用房、连廊等，管理用房，会议室等，展示厅。因此，项目符合土地利用总体规划和城市总体规划。 4）国家和省产业政策符合性 本项目为社会事业与服务业，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024年2月1日起施行）限制类和淘汰类之列；不在区块环境准入负面清单内。因此，项目建设符合国家产业政策。 本项目位于鉴湖风景名胜区二级保护区，为适度的生态休闲、科普宣教类项目，属于自然公园合理利用区内限制类项目，根据浙江省林业局关于印发《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的通知（浙林保〔2021〕75）要求，列入《负面清单》限制类建设项目，应当充分论证，不得破坏、影响自然保护地生态环境，严格依照法律法规和有关政策要求控制各项指标，并按规定程序报批。建设单位已于2024年5月委托绍兴市国土空间规划研究院编制完成了《绍兴鉴湖风景名胜区陆游故里一期景区提升改造及纪念馆建设项目—景区提升改造工程（I标）选址论证方案报告》，并于2024年5月16日取得绍兴市自然资源和规划局越城分局审核意见，详见附件6。 3、与《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）“四性五不批”相符性分析 项目与“四性五不批”相符性分析见表1-3。 - 表1-3 “四性五不批”符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 本项目情况; 符合性. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目符合土地利用总体规划的要求，不触及生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，不在负面清单内，因此符合建设项目的环境可行性。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 环境影响分析章节均依据国家相关规范及建设项目的设计资料进行影响分析，符合环境影响分析预测评估的可靠性。; 符合. 环境保护措施的有效性; 本项目只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施是可靠合理的。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论是科学的。; 符合. 五不批; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险较小，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 由常规数据分析可知，项目所在地地表水基本满足相关质量标准，2023年绍兴各区、县（市）环境空气质量达到国家二级标准要求。本项目废水经化粪池预处理后，达标接入市政污水管网；噪声场界可达标；固废有可行出路。项目拟采取的措施满足区域环境质量改善目标管理要求。; 不属于不予批准的情形. 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 项目营运过程中各类污染源均可得到有效控制并能做到达标排放，符合审批要求。本环评提出了相应的污染防治措施，企业在落实污染防治措施后，不会对生态环境产生破坏。; 不属于不予批准的情形. 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为改扩建项目。现有项目三废防治措施均已落实到位，三废均能达标排放，现有项目不存在环保问题。; 不属于不予批准的情形. 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本评价基础资料数据具有真实性，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 不属于不予批准的情形. 由上表可知，项目符合《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）第九条要求（“四性”），也不属于《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）第十一条中的不予批准决定的情形（“五不批”）。 1.2.3项目相关行业政策符合性分析 1、与《浙江省曹娥江流域水环境保护条例》符合性分析 根据《浙江省曹娥江流域水环境保护条例（2020年修订）》（2020年11月27日实施）的有关规定，镜岭大桥以下的澄潭江及其堤岸每侧一般不少于五十米、嵊州市南津桥到曹娥江大闸的曹娥江干流及其堤岸每侧一般不少于一百米的区域，为曹娥江流域水环境重点保护区。曹娥江流域水环境重点保护区内禁止新建、扩建排放生产性污染物的工业类建设项目。 符合性分析：项目所在地距离北侧曹娥江约16km，且项目产生的生活污水经适当处理达标后接入市政截污管网，最终经绍兴水处理发展有限公司处理达标后排放，因此对曹娥江流域影响较小，符合《浙江省曹娥江流域水环境保护条例》要求。 2、与长江经济带发展负面清单指南符合性分析 - 表1-4《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》 序号; 内容; 项目情况. 1; 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定; 本项目不属于港口码 头建设项目. 2; 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。经国务院或国家发展改革委审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行; 本项目不属于港口码 头建设项目. 3; 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目所在地属于越城区鉴湖水域水源涵养区优先保护单元（ZH33060210011）内项目，不涉及以上内容. 4; 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在饮用水水源一级、二级保护区和准保护区的岸线和河段范围内. 5; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。; 本项目未涉及. 6; 在国家湿地公园的岸线和河段范围内： （一）禁止挖沙、采矿；（二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目；（三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；（四）禁止截断湿地水源；（五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；（七）禁止引入外来物种；（八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园由省林业局会同相关管理机构界定; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内. 7; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目未涉及. 8; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目所在地属于越城区鉴湖水域水源涵养区优先保护单元（ZH33060210011）内项目，不涉及以上内容. 9; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。. 10; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目未涉及. 11; 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目未涉及. 12; 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改 建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。; 本项目未涉及. 13; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目未涉及. 14; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目未涉及. 15; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目为改扩建，项目类别不在上述负面清单内. 16; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目未涉及. 17; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目未涉及. 18; 禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质; 本项目未涉及. 19; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目已取得浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表，不属于上述内容. 综上分析，项目符合《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》。 3、与《风景名胜区条例》符合性分析 根据《风景名胜区条例》（2016年2月6日《国务院关于修改部分行政法规的决定》〔国务院令第666号〕修订）的相关要求，本项目对照该条例进行了具体分析。 表1-5 《风景名胜区条例》 条例部分内容; 符合性分析. 第四章 保护; 第二十六条 在风景名胜区内禁止进行下列活动： (一)开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动； (二)修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施； (三)在景物或者设施上刻划、涂污； (四)乱扔垃圾。; 符合。 项目为陆游故里一期景区提升改造及纪念馆建设。. 第二十七条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 符合。 项目在《鉴湖风景名胜区总体规划（2021-2035年）》中的二级保护区内，不属于核心景区范围。. 第二十八条 在风景名胜区内从事本条例第二十六条、第二十七条禁止范围以外的建设活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定办理审批手续。 在国家级风景名胜区内修建缆车、索道等重大建设工程，项目的选址方案应当报省、自治区人民政府建设主管部门和直辖市人民政府风景名胜区主管部门核准。; 符合。 项目已通过绍兴市自然资源和规划局越城分局审核，详见附件6。本项目不修建缆车、索道等重大建设工程。. 第二十九条 在风景名胜区内进行下列活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定报有关主管部门批准： - 设置、张贴商业广告； - 举办大型游乐等活动； - 改变水资源、水环境自然状态的活动； - （四）其他影响生态和景观的活动。; 符合。 项目已通过绍兴市自然资源和规划局越城分局审核，详见附件6。. 第三十条 风景名胜区内的建设项目应当符合风景名胜区规划，并与景观相协调，不得破坏景观、污染环境、妨碍游览。 在风景名胜区内进行建设活动的，建设单位、施工单位应当制定污染防治和水土保持方案，并采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌; 符合。 项目属于《鉴湖风景名胜区总体规划（2021-2035年）》中的二级保护区，符合规划要求。 本项目将按要求制定水土保持方案。. 4、与《浙江省风景名胜区条例》符合性分析 对照《浙江省风景名胜区条例》（2011年7月29日浙江省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过 根据2014年11月28日浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第十四次会议《关于修改<浙江省水利工程安全管理条例〉等十件地方性法规的决定》修正），本报告对相关内容符合性分析如下： 表1-6 《浙江省风景名胜区条例》 条例内容; 项目情况; 符合性. 第四章 建设; 第二十二条风景名胜区内的各项建设应当符合风景名胜区规划。风景名胜区内建筑物、构筑物的选址、布局及其造型、风格、色调、高度、体量等，应当与周围景物和环境相协调，并避 免对主要景观造成观赏障碍和游览线路阻断。; 本项目已委托有资质单位进行设计、施工。; 符合. 第二十三条风景名胜区内不得设立各类开发区。风景名胜区的核心景区内不得新建、扩建宾馆、酒店、招待所、培训中心、疗养院以及其他与风景名胜资源保护无关的建筑物、构筑物；已经建设的建筑物、构筑物，应当按照规划要求逐步迁出。; 本项目为陆游故里一期景区提升改造及纪念馆建设，且项目不在鉴湖风景名胜区的核心景区内。; 符合. 第二十四条风景名胜区及其外围保护地带不得建设污染环境的工业生产设施。 风景名胜区及其外围保护地带不得建设工业固体废物、危险废物的集中贮存、处置设施或者场所，不得建设垃圾填埋场。; 本项目为陆游故里一期景区提升改造及纪念馆建设，非工业项目，也不属于工业固体废物、危险废物的集中贮存、处置设施或者场所、垃圾填埋场的建设。; 符合. 第二十六条风景名胜区内的建设项目，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照本条例和有关法律、法规的规定办理规划、用地、环境影响评价等审批手续。; 项目已通过绍兴市自然资源和规划局越城分局审核，详见附件6。已取得土地使用权，正依法办理环境影响评价审批。; 符合. 第二十七条风景名胜区内的重 大建设项目，依照城乡规划法、《浙江省城乡 规划条例》的规定需要取得选址意见书的，选址意见书由省人民政府建设主管部门核发。省人民政府建设主管部门核发选址意见书前，应当征求建设项目所在地的城市、县人民政府城乡规划主管部门意见。 风景名胜区内的重大建设项目，依照城乡规划法、《浙江省城乡规划条例》的规定不需要取得选址意见书的，城市、县人民政府城乡规划主管部门提出规划条件或者核定规划要求前，应当将拟提出的规划条件或者拟核定的规划要求报省人民政府建设主管部门核准。; 本项目不属于重大建设项目。; 不涉及. 第二十九条风景名胜区详细规划编制范围内的临时建设，应当严格控制。确需临时建设的，应当按照城乡规划法、《浙江省城乡规划条例》规定的城市、镇规划区内临时建设的许可条件和程序，办理临时建设用地规划许可证或者临时建设工程规划许可证。; 本项目不涉及临时建设。; 不涉及. 第三十条风景名胜区内建设项目 规划许可内容的变更、建设工程竣工规划核实、房屋用途变更管理、临时建筑用途管理等依照城乡规划法、《浙江省城乡 规划条例》的规定执行。; 本项目不涉及。; 不涉及. 第五章 保护; 第三十三条风景名胜区内禁止进行下列行为： (一)开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被、地形地貌的活动； (二)修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施； (三)在景物或者设施上刻划、涂污； (四)乱扔垃圾； (五)在明令禁止的区域游泳、游玩、攀爬； (六)在核心景区和其他景区违反规定饲养家畜家禽； (七)其他破坏景观、危害安全的行为。; 本项目为陆游故里一期景区提升改造及纪念馆建设，不属于所列禁止行为。; 符合. 第三十五条风景名胜区内的江河、 湖海、瀑布、溪流等水体应当严格保护。任何单位和个人不得向风景名胜区内的江河、湖海、瀑布、溪流等水体倾倒工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾或者其他废物，不得新建排污口。; 本项目利用现有排污口，工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾或者其他废物依法分类委托处置。; 符合. 第三十七条风景名胜区内文物古迹的保护依照有关法律、法规执行。 风景名胜区内的历史文化街区、历史建筑、传统民居应当依法严格保护，保持传统格局、历史风貌、空间尺度以及与其相互依存的自然景观和环境。; 本项目主要建设内容为对已建陆游故里景区进行提升改造，同时新建配套陆游文化广场及生态停车场等。; 符合. 第三十八条在风景名胜区内进行 下列活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定办理审批手续： (一)设置、张贴户外商业广告的； (二)举办大型游乐等活动的； (三)改变水资源、水环境自然状态的； (四)引入外来生物的； (五)其他影响生态和景观的活动。; 本项目为陆游故里一期景区提升改造及纪念馆建设，已通过绍兴市自然资源和规划局越城分局审核，详见附件6。; 符合. 综上，项目的建设符合《《浙江省风景名胜区条例》》要求。 5、与《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单》（浙发改社会（2023)100号） 符合性分析 根据《大运河文化保护传承利用规划纲要》《浙江省大运河世界文化遗产保护条例》《浙江省大运河文化保护传承利用实施规划》《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》等文件要求，遗产区、缓冲区以外的核心监控区的开发利用，实行负面清单管理制度。该负面清单适用于遗产区、缓冲区以外的核心监控区。核心监控区范围为京杭大运河浙江段和浙东运河主河道两岸起始线至同岸终止线距离2000米。 本项目距离浙东运河主河道约1.9km，在大运河遗产区、缓冲区以外的核心监控区范围内。根据对照，本项目符合《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单》（浙发改社会〔2023〕100号）的要求，详见下表。 表1-7 浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单（试行） 序号; 管理要求; 项目情况; 符合性. 1; 核心监控区河道管理范围内禁止建设妨碍行洪的建筑物、构筑物以及从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动；禁止建设住宅、商业用房、办公用房、厂房等与河道保护和水工程运行管理无关的建筑物、构筑物；禁止利用船舶、船坞等水上设施侵占河道水域从事餐饮、娱乐等经营活动；禁止弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作物。; 本项目为陆游故里一期景区提升改造及纪念馆建设。; 符合. 2; 核心监控区水文监测环境保护范围内禁止从事《中华人民共和国水文条例》《浙江省水文管理条例》《水文监测环境和设施保护办法》规定的对水文监测有影响的活动。; 本项目不属于《中华人民共和国水文条例》《浙江省水文管理条例》《水文监测环境和设施保护办法》内规定的对水文监测有影响的活动。; 符合. 3; 核心监控区内禁止建设不符合设区市及以上港航相关规划的航道及码头项目。; 本项目不建设航道及码头。; 符合. 4; 核心监控区内产业项目准入必须依据《产业结构调整指导目录（2019年本）》《市场准入负面清单（2022年版）》《浙江省限制用地项目目录（2014年本）》和《浙江省禁止用地项目目录（2014年本）》等文件相关要求。对列入国家《产业结构调整指导目录2019年本》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。禁止企业扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类项目。项目选址空间上必须符合各级国土空间规划、《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》、浙江省“三线一单”编制成果和岸线保护与利用相关规划规定。; 本项目准入符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》和《浙江省禁止用地项目目录（2014年本）》等文件相关要求；项目选址符《大运河（浙江段）岸线保护与利用规划》《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》和《绍兴市“三钱一单”生态环境分区管控方案》相关规定。; 符合. 5; 核心监控区内一律不得新建、扩建不符合《浙江省工业等项目建设用地控制指标（2014）》的项目。; 本项目符合《浙江省工业等项目建设用地控制指标（2014）相关内容。; 符合. 6; 核心监控区内对列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。; 本项目不属于外商投资项目。; 符合. 7; 核心监控区内禁止新建、扩建高风险、高污染、高耗水的建设项目。除位于产业园区内且符合园区主导产业的建设项目外，不得新建《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》需要编制环境影响报告书的建设项目。在大运河沿线，污水处理厂管网所在范围内禁止新增排污口。; 本项目不属于高风险、高污染、高耗水的建设项目；本项目编制环境影响报告表；本项目不新增排污口。; 符合. 8; 核心监控区内的非建成区严禁大规模新建、扩建房地产、大型及特大型主题公园等项目；城镇建成区老城改造限制各类用地调整为大型工商业项目、商务办公、仓储物流和住宅商品房用地。; 本项目不属于上述范围。; 符合. 9; 核心监控区滨河生态空间（原则上除城镇建成区外，京杭大运河浙江段和浙东运河主河道两岸起始线至同岸终止线距离1000米，具体边界由各设区市人民政府依据《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》划定），除符合国土空间规划的村民宅基地、乡村公共设施、公益事业用途以及符合保护利用要求的休闲农业、乡村旅游、乡村康养、休闲体育、历史文化空间更新用途外，严控新增非公益用途的用地。禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等。严禁占用耕地绿化造林、超标准建设绿色通道、挖田造湖造景、违规从事非农建设，禁止利用永久基本农田种植苗木花卉草皮、水果茶叶等多年生经济作物、挖塘养殖、闲置荒芜。; 本项目位于城镇建成区，项目区边界距离浙东运河河道约1.9km。; 符合. 10; 核心监控区范围内纳入生态保护红线的区域除执行本清单外，还需执行《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》以及生态保护红线相关法律法规、政策文件。; 本项目不在生态保护红线内。; 符合. 综上，项目的建设符合《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单》（浙发改社会（2023)100号）要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 涉密 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 涉密 |
| 总平面及现场布置 | 涉密 |
| 施工方案 | 1、施工条件 （1）交通 ①对外交通 ②场内外交通运输 （2）水电及材料供应 2、施工工序 施工准备→场地平整→基础工程→主体建筑及配套设施等土建施工→室内外装修→绿化→扫尾。 3、建设周期 结合本项目工程建筑的布置特点、施工方法、施工机械化水平等情况，综合分析后确定总工期为30个月。 施工进度分为四期，即工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期和工程完建期。初定工程筹建期9个月；总工期30个月，其中工程准备期14个月，主体工程施工期13个月，2024年7月开工，2025年8月完工；工程完建期3个月。 工程筹建期不包括在总工期内，建议将施工供电系统及施工招投标等工作列入筹建期，由工程建设单位在施工单位进场前完成。 4、施工人员组织 本项目工程施工期预计高峰人数为150人，平均人数100人。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 生态环境现状 详见生态专题。 - 大气环境质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 为了解评价基准年（2023年）项目所在区域环境质量情况，本次评价根据绍兴市生态环境局公布的《绍兴市2023年环境状况公报》“2023年全市环境空气质量达到国家二级标准要求”，越城区2023年环境空气常规污染因子SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO和O3年均质量浓度如下表所示： 表3-1 2023年越城区环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均浓度; 26; 40; 65; 达标. PM10; 年平均浓度; 40; 70; 57.14; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 30; 35; 85.71; 达标. CO; 日平均第95位百分位浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 日最大8h平均值第90百分位浓度; 160; 160; 100; 达标. 从表中监测数据看出，越城区SO2、NO2、PM2.5和PM10年均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准要求，CO日平均第95位百分位浓度能满足二级标准，O3日最大8h平均值第90百分位浓度项目所在区域属于达标区。 - 地表水环境质量现状 项目所在区域的地表水为鉴湖（钱塘353），依据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，水功能区为鉴湖绍兴景观娱乐用水区，水环境功能区为景观娱乐用水区，目标水质为II类，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准。 根据绍兴市生态环境局公布的《绍兴市2023年环境状况公报》：2023年全市主要河流水质总体状况为优，70个市控及以上断面水质均达到或优于Ⅲ类水质标准，且水质类别均满足水域功能要求。其中：I类水质断面2个，占2.9%；II类水质断面37个，占52.8%；IⅢI类水质断面31个，占44.3%。与上年相比，I-III类水质断面比例持平，保持无劣V类水质断面，满足水域功能要求断面比例持平，总体水质保持稳定。 曹娥江水系、浦阳江及壶源江水系、鉴湖水系和绍虞平原河网等四大水系水质状况均为优，总体水质保持稳定。 【鉴湖水域】水质状况为优。其14个市控及以上监测断面中，II类水质断面5个，III类水质断面9个，无劣V类水质断面，均满足水域功能要求。与上年相比，I-III类水质断面比例和满足水域功能要求断面比例均持平，总体水质保持稳定。 - 声环境质量现状 - 参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的相关规定，本项目地块周边50米范围内无声环境保护目标，无需进行声环境现状监测。 - 地下水、土壤环境质量现状 - 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ 964-2018），本项目行业类别为“社会事业与服务业”，且非高尔夫球场、加油站、赛车场，因此属于“其他”类项，为IV类项目，无需开展土壤环境影响评价；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），结合《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“V社会事业与服务业-168、展览馆、博物馆、美术馆、影剧院、音乐厅、文化馆、图书馆、档案馆、纪念馆-占地面积3万平方米及以上”，为IV类项目，可不开展地下水环境影响评价。 - 因此，本项目可不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | - 现有工程环保手续履行情况 陆游三山故里位于青甸湖区域，背依石堰山、韩家山、行宫山，是鉴湖风光的精华地段，有着浓厚的历史文化底蕴和鲜明的自然山水景观。2009年9月，原绍兴市河道综合整治投资开发有限公司委托煤炭科学研究总院杭州环保研究所和绍兴市环保科技服务中心共同编制了鉴湖水环境综合整治工程(偏门大桥-壶觞大桥)的环境影响报告书，同年10月9日，原绍兴市环保局以绍市环审[2009]142号文对该项目进行了审批。2011 年12月开工建设，2013年12月完成一期和二期项目的建设，并于2016年3月7日通过了环保验收（验收文号：越环建验[2016]13号）；其中鉴湖水环境综合治理三期陆游故里（核心地块）工程于2015年通过市规管委会议审议启动建设，于2017年竣工，并于2018年10月完成自行验收。 - 与该项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 - 鉴湖水环境综合治理三期陆游故里（核心地块）工程已于2018年10月完成自行验收，项目竣工后，因多种原因至今尚未对外开放，现状陆游故里建筑已空置多年，因此不存在原有环境污染。 |
| 生态环境保护目标 | 1、评价范围 （1）大气环境 本项目行业类别为社会事业与服务业，为非工业类项目，施工期大气环境影响主要来自施工扬尘、施工机械和交通运输工具产生的尾气、柴油发电机产生的废气等，影响范围较小，且随施工结束影响也随之结束。运营期废气主要为汽车行驶过程中产生的汽车尾气、应急柴油发电机应急发电时产生的废气、化粪池恶臭及垃圾收集点恶臭等，经采取废气治理设施后各类废气排放量均相对较低。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ 2.2-2018）确定大气环境影响评价等级为三级，可不设置大气环境影响评价范围。 （2）地表水环境 本项目施工期机械设备冲洗废水经沉淀处理后回用于洒水抑尘、施工车辆和机械设备冲洗等，不外排，生活污水经现有化粪池处理后达标纳入市政污水管网；营运期污水主要为游客污水、工作人员污水、地下车库冲洗污水、未预见污水，各项污水经化粪池处理达标后纳入市政污水管网。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ 2.3-2018），本项目地表水环境影响评价重点为水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析和依托污水处理设施的环境可行性分析。 （3）声环境 本项目行业类别为社会事业与服务业为非工业类项目；结合绍兴市区声环境功能区划图，本项目所在地块为2类声环境功能区；施工期噪声主要为施工机械噪声，经采取各类噪声污染防治对策与措施后，可有效减少施工噪声对周围敏感点的影响；营运期噪声主要为水泵、配电房、空调室外机、空调机组、风机等设备的运行噪声以及车辆交通、社会活动产生的噪声，经采取合理降噪措施后，不会对度假客房群周围环境产生大的影响。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），同时参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目营运期声环境评价范围为地块向外50m范围。 （4）地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），结合《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“V社会事业与服务业-168、展览馆、博物馆、美术馆、影剧院、音乐厅、文化馆、图书馆、档案馆、纪念馆-占地面积3万平方米及以上”，为IV类项目，可不开展地下水环境影响评价。 （5）土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(试行)(HJ 964-2018)，本项目行业类别为“社会事业与服务业”，且非高尔夫球场、加油站、赛车场，因此属于“其他”类项，为IV类项目，无需开展土壤环境影响评价。 （6）生态环境 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)：“a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；b）涉及自然公园时，评价等级为二级；c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级； h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级”，本项目在鉴湖风景名胜区的二级保护区范围内，生态环境评价等级确定为二级；根据“HJ 19-2022”中的评价范围确定依据，本环评的生态单元属于鉴湖风景名胜区二级保护区，生态环境影响评价范围确定为北至山下江，东至塘湾村河，南至胜利西路，西至规划行宫山路；同时本项目属于社会事业与服务业，营运期污染物产生量较小，对周围生态环境的影响很小，影响范围主要为项目用地范围内及附近区域；本环评影响范围确定为地块向外50m范围内。 2、生态环境保护目标 根据实地踏勘，本项目主要生态环境保护目标如下： （1）大气环境 主要环境保护目标：工程所在区域的大气环境； 保护级别：《环境空气质量标准》(GB 3095-2012）及修改单中的二级标准。 （2）水环境 主要环境保护目标：工程所在区域的地表水体—鉴湖（钱塘353），具体见下表； 保护级别：达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准。 （3）声环境 主要环境保护目标：地块边界向外50m范围内的敏感点。 根据现场踏勘，项目地边界向外50m范围内无敏感点。 （4）生态环境 本项目距离鉴湖风景名胜区二级保护区范围内，评价范围内生态环境保护目标主要为鉴湖风景名胜区。 |
| 评价标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 本项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，具体标准值见下表。 表3-3 环境空气质量标准 污染物名称; 浓度限值（μg/m3）; 选用标准. 年平均; 24小时平均; 小时平均. SO2; 60; 150; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. NO2; 40; 80; 200. PM10; 70; 150; /. PM2.5; /; 75; 35. NOx; 250; 100; 50. O3; /; 160（8小时均值）; 200. CO; /; 4000; 10000. TSP; 200; 300; /. （2）地表水环境质量标准 项目附近水体主要为鉴湖（钱塘353），根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，该区域地表水属于II类水质，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准，具体如下表。 表3-4 《地表水环境质量标准》（GB3838-2022） 单位：除pH外为mg/L 项目; II类标准限值. pH; 6~9. DO; ≥6. CODMn; ≤4. 化学需氧量; ≤15. BOD5; ≤3. 氨氮; ≤0.5. TP; ≤0.025. 石油类; ≤0.05. （3）声环境 项目工程位于越城区东浦街道，根据《绍兴市区声环境功能区划》，本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，具体如下表。 表3-5 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、污染物排放标准 （1）废气污染物排放标准 本项目仅施工期产生少量粉尘，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准具体如下。 表3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放浓度监控限值. 排气筒高度; 二级; 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）废水污染物排放标准 本项目施工机械冲洗废水收集后经沉淀处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB 18920-2020）中相关标准后回用于施工过程；施工期生活污水经现有化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网，再由绍兴水处理发展有限公司生活污水处理单元集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，其中 CODCr、氨氮、总磷、总氮执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018）表1限值后外排；营运期污水主要为游客污水、工作人员活污水、地下车库冲洗污水以及未预见污水，经化粪池处理后达标纳入市政污水管网，再由绍兴水处理发展有限公司生活污水处理单元集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，其中 CODCr、氨氮、总磷、总氮执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018）表1限值后外排。具体标准见表3-7。 表3-7 污水排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 污染物; pH; CODCr; NH3-N; SS; BOD5; 石油类; 总磷. 纳管标准; 6~9; 500; 35①; 400; 300; 20; 8①. 排污许可证排放要求; 6~9; 40; 2（4）②; 10; 10; 1; 0.3. 注：①污水进管中氨氮、总磷浓度参照浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）； ②括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。 （3）噪声排放标准 项目施工期作业噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体如下。 表3-8 建筑施工场界噪声限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 营运期场界四周噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。具体标准值见表3-9。 表3-9 社会生活环境噪声排放限值 单位：dB （A） 边界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 55. - 固废 - 本项目施工期、营运期一般固体废物贮存、处置应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等文件的相关规定；危险废物收集、贮存、运输等过程应符合《《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等标准要求。 |
| 其他 | 本项目行业类别为社会事业与服务业，为非污染型生态类项目，不涉及总量控制。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | - 施工期生态环境影响分析 本项目位于《鉴湖风景名胜区总体规划》（2021-2035）中的二级保护区范围内，陆游故里景区为风景名胜区五大景区之一，在本项目选址范围内的景点为陆游故里，地块周边邻近的景点为韩家山、陆家池、行宫山。陆游故里内部建筑及景观主要为复原陆游故居而建设，本次项目旨在以陆游诗词及史料记载为依据，体现南宋乡村风貌，提升故里环境布局、立面形象及内部展陈，展现陆游的日常生活，纪念追忆伟人，与风景名胜区中自然人文资源要素及怀念伟人，追寻历史的目标是一致的，并不改变现有资源用途和类型。 本项目选址范围为陆游故里内部已建设区域，根据陆游诗词及文献记载完善整体布局，不改变总体山水格局，维系现状水网沟通，对地块及周边生态空间无负面影响。 项目所在区域植被主要为人工植被，本工程范围内无古木名木和其他珍稀野生植物。工程对植物资源的影响主要表现在工程占地和道路阻隔引起局部区域发生变化，植物覆盖率下降，生物多样性降低，生物量减少。但对整个区域环境单位面积生物量影响不大，不会引起植物物种的损失。 - 施工期水土流失影响分析 施工过程中渣土清运、场地开挖、物料堆放时，在雨水的冲刷作用下可能会产生水土流失。 项目施工过程中在采取场地周围设置截水沟、场地内设置排水沟等排水设施及沉砂池、尽可能避开雨季施工等水土流失防治措施后，可尽可能地减轻项目水土流失影响。 - 施工期大气环境影响分析 本项目施工过程中对大气环境影响的主要因素有扬尘、施工机械和交通运输工具产生的尾气、柴油发电机产生的废气。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要产生于大临施工场地和运输车辆，当持续干燥、路况较差且车辆通过时，在行车道两侧扬尘的 TSP浓度短期内可达 8~10mg/m3，大大超过环境空气质量标准，但扬尘浓度随距离的增加降低较快，同时大淋设施通过采用封闭、湿法、遮盖等工艺，扬尘在下风向200m外已无影响。在施工现场所用的大中型设备主要以柴油、汽油为动力，施工机械将排放NO2、SO2、烟尘、HC、CO 等大气污染物，在施工过程中若能注意使用质量高的油品、加强机械维护保养，控制单机排放量，就可以有效减少对环境空气影响。 （2）机械设备尾气 施工期机械设备运行会产生少量尾气，产生量极少，不定量分析。 （3）柴油燃料废气 挖掘机、装载机等设备采用柴油作为燃料，燃烧时会产生SO2、烟尘、NOx、CO等污染物，产生量极少，不定量分析。 大气环境影响分析：项目施工主要采取的原辅料为石料、木材，主要大气环境影响为扬尘对周围大气环境的影响，扬尘主要分为施工扬尘和道路运输扬尘。施工扬尘主要来自于土方开挖、施工现场物料装卸、堆放以及渣土临时堆放等过程。道路运输扬尘主要来自于施工机械和车辆往来过程。扬尘排放方式为间歇无组织排放。 施工活动将造成局部地区环境空气中的TSP浓度增高，尤其是在久旱无雨的季节，当风力较大时，施工现场表层的浮土可能扬起，经类比调查，其影响范围可超过施工现场边缘以外50~100m远。一般施工过程用到的机械主要有挖掘机、装载机等，主要以柴油为燃料，会产生一定量的废气，包括CO、NOx等，考虑其产量不大，影响时间及空间均有限，且通过自然扩散及周边植被吸收后，对周边环境影响较小 - 施工期水环境影响分析 施工期废水包括施工作业废水和施工人员生活污水。施工作业废水主要来源于混凝土养护废水、基坑废水、施工机械车辆冲洗废水；项目建设期间不同时段施工人员不尽相同，排放污水的水量和水质也不相同。施工过程中施工机械冲洗会产生一定量的废水，含悬浮物浓度较高；施工机械、车辆在运行和维修中可能存在油污滴漏，并进入水体，从而对局部水环境造成石油类污染。施工人员生活污水主要来源于厕所及洗手废水，施工生活区内不设置食堂，施工期无含油废水产生。 （1）施工生产废水 表4-1施工机械冲洗废水成分及浓度一览表 指标; pH; CODCr; 石油类; 悬浮物. 数值; 6.5~8.5; 25~200; 10~30; 500~4000. （2）施工生活污水 施工临时生活设施一般情况下考虑采用租用当地民房解决，不自行建设。类比同类工程，本项目按施工场地100人计，按平均每人每天用水量120L计，产污系数0.8，则施工期每处施工场地生活污水产生量为9.6t/d。根据调查，施工营地生活污水水污染物成分及其浓度见表4-2。 表4-2施工营地生活污水成分及浓度一览表 主要污染物; SS; CODCr; 氨氮; 总磷. 浓度（mg/L）; 200; 350; 30; 8. - 施工期声环境影响分析 施工期主要噪声源为各类施工机械设备噪声和运输车辆产生的交通噪声，其噪声值在80~105dB（A）之间。项目施工期各阶段主要噪声源与源强见表4-3。 表4-3 施工期主要噪声源及源强状况 - 序号; - 施工阶段; - 设备; - 单机最大噪声值dB（A）; - 噪声测距. - 1; - 土方; - 推土机; - 85; - 5m. - 2; - 土方; - 装载机; - 90; - 5m. - 3; - 土方; - 挖掘机; - 85; - 5m. - 4; - 结构; - 振捣机; - 100; - 5m. - 5; - 结构; - 空压机; - 90; - 5m. - 6; - 结构; - 切割机; - 105; - 5m. - 7; - 结构; - 电焊机; - 85; - 5m. - 8; - 运输; - 卡车; - 90; - 5m. - 9; - 运输; - 混凝土罐车; - 85; - 5m. - 根据现场调查，项目四周200m范围内无声环境保护目标分布。项目施工过程中在采取选用低噪、高效的施工设备，做到文明施工，夜间及昼间正常休息时间不进行高噪声作业，尽量选择敏感目标相对较少的物料运输线路等措施后，预计施工期厂界噪声能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），对周围声环境保护目标影响较小。 - 尽管施工噪声对环境产生一定的不利影响，但其影响具有阶段性、临时性和不固定性，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也就随之结束。 - 施工期固体废物影响分析 本项目施工期土方填筑产生的土石方均回填、摊铺，无废土石方产生。产生的固废主要有拆除建筑物垃圾及施工废料。 本项目拆除建筑垃圾主要为废弃混凝土板等建筑物垃圾，运往指定地点处置。施工废料主要为施工过程中产生的废弃包装物及废弃建材等，施工废料产生量约100t，运往建筑垃圾填埋场处置。综上，施工期固废能够全部处理，对周围环境质量影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 涉密 |
| 选址选线环境合理性分析 | - 涉密 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 涉密 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 涉密 |
| 其他 | / |
| 环保投资 | / |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 加强对场地周围 其他区域植被的 保护，不得破坏占地范围外的植被 | 不破坏占地范围 外的植被 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生活污水依托陆游故里景区现有化粪池处理后排入市政污水管网；施工作业废水沉淀处理后排入市政污水管道或回用至洒水抑尘 | 达到《污水综合排 放标准》（GB8978-1996）表4 中的三级标准 | 生活污水经化粪池处理后，依托陆游故里景区现有排污口排入市政污水管网，进入绍兴水处理发展有限公司处理 | 达到《污水综合排 放标准》（GB8978-1996）表4 中的三级标准 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 选用低噪、高效的施工设备，文明施工，夜间及昼间正常休息时间不进行高噪声作业 | 达到《建筑施工场 界环境噪声排放 标准》（GB12523-2011） | 选用低噪声设备、设备布置在专用房内、墙体隔声、吸声、设置减振基础 | 达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 场地周围设置围 墙或硬质围挡、场地出入口及车行道路硬化、设置车辆冲洗设施和沉淀池、洒水抑尘、物料密闭运输、采用商品混凝土等 | 达到《大气污染物 综合排放标准》 （GB16297-1996 ）表2 中的无组织 排放监控浓度限值 | / | / |
| 固体废物 | 多余渣土及时运往渣土部门指定地点处理；建筑垃圾分类收集，可回收的进行回收利用，不能回收的及时清运至指定地点处理；生活垃圾集中收集由环卫部门送城镇生活垃圾填埋场 | 达到《一般工业固 体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾达《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） | 生活垃圾集中收集后，由环卫部门送城镇生活垃圾填埋场置 | 达到《生活垃圾填 埋场污染控制标 准》（GB16889-2008） |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

绍兴市未来公用事业产业发展有限公司陆游故里一期景区提升改造及纪念馆建设项目—景区提升改造工程位于越城区东浦街道，北至山下江，东至塘湾村河，南至胜利西路，西至规划行宫山路，用地性质为“（公共管理与公共服务用地）公园与绿地/服务用房、连廊等，管理用房，会议室等，展示厅”，符合国土空间规划，符合国家及地方产业政策，符合《绍兴市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求，符合《鉴湖风景名胜区总体规划（2021—2035年）》要求，符合《风景名胜区条例》、《浙江省风景名胜区条例》要求，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制指标的要求；在落实报告提出的污染防治措施后，从环境保护角度来讲，本项目的实施是可行的。

- 专项评价一：生态环境影响专项评价

涉密