第十九届“振兴杯”全国

青年职业技能大赛技术文件

机床装调维修工赛项

技术文件（职工组）

第十九届“振兴杯”全国青年职业技能大赛组委会

2026年7月

第十九届“振兴杯”全国青年职业技能大赛

机床装调维修工赛项决赛技术文件

一、竞赛标准

机床装调维修工竞赛项目的技术标准以《机床装调维修工》国家职业技能标准三级/高级工为基础，涵盖国家职业技能等级三级以下内容，并融合部分二级/技师的内容。

二、命题原则

依据《机床装调维修工》国家职业技能标准，注重基本技能和专业化操作，注重操作过程和质量控制，注重安全生产以及职业道德和标准规范，体现现代技术，结合生产实际，考核职业综合能力，并对技能人才培养起到示范指导作用。

三、竞赛方式、时间与成绩计算

（一）竞赛方式

竞赛包括理论知识和实际操作竞赛两部分，单人赛。

（二）竞赛时间

1.理论知识竞赛时间80分钟。

2.实操竞赛内容为完成机床设备的装调与维护，其中模块一为：数控机床电气智能化改造与维修，时间为180分钟；模块二为：机床机械系统的装调与维修，时间为180分钟。

（三）成绩计算

竞赛总成绩满分为100分，由理论知识竞赛和实际操作竞赛两部分成绩组成。竞赛总成绩作为参赛选手名次排序的依据。

1.理论知识竞赛成绩占总成绩的30%，其中时事政治成绩占总成绩的10%，专业理论知识成绩占总成绩的20%。

2.实际操作竞赛成绩占总成绩的70%，其中模块一、模块二两部分各占总成绩的35%。

3.若参赛选手总成绩相同，则按实操成绩排名，若实操成绩依然相同，则模块二成绩高的名次在前；若总成绩、实操成绩和模块二成绩均相同，则模块二用时最少的选手名次在前。

四、竞赛范围、比重、类型及其它

（一）理论知识竞赛

1.试题范围

理论知识竞赛以竞赛题库作为参考资料，决赛前两个月在团中央网站上公布理论知识竞赛题库（不含时事政治题），时事政治题单独命题。

2.试题题型

竞赛试题包括判断题与单项选择题两种类型。

3.竞赛方式

理论知识竞赛采用计算机软件答题。决赛前一个月可以在大赛官网上模拟答题。

（二）实际操作竞赛

本次实操竞赛以操作技能为主，设备使用及安全文明生产在实际操作比赛过程中进行考查，不再单独命题。

1.试题范围

（1）模块一、数控机床电气智能化改造与维修

根据竞赛操作技能要求，参赛选手完成下列工作任务：

1）根据任务书的功能要求、工艺规范，完成数控机床电气智能化系统的升级改造。

2）根据任务书的功能要求，完成机床数控系统参数配置、整机功能编程及调试。

3）根据任务书和数控机床系统运行工况，选用仪表对电路进行检测，判断与排除机床的故障，并填写维修记录单。

4）职业素养规范。包含安全文明生产、操作规范、工量具的使用等。

（2）模块二、机床机械系统的装调与维修

根据竞赛操作技能要求，参赛选手完成下列工作任务：

1）根据任务书的要求对机床进行水平检测与调整。

2）根据任务书的要求完成机械零件、部件及试运行前的检测，并排除故障。包含机械连接、密封、零件、部件等的检测与维修。

3）根据工作任务书的要求完成机床机械的精细装调。包含平面及空间方向的位置精度、传动精度及性能等的精细化检测与调整。

4）根据工作任务书的要求，调试运行机床机械系统，完成试车与零件加工，并选用仪器测试相关运行数据。

5）职业素养规范。包含安全文明生产、操作规范、工量具的使用等。

2.竞赛方式

采用现场实际操作方式。

五、评判标准

（一）评判标准的制订原则

参照《机床装调维修工》国家职业技能标准三级/高级工的相关标准、规范要求进行评判，全面评价参赛选手的职业能力，本着科学严谨、公正公平和可操作性强的原则制定评判标准。

（二）实际操作比赛评判细则（评判指标）

评判比例如表1所示。

表1.  评判指标

| 一级指标 | 比例 | 二级指标 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块一、数控机床电气智能化改造与维修 | 50% | 数控机床电气智能化系统的升级改造 | 20% |
|  |  | 机床数控系统参数配置、整机功能编程及调试 | 15% |
|  |  | 机床电气故障排除 | 15% |
| 模块二、机床机械系统的装调与维修 | 50% | 机床机械部分精细装调 | 25% |
|  |  | 机械零件、部件及试运行前的检测，并排除故障 | 15% |
|  |  | 系统调试运行，试车与零件加工 | 10% |
| 总分 | 100% |  |  |

注：1. 职业素养部分不具体配分，但在工作过程中违反有关规定从参赛选手实际操作竞赛总得分中扣除分，严重违规者直接停止比赛，并取消本竞赛模块分数。

2. 实际竞赛过程中各指标所占比例可能有所微调。

（三）裁判分工

裁判分为现场与评分两类。赛前进行抽签分组，比赛期间，两类裁判岗位职责保持固定、不作调整；仅在选手组别轮换时，两组裁判进行岗位互换。

（四）评判方法

1. 分数权重由赛项专家组、裁判组本着“公平、公正、公开、科学、创新”的原则，负责赛项成绩的评定工作。从设计、设备操作、文明生产等方面，对选手进行多方面综合评价。

（1）分数权重

1）分数和成绩计算方法

本赛项采用百分制，各个评分项的分数应精确到小数点后两位，小数点后第三位数字采用四舍五入（如1.055 计1.06，1.054 计1.05）。

（2）客观和主观评分

本赛项采用基于测量和评价的评分规则，具体评分根据评分表进行，实际评分时由裁判长组织全体裁判进行评分。

1）评价分（主观）

评价分（Judgement）打分方式：3 名裁判为一组，3 名裁判各自单独评分，分别给出权重分值，分值为“0”“1”“2”“3”，然后计算出平均权重分，除以3 后再乘以该子项的分值计算出实际得分。裁判相互间分差必须小于等于1 分，否则评分无效，各自需要给出确切理由并在小组长或裁判长的监督下重新评分，权重表如下：

评价评分样例：

| 权重值 | 要求描述 |
| --- | --- |
| 0 级 | 各方面均低于行业标准，包括“未做尝试” |
| 1 级 | 基本达到行业标准 |
| 2 级 | 达到行业标准，且某些方面超过标准 |
| 3 级 | 达到行业期待的优秀水平 |

2）测量分（客观）

测量分（Measurement）打分方式：按模块设置若干个评分组，每组由3名及以上裁判构成。每个组所有裁判一起商议，在对该选手在该项中的实际得分达成一致后最终只给出一个分值。若裁判数量多，也可以另定分组模式，测量分打分方式为满分或零分。

2.评判方法

评分实行过程评分与结果评分相结合机制。现场裁判依据《现场记录表》，对参赛队操作规范、现场表现等指标实时记录，由选手与现场裁判双方签字确认。结果评分由各专项评分小组按负责模块独立评定，做到过程与结果评分有效衔接，当日工件当日完成评分。U盘评分数据一经存入即刻锁定，严禁更改；所有评价及测量评分表，须经每位裁判员签字后统一提交裁判长存档备查。

六、竞赛细则

（一）竞赛流程

1.场次和工位抽签

（1）前一天下午由组委会统一组织场次顺序抽签，确认选手比赛场次及抽签顺序，并制作检录表。

（2）在比赛开始前，组委会工作人员根据抽签顺序抽取选手的工位号，志愿者根据抽签结果带领选手进入到对应工位，开始比赛。

七、赛场纪律

1.裁判员纪律要求

（1）竞赛前，裁判员需将所有具有通信功能、拍摄功能、存储功能的电子设备上交；

（2）竞赛过程中，现场裁判应对每名选手的各道工序认真填写竞赛监考记录；

（3）竞赛期间，裁判员应尽量避免离开赛场，无执裁期间在裁判员区域进行休息；

（4）裁判员不得参与非本人执裁工位的任何执裁及技术评判工作；

（5）竞赛期间，裁判员与选手只能进行有关工作方面的必要联系，不得进行任何提示性交谈；

（6）竞赛过程中，裁判员不可长时间、近距离观察选手操作；

（7）竞赛过程中，裁判员不可对选手进行任何暗示性动作或语言提示；

（8）竞赛过程中，裁判员不可询问选手所在单位等可能透露个人信息的信息；

（9）竞赛过程中，若发生安全故障，裁判员可第一时间暂停考核；

（10）竞赛过程中，若产生由于非选手操作引起的设备、安全故障，需技术人员处理时，裁判员应及时将选手调整到备用工位继续竞赛，期间产生的时间差不计入总竞赛时间；

（11）竞赛过程中，若裁判员发生技术争议，以裁判长组织裁判员投票决议为准；

（12）裁判长可对所有裁判员的打分过程的公平、公正性进行监督，对违反公平公正的裁判可按程序重新分配工作或取消裁判资格；

（13）在竞赛过程中，裁判员不服从裁判长工作安排或发生严重违规，由裁判长汇报组委会进行处理，严重者取消执裁资格。

2.选手熟悉场地规则

（1）选手熟悉赛场期间，选手可以对设备及软件进行试运行，熟悉场地的时间必须服从裁判长及现场裁判的管理；

（2）选手统一有序地熟悉竞赛场地和设备，允许试运行设备、使用电脑软件、不允许拆装设备、不允许修改软件、设备参数等；

（3）熟悉场地时，不得携带手机、相机等设备，不得对赛场及赛场设备拍照；

（4）试运行过程由选手独立完成，场内裁判与场外人员均不得提供任何指导；

（5）熟悉场地时不发表没有根据以及有损大赛整体形象的言论；

（6）熟悉场地时严格遵守大赛各种制度，严禁拥挤、喧哗，以免发生意外事故。

3.选手纪律要求

（1）选手必须持本人身份证并佩戴竞赛组委会签发的参赛证件参加竞赛；

（2）选手必须按比赛时间提前30 分钟检录进入赛场，并按指定座位号、机位号参加比赛，迟到30 分钟者不得参加竞赛，比赛结束后选手统一离开赛场；

（3）选手应认真阅读竞赛须知，自觉遵守赛场纪律，按竞赛规则、赛项与赛场要求进行竞赛，不得携带任何通讯及存储设备、纸质材料等物品进入赛场，赛场内提供必需用品；

（4）选手在比赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，需经裁判人员同意后作特殊处理；

（5）竞赛过程中，允许选手饮水、上洗手间，其耗时一律计算在竞赛时间内；

（6）选手在竞赛过程中如发现问题，应立即向监考裁判反映，得到监考裁判同意方可暂停竞赛，否则竞赛时间照计；

（7）选手在比赛过程中，如遇问题需举手向裁判人员提问，选手之间互相询问按作弊行为处理；

（8）当因停电等不可抗力因素影响工作时，选手提出，经裁判长核实情况后裁决；

（9）比赛结束前15 分钟，裁判长提醒比赛即将结束，当宣布比赛结束后应立即停止操作，不得以任何理由拖延比赛时间；

（10）选手若提前结束比赛，应由选手向裁判员举手示意，比赛终止时间由裁判员记录，选手结束比赛后不得再进行任何操作，并按要求撤离比赛现场；

（11）竞赛过程中，选手须严格遵守安全操作规程及劳动保护要求，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，确保设备及人身安全；

（12）竞赛选手在竞赛过程中必须主动配合裁判的工作，完全服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，请以书面形式向组委会提出申诉。

八、基础设施清单

1.赛场设施设备清单

比赛场地提供竞赛所需的数控机床电气装调与维修实训系统、工业机械传动系统装调平台等设施。设施设备清单详见附件1、附件2。

2.参赛选手自带工具、材料清单表

参赛选手自带工具清单表

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万用表 | 1只 | VC890D |
| 2 | 剥线钳 | 1把 | YS-1 |
| 3 | 压线钳 | 1把 | HS-06W |
| 4 | 斜口钳 | 1把 | DL2336 |
| 5 | 尖嘴钳 | 1把 | DL22306 |
| 6 | 剪刀 | 1把 | 民用型 |
| 7 | 十字螺丝刀 | 各1把 | 3×50、5×75 |
| 8 | 一字螺丝刀 | 各1把 | 3×50、5×75 |
| 9 | 工具箱 | 1个 |  |
| 10 | 文具 | 若干 | 笔、尺、普通计算器等 |

3.竞赛场地禁止自带使用的设备和材料

参赛选手禁止自带的设备和材料清单表

| 序号 | 设备和材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 自制特殊工具和工装， 自带各模块所需的制作材料 |
| 2 | U 盘等存储设备、含存储介质的电子设备及拍照设备 |
| 3 | 技术资料、笔记本及多余纸张 |
| 4 | 危险化学品 |
| 5 | 不允许携带图纸和其他手册资料 |

九、开放赛场

（一）比赛承办方应在不影响选手比赛和裁判员工作的前提下提供开放式场地供参观者观摩。

（二）比赛承办方应积极做好竞赛的宣传工作。

（三）参观人员需经过登记审核，安检和检查携带的物品后，方可进入赛场。

附件1：模块一  数控机床电气智能化改造与维修

YTCLT-1B型 数控机床电气装调与维修实训系统

1.技术性能

（1）电源：三相五线 AC380V±10% 50Hz

（2）装置容量：＜1kVA

（3）外形尺寸：电气控制平台：1200mm×800mm×1700mm

（4）漏电保护：漏电动作电流≤30mA

（5）安全保护措施：具有漏电、过流、接地等安全保护功能，安全符合国家相关标准。

2.产品结构和组成

（1）电气控制平台

1）电气控制平台采用铝合金型材、网孔板开放式设计，立式结构，符合真实的数控电气安装环境，主要由数控系统、进给驱动、主轴单元、PMC单元、刀架控制电路、冷却控制电路、接口单元、保护电路、电源电路等组成。该单元包含完整的数控车床电气控制部分，以及接口转换单元。

2）数控系统采用西门子公司的“SINUMERIK 808D”系统，集成S7-200PLC，带7.5″彩色LCD液晶屏和前置USB接口，配置机械式按键的机床控制面板。可进行数控系统的安装、连接、参数设置与功能调试等实训。

3）X、Z轴采用西门子交流伺服驱动器和电机，运动方向上设有正负限位、参考点等开关；主轴由三相异步电机驱动，变频调速控制。

4）网孔板上装有变频器、伺服驱动器、交流接触器、继电器、保险丝座、断路器、开关电源、接线端子排和走线槽等；底部还设有变压器和接地端子等。

（2）数控升级改造模块

配套相应的元件进行安装及接线，通过计算机对数控系统控制程序的编程与设计完成数控系统的升级改造，可以实现数控系统自动开关门、电动尾座、灯光照明等功能。配置交流减速电机1台，导轨滑块1个，到位传感器2个，低压电器元件若干。

（3）设备配置

| 序号 | 名称 | 功能及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气控制平台 | 1200mm×730mm×1700mm | 1台 |
| 2 | 数控系统 | 西门子SINUMERIK 808D车削版 | 1套 |
| 3 | 伺服驱动 | 西门子 SINAMICS V70 | 2套 |
| 4 | 伺服电机 | 西门子 SIMOTICS S-1FL6 | 2台 |
| 5 | 变频器 | 西门子V20变频器，三相380V交流供电 | 1台 |
| 6 | 主轴电机 | 额定功率：60W，额定电压：380V，额定转速：1400rpm | 1只 |
| 7 | 冷却电机 | 额定功率：60W，额定电压：380V，额定转速：1400rpm | 1台 |
| 8 | 电动刀架 | LD4四工位电动刀架 | 1台 |
| 9 | 电子手轮 | 手摇脉冲发生器，100PPR/5V | 1只 |
| 10 | 光电编码器 | 增量式，1024PPR/5V | 1只 |
| 11 | 运动机构 | X、Z轴有效行程300mm，包含滚珠丝杆、限位开关、底座、联轴器等 | 1套 |
| 12 | 智能考核系统 | 机床电气设故排故 | 1套 |
| 13 | 电器元件 | 漏电保护器、变压器、开关电源、断路器、交流接触器、继电器、传感器、连接线等 | 1套 |
| 14 | 数控升级改造模块 | 模拟执行机构及电气控制元件 | 1套 |
| 15 | 技术资料 | 使用说明书、使用手册 | 1套 |

附件2：模块二  机床机械系统的装调与维修

YTLGC-5BE型 工业机械传动系统装调平台

一、技术性能

1.三相五线 AC380V±10% 50Hz

2.工作环境：温度 -10℃～＜+40℃  相对湿度＜85%（25℃） 海拔＜4000m

3.电流型漏电保护，I△n ≤30mA，动作时间≤0.1s，容量10A

4.外形尺寸：装调平台1120mm×850mm×1600mm，钳工操作台1120mm×720mm×1600mm

二、主要配置及功能要求

1.装调平台

（1）平台整体采用钢制雨篷式结构设计，表面静电喷涂工艺处理，融合了现代化工业设计风格及造型。

（2）平台左右侧前角为150度圆弧过渡，抽屉边框正面四角为R35圆角过渡，后侧为双开门结构样式。

（3）左、右侧柱采用卡扣式安装，最小截面不小于60x11mm，最大截面不小于150x11mm，表面logo采用嵌套工艺UV打印。

（4）顶部灯罩采用雨篷式结构，折边均采用圆弧过渡工艺，尺寸不小于1120x300x60mm，并设置有LED照明灯，照明透光区域不小于1000x150mm；

（5）插座面板采用1.5mm优质冷轧钢板网孔板设计，可挂置零件盒，左、右侧设置有220V、380V电源插座，尺寸不小于1100x585x60mm。

（6）配有带安装槽的基准铸铁平板台面，平板台面T字槽型结构，材质为HT250，槽宽12mm，外形尺寸：1000×750×50mm，工作表面不低于0级精度。

（7）配有上槽轨组件，槽宽10mm；上槽轨组件应可调节地设置在下槽轨组件上，实训组件可调节地设置在所述上槽轨组件上。

（8）配套有可观察式防护罩（2×2面），内设有安全保障系统，可对传动部件运行空间进行防护。

（9）设有存储抽屉，抽屉把手采用嵌套式工艺，把手区域不小于240x25mm，抽屉面板顶部和底部采用圆角工艺设计，抽屉总个数不少于7个，每层抽屉采用22寸阻尼加厚静音款三节轨；内腔存放盒≧5个，尺寸≧500x550*50mm，方便实训零件、资料等的放置及管理。

（10）底部采用工业级福马轮，单轮承重不小于500kg，并设置有水平调节底脚，移动、定位方便。

2.电控箱

（1）电控箱为优质冷轧钢板材质，表面密纹喷塑处理，应采用滑动隐藏收纳设计；

（2）工业变频器1个：额定功率≧0.37 kW，有 60 秒 150 % 过载，I/O 接口：4DI/2DO/2AI，支持USS/MODBUS RTU总线通讯。

（3）配有转换开关1个、钥匙开关1个、保护器1个、接触器1个、继电器4个、24VDC/5A直流电源1个、RJ45接口模块1个、外置接口模块1个等电气部件。

（4）外部操作面板1块，具有工作状态液晶显示、工作模式控制、运行和停止控制、运行速度控制等功能。

3.基本实训组件

（1）变频驱动电机1台：额定功率≥0.37kW，输入电压AC380V。

（2）机械部件：配有传动轴、联轴器、轴承座等公用机械零部件。

配置如下：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传动轴 | Ø20mm×225mm，带键槽 | 根 | 2 |
| 2 | 传动轴 | Ø20mm×350mm，带键槽 | 根 | 3 |
| 3 | 梅花联轴器 | 外径65，长度90，轴孔14/20，轴孔20/20，带键槽和顶丝 | 个 | 各1 |
| 4 | 凸缘联轴器 | 轴孔14/20，带键槽和顶丝，两端轴长45mm | 套 | 1 |
| 5 | 刚性联轴器 | 轴孔14/20 | 个 | 1 |
| 6 | 弹性套柱销联轴器 | 轴孔14/20，带键槽和顶丝，两端轴长45mm | 套 | 1 |
| 7 | 弹性柱销联轴器 | 轴孔14/20，带键槽和顶丝，两端轴长45mm | 套 | 1 |
| 8 | JM型膜片联轴器 | 轴孔14/20，带键槽和顶丝，两端轴长45mm | 套 | 1 |
| 9 | 电机安装座 | 220×120×20mm | 个 | 1 |
| 10 | 电机安装座垫高块 | 120×44×34mm | 个 | 2 |
| 11 | 轴承座垫高块 | 170×40×57mm | 个 | 10 |
| 12 | 带立式座外球面轴承 | UCP204 | 个 | 10 |
| 13 | 槽轨一 | 45×45×300mm | 根 | 2 |
| 14 | 槽轨二 | 45×45×365mm | 根 | 4 |
| 15 | 槽轨三 | 45×45×637mm | 根 | 4 |
| 16 | 槽轨四 | 45×45×952mm | 根 | 6 |
| 17 | 快拆式抱轴器 | 60x50x400mm | 套 | 1 |
| 18 | 轴承座调整块 | 55×25×40mm | 个 | 2 |
| 19 | 磁性座滑块 | 50×60×20mm | 个 | 1 |

4.机械传动组件（一）

本组件配有带传动、链传动、齿轮传动相关部件。

#### （1）带传动部分

主要由V型皮带轮、V型皮带、弹性张紧器等组成。

带传动部分配置

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单槽V型带轮 | A型，节径80 mm，孔径20 mm和14mm，带键槽和顶丝 | 个 | 各1 |
| 2 | 单槽V型带轮 | A型，节径100 mm，孔径20mm，带键槽和顶丝 | 个 | 1 |
| 3 | 单槽V型带轮 | A型，节径125 mm，孔径20mm，带键槽和顶丝 | 个 | 1 |
| 4 | V型皮带 | SPA型，有效节圆周长1000mm | 套 | 1 |
| 5 | 弹性张紧器 | Ø40×45mm，配张紧器支架 | 套 | 1 |

#### （2）链传动部分

主要由链轮、单排滚子传动链条、链条接头、弹性张紧链轮组等组成。

链传动部分配置

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单排滚子链 | 08B-1-84 | 条 | 1 |
| 2 | 单排滚子链 | 08B-1-100 | 条 | 1 |
| 3 | 单排链轮 | 08B，齿数15，孔径20 mm和14mm，带键槽和顶丝 | 个 | 各1 |
| 4 | 单排链轮 | 08B，齿数20，孔径20 mm，带键槽和顶丝 | 个 | 1 |
| 5 | 单排链轮 | 08B，齿数25，孔径20 mm，带键槽和顶丝 | 个 | 1 |
| 6 | 链条接头 | 08单排滚子链用 | 个 | 5 |
| 7 | 单排张紧链轮组件 | 08B，齿数15，配张紧器 | 套 | 1 |

#### （3）齿轮传动部分

齿轮传动部分配置

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直齿圆柱齿轮 | 齿数48，模数1.5，压力角20°，配孔径20 mm免键式胀紧套 | 个 | 2 |
| 2 | 直齿圆柱齿轮 | 齿数60，模数1.5，压力角20°，配孔径20 mm免键式胀紧套 | 个 | 2 |
| 3 | 直齿圆柱齿轮 | 齿数30，模数2，压力角20°，孔径20 mm和14mm，带键槽和顶丝 | 个 | 各1 |
| 4 | 直齿圆柱齿轮 | 齿数40，模数2，压力角20°，孔径20 mm，带键槽和顶丝 | 个 | 1 |
| 5 | 直齿圆柱齿轮 | 齿数50，模数2，压力角20°，孔径20 mm，带键槽和顶丝 | 个 | 1 |
| 6 | 直齿圆柱齿轮 | 齿数60，模数2，压力角20°，配有孔径20 mm免键式胀紧套 | 个 | 1 |

## 5.机械传动组件（二）

主要配置如下：

#### （1）带传动部分

主要由级进V型带轮、同步带轮、锥套式同步带轮、组合式变径带轮，锥套式双槽皮带轮、配套皮带等组成。

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 级进V型带轮 | A型槽，节径55mm和90mm，孔径20 mm；带键槽和顶丝 | 个 | 2 |
| 2 | 同步带轮 | T10型，24齿，孔径20 mm和14mm；带键槽和顶丝 | 个 | 3 |
| 3 | 锥套式同步带轮 | 8M型，24齿；配孔径20mm锥形衬套，带键槽 | 个 | 1 |
| 4 | 锥套式同步带轮 | 8M型，30齿，配孔径20mm锥形衬套，带键槽 | 个 | 1 |
| 5 | 组合式变径V带轮 | 孔径20mm，带键槽和顶丝 | 套 | 1 |
| 6 | 锥套式双槽V带轮 | 双槽A型，节径90mm；配孔径20 mm的锥形衬套带键槽 | 个 | 1 |
| 7 | 锥套式双槽V带轮 | 双槽A型，节径125 mm；配孔径20 mm的锥形衬套带键槽 | 个 | 1 |
| 8 | V型皮带 | A48 | 条 | 1 |
| 9 | V型皮带 | A38 | 条 | 2 |
| 10 | 齿形带 | XPA型，有效节圆周长1000 mm | 条 | 1 |
| 11 | 同步带 | T10型，98齿 | 条 | 1 |
| 12 | 同步带 | HTD型号，120齿 | 条 | 1 |

#### （2）链传动部分

主要由双排链轮、配套双排滚子链条、双排滚子链条接头及双排张紧链轮组件等组成。

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锥套式双排链轮 | 08B-2，齿数17，配孔径20 mm的锥形衬套带键槽 | 个 | 1 |
| 2 | 锥套式双排链轮 | 08B-2，齿数20，配孔径20 mm的锥形衬套带键槽 | 个 | 1 |
| 3 | 双排滚子链条 | 08B双排 100节 | 个 | 1 |
| 4 | 链条接头 | 双排滚子链用 | 个 | 5 |
| 5 | 双排张紧链轮组件 | 08B双排，齿数15，内配滚动轴承 | 个 | 1 |

#### （3）齿轮传动部分

主要由直齿锥齿轮、蜗轮蜗杆、斜齿轮、安装组件等组成。

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直齿锥齿轮 | 齿数30，模数2，孔径20 mm；带键槽和顶丝 | 个 | 2 |
| 2 | 蜗杆 | 模数2.5，压力角20°；带键槽和顶丝 | 个 | 1 |
| 3 | 蜗轮 | 模数2.5，齿数46，压力角为20° | 个 | 1 |
| 4 | 斜齿轮 | 左旋，模数2，齿数30，孔径20 mm，带键槽和顶丝 | 个 | 1 |
| 5 | 斜齿轮 | 右旋，模数2，齿数30，孔径20mm，带键槽和顶丝 | 个 | 2 |
| 6 | 传动轴止推环 | 20*40*12 | 个 | 10 |
| 7 | 蜗轮、蜗杆安装座 | 170*40*35 | 个 | 2 |

## 6.机床主轴模型

主要由模拟主轴、轴承（角接触轴承和深沟球轴承两种）及轴承座、轴承座垫块（带调整装置）、芯棒、底板等组成，可由机械传动组件驱动，与滚珠丝杆直线滑台配合实现工件的模拟加工，可完成主轴的轴向窜动、径向跳动的检测及调整实训。

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底板 | 180x210x12mm | 块 | 1 |
| 2 | 主轴 | Ø32x202mm | 根 | 1 |
| 3 | 固定端轴承座 | BK25 | 个 | 1 |
| 4 | 活动端轴承座 | BF25 | 个 | 1 |
| 5 | 固定端轴承座垫块 | 160x42x75mm | 个 | 1 |
| 6 | 活动端轴承座垫块 | 160x30x75mm | 个 | 1 |
| 7 | 轴承座调整块 | 30x15x35mm | 个 | 4 |
| 8 | 三爪卡盘固定法兰 | Ø80x45mm | 个 | 1 |
| 9 | 三爪卡盘 | K11手动联动80mm | 个 | 1 |

## 7.自动铣削加工工作站

主要由电磁离合器、万向联轴器、角接触球轴承、深沟球轴承、圆锥滚子轴承、滚珠丝杠副及直线导轨运动、锥齿轮副传动、花键轴传动、齿轮齿条传动、刀套、铣刀、料槽、自定心虎钳、工件、光电传感器、便携式吸尘器等组成，既可与传动系统配合实现零件的铣削加工，也可进行模块的装调实训。

主要配置如下：

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁离合器 | DLD6-20A | 个 | 1 |
| 2 | 万向联轴器 | GD25x120-8-10 | 个 | 1 |
| 3 | 角接触球轴承 | 7004C/DB | 对 | 5 |
| 4 | 深沟球轴承 | 6001,6004 | 个 | 各1 |
| 5 | 圆锥滚子轴承 | NSK 329/22,32904 | 个 | 各1 |
| 6 | 滚珠丝杠副 | 1202-DFC7-291-P0-0.05 | 副 | 1 |
| 7 | 直线导轨副 | MGN15C，一个滑块 | 副 | 2 |
| 8 | 锥齿轮 | m=2，Z=30，Z=50，内孔径d=14mm，配对 | 对 | 1 |
| 9 | 花键轴 | Ø14x250mm | 根 | 1 |
| 10 | 齿轮 | m=1，Z=25，内孔径d=14mm | 个 | 1 |
| 11 | 齿条 | m=1,Ø60x59mm | 个 | 1 |
| 12 | 刀套 | ER16-16 | 套 | 1 |
| 13 | 铣刀 | 6x18x6Dx50 | 把 | 5 |
| 14 | 料槽 | 120x194mm | 个 | 1 |
| 15 | 自定心虎钳 | H54，可夹持8—55mm，配虎钳扳手 | 套 | 1 |
| 16 | 工件 | 54x30x15mm | 件 | 20 |
| 17 | 光电传感器 | 674WR | 个 | 2 |
| 18 | 便携式吸尘器 | 超级快充，配套、加长软管、加长扁长嘴 | 各 | 1 |
| 19 | 装调套筒、滑块 | 与铣削加工模型配套 | 套 | 1 |

## 8.三维组合安装部件

整体采用7系铝合金焊接箱式结构，壁厚15mm，箱体满足立式和卧式两种安装方式，配有箱体垫高块，内部可以搭建多组齿轮传动或一组蜗轮蜗杆传动，模块四个安装面（前、后、左、右）均设有轴承座安装固定槽，相关轴可以从固定槽的轴承中伸出，轴末端根据任务要求可安装带轮、齿轮、链轮等，可和其他模块组合成带传动、链传动、齿轮传动等形式。

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小箱体 | 120x80x320mm，7系铝合金材质 | 套 | 1 |
| 2 | 大箱体 | 220x265x308mm，7系铝合金材质 | 套 | 1 |
| 3 | 箱体轴承座 | Ø75x47x18mm，CK004，7系铝合金材质 | 套 | 10 |
| 4 | 轴承安装套筒 | Ø25xØ41.5x100mm | 件 | 1 |
| 5 | 箱体垫高块 | 170x30x50.3mm，7系铝合金材质 | 个 | 2 |
| 6 | 小箱体转接板 | 180x120x20mm，7系铝合金材质 | 件 | 1 |

## 9.配件（含工具及量具）

主要工具有橡胶锤、铁锤、紫铜棒、内六角扳手、扭力扳手、皮带扳手、活扳手等；主要量具有钢直尺、卷尺、数显游标卡尺、百分表（带万向磁力表座）、塞尺、笔式皮带张力计等。

## 10.钳工操作台

（1）外形尺寸：1120×720×1600mm。

（2）安装有6寸重型台虎钳，开口度152mm，净重29kg，夹紧力3000kg。