第19届“振兴杯”全国青年职业技能竞赛

服务机器人应用技术员赛项“职工组”理论试题库

一、单选题（共600题）

1. 锂电池在过充时，BMS会（）。

A.反向放电  B.发出声音  C.切断充电回路  D.继续充电

2. 使用万用表测量电压时，红表笔应接（）。

A.COM端  B.低电位端  C.高电位端  D.任意

3. 服务机器人底盘上安装防滑垫的主要作用是（）。

A.美观  B.降低噪音  C.增加摩擦力，防止打滑  D.散热

4. 在路径规划中，Dijkstra算法的缺点是（）。

A.计算量大，效率较低  B.不能保证最优解  C.只适用于网格地图  D.需要启发函数

5. 下列哪种存储器在断电后数据不丢失？（）

A.RAM  B.Cache  C.EEPROM  D.寄存器

6. 服务机器人的“滤波”参数用于（）。

A.提高响应速度  B.平滑传感器数据，减少噪声  C.降低功耗  D.增大输出范围

7. 超声波传感器的测量精度受（）影响较大。

A.温度  B.物体颜色  C.电磁干扰  D.光照强度

8. 服务机器人充电桩的输出端通常采用（）电极设计。

A.针状  B.磁吸式  C.固定式  D.弹性浮动式

9. 在ROS中，用于记录和回放数据的工具是（）。

A.rosrecord  B.rqt_bag  C.rosbag  D.rospy

10. 服务机器人装配时，用于导热硅脂的涂抹厚度应为（）。

A.薄而均匀  B.越厚越好  C.几乎为零  D.随意

11. 下列哪种传感器属于接触式位置传感器？（）

A.光电开关  B.微动开关  C.霍尔接近开关  D.超声波

12. 服务机器人导航中，全局代价地图的膨胀半径设置过小会导致（）。

A.定位精度下降  B.服务机器人容易与障碍物碰撞  C.地图更新变慢  D.通过性变差

13. 以下哪种材料常用作服务机器人防撞条？（）

A.铝合金  B.玻璃  C.EVA泡棉  D.亚克力

14. 使用示波器测量信号频率时，应调节（）。

A.亮度  B.垂直档位  C.触发耦合  D.时基

15. 服务机器人电机驱动器中的“PWM”频率越高，通常（）。

A.效率越高  B.开关损耗增大  C.扭矩越大  D.响应越慢

16. 下列哪种通信方式传输距离最远？（）

A.Zigbee  B.蓝牙  C.LoRa  D.Wi-Fi

17. 服务机器人装配中，用于固定PCB板的螺丝规格应（）。

A.越粗越好  B.与螺母或螺孔匹配  C.越长越好  D.任意

18. SLAM算法中，激光雷达数据与地图匹配时，常用方法是（）。

A.梯度下降  B.最小二乘法  C.迭代最近点  D.卡尔曼滤波

19. 锂电池保护板上的“B+”和“B-”通常连接（）。

A.通信接口  B.温度传感器  C.电芯正负极  D.负载或充电器

20. 服务机器人导航中，A*算法的启发函数h(n)如果恒为0，则退化为（）。

A.RRT  B.Dijkstra算法  C.BFS  D.DFS

21. 以下哪种工具可用于测量电机绕组是否断路？（）

A.示波器  B.钳形表  C.万用表电阻档  D.兆欧表

22. 服务机器人的“碰撞传感器”通常安装在（）。

A.顶部  B.轮轴上  C.内部  D.底盘前部或四周

23. 在Linux终端中，切换到上级目录的命令是（）。

A.cd ~  B.cd .  C.cd /  D.cd ..

24. 服务机器人充电时，充电器指示灯闪烁通常表示（）。

A.电池已充满  B.故障或充电中  C.充电完成  D.待机

25. 步进电机的驱动方式中，细分驱动的主要优点是（）。

A.提高速度  B.降低功耗  C.减小步距角  D.提高转矩

26. 下列哪种传感器可用于检测服务机器人的振动频率？（）

A.超声波  B.霍尔  C.激光雷达  D.加速度计

27. 服务机器人的“数据加密”主要用于（）。

A.提高速度  B.保护用户隐私和通信安全  C.节省存储  D.降低功耗

28. 装配中，用于防止导线末端短路的元件是（）。

A.扎带  B.绝缘套管  C.热缩管  D.以上都是

29. 服务机器人的“自动回充”通常需要（）辅助引导。

A.蓝牙  B.机械碰撞  C.超声波  D.红外或激光信号

30. 下列哪种电池的能量密度最高？（）

A.镍镉电池  B.镍氢电池  C.铅酸电池  D.锂离子电池

31. 在ROS中，用于启动单个节点的命令是（）。

A.roslaunch  B.roscore  C.rosrun  D.rosnode

32. 服务机器人电机驱动的PWM频率选择过低会导致（）。

A.电机发出可听见的啸叫声  B.扭矩下降  C.效率提高  D.散热改善

33. 以下哪种情况不需要重新标定激光雷达？（）

A.更换雷达型号  B.安装位置改变  C.服务机器人重启  D.清洁窗口后

34. 服务机器人的“低电量警告”通常通过（）提示。

A.只有蜂鸣器  B.无法提示  C.语音、屏幕或灯光  D.关机

35. 下列哪种无线技术最适用于低功耗、大数据量传输？（）

A.LoRa  B.Zigbee  C.蓝牙  D.Wi-Fi

36. 服务机器人装配中，用于电气连接的接插件应（）。

A.随意插拔  B.具有防反插设计且接触可靠  C.焊接固定  D.用胶水粘接

37. 服务机器人的“斜坡行驶”性能与（C）有关。

A.激光雷达精度  B.语音识别率  C.电机扭矩和轮胎附着力  D.屏幕亮度

38. 在PID调节中，增大Ki会（）。

A.加快消除稳态误差，但可能引起振荡  B.加快响应  C.减小超调  D.降低响应速度

39. 服务机器人的激光雷达点云数据中，“强度”信息表示（）。

A.角度  B.距离  C.反射率  D.时间戳

40. 电池组的“均衡”通常只在（）阶段进行。

A.放电末期  B.充电末期  C.任何时候  D.待机

41. 服务机器人装配中，用于散热的导热硅脂涂在（）。

A.电池表面  B.外壳外部  C.CPU与散热器之间  D.螺丝上

42. 下列哪个命令用于在Linux中显示网络接口配置？（）

A.netstat  B.ipconfig  C.ifconfig  D.route

43. 服务机器人的“虚拟墙”可以通过（）方式设定。

A.软件绘制  B.物理磁条  C.红外栅栏  D.以上都是

44. 锂电池在过放后，BMS会切断输出，此时需要（）才能恢复。

A.加热  B.短路激活  C.充电激活  D.敲击

45. 电机编码器的分辨率越高，则（）。

A.扭矩越大  B.转速越快  C.位置控制精度越高  D.功耗越低

46. 服务机器人导航中，全局路径规划的输出通常是一系列（）。

A.电机电流  B.速度指令  C.路径点  D.传感器数据

47. 下列哪种情况会导致服务机器人Wi-Fi连接断开？（）

A.电机停转  B.电池满电  C.路由器重启或信号弱  D.激光雷达工作

48. 服务机器人装配中，用于紧固螺丝的扭矩值应（）。

A.偏小力矩  B.最大力矩  C.最小力矩  D.按照图纸要求

49. 服务机器人的“心跳包”主要作用是（）。

A.升级固件  B.传输地图数据  C.监测在线状态  D.充电控制

50. 下列哪种电机在停止时可以通过锁定转子来保持位置？（）

A.步进电机  B.有刷直流电机  C.无刷直流电机  D.交流异步电机

51. 在SLAM中，如果里程计噪声很大，应该（）。

A.关闭里程计  B.提高里程计权重  C.降低里程计权重，提高激光雷达权重  D.提高激光雷达扫描频率

52. 服务机器人充电时，充电电极氧化会导致（）。

A.电压升高  B.充电速度加快  C.电池寿命延长  D.接触电阻增大，发热严重

53. 以下哪种工具适合测量大电流（如50A）？（）

A.普通万用表（串联）  B.钳形表  C.示波器  D.毫欧表

54. 服务机器人的“防跌落”传感器检测到下方无地面时，应（）。

A.关机  B.继续前进  C.加速通过  D.立即停止前进并后退

55. 锂电池在高温环境下使用会（）。

A.加速老化  B.提高容量  C.降低内阻  D.延长寿命

56. 服务机器人装配中，用于标识线束的线号管应在（）时套上。

A.任意  B.压接之后  C.焊接之后  D.压接端子之前

57. 下列哪种算法常用于服务机器人室内定位？（）

A.决策树  B.快速排序  C.哈希查找  D.自适应蒙特卡洛定位

58. 服务机器人的“急停复位”后，如果安全条件满足，应（）。

A.重启系统  B.自动恢复运行  C.人工确认后才能重新启动  D.重新上电

59. 超声波传感器的最小测量距离（盲区）一般是由（）决定的。

A.环境温度  B.发射频率  C.换能器余震时间  D.物体材质

60. 服务机器人的“多机协作”中，如果中央服务器故障，服务机器人应（）。

A.全部停止  B.降级运行或进入安全模式  C.继续全速运行  D.关机

61. 下列哪种电池最适合低温环境使用？（）

A.铅酸  B.三元锂  C.镍氢  D.磷酸铁锂

62. 在Linux中，用于后台运行进程并忽略挂断信号的命令是（）。

A.nohup  B.bg  C.&  D.disown

63. 服务机器人路径规划中的“膨胀层”是指（）。

A.地图分辨率  B.服务机器人本身的尺寸  C.障碍物周围禁止服务机器人进入的区域  D.代价地图

64. 电机驱动器的“过流保护”动作后，通常需要（）。

A.重新上电  B.自动恢复  C.手动清除故障才能恢复  D.更换保险丝

65. 服务机器人的“声源定位”系统，麦克风之间的间距越大，则（）。

A.受噪音影响越小  B.高频定位精度越高  C.低频定位精度越高  D.功耗越低

66. 锂电池存储的环境温度应（）。

A.15-25℃  B.0℃以下  C.40℃以上  D.任意

67. 服务机器人装配中，用于连接电池的接插件额定电流应（）。

A.无要求  B.等于工作电流  C.小于工作电流  D.大于最大工作电流

68. 下列哪种传感器可用于检测服务机器人是否被人抱起？（）

A.加速度计  B.激光雷达  C.超声波  D.编码器

69. 在ROS中，用于查看节点信息的命令是（）。

A.rosmsg show  B.rostopic info  C.rosparam get  D.rosnode info

70. 服务机器人的“续航时间”测试应在（）下进行。

A.关机状态  B.空载最高速  C.典型工作负载  D.充电状态

71. 步进电机在低速时振动大的原因是（）。

A.电流过大  B.电源电压过高  C.步进力矩的波动  D.温度过低

72. 服务机器人的“异常报警”可以通过（）发送。

A.无法发送  B.只有蜂鸣器  C.管理平台、邮件、短信  D.灯光

73. 以下哪种材料适合做服务机器人透明外壳？（）

A.木材  B.铝合金  C.不锈钢  D.聚碳酸酯

74. 服务机器人导航中，局部避障算法通常需要考虑（）。

A.天气  B.全局地图  C.用户偏好  D.服务机器人的运动学约束

75. 锂电池的“C数”越大，表示（）。

A.允许的充放电电流越大  B.容量越大  C.电压越高  D.内阻越大

76. 服务机器人的“断电记忆”通常保存的数据包括（）。

A.地图、配置参数、任务状态  B.语音包  C.操作系统  D.激光雷达原始数据

77. 装配中，用于防止螺母松脱的元件是（）。

A.弹簧垫圈  B.平垫圈  C.开口销  D.卡簧

78. 服务机器人的“多语言支持”中，切换语言应（）。

A.重新烧录系统  B.必须重启  C.更换硬件  D.动态加载语言包，无需重启

79. 下列哪种总线支持多节点通信且具有错误检测机制？（）

A.I2C  B.CAN  C.SPI  D.UART

80. 服务机器人的“实时定位”刷新率过低会导致（）。

A.运动控制滞后，路径抖动  B.定位精度提高  C.功耗降低  D.地图更清晰

81. 锂电池在串并联使用时，各电芯的（）应尽量一致。

A.容量、内阻、电压  B.生产日期  C.品牌  D.颜色

82. 服务机器人的“远程升级”前应（）。

A.备份当前配置和数据  B.关机  C.拔掉电池  D.断开网络

83. 以下哪种传感器可用于检测服务机器人轮子是否悬空？（）

A.超声波  B.激光雷达  C.编码器  D.温度

84. 在Linux中，查看当前系统时间的命令是（）。

A.time  B.date  C.cal  D.clock

85. 服务机器人电机驱动器的“刹车”功能在（）时启用。

A.急停或快速停止  B.正常前进  C.后退  D.待机

86. 服务机器人的“任务优先级”高的任务（）。

A.不执行  B.必须等待低优先级完成  C.抢占资源优先执行  D.降低功耗

87. 下列哪种材料最适合做服务机器人外壳的防静电处理？（）

A.普通塑料  B.添加抗静电剂或喷涂导电漆  C.玻璃  D.木材

88. 服务机器人的“路径平滑”算法常用（）。

A.贝塞尔曲线或三次样条  B.A*算法  C.Dijkstra  D.RRT

89. 锂电池的“循环寿命”与（）有关。

A.放电深度、温度、充放电倍率  B.外壳颜色  C.品牌  D.重量

90. 服务机器人的“声源定位”算法中，常用方法有（）。

A.波束成形  B.到达角度  C.到达时间差  D.以上都是

91. 装配中，用于线束固定的扎带应该（）。

A.不处理  B.留下长尾巴  C.用胶带缠绕  D.剪去多余尾部，避免割伤

92. 下列哪种情况需要重新构建地图？（）

A.环境布局发生重大改变  B.服务机器人重启  C.更换电池  D.清洁激光雷达

93. 服务机器人电机驱动器的“死区时间”设置过大会导致（）。

A.电机反转  B.上下桥臂短路  C.过流保护误动作  D.输出波形畸变，效率降低

94. 服务机器人的“语音唤醒”模型训练需要（）。

A.文本语料  B.大量正负样本语音数据  C.图像数据  D.传感器数据

95. 在ROS中，用于查看话题类型的命令是（）。

A.rostopic type  B.rostopic list  C.rostopic echo  D.rostopic pub

96. 服务机器人的“自动回充”过程中，如果电量过低，应（）。

A.关机  B.继续执行任务  C.降低速度优先回充  D.原地等待

97. 锂电池的“热失控”可能由（）引发。

A.内部短路、过充、挤压  B.正常放电  C.低温  D.小电流

98. 服务机器人装配中，用于防水的密封圈材料常用（）。

A.金属  B.聚四氟乙烯  C.硅橡胶  D.硬塑料

99. 下列哪种电机控制方式适用于高速、高精度场合？（）

A.矢量控制  B.方波控制  C.电压调速  D.开环

100. 服务机器人的“多机协作”中，如果两服务机器人路径冲突，中央调度应（）。

A.加速通过  B.两者都停止  C.随机移动  D.让优先级高的通过，另一等待

101. 电池组的总容量等于各电芯（）之和。

A.并联容量  B.串联容量  C.串联电压  D.并联电压

102. 在Linux中，查看系统负载平均值的命令是（）。

A.uptime  B.load  C.top  D.ps

103. 服务机器人的“碰撞检测”中，如果检测到碰撞，应（）。

A.关机  B.继续前进  C.加速  D.立即停止并后退一小段

104. 锂电池在充电时，恒压阶段的电流会（）。

A.波动  B.逐渐增大  C.保持不变  D.逐渐减小

105. 服务机器人的“离线地图”与“在线地图”的区别是（）。

A.离线地图预先构建，在线地图实时更新  B.离线地图精度低  C.在线地图不需要存储  D.离线地图只能用于室外

106. 装配中，用于润滑齿轮的润滑脂不应（）。

A.污染电路或传感器  B.涂抹过多  C.使用不兼容的油脂  D.以上都是

107. 下列哪种传感器可用于检测服务机器人是否在边缘？（）

A.霍尔  B.激光雷达  C.陀螺仪  D.向下红外测距

108. 服务机器人的“故障自诊断”功能应检测（）。

A.传感器  B.外壳划痕  C.屏幕亮度  D.喇叭音量

109. 步进电机的驱动细分倍数越高，则（）。

A.速度越快  B.转矩越大  C.步距角越小  D.功耗越低

110. 服务机器人的“OTA升级”过程中，如果网络中断，应（）。

A.自动重试或恢复旧版本  B.继续使用不完整固件  C.关机  D.忽略

111. 在ROS中，用于显示调试信息的工具是（）。

A.rosbag  B.rviz  C.rqt_graph  D.rqt_console

112. 锂电池的“内阻”测量常用（）方法。

A.电容表  B.万用表直接测量  C.示波器  D.交流注入法或直流放电法

113. 服务机器人的“定时任务”配置需要（）。

A.激光雷达正常  B.服务机器人电量100%  C.时间同步和任务定义  D.屏幕常亮

114. 以下哪种材料具有高强度和轻量化特点，常用于服务机器人底盘？（）

A.铜  B.普通钢  C.碳纤维复合材料  D.玻璃

115. 服务机器人的“远程监控”中，视频传输通常需要（）。

A.无要求  B.高延迟网络  C.极低带宽  D.足够的带宽和编解码能力

116. 下列哪种情况会导致电机温度过高？（）

A.长时间过载运行  B.电池电压降低  C.激光雷达工作  D.语音播报

117. 服务机器人的“爬坡”能力通常用（）表示。

A.最大爬坡角度  B.最大速度  C.最大负载  D.电池容量

118. 锂电池的“放电截止电压”设置过低会导致（）。

A.内阻减小  B.容量增加  C.电池不可逆损坏  D.寿命延长

119. 服务机器人的“一键返航”通常需要（）。

A.当前位置和目标点  B.遥控器信号  C.语音指令  D.定时器

120. 装配中，用于接地的黄绿线规格应（）。

A.符合安全标准，足够承载故障电流  B.任意细线  C.与信号线相同  D.不用接地

121. 下列哪种传感器可用于检测环境温度？（）

A.热敏电阻或DS18B20  B.超声波  C.霍尔  D.加速度计

122. 服务机器人的“异常重启”保护机制中，应记录（）。

A.不记录  B.只记录时间  C.重启原因和堆栈信息  D.删除日志

123. 在Linux中，查看磁盘分区信息的命令是（）。

A.du  B.df  C.fdisk -l  D.mount

124. 服务机器人的“语音合成”质量通常用（）评价。

A.MOS分  B.音量大小  C.语速  D.单词数

125. 步进电机在启动时，如果频率过高，会导致（）。

A.速度降低  B.转矩增大  C.失步或无法启动  D.电流减小

126. 服务机器人的“断网续传”中，本地缓存数据应（）。

A.不缓存  B.永久保留  C.定期压缩和清理  D.加密但不清理

127. 锂电池的“平衡充电”可以（）。

A.增加容量  B.提高电压  C.延长电池组整体寿命  D.降低内阻

128. 装配中，用于焊接的烙铁温度应根据（）选择。

A.焊接时间  B.环境温度  C.焊锡丝类型和焊点大小  D.个人习惯

129. 服务机器人的“实时性”要求高时，任务调度应采用（）。

A.随机调度  B.时间片轮转  C.先来先服务  D.优先级抢占式调度

130. 下列哪种情况需要清洁激光雷达窗口？（）

A.点云强度普遍降低或出现噪点  B.服务机器人速度变慢  C.电池耗电快  D.语音识别差

131. 服务机器人的“任务回放”功能通常基于（）。

A.记录的日志和轨迹数据  B.实时视频  C.电池状态  D.网络质量

132. 电池组的“内阻”过大会导致（）。

A.寿命延长  B.容量增加  C.充电速度加快  D.放电时电压跌落明显，峰值功率不足

133. 服务机器人导航中，启发函数h(n)如果过大（超过真实代价），会导致（）。

A.路径更长  B.速度变慢  C.A*算法可能得不到最优解  D.计算量减少

134. 服务机器人的“防静电”腕带应（）。

A.连接到大地或设备地  B.悬空  C.接电源正极  D.接信号线

135. 在ROS中，用于显示消息结构的命令是（）。

A.rosservice call  B.rostopic echo  C.rosmsg show  D.rosparam get

136. 服务机器人的“自动回充”失败后，服务机器人应（）。

A.尝试多次并报警，等待人工处理  B.一直尝试直到没电  C.关机  D.原地旋转

137. 锂电池的“储存电压”过低会导致（）。

A.容量增加  B.过放损坏  C.内阻减小  D.寿命延长

138. 在ROS中，用于创建服务客户端的编程接口是（）。

A.ServiceClient  B.Publisher  C.Subscriber  D.ActionClient

139. 电机驱动电路中，MOSFET的栅极驱动电阻的作用是（）。

A.限制驱动电流，减缓开关速度，减少振荡  B.增大驱动电流  C.提高开关速度  D.隔离

140. 下列哪种存储器具有有限写入次数？（）

A.寄存器  B.RAM  C.Flash/EEPROM  D.缓存

141. 服务机器人底盘上安装万向轮的主要作用是（）。

A.增加稳定性，辅助转向  B.驱动前进  C.刹车  D.减震

142. 锂电池保护板上的“T”引脚通常连接（）。

A.通信线  B.电池正极  C.电池负极  D.温度传感器

143. 在路径规划中，RRT算法常用于（）。

A.网格地图最短路径  B.高维空间或非完整约束路径规划  C.动态环境实时规划  D.局部避障

144. 使用万用表测量电流时，应将表笔（）。

A.串联在电路中  B.并联在电路中  C.接在电源两端  D.接在负载两端

145. 服务机器人轮式里程计在（）条件下误差最小。

A.斜坡  B.湿滑地面  C.地毯上  D.平整硬质地面，无打滑

146. 下列哪种无线技术受墙壁影响最小？（）

A.红外  B.蓝牙  C.Wi-Fi 2.4G  D.LoRa

147. 装配中，用于捆扎线束的扎带材质通常是（）。

A.尼龙  B.金属  C.橡胶  D.纸张

148. 服务机器人建图时，如果激光雷达扫描频率过低，会导致（）。

A.功耗增大  B.测距变短  C.建图时运动畸变较大  D.点云密度提高

149. 下列哪种电池最适合需要高倍率放电的应用？（）

A.镍氢电池  B.容量型锂电池  C.动力型锂电池  D.铅酸电池

150. 一个PID控制器中，微分环节的主要作用是（）。

A.减小超调，增加稳定性  B.消除稳态误差  C.加快响应  D.抑制高频噪声

151. 服务机器人的IP地址如果是动态获取，通常使用（）协议。

A.ARP  B.DNS  C.DHCP  D.ICMP

152. 下列哪种电机在运行时产生的火花最小？（）

A.步进电机  B.有刷直流电机  C.无刷直流电机  D.串激电机

153. 在Linux中，复制文件或目录的命令是（）。

A.cpio  B.mv  C.cp  D.dd

154. 服务机器人的“低通滤波”参数用于（）。

A.增强信号  B.提高响应速度  C.降低功耗  D.平滑高频噪声

155. 超声波传感器的最大测量距离受（）限制。

A.电磁干扰  B.物体颜色  C.发射功率和声波衰减  D.光照强度

156. 服务机器人充电桩的通信协议通常采用（）。

A.红外遥控  B.自定义或标准协议如CAN、I2C  C.蓝牙音频  D.超声波

157. 在ROS中，用于查看节点名称列表的命令是（）。

A.rosparam list  B.rostopic list  C.rosnode list  D.rosmsg list

158. 服务机器人装配时，用于导热硅脂的导热系数越高，则（）。

A.流动性越差  B.绝缘性越差  C.价格越低  D.散热性能越好

159. 下列哪种传感器属于非接触式测距传感器？（）

A.激光雷达  B.电位器  C.线性可变差动变压器（LVDT）  D.电阻式薄膜

160. 服务机器人的“定位”与“建图”在SLAM中是（）。

A.无关的  B.独立的  C.先后顺序的  D.相互依赖的

161. 锂电池在短路时，BMS会（）。

A.反向充电  B.继续供电  C.立即切断输出  D.发出声音

162. 服务机器人导航中，全局代价地图通常包含（）。

A.只包含路径  B.只包含动态障碍物  C.只包含服务机器人位置  D.静态障碍物层、膨胀层、可能还有动态层

163. 以下哪种材料常用作服务机器人底盘骨架？（）

A.泡沫  B.铝合金型材  C.纸张  D.布料

164. 使用示波器测量数字信号时，应使用（）探头。

A.高压探头  B.差分探头  C.电流探头  D.逻辑探头或普通探头

165. 服务机器人电机驱动器中的“PWM”占空比决定了（）。

A.平均电压/电流，从而控制转速  B.频率  C.方向  D.死区时间

166. 下列哪种通信方式采用跳频技术以提高抗干扰能力？（）

A.红外  B.固定频率Wi-Fi  C.蓝牙  D.光纤

167. 服务机器人装配中，用于固定PCB板的铜柱材料常用（）。

A.黄铜或不锈钢  B.塑料  C.铝  D.木材

168. SLAM算法中，如果激光雷达数据与地图匹配失败，可能导致（）。

A.语音播报  B.建图加速  C.电池充满  D.定位丢失

169. 锂电池保护板上的“C”引脚通常连接（）。

A.负载负极  B.电芯负极  C.充电器负极  D.温度传感器

170. 服务机器人导航中，A*算法的计算量与（）成正比。

A.地图大小和节点数量  B.服务机器人速度  C.电池电量  D.激光雷达线数

171. 以下哪种工具可用于测量电机绝缘电阻？（）

A.兆欧表  B.万用表  C.示波器  D.钳形表

172. 服务机器人的“碰撞传感器”响应时间应（）。

A.无关  B.较长  C.尽量短，以便快速停车  D.越慢越好

173. 在Linux终端中，查看当前登录用户的命令是（）。

A.whoami  B.who  C.users  D.id

174. 服务机器人充电时，充电器输出电流随电池电压升高而（）。

A.在恒压段逐渐减小  B.一直恒定  C.一直增大  D.波动

175. 步进电机的驱动芯片中，常见的衰减模式不包括（）。

A.混合衰减  B.慢速衰减  C.快速衰减  D.无衰减

176. 下列哪种传感器可用于检测服务机器人的加速度？（）

A.霍尔编码器  B.超声波  C.激光雷达  D.加速度计

177. 服务机器人的“数据备份”应定期（）。

A.不备份  B.只保存在本地  C.保存到外部存储或云端  D.手动复制

178. 装配中，用于防止导线被拉出的元件是（）。

A.压线端子  B.扎带  C.热缩管  D.胶带

179. 服务机器人的“自动回充”引导信号频率通常为（）。

A.超声波  B.2.4GHz  C.50Hz  D.38kHz红外或自定义

180. 在ROS中，用于创建服务服务器的编程接口是（）。

A.ActionServer  B.Publisher  C.Subscriber  D.ServiceServer

181. 服务机器人电机驱动的PWM频率选择过高会导致（）。

A.效率提高  B.扭矩下降  C.开关损耗增大，但噪音减小  D.散热改善

182. 以下哪种情况需要重新标定服务机器人里程计？（）

A.清洁外壳  B.更换轮子或轮胎  C.升级语音包  D.更换电池

183. 下列哪种无线技术最适用于点对点高速文件传输？（）

A.Zigbee  B.蓝牙  C.Wi-Fi直连  D.LoRa

184. 锂电池 C 参数代表放电倍率，动力锂电池高 C 值优势是（）。

A. 存储容量更大 B. 充电电压更高 C. 可承受大电流放电 D. 循环寿命更长

185. 当发现同事使用未经授权的软件调试服务机器人时，你应该（）。

A.装作没看见  B.立即制止并报告主管  C.一起使用  D.帮忙找破解版

186. 在项目工期紧张的情况下，最适合的做法是（）。

A.省略安全测试环节  B.提高效率，同时保证规范操作  C.降低装配精度以提速  D.修改验收标准

187. 客户要求修改服务机器人安全逻辑以提升速度，但可能带来碰撞风险，你应该（）。

A.按客户要求修改  B.解释风险坚持安全标准  C.偷偷修改不告知  D.拒绝并终止服务

188. 现场调试时，为了省事将急停开关用扎带绑住，这种做法（）。

A.提高效率，可以接受  B.违反安全守则，绝对禁止  C.只要自己注意安全就行  D.仅适用于老手

189. 团队协作中，你发现另一位同事的设计存在严重缺陷，最佳沟通方式是（）。

A.公开批评  B.私下沟通并共同分析  C.直接向领导汇报  D.置之不理

190. 关于 “保护环境，文明生产”，以下行为正确的是（）。

A.将废润滑油倒入下水道  B.分类收集废旧电池和电子元件  C.随意丢弃包装泡沫  D.调试时大声喧哗

191. 在执行工艺文件时，你认为某个步骤不合理，应该（）。

A.按自己想法改进  B.先按文件执行，随后提出修改建议  C.拒绝执行  D.偷偷改文件

192. 爱岗敬业的具体表现是（）。

A.只做分内事，其他不管  B.不断学习新技术，提高服务质量  C.追求个人利益最大化  D.推卸责任

193. 诚实守信在服务机器人行业中的体现是（）。

A.夸大服务机器人功能促进销售  B.对客户承诺的维修时间如实兑现  C.隐瞒已知的软件缺陷  D.虚报工时

194. 开拓创新精神鼓励技术人员（）。

A.完全否定现有技术  B.在遵守规范的前提下优化流程  C.随意更改设计方案  D.只使用最新软件，不顾稳定性

195. 在 Linux 终端中，用于查看当前目录下文件详情的命令是（）。

A.ls -l  B.dir  C.list  D.show

196. 以下哪个不是计算机操作系统？（）

A.Ubuntu  B.ROS  C.Windows 11  D.Android

197. 服务机器人系统中，用于进程间通信的常用轻量级机制是（）。

A.HTTP  B.ROS Topic  C.FTP  D.SMTP

198. 以下哪种通信方式抗干扰能力最强，适合工业环境？（）

A.Zigbee  B.光纤  C.Wi-Fi 2.4GHz  D.蓝牙

199. 定位导航中，“dead reckoned” 是指（）。

A.航迹推算定位  B.卫星定位  C.视觉定位  D.信标定位

200. 物联网中，用于低功耗广域网络的技术是（）。

A.USB  B.以太网  C.LoRa  D.HDMI

201. 服务机器人通过 Wi-Fi 连接网络，如果路由器设置了 MAC 地址过滤，则服务机器人需要（）。

A.更换网卡  B.MAC 地址添加白名单  C.降低发射功率  D.修改 IP 地址

202. 在 ROS 系统中，用于查看所有运行节点的命令是（）。

A.rostopic list  B.rosnode list  C.rosparam list  D.rosmsg show

203. 以下哪个协议用于自动分配 IP 地址？（）

A.DHCP  B.DNS  C.ARP  D.ICMP

204. 服务机器人的惯性导航主要依赖（）。

A.气压计  B.磁力计  C.陀螺仪和加速度计  D.GPS

205. 物联网中，传感器节点的数据上传频率越高，则（）。

A.实时性越好，功耗越大  B.实时性越差  C.带宽占用越小  D.越省电

206. 在部署服务机器人无线通信时，2.4GHz 频段相比 5GHz 频段的优点是（）。

A.带宽更高  B.穿透能力强  C.干扰更少  D.更安全

207. 服务机器人建图时，常用数据关联算法解决（）。

A.电机控制  B.激光点云与地图匹配  C.电池管理  D.语音合成

208. 计算机中，RAM 的作用是（）。

A.临时存储运行数据和程序  B.永久存储系统文件  C.存储启动引导程序  D.扩展网络接口

209. MQTT 协议中，发布者与订阅者之间的中介是（）。

A.Router  B.Server  C.Broker  D.Gateway

210. 差分 GPS（DGPS）可以提高定位精度的原理是（）。

A.增加卫星数量  B.消除公共误差  C.提高载波频率  D.使用多天线

211. 服务机器人操作系统（ROS）中，消息通信采用的是一种（）模型。

A.令牌环  B.请求 / 响应  C.广播  D.发布 / 订阅

212. 以下哪种存储设备在断电后数据不丢失？（）

A.SSD  B.RAM  C.Cache  D.寄存器

213. 在部署基于 UWB 的定位系统时，需要布置的是（）。

A.磁条  B.基站和标签  C.二维码  D.反射贴纸

214. 物联网中，边缘计算的主要优势是（）。

A.减少云端的延迟  B.提高数据处理精度  C.降低传感器成本  D.完全替代云计算

215. 使用 SLAM 技术时，若发生 “闭环检测”，其作用是（）。

A.修正累计误差，使地图一致  B.提高电机转速  C.关闭雷达  D.重启系统

216. 服务机器人使用 NTP 服务的目的是（）。

A.下载语音包  B.更新地图  C.同步系统时间  D.远程登录

217. 以下哪种无线通信技术具有网状网络（Mesh）能力？（）

A.红外  B.Zigbee  C.射频识别 RFID  D.近场通信 NFC

218. 在计算机中，“ping 127.0.0.1” 测试的是（）。

A.本机 TCP/IP 协议栈是否正常  B.网关连通性  C.DNS 解析  D.路由跳数

219. 服务机器人的路径规划中，A * 算法的核心是（）。

A.随机采样  B.启发式代价估计  C.神经网络  D.模糊控制

220. 物联网网关通常不具备的功能是（）。

A.协议转换  B.数据过滤  C.动力驱动  D.安全加密

221. 以下哪种定位技术在室内外均可使用，且不依赖外部信号？（）

A.GPS  B.惯性导航  C.蓝牙信标  D.Wi-Fi RTT

222. 服务机器人操作系统中，launch 文件的作用是（）。

A.同时启动多个节点和配置  B.编译代码  C.调试算法  D.记录日志

223. 在计算机图形学中，点云数据常用文件格式是（）。

A..pcd  B..jpg  C..mp4  D..txt

224. 物联网中，CoAP 协议基于（）。

A.TCP  B.UDP  C.HTTP  D.SMTP

225. 当服务机器人无法连接到互联网时，首先应检查（）。

A.物理网线或 Wi-Fi 连接状态  B.激光雷达  C.电池电量  D.电机编码器

226. 以下哪个命令用于在 Linux 中查看路由表？（）

A.ps aux  B.ipconfig  C.netstat -an  D.route -n

227. 导航中，“代价地图”（costmap）主要表示（）。

A.障碍物和风险区域  B.服务机器人外观  C.电池电量分布  D.通信信号强度

228. 使用 Telnet 协议访问服务机器人时，默认端口是（）。

A.22  B.23  C.80  D.443

229. 以下哪项是物联网设备面临的主要安全威胁？（）

A.分布式拒绝服务（DDoS）  B.电机过载  C.传感器漂移  D.电池鼓包

230. 服务机器人建图时，里程计数据的误差会随着（）而累积。

A.速度加快  B.时间变短  C.行驶距离增加  D.负载减轻

231. 在 ROS 中，用于记录消息数据的 bag 文件可以（）。

A.直接修改算法  B.编译代码  C.回放实际运行数据  D.升级固件

232. 以下哪种定位方式需要预先铺设电子围栏？（）

A.磁条导航  B.视觉 SLAM  C.激光 SLAM  D.惯性导航

233. 物联网平台中，设备影子（Device Shadow）的主要作用是（）。

A.存储设备期望状态，处理网络不稳定  B.实时视频流  C.固件升级  D.设备认证

234. 服务机器人通过 SSH 远程登录时，默认端口是（）。

A.21  B.22  C.23  D.25

235. 机械制图中，粗实线通常表示（）。

A.中心线  B.尺寸线  C.可见轮廓线  D.剖面线

236. 公制螺纹 M6×1 中的 “1” 表示（）。

A.螺距为 1mm  B.螺纹长度为 1mm  C.螺纹大径为 1mm  D.螺纹公差等级 1 级

237. 以下哪种轴承最适合承受轴向载荷？（）

A.深沟球轴承  B.推力球轴承  C.圆柱滚子轴承  D.滚针轴承

238. 铝合金牌号 6061 中的 “6” 表示（）。

A.镁硅系合金  B.纯铝  C.铜合金  D.锌合金

239. 同步带轮与同步带配合时，若发生跳齿可能的原因是（）。

A.张紧力不足或负载过大  B.带轮颜色不对  C.同步带过长  D.环境温度低

240. 使用游标卡尺测量某轴直径为 10.02mm，则读数精度为（）。

A.0.02mm  B.0.01mm  C.0.05mm  D.0.1mm

241. 服务机器人底盘采用三角形履带结构的主要优点是（）。

A.降低重量  B.提高越障能力  C.减小转弯半径  D.降低成本

242. 在装配图中，标注 “M10×1.5-6H” 中的 “6H” 表示（）。

A.内螺纹公差带  B.外螺纹公差带  C.螺距公差  D.旋合长度

243. 以下哪种材料具有自润滑特性，常用于制作轴承？（）

A.不锈钢  B.铝合金  C.聚四氟乙烯（PTFE）  D.亚克力

244. 螺丝的机械性能等级 12.9 级比 8.8 级（）。

A.更耐腐蚀  B.强度更高  C.更易生锈  D.成本更低

245. 装配轮胎时，若发现轮毂螺丝滑丝，应（）。

A.更换新螺丝和螺母  B.继续用力拧紧  C.涂抹胶水固定  D.使用更大尺寸螺丝

246. 以下哪项是减速电机的关键参数？（）

A.重量  B.颜色  C.减速比和额定扭矩  D.外壳材质

247. 在机械设计中，标注 “⌀25±0.05” 表示（）。

A.角度 25° 偏差 0.05°  B.半径 25mm，偏差 ±0.05mm  C.长度 25mm，偏差 ±0.05mm  D.直径 25mm，允许偏差 ±0.05mm

248. 同步带安装时，过松会导致（）。

A.噪音减小  B.跳齿或振动  C.传动效率提高  D.带轮磨损降低

249. 服务机器人悬挂系统的弹性元件常用（）。

A.液压缸  B.弹簧或橡胶  C.气缸  D.电磁铁

250. 看零件图时，符号 “∥” 表示（）。

A.对称度  B.垂直度  C.同轴度  D.平行度

251. 以下哪种焊接方法常用于连接薄板金属外壳？（）

A.电焊条手工焊  B.氩弧焊  C.气焊  D.钎焊

252. 在装配过程中，使用螺纹紧固胶可以（）。

A.密封  B.增加强度  C.润滑  D.防止松动

253. 服务机器人底盘常用的减重设计方法是（）。

A.增加壁厚  B.增加加强筋和镂空  C.使用实心结构  D.使用铜材料

254. 以下哪种键连接适用于传递较大扭矩？（）

A.切向键  B.半圆键  C.花键  D.平键

255. 轴承安装时，正确的施力点是（）。

A.敲击外圈  B.通过滚动体施力  C.通过套圈均匀施力  D.加热到 500℃

256. 材料的硬度越高，通常（）。

A.耐磨性越好，但韧性下降  B.韧性越好  C.加工性越好  D.密度越低

257. 塑料件出现缩水缺陷的可能原因是（）。

A.壁厚不均匀或保压不足  B.模具温度过高  C.注射压力过大  D.材料太干

258. 在装配图中，指引线指向零件并标有 “3×45°” 表示（）。

A.倒角 3mm×45°  B.3 个 45° 角  C.45° 倒角 3 处  D.尺寸 3mm，角度 45°

259. 服务机器人采用麦轮（全向轮）时，可以实现（）。

A.差速转向  B.只能前进后退  C.横向移动  D.爬楼梯

260. 以下哪种润滑脂适用于高温高速轴承？（）

A.钙基润滑脂  B.锂基润滑脂  C.钠基润滑脂  D.石墨润滑脂

261. 螺纹代号 “Tr40×7” 表示（）。

A.梯形螺纹，公称直径 40mm，螺距 7mm  B.普通螺纹，直径 40mm，螺距 7mm  C.管螺纹  D.锯齿形螺纹

262. 服务机器人外壳采用 ABS 塑料，其优点是（）。

A.良好的冲击韧性和加工性  B.耐高温 200℃以上  C.可降解  D.导电性好

263. 在装配电机与联轴器时，需要保证（）。

A.对称度  B.垂直度  C.平面度  D.同轴度

264. 以下哪种连接方式属于不可拆连接？（）

A.铆接  B.螺栓连接  C.键连接  D.卡扣连接

265. 服务机器人底盘离地间隙越大，则（）。

A.行驶越平稳  B.越障能力越强，但重心可能升高  C.转弯半径越小  D.电池容量越大

266. 尼龙材料制作的齿轮优点是（）。

A.耐高温  B.承载能力极高  C.自润滑、噪音小  D.硬度极高

267. 装配图中，零件明细栏应包含（）。

A.序号、名称、数量、材料、备注  B.价格、供应商  C.重量、颜色  D.生产日期

268. 使用弹簧垫圈的作用是（）。

A.定位  B.增加预紧力  C.密封  D.防松

269. 服务机器人关节轴承出现间隙过大，最合适的处理是（）。

A.更换轴承  B.加注润滑油  C.拧紧螺丝  D.焊接固定

270. 以下哪种材料常用于制作服务机器人透明外壳？（）

A.铝合金  B.聚碳酸酯（PC）  C.碳纤维  D.硅胶

271. 沉头螺钉适用于（）。

A.需要表面平整的场合  B.高强度连接  C.快速拆装  D.塑料件

272. 公差配合中，H7/g6 表示（）。

A.间隙配合  B.过盈配合  C.过渡配合  D.紧配合

273. 服务机器人机械零部件的疲劳失效通常发生在（）。

A.腐蚀环境  B.一次过载  C.循环应力作用后  D.高温下

274. 在装配中，使用扭力扳手的主要目的是（）。

A.控制预紧力准确  B.提高拧紧速度  C.减少螺丝损坏  D.测量角度

275. 用万用表测量电压时，应将红表笔插入（）。

A.COM孔  B.VΩ 孔  C.10A 孔  D.mAVΩ 孔

276. 电气原理图中，符号 “KA” 通常表示（）。

A.中间继电器  B.接触器  C.时间继电器  D.热继电器

277. 以下哪类传感器属于非接触式？（）

A.压力传感器  B.限位开关  C.光电开关  D.电位器

278. 示波器测量信号上升时间时，应使用（）。

A.合适的时基和垂直档位  B.频率计  C.万用表  D.逻辑分析仪

279. 触摸屏的 “多点触控” 技术依赖于（）。

A.红外对管  B.电阻式压力检测  C.互电容检测  D.表面声波

280. 焊接贴片电阻时，合适的烙铁头形状是（）。

A.马蹄头  B.尖头  C.刀头  D.圆形

281. 以下哪种工具用于剥除导线绝缘皮而不伤及芯线？（）

A.剥线钳  B.斜口钳  C.尖嘴钳  D.钢丝钳

282. 读取色环电阻（红红黑金）的阻值为（）。

A.22Ω ±5%  B.220Ω ±5%  C.2.2kΩ ±5%  D.22kΩ ±5%

283. 电气安装中，黄绿双色导线通常用于（）。

A.信号线  B.电源正极  C.保护接地  D.电源负极

284. 霍尔电流传感器的工作原理基于（）。

A.热电效应  B.光电效应  C.压电效应  D.霍尔效应

285. 调试麦克风阵列时，若语音识别率低，可能的原因是（）。

A.电池电量高  B.麦克风相位不匹配或增益不一致  C.电机转速快  D.屏幕亮度高

286. 以下哪种仪表可测量电容的好坏？（）

A.电容表或万用表电容档  B.兆欧表  C.钳形表  D.频率计

287. 人机交互中的 “反馈延迟” 大于 100ms 会导致（）。

A.识别率提高  B.操作体验差  C.功耗降低  D.安全性提高

288. 电气识图中，熔断器的符号是（）。

A.—∽—  B.—○—  C.—□—  D.—?—

289. 使用热风枪拆焊 QFP 封装芯片时，注意事项是（）。

A.风量最小  B.温度越高越好  C.均匀加热，避免长时间定点吹  D.无需助焊剂

290. 光电编码器输出 A、B 相脉冲用于（）。

A.检测转速和方向  B.测量温度  C.控制电流  D.通信

291. 以下哪种传感器可用于检测服务机器人是否被抬起？（）

A.加速度计  B.红外传感器  C.超声波  D.霍尔开关

292. 万用表二极管档测量正向导通时，硅二极管显示约为（）。

A.0.2-0.3V  B.0.6-0.7V  C.1.5-2V  D.0V

293. 电气控制柜中，线槽的作用是（）。

A.屏蔽电磁干扰  B.散热  C.整理和保护导线  D.接地

294. 示波器探头上的补偿调节孔用于（）。

A.衰减信号  B.匹配探头电容，使方波响应平坦  C.改变耦合方式  D.校准电压

295. 压电式蜂鸣器需要（）才能发声。

A.方波驱动  B.直流电压  C.正弦波  D.脉冲电流

296. 以下哪种传感器输出的是数字信号？（）

A.热敏电阻  B.DS18B20 温度传感器  C.光敏电阻  D.电位器

297. 使用烙铁焊接时，正确的顺序是（）。

A.只加热引脚  B.先送焊锡再加热  C.只加热焊盘  D.先加热焊盘和引脚，再送焊锡

298. 电气原理图中，常开触点符号是（）。

A.两线平行且不相连  B.两线交叉  C.一线带斜杠  D.一线带圆圈

299. 人机交互中，语音唤醒误唤醒率高应调整（）。

A.麦克风数量  B.唤醒阈值或降噪参数  C.扬声器音量  D.电池供电

300. 测量直流电流时，万用表应（）。

A.与负载并联  B.并联在电路中  C.串联在电路中  D.不接入电路

301. 以下哪种工具适合切割 PCB 板？

A.斜口钳  B.勾刀  C.剥线钳  D.压线钳

302. NTC 热敏电阻的阻值随温度升高而（）。

A.先增后减  B.增大  C.不变  D.减小

303. 电气控制中，中间继电器的作用是（）。

A.信号放大和隔离  B.直接驱动大功率负载  C.整流  D.滤波

304. 调试触摸屏时，若出现 “飘移”，应执行（）。

A.更换屏幕  B.增加电压  C.重新校准  D.降低刷新率

305. 使用逻辑分析仪可以查看（）。

A.数字信号的时序  B.模拟电压波形  C.温度曲线  D.电流有效值

306. 以下哪种传感器可用于检测服务机器人倾斜角度？

A.超声波  B.陀螺仪  C.激光雷达  D.红外传感器

307. 焊接时产生 “虚焊” 的原因是（）。

A.温度不够或焊点氧化  B.烙铁功率太大  C.焊锡过多  D.助焊剂太多

308. 电气识图中，电机的符号通常是一个圆圈内写（）。

A.G  B.M  C.T  D.L

309. 使用钳形电流表测量电流时，应（）。

A.将导线夹在钳口内  B.断开电路串联  C.并联导线  D.接触裸露铜排

310. 以下哪种通信协议常用于传感器与微控制器之间？

A.TCP  B.I2C  C.HTTP  D.MQTT

311. 压接端子时，若压接高度过小会导致（）。

A.拉脱力足够  B.接触电阻增大  C.线芯被压断  D.外观漂亮

312. 人机交互中，屏幕的 “响应时间” 是指（）。

A.像素从黑到白再回黑的时间  B.触摸检测时间  C.刷新率倒数  D.背光延迟

313. 以下哪种仪表可测试绝缘电阻？

A.兆欧表  B.万用表  C.示波器  D.频率计

314. 光敏电阻在光线变强时阻值（）。

A.变为 0  B.增大  C.不变  D.减小

315. 电气装配时，走线应避免（）。

A.强电与弱电平行且紧贴  B.使用扎带固定  C.留有余量  D.标记线号

316. 示波器的 “触发” 功能是为了（）。

A.放大信号  B.测量频率  C.稳定显示周期性波形  D.滤波

317. 服务机器人语音合成（TTS）的 MOS 评分主要评价（）。

A.语速  B.音量  C.自然度  D.识别率

318. 以下哪种工具用于焊接后的助焊剂残留清洗？

A.水  B.酒精和软毛刷  C.丙酮  D.砂纸

319. 电气图中，变压器符号是（）。

A.电阻符号  B.一个线圈  C.两个线圈中间铁芯  D.电容符号

320. 使用 LCR 电桥可以测量（）。

A.电感、电容、电阻的精确值  B.电压  C.电流  D.频率

321. 传感器输出信号中，4-20mA 电流环的优点之一是（）。

A.抗干扰能力强，可远距离传输  B.无需供电  C.直接读电压  D.数字输出

322. 人机交互中，眼球追踪技术主要依赖（）。

A.红外摄像头和图像处理  B.语音识别  C.触摸屏  D.手势识别

323. 电气安装中，接地电阻应小于（）。

A.1kΩ  B.10Ω  C.100Ω  D.4Ω

324. 焊接 MOSFET 等敏感器件时，烙铁需要（）。

A.接地或使用防静电焊台  B.高温快速焊接  C.低温长时焊接  D.无需特殊处理

325. 锂电池充电时发生鼓包，应立即（）。

A.停止充电并移至安全区域  B.继续充电直到充满  C.刺破放气  D.用水冷却

326. 在车间内使用砂轮机时，必须佩戴（）。

A.防护眼镜  B.耳塞  C.防毒面具  D.绝缘手套

327. 处理废弃的 PCB 板时，应（）。

A.交给有资质的电子废弃物回收公司  B.当作普通垃圾丢弃  C.焚烧  D.掩埋

328. 以下哪种火灾不能用水扑救？

A.电气设备火灾  B.纸张火灾  C.木材火灾  D.纺织品火灾

329. 安全标志中，红色圆圈加斜杠表示（）。

A.禁止  B.警告  C.指令  D.提示

330. 在服务机器人调试现场，如果有人触电，首先应（）。

A.切断电源或用绝缘物挑开电线  B.直接用手拉开  C.拨打 120  D.做人工呼吸

331. 服务机器人运行区域应设置（）。

A.安全警示线或围栏  B.地毯  C.镜子  D.音响

332. 长期在大于 85dB 噪音环境中工作应佩戴（）。

A.耳塞或耳罩  B.口罩  C.防护眼镜  D.手套

333. 处理废润滑油时，正确的做法是（）。

A.收集在专用容器中，交由专业机构  B.倒入下水道  C.倒入土壤  D.燃烧

334. 以下哪项属于不安全行为？

A.服务机器人运行时进入其运动范围  B.上锁挂牌后维修  C.佩戴防静电手环  D.使用工具前检查

335. 服务机器人急停开关的颜色应为（）。

A.蓝色  B.绿色  C.黄色  D.红色

336. 激光雷达工作时，人眼不应直视（）。

A.激光发射口  B.电源接口  C.外壳  D.数据线

337. 在狭小空间内调试服务机器人，应确保（）。

A.关闭所有灯光  B.空间密闭防止噪音  C.通风良好且有逃生通道  D.多个服务机器人同时调试

338. 搬运重物服务机器人时，正确的姿势是（）。

A.屈膝直背，用腿部力量  B.弯腰直膝  C.单手提拉  D.快速拖拽

339. 服务机器人的安全 PLC 冗余设计是为了（）。

A.减小体积  B.降低成本  C.提高安全可靠性  D.增加功能

340. 以下哪项是触电伤害的主要因素？

A.电流大小和通过时间  B.电压高低  C.电阻大小  D.频率

341. 对于锂离子电池，最安全的存储电量是（）。

A.40%~60%  B.100%  C.0%  D.随机

342. 服务机器人安全防护光栅的作用是（）。

A.定位  B.照明  C.检测人员进入危险区域，停止服务机器人  D.通信

343. 服务机器人维修中，释放残余电荷的方法包括（）。

A.用水冲洗  B.直接触摸电源端子  C.使用放电电阻或短路线  D.用万用表电压档短接

344. 废弃服务机器人电池应（）。

A.按照危险废物分类回收  B.拆解后丢弃金属部分  C.邮寄给朋友  D.扔进海洋

345. GB/T 12643《服务机器人与服务机器人装备词汇》规定，操作型服务机器人的定义是（）。

A.自动控制的、可重复编程的多用途机械手  B.只能完成固定动作的机械  C.遥控操作的设备  D.仿生服务机器人

346. GB/T 37284《服务服务机器人 电磁兼容 通用标准 发射要求和限值》适用于（）。

A.电磁辐射测试  B.机械安全  C.电池安全  D.软件质量

347. GB/T 37395《送餐服务服务机器人通用技术条件》不包括以下哪项要求？

A.外观颜色  B.食品安全接触材料  C.运行平稳性  D.充电安全

348. GB/T 36530《个人助理服务机器人的安全要求》规定，服务机器人应具备（）。

A.自动驾驶能力  B.紧急停止功能  C.语音聊天功能  D.人脸识别

349. GB/T 38834《服务机器人 服务服务机器人性能规范及其实验方法》系列标准主要针对（）。

A.性能测试方法  B.外观设计  C.成本控制  D.售后维修

350. GB/T 33265《教育服务机器人安全要求》中，对儿童使用的服务机器人特别要求（）。

A.无可触及的危险运动部件  B.高速度  C.金属外壳  D.联网功能

351. GB/T 12643 中，“服务服务机器人” 与 “工业服务机器人” 的主要区别是（）。

A.颜色  B.应用领域和操作对象  C.大小  D.价格

352. 根据 GB/T 37284，服务服务机器人电磁兼容发射测试包括（）。

A.浪涌  B.静电放电  C.辐射发射和传导发射  D.电压跌落

353. GB/T 37395 中，送餐服务机器人的 “运行速度” 测试应在（）条件下进行。

A.额定负载和典型路面  B.空载  C.最大速度  D.最低电量

354. GB/T 36530 中，个人助理服务机器人的安全停止距离应（）。

A.小于规定值  B.越大越好  C.无要求  D.根据客户需求

355. GB/T 38834.1 涉及服务服务机器人的（）。

A.外壳硬度测试  B.语音识别率测试  C.电池寿命测试  D.移动性能测试

356. 根据 GB/T 33265，教育服务机器人的外壳防护等级至少为（）。

A.IP67  B.IP54  C.IP20  D.IPX8

357. 装配电机时，若发现电机轴与联轴器无法对中，应（）。

A.更换更大电机  B.用力敲击  C.加垫片强行固定  D.调整电机座或使用柔性联轴器

358. 部署地图时，若充电桩位置发生偏移，需要（）。

A.更换充电桩  B.重启服务机器人  C.重新标记充电桩坐标并更新地图  D.调高运行速度

359. 运维日志中记录服务机器人频繁在某一拐角卡住，应该（）。

A.在该处增加减速区或调整障碍物  B.提高电机功率  C.更换轮胎  D.关闭激光雷达

360. 测试服务机器人自主回充功能时，若对接成功率低，应优先检查（）。

A.外壳颜色  B.电池容量  C.语音模块  D.充电桩红外发射管和服务机器人接收头

361. 在管理平台配置定时任务时，若任务未按时执行，可能原因是（）。

A.服务机器人电量 100%  B.服务机器人与服务器时间不同步  C.屏幕亮度太高  D.地图未加载

362. SLAM 建图过程中，若服务机器人原地打滑，会导致（）。

A.电池充电  B.地图更精确  C.地图扭曲或丢失  D.语音播报

363. 编写测试用例时，应包含（）。

A.测试步骤、输入、预期结果  B.测试人员姓名  C.测试环境温度  D.电脑配置

364. 集成电梯控制时，服务机器人需要获取（）。

A.电梯当前楼层和门状态  B.电梯品牌  C.电梯内重量  D.电梯保修期

365. 多服务机器人调度时，若发生路径死锁，算法应（）。

A.优先级高的等待或绕行  B.所有服务机器人停止  C.随机移动  D.关机重启

366. 维护保养时，应清洁激光雷达（）。

A.使用无尘布和专用清洁剂  B.用水冲洗  C.用砂纸打磨  D.用酒精浸泡

367. 装配摄像头时，应避免（）。

A.检查焦距  B.拧紧固定螺丝  C.连接排线  D.触摸镜头光学面

368. 部署服务机器人在商场环境，应确保（）。

A.环境完全黑暗  B.地面防滑且无过陡斜坡  C.地面有水渍  D.人群拥挤不疏导

369. 运维过程中，服务机器人提示 “电机过载”，应检查（）。

A.语音库  B.电池电压  C.激光雷达  D.机械卡阻或负载超重

370. 测试感知模块的障碍物检测距离时，应使用（）。

A.标准反射板在不同距离测试  B.手遮挡  C.目测  D.听声音

371. 管理平台中，服务机器人运行轨迹回放功能可用于（）。

A.升级固件  B.修改地图  C.分析异常停顿时的情况  D.清洁服务机器人

372. 使用仿真软件进行测试时，如果服务机器人模型碰撞到虚拟墙，应（）。

A.忽略  B.调整路径规划参数或模型位置  C.降低仿真速度  D.删除虚拟墙

373. 集成视觉识别算法时，需要标注训练数据，常用工具是（）。

A.Wireshark  B.Photoshop  C.Excel  D.LabelImg

374. 服务机器人系统升级后，应首先（）。

A.执行基本功能冒烟测试  B.交给客户  C.删除旧版本  D.充电

375. 设计规划时，对于医院场景的配送服务机器人，应特别考虑（）。

A.大屏幕广告  B.快速行驶  C.静音和防菌设计  D.多种颜色

376. 项目质量管理中，质量检验手册应明确（）。

A.公司历史  B.员工福利  C.销售策略  D.检验方法、抽样标准和判定准则

377. 装配服务机器人底盘时，若发现轮胎有方向标识，应（）。

A.反装  B.随意安装  C.按照标识方向安装  D.拆掉标识

378. 部署户外服务机器人时，应增加（）。

A.防水防尘和遮阳措施  B.更亮的灯光  C.更快的速度  D.更大的屏幕

379. 当服务机器人频繁出现 “网络断开” 告警时，应检查（）。

A.无线路由器信号强度和干扰  B.电机温度  C.电池电量  D.激光雷达

380. 测试服务机器人爬坡能力时，应使用（）。

A.标准斜坡和额定负载  B.平地  C.楼梯  D.减速带

381. 管理平台中，批量升级服务机器人固件时，应确保（）。

A.电池低于 20%  B.服务机器人正在执行任务  C.网络稳定且电量充足  D.关闭所有传感器

382. 使用仿真软件集成多服务机器人时，需要配置（）。

A.各自独立的命名空间和通信  B.同一个 IP 地址  C.相同的外壳模型  D.不同的重力参数

383. 集成语音交互时，唤醒词误触发率高，应调整（）。

A.电池容量  B.麦克风数量  C.扬声器音量  D.唤醒阈值或添加二次验证

384. 服务机器人运行一段时间后，里程计误差增大，应（）。

A.校准轮胎参数或编码器  B.更换电池  C.重启系统  D.升级语音

385. 项目进度管理中，甘特图的作用是（）。

A.管理团队考勤  B.计算成本  C.显示任务时间计划和依赖关系  D.设计服务机器人外观

386. 装配服务机器人时，接地线应（）。

A.连接到金属底盘接地螺柱  B.悬空  C.接电源正极  D.接信号地

387. 部署在餐厅的送餐服务机器人，运行区域应避开（）。

A.厨房油污区域和狭窄通道  B.大厅  C.包间  D.收银台

388. 运维时，服务机器人提示 “激光雷达健康状态异常”，应（）。

A.清洁雷达窗口并检查连接线  B.更换电池  C.重启服务机器人  D.更新语音包

389. 测试服务机器人越障能力时，应测试（）。

A.不同高度障碍物  B.光滑地面  C.下坡  D.转弯半径

390. 管理平台中，数据报表可用于分析（）。

A.服务机器人颜色分布  B.服务机器人的使用频率和故障热点  C.员工出勤  D.天气变化

391. 仿真测试中，调整物理引擎的时间步长会影响（）。

A.仿真精度和实时性  B.模型颜色  C.光照效果  D.声音大小

392. 集成导航算法时，若服务机器人频繁原地旋转，可能原因是（）。

A.屏幕亮度低  B.电池电量过高  C.语音模块故障  D.局部避障参数过于敏感或激光数据异常

393. 设计规划时，核心处理器的选型应考虑（）。

A.算力、功耗、接口资源  B.颜色  C.重量  D.品牌知名度

394. 装配服务机器人时，排线（FFC）插入连接器后应（）。

A.锁紧翻盖或卡扣  B.拉扯测试  C.剪短一些  D.涂胶水

395. 部署在图书馆的服务机器人，运行速度应设置（）。

A.与户外相同  B.很高，提高效率  C.较低，避免噪音和碰撞  D.根据电池电量自动

396. 运维记录显示某服务机器人充电次数远高于同类，应检查（）。

A.电池老化或续航算法异常  B.屏幕亮度  C.语音音量  D.外壳磨损

397. 测试服务机器人避障时，应使用（）。

A.黑色吸光材料  B.透明玻璃  C.标准障碍物  D.镜子

398. 集成充电管理算法时，应考虑（）。

A.电池温度、电压和充电电流控制  B.语音播报内容  C.屏幕亮度  D.电机功率

399. 服务机器人系统优化中，降低整机能耗的方法包括（）。

A.增加电机功率  B.优化路径减少行驶距离、降低待机功耗  C.提高屏幕亮度  D.增加语音音量

400. 指导初级技术人员排除硬件故障时，应教会其（）。

A.重启机器  B.盲目替换板卡  C.使用万用表和示波器测量关键点  D.拍打设备

401. 装配服务机器人的激光雷达时，安装面应（）。

A.水平且牢固，无遮挡  B.倾斜30度  C.朝下安装  D.朝后安装

402. 部署在室外停车场的服务机器人，应具备（）。

A.无防水  B.极低防护等级  C.无防晒措施  D.IP54以上防护和宽温工作能力

403. 运维中，服务机器人轮子磨损不均，应检查（）。

A.四轮调平和悬挂系统  B.电池  C.语音  D.屏幕

404. 测试服务机器人定位精度时，应（）。

A.测量实际位置与目标位置偏差  B.目测  C.听声音  D.检查电池电压

405. 仿真测试中，搭建场景时添加动态行人模型是为了（）。

A.测试动态避障能力  B.增加美观  C.提高计算负载  D.测试静态地图

406. 集成感知模块时，需要标定摄像头与激光雷达的外参，目的是（）。

A.降低功耗  B.改变分辨率  C.将不同传感器数据融合到同一坐标系  D.加密数据

407. 装配服务机器人时，天线应（）。

A.任意位置  B.贴近金属外壳  C.缠绕在一起  D.远离金属和电机，并竖直放置

408. 部署在医院的服务机器人，应特别注意（）。

A.电磁兼容性和感染控制  B.外观时尚  C.大音量  D.快速移动

409. 运维中，服务机器人无法充电，应检查（）。

A.屏幕  B.激光雷达  C.语音模块  D.充电桩供电、充电触点氧化及电池管理系统

410. 测试服务机器人续航能力时，应（）。

A.空载测试  B.在典型负载下连续运行至电量耗尽  C.只跑10分钟  D.关闭所有传感器

411. 管理平台中，日志级别设置为DEBUG时，会记录（）。

A.运行信息，用于排查问题  B.只有错误信息  C.无日志  D.仅用户操作

412. 仿真测试中，改变服务机器人重心位置会影响（）。

A.抗倾覆性能和运动稳定性  B.传感器噪声  C.通信距离  D.语音合成

413. 集成运动控制时，PID参数整定不当会导致（）。

A.振荡或响应迟缓  B.电池损坏  C.语音失灵  D.屏幕闪烁

414. 装配服务机器人时，扬声器安装应（）。

A.朝向用户方向且无遮挡  B.朝下  C.密封在壳体内  D.靠近电机

415. 部署在机场的服务机器人，应能（）。

A.抗干扰、识别行李等动态障碍物  B.发出高分贝警报  C.遮挡旅客通道  D.快速急转弯

416. 运维中，服务机器人屏幕触摸无反应，应检查（）。

A.触摸屏排线、驱动及校准  B.电池  C.电机  D.激光雷达

417. 测试服务机器人声音合成效果时，应（）。

A.看波形  B.测量音量  C.在典型噪音环境下听辨自然度  D.检查文件大小

418. 仿真测试中，可以模拟（）。

A.传感器噪声和通信延迟  B.物理碰撞但不模拟传感器  C.真实电机发热  D.化学腐蚀

419. 集成多传感器融合时，时间同步的重要性在于（）。

A.保证数据一致性，避免运动估计偏差  B.提高帧率  C.降低功耗  D.加密数据

420. 装配服务机器人急停开关时，应（）。

A.保证操作方便且常闭触点串联  B.安装在隐蔽位置  C.使用自锁按钮  D.并联多个开关

421. 运维中，服务机器人SLAM地图偏移，应（）。

A.更换激光雷达  B.重新建图或使用定位重定位  C.重启服务机器人  D.升级电池

422. 测试服务机器人多机协同效率时，应（）。

A.模拟高并发任务并统计完成时间  B.单机测试  C.关闭通信  D.降低速度

423. 仿真测试中，传感器模型应（）。

A.理想化无噪声  B.添加高斯噪声和有限视场角  C.只模拟开关量  D.随意设置

424. 集成自主充电功能时，需要（）。

A.无线充电随意放  B.导航到充电桩、视觉/红外对准、对接检测  C.不检测电压  D.手动插拔

425. 设计规划时，核心软件模块包括（）。

A.销售策略  B.外壳设计  C.操作系统、驱动、算法库、应用层  D.电池选型

426. 装配服务机器人时，锂电池连接应使用（）。

A.直接焊接  B.扭在一起  C.专用连接器并防反接  D.普通杜邦线

427. 部署在工厂车间的服务机器人，应（）。

A.开放式结构  B.抗电磁干扰，防尘  C.低防护等级  D.无接地

428. 运维中，服务机器人无法识别二维码，应（）。

A.清洁二维码和相机镜头，检查识别算法参数  B.重启管理平台  C.更换电池  D.重新建图

429. 测试服务机器人视觉识别准确率时，应（）。

A.不用测试  B.只测一个样本  C.只在最佳光照测试  D.使用标准测试集在不同光照下测试

430. 管理平台中，可以设置服务机器人电量低于多少时自动回充？（）

A.可配置阈值如20%  B.0%  C.固定50%  D.不能设置

431. 仿真测试中，可以加速仿真时间的原因是（）。

A.模拟慢动作  B.快速验证长期运行的稳定性  C.提高图形质量  D.降低CPU使用

432. 集成语音助手时，需要调用（）。

A.本地电机控制  B.电源管理  C.云端ASR和NLU服务  D.激光雷达

433. 装配服务机器人时，所有紧固件应（）。

A.涂抹大量油  B.按照扭矩要求拧紧并画线标记  C.不用扭矩扳手  D.尽可能紧

434. 部署在养老院的服务机器人，应特别注重（）。

A.大噪音  B.尖锐棱角  C.操作简易性和紧急呼叫功能  D.高速移动

435. 运维中，服务机器人发生碰撞后，应（）。

A.重启  B.检查机械损伤、传感器校准和安全功能  C.更换所有零件  D.忽略继续运行

436. 测试服务机器人负载能力时，应（）。

A.从0到最大负载逐级增加，测试运动性能  B.只测静态  C.空载测试  D.直接加最大负载

437. 管理平台中，可以远程（）。

A.充电  B.清洁雷达  C.更换轮胎  D.查看服务机器人状态、升级固件、下发任务

438. 仿真测试中，为了测试极端情况，可以（）。

A.忽略异常  B.人为添加传感器故障和通信中断  C.降低仿真精度  D.减少测试用例

439. 集成安全功能时，应确保（）。

A.只靠语音警告  B.完全依赖软件  C.急停、碰撞检测、限位开关等硬线安全  D.不需要安全PLC

440. 设计规划时，成本估算应包含（）。

A.仅开发费用  B.硬件、软件、人工、测试、维护  C.销售提成  D.仅硬件

441. 下列哪种电机在低速时不需要减速机即可输出较大扭矩？（）

A.步进电机  B.直流无刷电机  C.直流减速电机  D.空心杯电机

442. 充电桩电极通常采用镀镍或镀金处理，主要目的是（）。

A.防止氧化，降低接触电阻  B.增加美观  C.提高硬度  D.减小重量

443. 检测服务机器人自身倾斜角度最常用的传感器是（）。

A.红外传感器  B.超声波传感器  C.陀螺仪  D.霍尔传感器

444. 在服务机器人导航中，DWA（动态窗口法）主要用于（）。

A.定位  B.全局路径规划  C.地图构建  D.局部路径规划

445. 锂电池保护板（BMS）中，负责均衡各电芯电压的功能称为（）。

A.短路保护  B.过流保护  C.均衡充电  D.温度保护

446. 在Linux终端中，查看当前系统进程的命令是（）。

A.pwd  B.ls  C.cd  D.ps

447. 轮式服务机器人利用编码器计算行驶距离时，需要已知的参数是（）。

A.车轮周长和编码器线数  B.电池电压  C.电机功率  D.车身重量

448. 下列无线通信技术中，传输距离最远且功耗较低的是（）。

A.LoRa  B.蓝牙  C.Wi-Fi  D.Zigbee

449. 机械装配中，用于防止螺母松脱的元件是（）。

A.平垫圈  B.弹簧垫圈  C.开口销  D.卡簧

450. 服务机器人的外壳如果选用ABS塑料，其优点是（）。

A.绝缘性好，易于成型  B.导热性好  C.密度大  D.耐高温200℃

451. 当路由器的SSID隐藏时，服务机器人连接Wi-Fi需要（）。

A.手动输入SSID和密码  B.自动扫描  C.无法连接  D.使用WPS按钮

452. 下列传感器中，属于主动式测距传感器的是（）。

A.麦克风  B.摄像头  C.热释电传感器  D.激光雷达

453. 在ROS系统中，栅格地图通常以（）格式存储。

A..jpg  B..pgm和.yaml  C..bag  D..txt

454. 服务机器人驱动轮打滑会导致里程计估算的位移（）。

A.不受影响  B.偏小  C.偏大  D.随机变化

455. 测量电路中某电阻两端电压，应使用万用表的（）。

A.电压档串联  B.电压档并联  C.电流档并联  D.电阻档并联

456. 服务机器人充电时，充电电流和电压的控制主要由（）完成。

A.电池管理系统（BMS）与充电器  B.服务机器人主控芯片  C.用户手动调节  D.电源插座

457. 急停开关在电路中通常采用（）触点，以确保断线时也能停止。

A.常开  B.常闭  C.转换型  D.自锁型

458. 下列定位方式中，不需要预先铺设任何标识物的是（）。

A.磁条导航  B.激光SLAM  C.二维码导航  D.色带导航

459. 语音合成（TTS）中，影响自然度最关键的因素是（）。

A.韵律模型和声学参数  B.音量大小  C.语速快慢  D.音调高低

460. 在ROS中，用于录制和回放消息数据的工具是（）。

A.roscore  B.rviz  C.rqt_graph  D.rosbag

461. 检测地面低矮障碍物（如门槛）最有效的传感器是（）。

A.向下安装的超声波或红外传感器  B.激光雷达（水平安装）  C.摄像头  D.陀螺仪

462. 目前服务机器人中能量密度最高的电池类型是（）。

A.锂离子电池  B.铅酸电池  C.镍氢电池  D.镍镉电池

463. 创建地图时，最佳环境是（）。

A.环境静态，无明显移动物体  B.人流量密集  C.强光直射  D.地面有积水

464. 服务机器人直线行走跑偏，应首先检查（）。

A.左右轮直径是否一致  B.电池电量  C.激光雷达  D.语音模块

465. 检测服务机器人是否在柔软地面（如地毯）上行走，可通过监测（）。

A.超声波回波  B.驱动电机电流  C.摄像头图像  D.陀螺仪数据

466. 管理平台通常部署在（），以便远程监控多台服务机器人。

A.云端服务器或本地服务器  B.服务机器人本体  C.充电桩内  D.遥控器中

467. 全局路径规划与局部路径规划的主要区别在于（）。

A.局部不需要地图  B.全局速度更快  C.全局基于静态地图，局部基于实时传感器数据  D.全局只能用于室外

468. 为了防止静电损坏电路板，服务机器人外壳可采用（）。

A.喷涂导电漆并接地  B.使用普通绝缘漆  C.增加外壳厚度  D.减少散热孔

469. 麦克风阵列通过（）技术增强特定方向的声音拾取。

A.波束成形  B.回声消除  C.噪声抑制  D.语音唤醒

470. 装配完成后，首先进行的通电测试是（）。

A.老化测试  B.冒烟测试  C.盐雾测试  D.EMC测试

471. 下列无线技术中，功耗最低的是（）。

A.4G  B.Wi-Fi  C.蓝牙  D.5G

472. 激光雷达的扫描频率单位是（）。

A.m/s  B.rpm  C.Hz  D.bit/s

473. 充电电极氧化会导致（）。

A.电池寿命延长  B.充电速度加快  C.接触电阻增大，充电变慢  D.服务机器人速度增加

474. 服务机器人算法开发最常用的编程语言是（）。

A.Java  B.Python  C.C#  D.PHP

475. 超声波传感器的最小测量距离（盲区）一般为（）。

A.50~100cm  B.20~30cm  C.2~3cm  D.1m以上

476. 服务机器人的保养周期主要取决于（）。

A.使用频率和工作环境  B.服务机器人颜色  C.电池品牌  D.外壳材质

477. 下列属于执行机构的是（）。

A.激光雷达  B.电机  C.惯性测量单元  D.摄像头

478. 地图中的“虚拟墙”功能是（）。

A.禁止服务机器人进入的区域  B.提高定位精度  C.增加地图美观  D.节省存储空间

479. 服务机器人在狭窄通道中被卡住，合理的处理策略是（）。

A.原地旋转  B.加大电机功率强行通过  C.关闭避障功能  D.尝试后退并重新规划路径

480. 惯性测量单元（IMU）通常输出（）。

A.磁场强度  B.加速度和角速度  C.气压高度  D.图像数据

481. 公共场所运行的服务机器人，首要设计原则是（）。

A.外观最漂亮  B.运行速度最快  C.保障行人安全  D.成本最低

482. 检测服务机器人是否被抱起，可利用（）。

A.加速度计检测重力变化  B.超声波测距  C.激光雷达点云  D.编码器脉冲

483. 使用U盘升级固件时，常见文件系统要求为（）。

A.ext4  B.NTFS  C.exFAT  D.FAT32

484. 显示屏亮度自动调节功能依赖的传感器是（）。

A.距离传感器  B.温度传感器  C.环境光传感器  D.霍尔传感器

485. 传递扭矩的轴与轮毂之间，常用的连接方式是（）。

A.胶水粘接  B.磁力耦合  C.过盈配合  D.键连接

486. 受光照变化影响最小的定位技术是（）。

A.二维码导航  B.视觉SLAM  C.激光SLAM  D.色带导航

487. 服务机器人运维时，为保证散热应定期清理（）。

A.外壳油漆  B.散热风扇和通风口  C.显示屏贴膜  D.轮子花纹

488. 充电桩的输出电压一般为（）。

A.5V直流  B.220V交流  C.12V交流  D.与电池组标称电压匹配的直流电压

489. ROS（Robot Operating System）属于（）。

A.操作系统内核  B.中间件/通信框架  C.数据库  D.编程语言

490. PID控制器中，“I”的作用是（）。

A.减小超调  B.加快响应速度  C.消除稳态误差  D.抑制高频噪声

491. 服务机器人意外断电后重新上电，应首先（）。

A.重新定位并恢复任务  B.原地不动等待指令  C.自动返回充电桩  D.发出报警关机

492. 检查底盘是否水平的工具是（）。

A.千分尺  B.游标卡尺  C.水平尺  D.塞尺

493. 语音唤醒词模型需要通过（）训练得到。

A.文本输入  B.大量语音样本  C.随机生成  D.手动规则

494. 为保障碰撞安全，服务机器人的最大速度一般不超过（）。

A.3m/s  B.0.5m/s  C.2m/s  D.1m/s

495. 多服务机器人协同最常用的网络拓扑是（）。

A.环形  B.总线型  C.星型  D.点对点

496. 密封服务机器人接缝常用的材料是（）。

A.双面胶  B.502胶水  C.硅橡胶  D.热熔胶

497. 将多节电芯串联的目的是（）。

A.增大容量  B.提高输出电压  C.减小内阻  D.提高安全性

498. 检测透明玻璃障碍物时，普通激光雷达和超声波可能（）。

A.无法使用  B.完全可靠  C.穿透或反射不稳定，需辅助其他传感器  D.效果优于摄像头

499. 充电桩安装位置要求（）。

A.平坦、干燥、无障碍  B.斜坡上  C.低洼积水处  D.强磁场附近

500. 服务机器人的运行日志通常存储在（）。

A.本地非易失存储（SD卡/SSD）  B.云端（实时）  C.充电桩内  D.用户手机

501. 电机调速最节能的方式是（）。

A.串联电阻  B.变压器调压  C.PWM  D.机械变速

502. 激光雷达窗口有灰尘时，会导致（）。

A.测距范围变大  B.扫描频率升高  C.点云噪声增多或强度降低  D.功耗降低

503. 人机交互界面设计应遵循（）。

A.无触摸反馈  B.功能复杂，选项越多越好  C.全英文无提示  D.简洁明了，操作反馈及时

504. 柔性防撞条通常采用的材料是（）。

A.EVA泡棉或橡胶  B.铝合金  C.亚克力  D.玻璃

505. A*算法中的启发函数常使用（）。

A.固定常数  B.随机数  C.欧几里得距离或曼哈顿距离  D.服务机器人速度

506. 无线天线安装时应（）。

A.紧贴金属外壳  B.远离金属和地面  C.完全密封在壳内  D.任意放置

507. BMS监测电芯温度是为了（）。

A.防止过热导致热失控  B.提高充电速度  C.增加电池容量  D.降低内阻

508. 下列属于非接触式位置检测的是（）。

A.限位开关  B.微动开关  C.光电开关  D.机械行程开关

509. 部署前需要做的准备工作是（）。

A.现场环境勘察和评估  B.外观设计评审  C.销售策略制定  D.包装设计

510. 里程计标定时，通常让服务机器人（）。

A.直线行走一段距离，测量实际与理论位移误差  B.原地旋转  C.爬坡  D.空载高速

511. 下列电池中，必须交由专业机构回收的是（）。

A.仅铅酸电池  B.仅锂电池  C.所有充电电池  D.普通干电池

512. 防跌落传感器通常采用（）。

A.陀螺仪  B.激光雷达  C.向下红外或超声波  D.加速度计

513. 使用螺纹紧固胶时，应注意（）。

A.涂抹在啮合螺纹上，避免进入电机或轴承  B.涂抹越多越好  C.只用于塑料  D.无需固化

514. 内部传感器与主控之间常用的短距离数字接口是（）。

A.MQTT  B.HTTP  C.I2C  D.FTP

515. 自动回充时若充电桩被占，服务机器人应（）。

A.等待或寻找其他充电桩  B.原地关机  C.发出报警  D.强行挤开

516. 轻量化底盘常采用的材料是（）。

A.碳纤维复合材料  B.铸铁  C.普通钢  D.铜合金

517. 代价地图中障碍物膨胀半径设置过大会导致（）。

A.服务机器人通行区域变小，容易绕路  B.碰撞风险增加  C.地图更新变快  D.定位精度提高

518. 语音输出音量自动调节的依据通常是（）。

A.电池电量  B.环境噪声水平  C.服务机器人的速度  D.时间

519. 保护用户隐私，服务机器人采集的数据应（）。

A.加密存储和传输  B.公开共享  C.明文保存  D.不上传任何数据

520. 电机发热严重，应首先检查（）。

A.语音模块  B.电池电压  C.激光雷达  D.负载是否过大或机械卡滞

521. 遥控器常用的无线频段是（）。

A.433MHz  B.2.4GHz  C.5.8GHz  D.红外

522. 测量轮子转速的传感器是（）。

A.红外测距  B.超声波  C.霍尔编码器  D.摄像头

523. 高反光地面（如大理石）可能导致（）。

A.电机打滑  B.激光雷达测距异常  C.语音识别下降  D.电池耗电增加

524. 充电触点表面镀金是为了（）。

A.抗氧化，降低接触电阻  B.美观  C.增加硬度  D.减小重量

525. 服务机器人常用的操作系统是（）。

A.Windows 10  B.Ubuntu（Linux）  C.macOS  D.iOS

526. 回环检测（loop closure）在SLAM中的作用是（）。

A.提高电机效率  B.消除累积误差  C.降低功耗  D.增加地图大小

527. 医院使用的服务机器人应具备（）。

A.快速急转弯  B.大音量广播  C.抗菌外壳和低噪音  D.强光照明

528. 测量底盘平面度的工具是（）。

A.万用表  B.刀口尺和塞尺  C.示波器  D.烙铁

529. 深度摄像头的工作原理不包括（）。

A.双目立体视觉  B.结构光  C.飞行时间（ToF）  D.超声波

530. 餐厅服务机器人应避免（）。

A.经过明火或热源区域  B.低速行驶  C.语音提示  D.自动充电

531. 单节锂离子电池的标称电压是（）。

A.1.2V  B.3.7V  C.2.4V  D.12V

532. 清洁激光雷达窗口的正确方法是（）。

A.无尘布蘸异丙醇轻轻擦拭  B.纸巾干擦  C.水洗  D.砂纸打磨

533. 下列哪项不是必要的安全保护措施？（）

A.外观涂鸦  B.急停按钮  C.碰撞传感器  D.速度限制

534. 扩展卡尔曼滤波（EKF）常用于（）。

A.电机控制  B.图像压缩  C.多传感器数据融合  D.语音识别

535. 需要插入SIM卡才能通信的是（）。

A.Zigbee  B.Wi-Fi  C.蓝牙  D.4G

536. 导航精度通常用（）表示。

A.百分比  B.厘米  C.分贝  D.伏特

537. 接插件应具有（）设计，防止插反。

A.金属外壳  B.防反插  C.长引线  D.颜色区分

538. 远程登录服务机器人命令行最常用的协议是（）。

A.FTP  B.HTTP  C.SNMP  D.SSH

539. 下列不适用于碰撞检测的传感器是（）。

A.激光雷达  B.温度传感器  C.机械碰撞开关  D.压电薄膜

540. 服务机器人在斜坡上行走时，应（）。

A.后退行驶  B.提高速度冲上去  C.关闭避障功能  D.降低速度，增加防滑措施

541. 电机驱动器中的“死区时间”是为了防止（）。

A.过流  B.电机反转  C.上下桥臂直通短路  D.过热

542. 锂电池严禁（）。

A.过充和过放  B.小电流充电  C.低温使用  D.串联使用

543. 服务机器人之间的短距离直接通信可采用（）。

A.光纤  B.4G  C.蓝牙  D.卫星

544. 装配时，如果螺丝拧得过紧，可能导致（）。

A.螺纹滑牙或零件变形  B.防松效果更好  C.连接更牢固  D.不影响

545. 服务机器人的IP地址通常由（）分配。

A.用户手动固定  B.DHCP服务器  C.路由器MAC地址  D.运营商

546. 检测服务机器人是否被困在狭小空间，可利用（）。

A.语音模块异常  B.电池电量快速下降  C.长时间无法移动且避障频繁触发  D.屏幕变暗

547. 使用烙铁焊接时，正确的顺序是（）。

A.只加热焊盘  B.先送锡再加热  C.同时加热焊盘和引脚，然后送锡  D.只加热引脚

548. 服务机器人充电时，充电器发热属于（）。

A.与负载无关  B.故障现象  C.必须立即停止  D.正常现象，但需在允许范围内

549. 服务机器人的“零位”校准通常针对（）。

A.编码器和关节角度  B.电池电压  C.激光雷达  D.扬声器

550. 以下哪种传感器可用于检测服务机器人是否在悬崖边缘？（）

A.陀螺仪  B.激光雷达  C.向下红外或超声波  D.麦克风

551. 服务机器人建图时，如果轮胎气压不足，会导致（）。

A.激光雷达失效  B.里程计误差增大  C.地图更精确  D.电池续航增加

552. 多服务机器人系统中，任务调度算法需要考虑（）。

A.生产批次  B.服务机器人颜色  C.外壳材质  D.各服务机器人位置、电量、任务优先级

553. 服务机器人保险丝烧断后，应（）。

A.短接不用  B.用铜丝代替  C.更换更大电流保险丝  D.检查原因并更换同规格保险丝

554. 语音识别中，前端处理通常包括（）。

A.回声消除和噪声抑制  B.语音合成  C.语义理解  D.对话管理

555. 服务机器人导航中，代价地图的更新频率应（）。

A.越低越好  B.与传感器数据频率匹配  C.固定1Hz  D.无要求

556. 电机编码器线数越高，则（）。

A.扭矩越大  B.速度控制分辨率越高  C.电机转速越快  D.功耗越低

557. 服务机器人遇到突然闯入的行人，应（）。

A.绕行加速  B.减速或停止，等待通过  C.发出警报并继续前进  D.关闭传感器

558. 服务机器人的接地端子应（）。

A.可靠连接到金属底盘  B.悬空  C.接电源正极  D.接信号地

559. 以下哪种材料具有自润滑性，适合作轴承？（）

A.不锈钢  B.铝合金  C.聚四氟乙烯  D.亚克力

560. 服务机器人无线通信受到干扰时，可以尝试（）。

A.切换信道或频段  B.增加发射功率到最大  C.关闭所有传感器  D.重启服务机器人

561. 服务机器人装配中，用于固定线束的元件是（）。

A.胶带  B.扎带  C.热缩管  D.螺丝

562. 服务机器人的“心跳包”作用是（）。

A.监测服务机器人是否在线  B.提高定位精度  C.传输地图数据  D.升级固件

563. 以下哪种情况需要重新标定激光雷达？（）

A.服务机器人重启  B.清洁窗口后  C.安装位置发生变动  D.电池更换

564. 服务机器人电机驱动的PWM频率一般选择在（）以上，以避免人耳听到噪音。

A.1kHz  B.20kHz  C.100Hz  D.50Hz

565. 服务机器人日志级别从低到高通常为（）。

A.INFO < DEBUG < WARN < ERROR  B.ERROR < WARN < INFO < DEBUG  C.DEBUG < INFO < WARN < ERROR  D.WARN < ERROR < INFO < DEBUG

566. 服务机器人的安全PLC与普通PLC的主要区别是（）。

A.体积更小  B.价格更低  C.具有冗余和自检功能  D.编程更简单

567. 锂电池充电时，恒流阶段过后是（）。

A.停止充电  B.涓流阶段  C.恒压阶段  D.放电阶段

568. 以下哪种传感器可用于检测服务机器人轮子是否悬空？（）

A.编码器（检测转速异常）  B.超声波  C.激光雷达  D.温度传感器

569. 服务机器人在充电桩停靠时，需要检测（）。

A.环境温度  B.服务机器人颜色  C.充电触点接触是否良好  D.电池品牌

570. 服务机器人的地图数据应定期（）。

A.备份  B.删除  C.加密  D.压缩

571. 以下哪种电机有碳刷，需要定期更换？（）

A.无刷直流电机  B.有刷直流电机  C.步进电机  D.伺服电机

572. 服务机器人导航中，遇到玻璃门时，最好的处理方式是（）。

A.结合激光雷达和摄像头识别并标记为虚拟墙  B.超声波单独检测  C.直接穿过  D.关闭避障

573. 装配服务机器人时，如果发现线束过长，应（）。

A.不管  B.剪短  C.缠绕在电机上  D.用扎带整理，避免干涉运动部件

574. 服务机器人的“循迹”功能通常依赖（）。

A.红外或磁传感器  B.激光雷达  C.摄像头  D.陀螺仪

575. 服务机器人操作系统中的“参数服务器”用于（）。

A.存储全局配置参数  B.存储地图数据  C.记录日志  D.发布消息

576. 电机驱动器中，电流采样电阻的作用是（）。

A.提高效率  B.实现过流保护  C.降低噪音  D.增加扭矩

577. 服务机器人在湿滑地面上应（）。

A.提高电机功率  B.降低加速度和速度  C.关闭防滑功能  D.急转弯

578. 服务机器人电池组的容量单位是（）。

A.V（伏特）  B.Ah（安时）  C.W（瓦特）  D.Hz（赫兹）

579. 在ROS中，一个节点可以通过（）与另一个节点通信。

A.共享内存  B.Topic或Service  C.信号量  D.文件

580. 充电桩的通信接口通常用于（）。

A.远程控制服务机器人  B.上传服务机器人日志  C.与服务机器人握手和传输充电参数  D.播放音乐

581. 服务机器人装配时，使用热缩管的作用是（）。

A.美观  B.增加强度  C.绝缘和防护  D.散热

582. 服务机器人部署时，应测试（）功能。

A.急停、避障、回充  B.外观  C.包装  D.遥控器颜色

583. 服务机器人电机噪音过大，可能原因是（）。

A.PWM频率过高  B.电池电量不足  C.轴承磨损或齿轮间隙过大  D.负载过小

584. 以下哪种情况下服务机器人应发出语音提示？（）

A.电量低、开始充电、遇到障碍  B.任何时候  C.只在上电时  D.关闭状态下

585. 服务机器人的“脱机”工作模式是指（）。

A.手动操作  B.断开所有传感器  C.不依赖云端或外部服务器  D.低电量模式

586. 锂电池的保护板如果损坏，可能导致（）。

A.电压升高  B.充电速度变慢  C.容量增加  D.过充起火风险

587. 服务机器人网络连接失败时，应首先检查（）。

A.网线或Wi-Fi配置  B.电机状态  C.激光雷达  D.电池电量

588. 服务机器人的“休眠”模式目的是（）。

A.提升性能  B.加快启动速度  C.节省电能  D.保护传感器

589. 在ROS中，用于订阅话题并处理消息的编程接口是（）。

A.Publisher  B.Subscriber  C.Service  D.Action

590. 电机驱动电路中，续流二极管的作用是（）。

A.吸收反向电动势，保护开关管  B.整流  C.滤波  D.放大电流

591. 下列哪种存储器在断电后数据不丢失？（）

A.Cache  B.RAM  C.EEPROM  D.寄存器

592. 服务机器人底盘上安装防滑垫的主要作用是（）。

A.增加摩擦力，防止打滑  B.降低噪音  C.美观  D.散热

593. 锂电池保护板上的“ID”引脚通常用于（）。

A.识别电池类型或温度检测  B.过流保护  C.均衡充电  D.通讯

594. 在路径规划中，Dijkstra算法的缺点是（）。

A.只适用于网格地图  B.不能保证最优解  C.计算量大，效率较低  D.需要启发函数

595. 使用万用表测量电压时，红表笔应接（）。

A.高电位端  B.低电位端  C.COM端  D.任意

596. 服务机器人轮式里程计的误差主要来源于（）。

A.电池电压波动  B.激光雷达噪声  C.轮子打滑和轮胎磨损  D.环境温度

597. 下列哪种无线技术具有Mesh组网能力？（）

A.Zigbee  B.蓝牙  C.Wi-Fi 2.4G  D.红外

598. 装配中，用于固定线束的扎带应（）。

A.适度拉紧，避免损伤线皮  B.越紧越好  C.随意  D.不用

599. 服务机器人建图时，如果遇到动态物体（如行人），会导致（）。

A.功耗增大  B.测距变短  C.地图中出现重影或噪声  D.扫描频率变高

600. 下列哪种电池最适合频繁深度循环使用？（）

A.磷酸铁锂电池  B.普通锂离子电池  C.铅酸电池  D.镍镉

- 判断题（共400题）

1. 佩戴防静电手环可以有效防止静电击穿芯片 （）

2. SLAM 完整英文为 Simultaneous Localization and Mapping （）

3. 服务机器人不能用于博物馆文物导览讲解 （）

4. 谐波减速器适用于高精度关节传动场景 （）

5. 死锁的四个必要条件是：互斥、持有并等待、不可剥夺、循环等待 （）

6. 家政、医疗类服务机器人能大幅提升人类生活品质 （）

7. 阿克曼转向底盘转弯时内侧车轮转角更大 （）

8. 机器人外观必须仿人类形态才可以称作机器人 （）

9. 机器人力控反馈可实现轻柔抓取易碎餐具 （）

10. 控制器、驱动器、执行器为机器人三大核心硬件 （）

11. 测试服务机器人功能时，可以使用模拟负载代替真实负载（）

12. ROS2 的话题通信不支持跨设备分布式传输 （）

13. 同等结构下，机器人自由度越多运动灵活性越强 （）

14. 视觉畸变校正需要对标定板拍摄多组图像计算参数 （）

15. 设备调试、场景适配、简易故障排查是核心技能 （）

16. 锂电池 BMS 均衡功能只会在放电阶段启动 （）

17. 餐饮、消防、养老、教育均属于服务机器人应用赛道 （）

18. 纯视觉导航完全不需要里程计辅助定位 （）

19. 编程就是人为赋予机器人执行任务逻辑的过程 （）

20. 服务机器人行业标准中防护等级 IP54 可防飞溅水汽 （）

21. 急停按钮松开后，控制柜复位才能恢复电机上电 （）

22. 嵌入式 Linux 系统无需分区即可存储固件文件 （）

23. 激光雷达是主流环境测距、避障传感器 （）

24. 语音语义识别可以区分同音不同义的用户指令 （）

25. 机器人软件三层架构：操作系统、中间件、应用程序 （）

26. 焊接电路板防静电手环只需接触金属外壳即可生效 （）

27. 无刷直流电机寿命、维护成本优于有刷电机 （）

28. 代价地图动态层用于实时更新行人、推车等移动物体 （）

29. 示教模式下系统会自动限制机器人最大移动速度 （）

30. 循环冗余校验 CRC 不能校验传输数据包错误 （）

31. Python、C++、Java 均可用于服务机器人开发编程 （）

32. 谐波减速器内部不存在齿轮啮合结构 （）

33. 避障功能依靠传感器检测障碍物并重新规划路径 （）

34. 服务机器人云端日志可以永久本地保存不占用内存 （）

35. AGV 运行时禁止随意挪动、遮挡激光反射板 （）

36. 温湿度传感器可辅助判断机房是否适合设备长期运行 （）

37. 传感器采集数据精度会直接影响程序判断逻辑 （）

38. 测试服务机器人定位精度时，应在动态和静态下分别测试 （）

39. 整机搬运必须严格遵循手册规定的轴角度固定要求 （）

40. 模块化编程中独立子函数可单独调试不影响主程序 （）

41. 服务机器人应用技术员职业编码 4-04-05-07 （）

42. 磁条导航 AGV 更换地面后无需重新铺设导引介质 （）

43. 新一代服务机器人具备基础自主学习环境适配能力 （）

44. 大语言模型部署到机器人本地需要模型轻量化处理 （）

45. 机器人动力学主要研究运动与控制的关联关系 （）

46. 设备急停回路使用常开触点安全性更高 （）

47. 镜头焦距数值越大，拍摄可视视角范围越小 （）

48. 麦克纳姆轮单侧打滑不会造成整体定位偏移 （）

49. 自主导航系统依赖建图、定位、路径规划协同工作 （）

50. 图像直方图均衡化能够提升暗光环境识别清晰度 （）

51. 电池频繁深度充放电会缩短整体使用寿命 （）

52. MQTT 协议的 QoS2 级别保证消息仅送达一次 （）

53. 底盘无法正常移动是机器人常见硬件故障之一 （）

54. 服务机器人职业高级工无需掌握多传感器融合算法 （）

55. 设备安全操作规范中包含急停操作流程说明 （）

56. 机械臂软限位依靠硬件行程开关实现限制 （）

57. 多线程编程可实现机器人多任务同步协调运行 （）

58. 超声波传感器在高温车间探测距离会发生偏移 （）

59. 图像预处理流程涵盖降噪、图像平滑、对比度增强 （）

60. 4G 模块信号弱时自动切换有线以太网通信 （）

61. 机器人 AI 开发会用到机器视觉、深度学习技术 （）

62. 医院配送机器人必须搭载消毒接触材质外壳 （）

63. 直线运动控制核心参数包含位置、运行速度 （）

64. 扭矩扳手使用后需调至松弛档位存放 （）

65. 1024×1024 分辨率 256 灰度图片存储约 1MB 大小 （）

66. 单目 SLAM 无法依靠特征点完成闭环修正 （）

67. 轮式机器人运动模型含差分轮、阿克曼、全向轮 （）

68. 无刷电机驱动器不需要霍尔信号线也能正常换向 （）

69. 送餐机器人核心技术是自主导航与人机交互 （）

70. 虚拟墙坐标修改后无需重新保存地图文件 （）

71. 故障排查优先检查供电、通信、传感器状态 （）

72. 由于服务机器人具有高度的智能化，通常可以忽略老旧版本的软件兼容性问题 （）

73. 嵌入式系统是机器人主流硬件控制平台 （）

74. 路径平滑样条曲线能消除机器人启停顿挫感 （）

75. 六维力传感器可检测机械臂末端接触作用力 （）

76. 激光雷达外参变更后直接使用原有标定文件 （）

77. 地磁磁力传感器可输出航向定位数据 （）

78. 养老陪护机器人需集成跌倒检测紧急上报模块 （）

79. 机械臂末端执行器包含吸盘、多爪机械手 （）

80. Python 多进程不受 GIL 锁限制适合算力任务 （）

81. 步进电机位置精准，运行不需要编码器反馈 （）

82. 充电触点氧化可使用细砂纸轻轻打磨清理 （）

83. 硬件抽象层 HAL 统一软件访问硬件接口标准 （）

84. 仿真软件无法模拟电梯门开合交互场景 （）

85. 行星、谐波、蜗轮蜗杆都属于机器人减速器 （）

86. 服务机器人行业竞赛实操分值占比高于理论 （）

87. 传感器采样频率越高，计算资源消耗越小 （）

88. 薄膜压力传感器可检测托盘有无放置物品 （）

89. 人机交互必须搭载触觉传感器才能实现 （）

90. DHCP 服务器失效机器人无法手动设置静态 IP （）

91. RTC 实时时钟模块提供时间，支撑定时任务、日志 （）

92. 行星减速器负载过大不会出现齿面磨损 （）

93. 示教器必须内置紧急停止物理按键 （）

94. 回声消除算法能过滤环境杂音提升语音识别 （）

95. I2C、SPI 属于并行数据传输通信总线 （）

96. 设备整机老化测试需不间断连续运行 72 小时 （）

97. 白平衡校正消除不同光源带来的色彩偏差 （）

98. 拓扑地图存储空间远小于栅格占用空间 （）

99. 4G/5G 适合远距离跨区域机器人调度监控 （）

100. 防爆机器人内部电路可随意拆装检修 （）

101. 结构件热处理可以消除机械加工内应力 （）

102. 伺服电机编码器断线会直接丢失位置反馈 （）

103. 关节密封结构阻挡粉尘水汽，延长寿命 （）

104. 服务机器人操作手册需配套故障排查附录 （）

105. 3D 打印适合制作非承重外观验证零件 （）

106. 动态窗口 DWA 算法同时评估速度与轨迹安全性 （）

107. 示波器捕捉信号波形，分析噪声、时序问题 （）

108. 硅胶密封圈老化变硬会降低整机防水性能 （）

109. 开环控制无反馈回路，控制精度低于闭环 （）

110. 多机协同建图需要统一坐标系才能融合地图 （）

111. PID 微分项抑制系统震荡、预判误差变化 （）

112. 固件 OTA 升级中途断电不会造成设备变砖 （）

113. 运动控制模式分为位置、速度、力控三类 （）

114. 全局 A * 算法生成路径可直接供底盘执行无需平滑 （）

115. 直线、圆弧、样条是常用运动插补方式 （）

116. 红外避障传感器强光照射下检测精度下降 （）

117. A * 属于图类启发式全局路径搜索算法 （）

118. 服务机器人技术员上岗前必须完成三级安全教育 （）

119. RRT 算法适配高自由度机械臂路径规划 （）

120. 浮点数变量不能用于存储传感器计数脉冲 （）

121. 仅依靠里程计数据就能长期维持精准定位 （）

122. 仓储盘点机器人可结合 RFID 完成货物清点 （）

123. 机器人充电区域需要和行驶、待机区域区分开 （）

124. 接地电阻数值越大设备防静电效果越好 （）

125. 环境勘测作业时场地需清理障碍物保障运行安全 （）

126. 图像腐蚀运算可以消除画面细小噪点 （）

127. 除尘、紧固螺丝、线路检查属于基础设备保养项目 （）

128. 电池管理系统可实时采集每一节电芯电压 （）

129. 机器人无交互反馈问题有可能由传感器损坏导致 （）

130. 服务机器人远程控制优先选用 WebSocket 协议 （）

131. 示教器仅编程阶段使用，设备自动运行无需手持 （）

132. 限位开关损坏后机器人会丢失边界防护 （）

133. AGV 导航陀螺仪作用是维持直行方向稳定 （）

134. 餐饮机器人托盘倾斜传感器防止餐食洒漏 （）

135. 边缘检测是图像分割常用基础处理手段 （）

136. SPI 总线传输速度高于 I2C 总线 （）

137. 语音合成文本分析模块负责文字解析与发音判定 （）

138. 粒子滤波粒子数量越少定位鲁棒性越强 （）

139. 视觉 SLAM 四大核心：视觉里程计、后端、回环、建图 （）

140. 废弃锂电池丢弃前可直接拆解电芯 （）

141. 完整语音交互系统包含 ASR、NLU、TTS 三部分 （）

142. 运动学正解通过关节角度计算末端坐标 （）

143. 机器人控制方式分为开环、闭环两大类 （）

144. 屏幕背光亮度会影响人脸识别成功率 （）

145. 传感器原始数据采集阶段统一完成预处理操作 （）

146. 多线程队列可安全传递传感器原始数据 （）

147. 机器人与上位机通信常使用 TCP/IP 通信协议 （）

148. 磁导航反射板污渍会削弱激光定位精度 （）

149. 减少多层循环嵌套是优化程序运行效率的手段 （）

150. 消防巡检机器人搭载气体传感器检测泄漏 （）

151. 日志、仿真环境、打印输出都属于程序调试工具 （）

152. 螺纹紧固胶只可涂抹螺母外侧螺纹 （）

153. 机器人充电时若出现过热，应停止充电并检查充电系统 （）

154. 卡尔滤波可平滑里程计累积漂移误差 （）

155. 相机中等光圈拍摄画面成像综合效果最优 （）

156. 服务机器人法律合规需遵循个人信息保护法 （）

157. 标准可见光红光波长约 780 纳米 （）

158. 底盘悬挂减震结构减少颠簸带来定位误差 （）

159. AGV 电气部件包含控制器、电池、各类传感器 （）

160. 函数递归深度过大会触发程序栈溢出崩溃 （）

161. 光学导引 AGV 铺设成本低，路线调整灵活性高 （）

162. 教育机器人交互界面字体适配青少年视力标准 （）

163. ROS 是机器人领域主流专用操作系统框架 （）

164. 示波器耦合方式选择 AC 可过滤直流分量 （）

165. 路径规划分为全局静态规划、局部动态规划两类 （）

166. 全局代价地图不会加载实时动态障碍物 （）

167. 定位技术包含里程计、GPS、视觉视觉定位方案 （）

168. 磷酸铁锂低温放电性能优于三元锂电池 （）

169. 养老院部署机器人需要适配老年人使用习惯 （）

170. 机器人日志分级 ERROR 优先级高于 WARN （）

171. 医疗场景使用机器人无需管控患者影像语音隐私 （）

172. 人机交互确认弹窗可以降低误操作概率 （）

173. 设备调试作业必须严格对照官方操作手册执行 （）

174. 视觉特征 ORB 点提取速度快适配嵌入式设备 （）

175. 控制器、驱动器、机械结构属于机器人硬件组成 （）

176. 充电过温保护触发后冷却可直接继续充电 （）

177. 服务机器人融合机械、电子、计算机多门学科技术 （）

178. 多串口设备通信不会出现数据干扰冲突 （）

179. 锂离子电池是当前机器人主流可充电电源 （）

180. 运维中，服务机器人电池老化后可以自行拆解更换电芯 （）

181. 机器人常用电机：直流、步进、交流伺服电机 （）

182. 程序断言 assert 仅用于开发调试阶段 （）

183. 控制器相当于机器人大脑，处理传感器下发指令 （）

184. 服务机器人电机驱动器的PWM频率越高，电机噪音越小 （）

185. 传感器分为内部状态传感器、外部环境传感器 （）

186. 集成感知模块时，需要调试传感器的安装角度 （）

187. 内部传感器主要识别外部障碍物与环境信息 （）

188. 单目相机配合 IMU 可完成视觉惯性 SLAM （）

189. 外部传感器检测自身关节角度、运转速度 （）

190. 导航中如果出现跑偏问题，可以先校正传感器参数，再对环境地图进行检查（）

191. 超声波传感器主要功能是识别物体色彩 （）

192. 机器视觉系统的核心任务通常包括图像的获取、预处理、特征提取、图像分割以及图像识别（）

193. 摄像头视觉传感器可完成人脸识别、物体识别 （）

194. 本地实时 RTOS 系统保障控制任务定时执行 （）

195. 红外传感器既可以测距，也能采集温度数据 （）

196. 透明玻璃仅依靠激光雷达即可稳定识别 （）

197. TOF 相机核心功能是测量目标物体距离 （）

198. 设备运维记录需要保存至少一年备查 （）

199. 陀螺仪 + 加速度计组合检测机器人姿态运动 （）

200. 三维点云 ICP 配准用于修正机器人位姿 （）

201. 设备常用通信接口：USB、RS485、以太网、RS232 （）

202. 差分轮底盘左右轮转速一致才能直行 （）

203. AGV 机械结构包含车体、驱动轮、举升机构 （）

204. 在狭小空间调试服务机器人时，可以不设监护人员 （）

205. 阿克曼车轮行驶过程中两轮始终保持平行状态 （）

206. 导热硅脂干涸会导致主控芯片过热保护 （）

207. 麦克纳姆轮底盘可实现平面任意方向平移 （）

208. 路径膨胀层数值越大机器人通行空间越小 （）

209. 全向轮依靠多组小从动轮实现 360° 无转向平移 （）

210. 工业防爆场景机器人外壳禁止静电喷涂 （）

211. 真空吸盘选材无需匹配抓取物体表面粗糙度 （）

212. 镍氢电池的自放电率比锂电池高 （）

213. 舵机关键参数包含最大扭矩、响应速度 （）

214. 霍尔传感器可监测电机转子磁极位置 （）

215. 主控板集成 CPU、存储单元与各类外设接口 （）

216. 多楼层导航需切换对应楼层独立地图 （）

217. 视觉系统硬件由相机、镜头、图像处理单元构成 （）

218. 服务机器人避障时，超声波传感器比激光雷达更适合远距离探测 （）

219. 单目相机搭配其他传感器也能获取三维深度信息 （）

220. 采摘机器人力控缓冲避免蔬果表皮破损 （）

221. 激光雷达分为机械式、混合固态、全固态三类 （）

222. 网线水晶头压线不到位会出现丢包卡顿 （）

223. MEMS 微振镜属于固态激光雷达主流方案 （）

224. 图像膨胀操作放大目标物体轮廓范围 （）

225. 编码器采集电机转速、位置形成闭环反馈 （）

226. 电池均衡只在电芯压差超标时启动 （）

227. 霍尔传感器仅测速，无法采集回路电流数值 （）

228. 服务机器人项目验收需要双方签字确认 （）

229. 限位开关用于限制关节极限，起到安全防护作用 （）

230. ZIGBEE 适合远距离大流量视频传输 （）

231. 无线充电无需金属触点，使用更便捷 （）

232. 机械臂零点丢失后必须重新示教标定 （）

233. 电池长期极端充放电不会造成不可逆损伤 （）

234. 户外机器人散热孔需加装防尘滤网 （）

235. 机器人动力系统不含机械传动零部件 （）

236. 面向对象编程类实例互不干扰独立运行 （）

237. 设备外壳无需防水、高强度结构设计 （）

238. 陀螺仪单独使用就可以长期精准定位 （）

239. 抓取光滑工件时吸盘材质无特殊选择要求 （）

240. 集成导航算法时，可以忽略里程计标定 （）

241. 定期润滑传动部件可降低机械磨损损耗 （）

242. 万用表兆欧档用于测量线路绝缘性能 （）

243. 机械设计需要控制整机重量、占用空间 （）

244. 机器人的轮式里程计在光滑地面上会引入误差（）

245. ROS 属于完整计算机操作系统内核 （）

246. 软件软限位失效不会引发机械碰撞 （）

247. ROS2 在实时性、安全性方面相比 ROS1 大幅优化 （）

248. 设备线束预留余量适配转向摆动 （）

249. 操作系统进程管理负责系统初始化、任务调度 （）

250. 三元锂电池存放最佳电量 40%-60% （）

251. RVIZ 工具可视化展示传感器、机器人姿态数据 （）

252. 机器人的电机驱动器过流保护值应小于电机堵转电流 （）

253. Gazebo、CoppeliaSim 可用于机器人算法仿真验证 （）

254. 激光雷达多线型号能获取三维环境点云 （）

255. FreeRTOS、Linux 为嵌入式常用操作系统 （）

256. 项目风险评估只在交付前开展一次 （）

257. 硬件驱动程序可适配全部操作系统，无需区分 （）

258. 无线路由信道重叠会增加信号干扰 （）

259. 硬件设计预留拓展接口方便后续功能升级 （）

260. 服务机器人的“声源定位”可以用于追踪说话人 （）

261. 编码器分辨率越高，定位精准度越高 （）

262. 焊锡残留助焊剂会腐蚀 PCB 线路 （）

263. 舵机可精准控制转轴在指定角度区间停留 （）

264. 地图重定位失败多因环境特征过少 （）

265. 谐波减速器传动比大、结构紧凑、定位精度高 （）

266. 多机调度死锁可设置任务优先级解除 （）

267. 机械臂由连杆、转动 / 滑动关节串联组成 （）

268. 设备静电放电会击穿微小芯片元件 （）

269. 多传感器融合综合数据，提升感知稳定性 （）

270. 嵌入式程序内存泄漏会导致逐步死机 （）

271. 力传感器可识别外部施加在设备上的作用力 （）

272. 在Linux中，rm命令删除的文件无法恢复 （）

273. 声音传感器采集环境音频，用于语音、事件检测 （）

274. 力矩限制功能是人机协作核心安全项 （）

275. GPS 室内定位精度远高于室外开阔场地 （）

276. “虚拟墙”可以通过软件设置，不需要物理障碍 （）

277. 整机上电自检包含电池、通信、传感器检测 （）

278. 浮点数运算会存在微小精度误差 （）

279. 更换雷达、相机后无需重新标定外参 （）

280. 地下车库 GPS 完全失效，机器人导航主要依靠激光 SLAM （）

281. 传感器读数偏移大概率是标定参数失效导致 （）

282. 轴承缺少润滑脂会产生异常噪音振动 （）

283. CMOS 图像传感器功耗、集成度优于 CCD （）

284. 路径规划只需要考虑最短路径，无需考虑安全性 （）

285. 遮挡会大幅削弱 Wi-Fi、蓝牙无线信号强度 （）

286. 装配中，接地线可以使用任意颜色导线 （）

287. 本地智能传感器可分担主控芯片运算压力 （）

288. 隔离型电源模块减少电磁干扰传导 （）

289. 紧固螺丝必须按照标准扭矩拧紧固定 （）

290. 图像二值化简化图像便于目标识别 （）

291. 内部线束预留活动余量防止拉扯断线 （）

292. 服务机器人 SaaS 平台按周期收取运维服务费 （）

293. 潮湿环境使用机器人无需提升防护等级 （）

294. 编码器线数越高位置分辨率越高 （）

295. 整机散热设计不用考虑长时间积热问题 （）

296. 儿童机器人边角做圆弧防磕碰设计 （）

297. 电阻、电容无源元件无需质检直接装配 （）

298. 多传感器时间不同步会融合出错 （）

299. 万用表电压档可检测电路板供电是否正常 （）

300. 通过激光雷达构建环境地图时所生成的栅格地图分辨率越高，占用的存储空间越大 （）

301. 整机装配完成后必须完成运动、通信全测 （）

302. 热风枪拆芯片温度过高烫坏 PCB 焊盘 （）

303. 硬件生命周期包含选型、测试、维护报废全流程 （）

304. 程序全局变量易出现多线程数据竞争 （）

305. 闭环系统依靠传感器采集输出数据反馈 （）

306. 机器人运动控制是机器人的核心，而 PID 控制就是唯一的控制算法，不存在其他控制方式 （）

307. PID 比例项作用是消除稳态位置误差 （）

308. 常规的 WebSocket 通信协议不适合用于服务机器人与网页之间的交互 （）

309. PID 参数只能现场手动调试，仿真无法整定 （）

310. 动态障碍物会造成 SLAM 地图重影 （）

311. 关节轨迹规划可直接生成笛卡尔直线轨迹 （）

312. 串口波特率不匹配无法收发数据 （）

313. 加减速控制降低启停冲击与机身振动 （）

314. 防爆外壳破损后设备禁止继续作业 （）

315. Dijkstra 算法可求解最优路径，但运算量大 （）

316. 服务机器人技术员需编写调试报告 （）

317. DWA 动态窗口法用于机器人局部实时避障 （）

318. 纯开环运动控制无位置反馈精度低 （）

319. 自适应巡航可根据障碍物距离自主调速 （）

320. ROS 系统中的 TF 坐标变换可实现不同传感器坐标系间的位姿转换（）

321. 服务机器人应用技术员需要掌握设备整机拆解维修的全套钣金工艺 （）

322. 金属外壳不接地易积累静电 （）

323. 机器人英文 Robot 为国际通用标准表述 （）

324. 循环嵌套层数过多降低程序运行效率 （）

325. SLAM建图过程中，服务机器人应匀速移动，避免剧烈旋转（）

326. 电池短路保护触发后无法充电 （）

327. 服务机器人完全不能参与各类生产作业流程 （）

328. 视觉 SLAM 回环检测可以消除长距离漂移 （）

329. 依靠程序编写，机器人可执行多样化动作指令 （）

330. 尼龙齿轮运行噪音低于金属齿轮 （）

331. 服务机器人技术员需掌握设备原理、操作与安全规范 （）

332. 服务机器人技术属于新兴的交叉学科，仅需要机械工程与计算机科学的支持 （）

333. 服务机器人仅能用于家庭场景，医疗行业无法部署 （）

334. 镜面墙面会干扰激光雷达测距数值 （）

335. 协作机械臂想要精准定位，最少需要 6 个运动自由度 （）

336. 机器人的仿生学步态设计里，ZMP（零力矩点）稳定性判据可以辅助判断机器人是否会倾倒。 （）

337. 服务机器人定位服务人群，不含生产加工类设备 （）

338. 设备散热风扇堵塞触发高温告警 （）

339. 手动减速模式下机器人全程只能低速运行 （）

340. 在高温多粉尘环境中工作时，服务机器人无需提升其进风口的防尘过滤网标准等级 （）

341. 技术员只需学习软件知识，无需了解硬件构造 （）

342. CAN 总线适合多设备工业通信 （）

343. 仅初中学历就能直接报考技术员入门等级 （）

344. 服务机器人的正常服役报废标准一般采用使用周期或里程数综合评估，损坏关键结构件的适当维修后仍可以确保性能并继续服役 （）

345. 获取职业证书只需完成理论笔试，无需实操考核 （）

346. 机器人爬坡时电机电流会明显增大 （）

347. 该职业技能等级分为初、中、高、技师、高级技师五级 （）

348. 废弃电子元件需要交由专业机构回收 （）

349. 服务机器人相关技术最早诞生于 20 世纪初期 （）

350. 镜头脏污会降低视觉识别准确率 （）

351. 当下服务机器人主流落地场景含无人配送、康复医疗 （）

352. 多任务调度中高优先级任务优先执行 （）

353. 所有服务机器人出厂都必须搭载语音识别模块 （）

354. 锂电池热失控完全由内部短路引发 （）

355. 机器人视觉系统仅用于识别物体表面色彩纹理 （）

356. 服务机器人部署前需现场环境勘测 （）

357. 激光雷达、超声波、红外都属于机器人视觉类传感器 （）

358. 脉冲宽度调制 PWM 调节电机转速 （）

359. SLAM 技术释义为同步定位与环境地图构建 （）

360. 语音合成 TTS 可调整语速音色 （）

361. 编程 if 条件语句可实现分支判断逻辑 （）

362. 底盘轮胎磨损会加大里程计误差 （）

363. 函数执行过程中仅能向外返回单个数值 （）

364. 公共区域机器人运行需贴上警示标识 （）

365. 机器人运动速度只能固定编写，运行中无法动态修改 （）

366. 机械卡滞会触发电机过载保护 （）

367. 不同品牌机器人编程语法、指令规则完全统一 （）

368. 服务机器人应用技术员在填写现场验收报告时，只需记录验收结论，无需详细说明调试参数 （）

369. 机器人底层操作系统不会对上层编程产生影响 （）

370. 红外传感器不受阳光强光干扰 （）

371. 开发语音交互程序无需考量语音识别准确率 （）

372. 机器人的作业环境中，电磁干扰通常不会影响机器人控制系统的稳定性，可忽略不计 （）

373. 机器人任务优先级在程序运行阶段无法动态调整 （）

374. 机器人调试过程中，进入机器人工作区域进行手动操作时，应优先触发急停按钮并确认设备停机 （）

375. 递归函数无限制循环调用自身不会引发程序崩溃 （）

376. 机器人运输过程中，可以随意堆放至任何位置，无需按各机型的要求设置搬运角度 （）

377. 仅部署视觉识别代码就能精准识别全部物体 （）

378. 低通滤波滤除传感器高频杂波 （）

379. 程序变量命名无规范要求，随意书写不影响运行 （）

380. 水下机器人必须具备高压防水结构 （）

381. 完整视觉 SLAM 框架包含图像分割、后端、回环、建图模块 （）

382. 无刷电机无需更换碳刷维护 （）

383. 服务机器人真空吸盘材料需要具备耐磨特性 （）

384. 集成视觉算法时，不需要考虑相机畸变校正（）

385. 机器人零点标定仅设备出厂时操作一次即可永久使用 （）

386. 单线程程序不存在数据竞争问题 （）

387. 更换电机、编码器后无需重新校准机械零点 （）

388. 医疗机器人材料需要满足消毒耐受 （）

389. 手动示教操作期间需要持续按住示教使能开关 （）

390. 环境地图分辨率越高占用存储越小 （）

391. 示教人员可背对机器人开展编程操作 （）

392. 433MHz 遥控穿墙能力优于蓝牙 （）

393. 机器人自动运行三大必要条件：电源、程序、安全回路闭合 （）

394. 互斥锁可以解决大部分多线程资源争抢问题 （）

395. 在服务机器人故障诊断中，查看运行日志是排查问题的重要步骤之一 （）

396. 服务机器人行业持续迭代需要持续学习 （）

397. 装配服务机器人时，急停开关应串联在电机供电回路中（）

398. 仿真测试完全替代实地真机测试 （）

399. 循环结构代码能够实现机器人重复执行某项动作 （）

400. 条件语句可以实现满足指定条件后执行对应指令 （）