第十九届“振兴杯”全国青年职业技能大赛

汽车装调工赛项（学生组）理论知识竞赛试题库

选择题

1. 关于四象限变流器说法正确的是（）。

A. 直流功率的流动有两个以上可能的方向

B. 电压、电流的方向同时调节

C. 调节电流方向时，电压方向不变

D. 调节电压方向时，电流方向不变

2. GTO（可关断晶闸管）不属于（）器件。

A. 擎住阀器件	B. 不可控阀器件

C. 电力电子阀器件	D. 开关阀器件

3. 以下不能称为电容器的是（）。

A. 电容器元件	B. 电容器单元	C. 电容器组	D. 电容器设备

4. 绝缘栅双极晶体管（IGBT）的导通由（）之间的电压控制。

A. 栅极端和发射极端	B. 栅极端和集电极端

C. 集电极端和发射极端	D. 以上均不对

5. 以下不属于正弦交流电表示方法的有（）。

A. 解析法	B. 图形法	C. 相量法	D. 对比法

6. 无功功率反应的是（）与电源间交换功率的本领。

A. 电容或电感	B. 电容或电阻	C. 电感或电阻	D. 以上均不对

7. 对于三相对称交流电路，线电压不变时，三相对称负载做△形联结时的功率是做Y形联结（）倍。

A. 5	B. 3	C. 2	D. 4

8. 在纯电感或纯电容电路中功率因数等于（）。

A. 0	B. 1	C. 0.5	D. 0.8

9. 变压器是根据电磁感应原理工作的，如果变压器一次绕组加上额定电压，二次绕组（），称为变压器的空载运行。

A. 接负载	B. 接电源	C. 开路	D. 短路

10. 三极管偏置电阻的作用是向三极管的基极提供正向偏置电流，并向（）提供必须的（）偏置电压。

A. 发射结；正向	B. 集电结；正向	C. 发射结；反向	D. 集电结；反向

11. 晶闸管触发电路中，若改变（）的大小，则输出脉冲产生相位移动，达到移相控制的目的。

A. 同步电压	B. 控制电压

C. 脉冲变压器变比	D. 以上均不对

12. 对阻容耦合多级放大电路分析时，以下观点错误的是（）。

A. 多级放大电路的总放大倍数等于各级放大倍数的积

B. 多级放大电路的输入电阻等于第一级放大电路的输入电阻

C. 多级放大电路的输入电阻等于最后一级放大电路的输出电阻

D. 多级放大电路的输出电阻等于最后一级放大电路的输出电阻

13. 对功率放大电路最重要的指标是（）。

A. 输出电压	B. 输出功率及效率

C. 输入、输出电阻	D. 电压放大倍数

14. 关于自激振荡，以下说法正确的是（）。

A. 在没有输入信号情况下产生的任意输出信号

B. 在一定输入信号情况下产生的任意输出信号

C. 在没有输入信号情况下产生一定频率一定幅值的输出电压

D. 在一定输入信号情况下产生一定频率一定幅值的输出电压

15. 单相半控桥整流电路的两只晶闸管的触发脉冲依次相差（）。

A. 180°	B. 60°	C. 360°	D. 120°

16. 当晶体管的发射结和集电结都反偏时，则三极管的集电极电流将（）。

A. 增大	B. 减小	C. 反向	D. 几乎为零

17. 正弦波振荡电路的幅值平衡条件是（）。

A. \|AF\|＞1	B. \|AF\|=1

C. \|AF\|＜1	D. 以上都不是

18. 正弦波振荡器的振荡频率取决于（）。

A. 电路的放大倍数	B. 反馈网络元件参数

C. 正反馈的强弱	D. 外接电源的大小

19. 在相同条件下，阻容耦合放大电路的零点漂移（）。

A. 比直接耦合电路大	B. 比直接耦合电路小

C. 与直接耦合电路相同	D. 无法比较

20. 差动放大电路的作用是（）。

A. 放大差模	B. 放大共模

C. 抑制共模	D. 抑制共模，又放大差模

21. 直接耦合放大电路存在零点漂移的主要原因是（）。

A. 电阻阻值有误差	B. 晶体管参数的分散性

C. 晶体管参数不匹配	D. 温度的变化

22. 选用差分放大电路的原因是（）。

A. 克服温漂	B. 提高输入电阻	C. 稳定放大倍数	D. 提高放大倍数

23. 为了放大变化缓慢的微弱信号，放大电路应采用的耦合方式是（）。

A. 光电	B. 变压器	C. 阻容	D. 直接

24. 二极管PN结加正向电压时，空间电荷区将（）。

A. 变窄	B. 基本不变	C. 变宽	D. 以上均不对

25. 开关三极管主要工作在（）。

A. 放大区和截止区	B. 饱和区和截止区

C. 饱和区和放大区	D. 以上均不对

26. 半导体整流电源中使用的整流二极管应选用（）二极管。

A. 点接触型	B. 面接触型	C. 平面型	D. 以上均不对

27. 最常见的基本逻辑门电路不包含（）。

A. 与门	B. 非门	C. 或门	D. 与非门

28. 用于配电的交流电力系统中（）及其以下的电压等级称为低电压。

A. 36V	B. 220V	C. 500V	D. 1000V

29. 关于电力电子技术和信息电子技术说法错误的是（）。

A. 半导体器件制造技术理论基础一样

B. 许多分析方法一致

C. 在信息电子技术中，半导体器件可工作于放大区，也可工作于开关状态

D. 在电力电子技术中，半导体器件工作于放大区

30. 通过控制信号可以控制其导通而不能控制其关断的电力电子器件被称为（）。

A. 半控型器件	B. 全控型器件	C. 不可控器件	D. 以上均不对

31. 电力场效应晶体管属于（）。

A. 半控型器件	B. 全控型器件	C. 不可控器件	D. 以上均不对

32. 电阻性负载单相半波可控整流电路中，晶闸管的触发延迟角的范围是（）。

A. 30°～150°	B. 0°～120°

C. 15°～120°	D. 0°～180°

33. 直流斩波电路中最基本的两种电路是（）和升压斩波电路。

A. 降压斩波电路	B. 升降压斩波电路

C. Cuk斩波电路	D. Zeta斩波电路

34. 关于Zeta斩波电路和Sepic斩波电路，说法错误的是（）。

A. 具有不同的输入输出关系

B. Sepic斩波电路的电源电流和负载均连续

C. Zeta斩波电路的输入、输出电流均是断续的

D. 两种电路输出电压都是正极性的

35. 三相三重降压斩波电路可看作由（）电路的组合。

A. 一个升压斩波电路和两个降压斩波电路

B. 三个降压斩波电路

C. 三个升压斩波电路

D. 一个升压斩波电路、一个降压斩波电路和一个Cuk斩波电路

36. 三相半波可控整流电路中的三个晶闸管的触发脉冲相位按相序依次相差（）。

A. 0°	B. 60°	C. 120°	D. 180°

37. 对于三相半波可控整流电路，换相重叠角的影响，将使输出电压平均值（）。

A. 升高	B. 降低	C. 不变	D. 以上均不对

38. 逆变电路中，关于无源逆变说法错误的是（）。

A. 交流侧接的电源

B. 交流侧直接接负载

C. 整流电路工作在逆变状态时属于有源逆变

D. 逆变电路一般不加说明，指的是无缘逆变

39. 关于直接-直流变流电路的说法错误的是（）。

A. 属于直接-直流变流电路	B. 也称直流斩波电路

C. 输入与输出之间不需要隔离	D. 在直流变流电路中增加了交流环节

40. 在交流-交流变流电路中，不改变（）的电路称为交流电力控制电路。

A. 电压	B. 电流	C. 电路的通断	D. 频率

41. 荷电状态SOC是当前蓄电池中按照规定放电条件可以释放的（ ）占可用容量的百分比。

A. 电量	B. 容量	C. 电流	D. 电压

42. 燃料电池电动汽车（FCEV）是以燃料电池系统作为单一动力源或者燃料电池系统与（ ）系统作为混合动力源的电动汽车。

A. 飞轮储能	B. 气压储能	C. 可充电储能	D. 液压储能

43. 蓄电池电芯组是一组（ ）连接的单体蓄电池，没有固定的封装外壳、电子控制装置，也没有确定的极性布置，不能直接应用在车辆上。

A. 并联	B. 串联	C. 混联	D. 独立

44. 蓄电池管理系统只监视蓄电池状态为蓄电池提供通信、安全、（ ），并提供与应用设备通信接口的系统。

A. 电压	B. 电芯均衡及管理控制

C. 恒温	D. 电流

45. 高能量型电池是主要用于（ ）输出的动力蓄电池。

A. 高电压	B. 高电流	C. 高能量	D. 高功率

46. 高功率型电池是主要用于瞬间（ ）输出、输入的动力蓄电池。

A. 高能量	B. 高电压	C. 大电流	D. 高功率

47. 蓄电池辅助装置是蓄电池正常工作所需要的（ ）、温控系统部件等。

A. 托架	B. 传感器	C. 导线	D. BMS

48. 动力电池箱用于盛装蓄电池组、（ ）以及相应的辅助元器件。

A. 电芯	B. 蓄电池管理系统

C. 模块组	D. 加热器

49. 容量是指完全充电的蓄电池在规定的条件下所释放出（ ），单位为Ah。

A. 电量	B. 电流	C. 电荷	D. 总容量

50. 开路电压是指蓄电池在开路条件下的（ ）电压。

A. 平均	B. 最高	C. 单体	D. 端子

51. 内阻是指蓄电池中（ ）、正负极、隔膜等电阻的总和。

A. 极板	B. 电解质	C. 隔板	D. 外壳

52. 蓄电池内部短路是蓄电池内部正极与（ ）之间发生的短路。

A. 负极	B. 电解液	C. 隔膜	D. 电解质

53. 记忆效应是指蓄电池经长期（ ）后，再进行深度放电时表现出明显的容量损失和放电电压下降的现象。

A. 放置	B. 浅充浅放循环	C. 放电	D. 充电

54. 锂离子电池负极是石墨等插层结构材料，电池中是（ ）在正负极移动，因此比锂电池安全很多。

A. 电荷	B. 电子	C. 电流	D. 锂离子

55. 燃料电池属于二次能源，直接把物质（ ）发生时释出的能量变换为电能。

A. 内热反应	B. 化学反应	C. 物理反应	D. 生物反应

56. 锂离子电池由锂离子的金属氧化物组成的正极、石墨晶格构成的负极、电解液和隔膜、（ ）等组成。

A. 极板	B. 隔板	C. 水	D. 安全阀

57. 组成锂离子电池的关键材料是（ ）。

A. 正极材料	B. 负极材料	C. 电解液	D. 外壳

58. 电池模组表示方式：1P100S由（ ）只单体电池芯串联而成。

A. 1	B. 101	C. 100	D. 99

59. 加工燃料电池氢燃料所需的（ ），可来自水能、风力、太阳光伏、燃煤发电厂或输配电网等多种来源。

A. 热能	B. 机械能	C. 电能	D. 化学能

60. 方形电池是具有长方形电池外壳和连接（ ）元件的电池。

A. 薄膜	B. 电极	C. 正极	D. 负极

61. 负载电压是蓄电池接上（ ）后处于放电状态下的端电压。

A. 电源	B. 导线	C. 负载	D. 开关

62. 电池储存的容量达到制造商规定的充电终止条件即被认为是（ ）。

A. 截止充电	B. 完全充电	C. 可以放电	D. 必须放电

63. 功率密度是从蓄电池单位质量或体积所获取的输出（ ），也称为比功率。

A. 电流	B. 功率	C. 电量	D. 容量

64. 能量效率是放电时从蓄电池释放出的电量与（ ）过程中充电能量的比值。

A. 同环境	B. 同循环	C. 同时间	D. 以上均不对

65. 库伦效率是从蓄电池释放出的（ ）与同循环过程中充电容量的比值。

A. 电荷	B. 电子	C. 容量	D. 电流

66. 循环寿命是在指定充放电终止条件下，以特定的充放电制度进行充放电，动力蓄电池在不能满足寿命终止标准前所能进行的（ ）。

A. 放电电流	B. 循环次数	C. 放电能力	D. 放电时间

67. 自放电是指蓄电池（ ）或不期望的化学反应造成可用容量自动减少的现象。

A. 硫化	B. 充电时	C. 放电时	D. 内部自发的

68. 热失控是指蓄电池放热连锁反应引起的电池自温升速率急剧变化的（ ）、起火和爆炸现象。

A. 过热	B. 过充电	C. 过放电	D. 过电压

69. 单体蓄电池将化学能与电能进行相互转换的基本单元装置，也称作（ ）。

A. 电池	B. 电芯	C. 电棒	D. 电子

70. 两节相同类型但电量不同的电池串联在一起被充电，如果有保护电路，出现的结果是（ ）。

A. 低电量电池先被充满	B. 高电量电池先被充满

C. 低电量电池不能被充满	D. 高电量电池不能被充满

71. 动力蓄电池继电器盒也称蓄电池控制器，简称PRA，是控制动力电池（ ）输入与输出的开关装置。

A. 网络信号	B. 高压直流电	C. 互锁信号	D. 温度信号

72. 容易出现明显记忆效应的电池类型是（ ）。

A. 铅酸电池	B. 镍镉电池	C. 镍氢电池	D. 锂离子电池

73. 电池容量随着充放电次数的增加而减少，这种变化被量化为（ ）。

A. 工作寿命	B. 容量损耗	C. 使用不当	D. 质量监控

74. 以下不属于锂离子电池优点的是（ ）。

A. 能量密度高	B. 开路电压大	C. 自放电率低	D. 安全隐患大

75. 动力电池的实际容量是在一定条件下所能输出的电量，这里的一定条件不包括（ ）。

A. 环境温度	B. 放电率	C. 终止电压	D. 电池已用时间

76. 电流通过电池内部时所受到的阻力叫做电池内阻,一般分为交流内阻和直流内阻。一般电芯体积和容量越大，内阻（ ）。

A. 不变	B. 为零	C. 越小	D. 越大

77. 电池能量表示电池做功能力的大小，由电芯（ ）与容量乘积的积分求得，单位Wh。

A. 电压	B. 电流	C. 功率	D. 内阻

78. 当动力电池组具有较高的电量且动力电池组输出功率满足整车行驶功率需求时，串联混合动力电动汽车以（ ）模式工作，此时发动机-发电机组处于关机状态。

A. 纯电池组驱动	B. 再生制动充电	C. 混合动力驱动	D. 混合补充充电

79. 以下关于电芯温度的说法不正确的是（ ）。

A. 行车时电芯温度基本保持不变	B. 持续快充会造成电芯温度的升高

C. 慢充会造成电芯温度剧烈升高	D. 电芯温度通常不会发生突变

80. 慢充是指使用（ ），借助车载充电机，通过整流和升压，将交流电变换为高压直流电给动力电池进行充电。

A. 直流220V单相电	B. 交流220V单相电

C. 交流380V三相电	D. 直流380V三相电

81. 快充系统一般使用（ ），通过快充桩进行整流、升压和功率变换后，将高压大电流通过高压母线直接给动力电池进行充电。

A. 交流380V三相电	B. 直流380V三相电

C. 直流220V单相电	D. 交流220V单相电

82. 以下不属于蓄电池管理单元功能的是（ ）。

A. 与整车进行交互通讯	B. 控制电池高压的输出和断开

C. 实时监控电池的状态	D. 输出电池高压及电流

83. 以下不属于电池正确使用方法的是（ ）。

A. 搁置电池时电压不要过高

B. 放电电流不宜过大，缓起步，慢刹车

C. 电池温度过高或过低时，尽量减少使用次数

D. 过充浅放

84. 预充电阻的作用是（ ）。

A. 为电池充电之前的检测电阻	B. 车辆高压上电时降低冲击电流

C. 交流充电时的安全保护电阻	D. 不是车辆上必须的结构

85. 缺少预充电阻会造成的后果是（ ）。

A. 烧毁主继电器	B. 损坏车载充电机

C. 电池管理系统不能运行	D. 车辆仍然可以行驶

86. 二次电池的最大优点是（ ）。

A. 可以重复充放电	B. 利用氧化还原反应

C. 自放电能力弱	D. 属于化学电池

87. 下面（ ）的结构与原理与其他电池存在着本质区别。

A. 锂离子电池	B. 镍氢电池	C. 燃料电池	D. 聚合物锂电池

88. 标称容量为5Ah的电池以0.1C率放电，放电电流为（ ）。

A. 0.5A	B. 5A	C. 0.1A	D. 50A

89. 对纯电动汽车而言，检修慢充系统时，有时需要测量充电线的桩端N 脚和车辆端的N 脚之间是否导通，其阻值应小于（ ）Ω，否则应更换充电线总成。

A. 1	B. 2	C. 0.8	D. 0.5

90. 用两节10Ah、2V的电池分别通过并联和串联组成电池组，两种电池组（ ）。

A. 容量相同；能量相同	B. 容量不同；能量不同

C. 容量相同；能量不同	D. 容量不同；能量相同

91. 一节电池与相同的两节串联在一起的电池组相比（ ）。

A. 容量相同；能量相同	B. 容量不同；能量不同

C. 容量相同；能量不同	D. 容量不同；能量相同

92. 燃料电池反应堆相比一般的二次化学储能电池组存在（ ）明显优势。

A. 可以瞬间大功率输出	B. 不需要充电

C. 能量密度更大	D. 不需要电量均衡，系统结构简单

93. 18650锂离子电池的"18650"5个数字表示的内容为（ ）。

A. 电池品牌	B. 电池性能	C. 生产批次	D. 外形尺寸

94. 动力电池充电过程分为几种模式，在充电初期采用（ ）模式。

A. 均衡充电	B. 恒流充电	C. 恒压充电	D. 脉冲充电

95. 电池的额定容量是5300mAh，用0.5C放电，放电电流是（ ）。

A. 5300mA	B. 2650mA	C. 530mA	D. 5.3A

96. 电池容量是1000mAh，放电电流是3000mA，放电倍率是（ ）。

A. 0.1C	B. 0.3C	C. 0.5C	D. 3C

97. 某款动力电池的电芯容量：30.5Ah、连接方式：3P91S、工作电压范围：250～382V、额定电压：332V，请计算：电芯最低放电电压是（ ）。

A. 4.2V	B. 4.15V	C. 2.65V	D. 2.75V

98. 某款动力电池的电芯容量:30.5Ah、连接方式：3P91S、工作电压范围：250～382V、额定电压：332V，请计算：电芯最高充电电压是（ ）。

A. 4.2V	B. 4.15V	C. 2.65V	D. 2.75V

99. 新能源纯电动汽车的高压动力电池总成的功能不包括（ ）。

A. 提供动力、电量计算	B. 温度、电压、湿度检测

C. 漏电检测、异常情况报警	D. 直接提供车辆低压系统供电

100. 动力电池系统由动力电池模组、（ ）、动力电池箱及辅助元器件组成。

A. 电池管理系统	B. 电池输入系统	C. 电池输出系统	D. 高压保险系统

101. 以下选项中，对计算整车续航里程没有影响的是（）。

A. 动力电池电芯温度	B. 电池总容量

C. 单体电芯压差	D. 大气压强

102. 以下电池中属于二次电池的是（ ）。

A. 锂原电池	B. 镁-氯化银电池

C. 镍氢电池	D. 氢氧燃料电池

103. 以下关于电池的概念中，属于构成电池组的最基本单元的是（ ）。

A. 电池模组	B. 电池单体	C. 动力电池总成	D. 电池模块

104. 电池额定电压也称（ ），指的是规定条件下电池工作的标准电压。

A. 电动势	B. 工作电压	C. 标称电压	D. 开路电压

105. 二次电池容量降至某一规定值之前，电池所能耐受的循环次数称为电池（）。

A. 放电次数	B. 循环周期	C. 循环寿命	D. 耐受指数

106. 电动汽车充电时，连接电动汽车和电动汽车供电设备的组件，除电缆外，还可能包括（）、车辆接口、缆上控制保护装置和帽盖等部件。

A. 供电接口	B. 充电接口	C. 供电插头	D. 车辆插头

107. 缆上控制保护装置集成在（）的线缆组件中，具备控制功能和安全功能的装置。

A. 充电模式1	B. 充电模式2	C. 充电模式3	D. 充电模式4

108. 缆上控制保护装置位于可拆卸电缆组件或非固定安装部分的（）中。

A. 接口	B. 接头	C. 插座	D. 插头

109. 对于直流充电的车辆接口，应在车辆插头上安装（）装置，防止车辆接口带载分断。

A. 气压锁止	B. 液压锁止	C. 电子锁止	D. 机械锁止

110. 电动汽车充电时，充电枪在锁止状态下，施加（）的拔出外力时，连接不应断开，且锁止装置不得损坏。

A. 200N	B. 250N	C. 150N	D. 300N

111. 电动汽车充电时，当插入供电插头或车辆插头时，（）应最先连接。

A. 接地端子	B. 相线端子	C. 中性端子	D. 控制导引端子

112. 电动汽车充电时，当拔出供电插头或车辆插头时，（）应最后断开。

A. 接地端子	B. 相线端子	C. 中性端子	D. 控制导引端子

113. 供电插头和供电插座、车辆插头和车辆插座插合后，其防护等级应分别达到（）。

A. IP54	B. IP55	C. IP67	D. IP56

114. 电动汽车充电模式2：将电动汽车连接到交流电网（电源）时，在电源侧使用了符合GB 2099.1和GB 1002要求的插头插座，在电源侧使用了相线、中性线和接地保护的导体，并且在（）上安装了缆上控制保护装置(IC-CPD)。

A. 直流供电设备	B. 交流供电设备	C. 充电连接电缆	D. 控制引导装置

115. 电动汽车充电模式4：将电动汽车连接到交流电网或直流电网时，使用了带控制导引功能的（）。

A. 直流供电设备	B. 交流供电设备	C. 充电连接电缆	D. 控制引导装置

116. 电动汽车的连接方式A：将电动汽车和交流电网连接时，使用和（）永久连接在一起的充电电缆和供电插头。

A. 控制引导装置	B. 电动汽车

C. 供电设备	D. 缆上控制保护装置

117. 电动汽车的连接方式C：将电动汽车和交流电网连接时，使用和（）永久连接在一起的充电电缆和车辆插头。

A. 控制引导装置	B. 电动汽车

C. 供电设备	D. 缆上控制保护装置

118. 电动汽车交流充电车辆接口和供电接口分别包含（）对触头。

A. 7	B. 8	C. 9	D. 10

119. 电动汽车交流充电车辆接口和供电接口分别包含7对触头，分别是CC、（）、N、L1、L2、L3和PE。

A. CA	B. AP	C. DC	D. CP

120. 在交流充电连接过程中，首先接通保护接地触头，最后接通控制导引触头与（）。

A. 交流电源触头	B. 中线触头

C. 电平台触头	D. 充电连接确认触头

121. 固定安装在电动汽车上，将公共电网的电能变换为车载储能装置所要求的直流电，并给车载储能装置充电的设备叫做（）。

A. DC/DC变换器	B. 车载充电机

C. 高压控制盒	D. 电机控制器

122. 车载充电机的输入（）与输入视在功率的比值叫功率因数。

A. 有功功率	B. 无功功率	C. 平均功率	D. 瞬时功率

123. 车载充电机在额定输入条件下，额定功率输出时的功率因数应不小于（）。

A. 0.95	B. 0.99	C. 0.98	D. 0.96

124. 车载充电机在额定输入条件下，50%的额定功率输出时的功率因数应不小于（）。

A. 0.95	B. 0.99	C. 0.98	D. 0.96

125. 车载充电机的交流端口任一交流相线和彼此相连的可触及金属部分之间的接触电流应不大于（）mA。

A. 3.0mA	B. 3.5 mA	C. 4.0mA	D. 4.5mA

126. 车载充电机的效率是输出功率与输入（）比值的百分数。

A. 有功功率	B. 无功功率	C. 平均功率	D. 瞬时功率

127. 电压纹波因数是车载充电机输出直流脉动电压的峰值与谷值之差的一半，与该直流电压（）之比。

A. 谷值	B. 峰值	C. 平均值	D. 瞬时值

128. 交流充电桩是指采用传导方式为具有（）的电动汽车提供交流电源的专用供电装置。

A. DC/DC变换器	B. 电机控制器

C. 高压控制盒	D. 车载充电机

129. 电动汽车的电池处于充满电状态时，仍然与充电装置连接，由充电装置向电池提供少量电流来补偿电池的局部损耗，这种现象叫做（）。

A. 过充	B. 浮充	C. 恒压充	D. 恒流充

130. 充电是指将交流或直流电网（电源）调整为校准的电压/电流，为电动汽车（）提供电能，也可额外地为车载电器设备供电。

A. 驱动电机	B. 电机控制器	C. 动力电池	D. 车载充电机

131. 充电是指将交流或直流电网（电源）调整为校准的电压/电流，为电动汽车动力电池提供（），也可额外地为车载电器设备供电。

A. 热能	B. 化学能	C. 机械能	D. 电能

132. 连接电动汽车到电网（电源）给电动汽车供电的方法叫做（）。

A. 充电模式	B. 充电方式	C. 连接模式	D. 连接方式

133. 连接电动汽车到电网（电源）给电动汽车供电的方法有（）种。

A. 1	B. 2	C. 3	D. 4

134. 使用电缆和连接器将电动汽车接入电网（电源）的方法叫做（）。

A. 充电模式	B. 充电方式	C. 连接模式	D. 连接方式

135. 使用电缆和连接器将电动汽车接入电网（电源）的方法有（）种。

A. 1	B. 2	C. 3	D. 4

136. （）是指通过电子或机械的方式，反映车辆插头连接到车辆和/或供电插头连接到充电设备上的状态的功能。

A. 连接确认功能	B. 控制引导功能	C. 过压断路功能	D. 过流断路功能

137. （）是指用于监控电动汽车和电动汽车供电设备之间交互的功能。

A. 连接确认功能	B. 控制引导功能	C. 过压断路功能	D. 过流断路功

138. 在充电模式4下，供电设备接触器接通时发生的车辆到充电设备、或者充电设备到车辆的冲击电流（峰值）应控制在（）以下。

A. 50A	B. 40A	C. 30A	D. 20A

139. 缆上控制与保护装置是在（）下连接电动汽车的一组部件或元件，包括功能盒、电缆、供电插头和车辆插头，执行控制功能和安全功能。

A. 充电模式1	B. 充电模式2	C. 充电模式3	D. 充电模式4

140. 模式2充电系统使用标准插座，能量传输过程中应采用单相交流供电。电源侧使用符合GB2099.1和GB1002要求的16A插头插座时输出不能超过（）。

A. 13A	B. 14A	C. 15A	D. 16A

141. 模式2充电系统使用标准插座，能量传输过程中应采用单相交流供电。电源侧使用符合GB2099. 1和GB1002要求的10A插头插座时输出不能超过（）。

A. 7A	B. 8A	C. 9A	D. 10A

142. 模式2充电系统中，从标准插座到电动汽车应提供保护接地导体，且应具备剩余电流保护和（）功能。

A. 过压保护	B. 过流保护	C. 欠压保护	D. 欠流保护

143. 模式2充电系统中，从标准插座到电动汽车应提供保护接地导体，且应具备（）和过流保护功能。

A. 剩余电流保护	B. 剩余电压保护	C. 剩余电荷保护	D. 剩余电能保护

144. 对于充电模式4，应安装（）来切断供电设备和电动车之间的联系，以防电击、起火或爆炸。

A. 急停装置	B. 漏电保护器	C. 浪涌开关	D. 继电器

145. 在电动汽车整个充电阶段，（）实时向充电机发送电池充电需求，充电机根据电池充电需求来调整充电电压和充电电流以保证充电过程正常进行。

A. VCU	B. BMS	C. MCU	D. CHG

146. 在电动汽车进行充电时，BMS根据充电过程是否正常、电池状态是否达到BMS本身设定的充电结束条件，以及是否收到（）终止充电报文来判断是否结束充电。

A. 充电机	B. 电机控制器	C. 动力电池	D. 整车控制器

147. 纯电动汽车随车配备了16A或32A慢速充电线，其中16A充电线在连接车辆慢充口的充电插头中CC与PE端接有（）的电阻。

A. 220Ω±3%	B. 320Ω±3%

C. 680Ω±3%	D. 860Ω±3%

148. 在纯电动汽车中整车控制器的供电电压一般为（）V。

A. 10	B. 5	C. 12	D. 24

149. 检修16A慢充系统时，如测量充电线车辆端充电枪的CC脚和PE脚之间的阻值，其阻值应为（）Ω，否则应更换充电线总成。

A. 380	B. 980	C. 450	D. 680

150. 车载充电机上Power灯是指（）。

A. 电源指示灯	B. 充电指示灯	C. 报警指示灯	D. 断电指示灯

151. 在车辆"READY"时测量新能源汽车低压蓄电池的电压，这时所测的电压值为（）的电压。

A. 车载充电机输出	B. DC/DC输出

C. 高压保险盒输出	D. 电机控制器输出

152. 车辆充电时，为了避免对充电设备造成破坏，下列错误的是（）。

A. 不要用力拉或者扭转充电电缆

B. 不要使充电设备承受撞击

C. 可以在充电插座塑料扣盖打开的状态下关闭充电口盖板

D. 可以使充电设备远离加热器或者其他热源的地方

153. 车辆使用充电宝（便携式充电桩）充电时，输入电流最大不能超过（）A。

A. 8	B. 10	C. 16	D. 32

154. 电池的荷电状态用（）表示。

A. DOD	B. SOF	C. DTC	D. SOC

155. （）的作用是将220V交流电转换为动力电池的直流电，实现电池电量的补给。

A. 车载充电机	B. 电机控制器	C. 高压控制盒	D. 整车控制器

156. （）的作用是将动力电池的高压直流电转换为整车低压12V直流电，给整车低压用电系统供电及铅酸电池充电。

A. 车载充电机	B. 电机控制器

C. 高压控制盒	D. DC/DC变换器

157. （）的作用是是完成动力电池电源的输出及分配，实现对支路用电器的保护及切断。

A. 车载充电机	B. 电机控制器

C. 高压控制盒	D. DC/DC变换器

158. DC/DC变换器，相当于传统车的（），将动力电池的高压电转为低压电给蓄电池及低压系统供电。具有效率高、体积小、耐受恶劣工作环境等特点。

A. 发电机	B. 起动机	C. 发动机	D. 电动机

159. 以下不属于高压互锁设计目的的是（）。

A. 整车在高压上电前确保整个高压系统的完整性，使高压处于一个封闭环境下工作提高安全性

B. 当整车在运行过程中高压系统回路断开或者完整性受到破坏时需启动安全防护

C. 防止带电插拔连接器给高压端子造成的拉弧损坏

D. 完成动力电池电源的输出及分配，实现对支路用电器的保护及切断

160. 纯电动汽车是驱动能量完全由（）提供的、由（）驱动的汽车。

A. 电能；发动机	B. 电能；电机

C. 发电机；电机	D. 发电机；发动机

161. 根据电路的工作电压，将电路分为A、B两个等级，A级电路的电压范围为DC（）V、AC（）V，B级电路的电压范围为DC（）V、AC（）V。

A. "0＜U≤36、0＜U≤50；36＜U≤1500、50＜U≤1000；"

B. "0＜U≤50、0＜U≤36；50＜U≤1500、36＜U≤1000；"

C. "0＜U≤60、0＜U≤30；60＜U≤1500、30＜U≤1000；"

D. "0＜U≤30、0＜U≤60；30＜U≤1500、60＜U≤1000；"

162. 电动汽车上包含各种高压电气设备，良好的绝缘不仅保证电气设备和电力路线的正常运行，而且还能防止人们发生触电事故。在电动汽车中，动力电池包的绝缘强度要大于（）Ω/V。

A. 50	B. 100	C. 500	D. 1000

163. 在最大工作电压下，直流电路绝缘电阻的最小值应至少大于（）Ω/V，交流电路应至少大于（）Ω/V。

A. 100；1000	B. 500；1000

C. 500；100	D. 100；500

164. B级电压电路中电缆和线束的外皮应用（）色加以区别，外壳里面或遮栏后面的除外。

A. 橙	B. 红	C. 黄	D. 绿

165. 出现问题的B级电压电路可以选择采用断电的方式作为保护措施。切断供电的电路应满足下列条件之一：①交流电路电压应将降低到（）V，直流电路电压应降低到（）V或以下。②电路存储的总能量小于0. 2J。

A. 30；60	B. 60；30	C. 36；60	D. 60；36

166. 研究结果表明，皮肤干燥并角质层完好时，人体电阻越大，一般取人体电阻值为（）Ω来计算。

A. 1000	B. 1200	C. 1500	D. 1700

167. 如果误入跨步触电区域，下面哪种方法可以避免触电（）。

A. 迅速跑步离开该区域	B. 双脚并拢跳出该区域

C. 缓慢离开该区域	D. 匍匐离开该区域

168. "IP"防护等级是由两个数字所组成，第1个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级；第2个数字表示电器防湿气、防水浸入的密闭程度，数字越大表示其防护等级越高。IP67中"6"的含义是（），"7"的含义是（）。

A. "6"完全防止外物及灰尘侵入；"7"在深度超过1米的水中防持续浸泡影响。

B. "6"完全防止外物侵入，虽不能完全防止灰尘侵入，但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作；"7"在深达1米的水中防30分钟的浸泡影响。

C. "6"完全防止外物及灰尘侵入；"7"在深达1米的水中防30分钟的浸泡影响。

D. "6"完全防止外物侵入，虽不能完全防止微小颗粒物侵入，但微小颗粒物的侵入量不会影响电器的正常运作；"7"在深达1米的水中防30分钟的浸泡影响。

169. 触电急救首先要将触电者迅速脱离电源，越快越好，下列（）是脱离高压电源的错误操作。

A. 立即通知有关供电单位或用户停电

B. 穿戴防护用具，用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开电源开关或熔断器及刀闸

C. 在极端情况下，可以抛掷裸金属线使线路短路，迫使保护装置动作，断开电源

D. 当电线搭落在触电者身上或身下时，宜用干燥的衣服、手套、木板等绝缘物作为工具，拉开触电者或挑开电线，使触电者脱离电源

170. 进行心肺复苏触电急救时，胸外按压与口对口（鼻）人工呼吸比例为：双人抢救时比例为（），反复进行。

A. 15:2	B. 20:2	C. 30:2	D. 40:2

171. 对于正常使用时不会发生电解液泄露的REESS，应按照GB/T16935.1的要求，污染度控制在适当的范围内，如果有电解液泄露的可能，建议爬电距离满足以下条件。①REESS连接端子间的爬电距离d≥（）mm②带电部件与电平台之间的爬电距离d≥（）mm。

A. "0.25U+5；0.125U+5"

B. "0.125U+5；0.25U+5"

C. "0.25U-5；0.125U-5"

D. "0.125U-5；0.25U-5"

172. 导电部件之间表面最小电气间隙应为（）mm。

A. 1	B. 1.2	C. 2.5	D. 3

173. 所有组成电位均衡电流通路的组件（导体、连接部分）应能承受单点失效情况下的最大电流。电位均衡通路中任意两个可以被人同时触碰到的外露可导电部分之间的电阻应不超过（）Ω。

A. 0.1	B. 0.2	C. 0.3	D. 0.4

174. 电动汽车充电插座传导连接到电网，应有一个端子将电平台与电网的接地部分连接，这是充电枪（）端子。

A. CP	B. PE	C. S+	D. S-

175. 电动汽车充电接口的绝缘电阻，包括充电时传导连接到电网的电路，当充电接口断开时，至少要（）。

A. 1MΩ	B. 10MΩ	C. 100MΩ	D. 1GΩ

176. 电位均衡电阻的测试需要在任何两个外露导电部分施加一个测试的直流电，该直流电的测试电流不小于（）A，电压小于（）V，且测试持续时间不小于5s。

A. 1；30	B. 5；60	C. 1；60	D. 5；30

177. 高压连接系统导体与导体之间、导体与外壳之间、导体与屏蔽层之间的绝缘电阻应不小于（）。

A. 1MΩ	B. 10MΩ	C. 100MΩ	D. 1GΩ

178. 具有高压互锁功能的高压连接系统，系统的功率端子和信号/控制端子应满足：①高压连接系统连接时，（）先接通，（）后接通；②高压连接系统断开时，（）先断开，（）后断开。"

A. "功率端子、信号/控制端子；功率端子、信号/控制端子"

B. "功率端子、信号/控制端子；信号/控制端子、功率端子"

C. "信号/控制端子、功率端子；功率端子、信号/控制端子"

D. "信号/控制端子、功率端子；信号/控制端子、功率端子"

179. 电动汽车内部与动力电池直流母线相连或由动力电池电源驱动的高压驱动零部件系统，主要包括：动力电池系统和高压配电系统、电机及控制器系统、电动压缩机、DC/DC变换器、车载充电机和PTC加热器，下面选项中属于高压用电器的设备有（）。

A. "车载充电机、DC/DC变换器"

B. "高压配电系统、电机及控制器系统"

C. "车载充电机、PTC加热器"

D. "电机及控制器系统、电动压缩机"

180. 以下说法中，错误的是（）。

A. 《安全生产法》第二十七条规定：生产经营单位的特种工作人员必须按照国家有关规定经专门的安全培训，取得相应资质，方可上岗工作。

B. 《安全生产法》所说的"负有安全生产监督管理职责的部门"就是安全生产监督管理部门。

C. 企业、事业单位的职工无特种作业证从事特种作业，属违章作业。

D. 特种作业人员未经专门的安全作业培训，未取得相应资格，上岗作业导致事故的，应追究生产经营单位的有关人员责任。

181. 高压线束所含屏蔽层采用裸铜丝或镀锡铜丝编织而成，编织密度应不小于（）。

A. 70%	B. 75%	C. 80%	D. 85%

182. 当电击的持续时间小于0. 1s，电流大于（ ）mA时， 纤维性颤动就有可能发生，只要电击发生在易损期内，而数安培的电流幅度，则很可能引起纤维性颤动。

A. 100	B. 300	C. 500	D. 700

183. 高压连接系统在正常连接工作时, 系统各点温升不应大于（）K。

A. 40	B. 45	C. 50	D. 55

184. 含屏蔽层的高压线束，编织屏蔽层外（或内）允许添加铝塑复合薄膜包带，包带的重叠率应不小于（）%。铝塑复合薄膜包带无论在内侧或外侧，其铝层都应和编织层接触并导通。

A. 10	B. 20	C. 30	D. 40

185. 高压线束护套层进行浸水50Hz交流耐电压(有效值)试验，电缆的护套应能承受1kV 30min，升高电压到5kV，保持（ ）min不击穿。

A. 1	B. 5	C. 10	D. 30

186. 热敏电阻根据温度特性分为PTC和NTC，PTC热敏电阻标称零功率电阻值是在（）℃时的零功率电阻值。

A. 15	B. 20	C. 25	D. 30

187. 开关温度是PTC热敏电阻器的电阻值发生阶跃增加的温度，通常规定电阻值为最小电阻值Rmin的（）倍时所对应的温度。

A. 1	B. 2	C. 3	D. 4

188. 热敏电阻的型号为MF51，此型号的含义正确的是（）。

A. 此热敏电阻为普通型NTC热敏电阻，用于温度补偿、温度控制和报警，引线连接形式为单侧圆片状

B. 此热敏电阻为测温型NTC热敏电阻，用于测量温度，引线连接形式为片状表面贴装

C. 此热敏电阻为测温型NTC热敏电阻，用于测量温度，引线连接形式为单侧圆片状

D. 此热敏电阻为普通型NTC热敏电阻，用于温度补偿、温度控制和报警，引线连接形式为片状表面贴装

189. 选用NTC热敏电阻热时间常数应符合产品标准的规定 。一般情况下应优先选取下列数值范围：测温型为2s-20s，普通型为5s-50s，功率型为（）。

A. 2s---50s	B. 5s---100s

C. 10s---100s	D. 20s---150s

190. B值是负温度系数热敏电阻器的热敏指数，它被定义为两个温度下零功率电阻值的自然对数之差与两个温度倒数之差的（）值。

A. 倒数	B. 比	C. 差	D. 导数

191. （ ）是新能源汽车在整个电池包设计和制造过程中发挥轻量化程度时最重要的部分。

A. 箱体	B. 电池包结构件	C. 电芯	D. 附件

192. 新能源电动汽车在做轻量化设计时，其电池主要不是围绕（ ）等方面进行的。

A. 重量	B. 性能	C. 成本	D. 可更换性

193. 目前，轻量化材料在新能源汽车电池系统中往往只是进一步缩减了（ ）的比例。

A. 外壳	B. 电池组结构件	C. 电芯	D. 电控部件

194. 目前，交流异步电机的功率密度大于永磁同步电机，主要原因是（ ），质量较小，且交流电机可以自我励磁，建立远超永磁体的磁场强度。

A. 交流电机不使用永磁体材料	B. 交流电机使用永磁体材料

C. 交流电机使用直流磁体材料	D. 交流电机使用交流磁体材料

195. 假设在车型所能携带的电池能量一定的情况下，续航的提升本质是耗电功率的下降，而耗电功率的下降本质是（ ）的降低，百公里电耗有望成为油耗之后又一个耗电经济性的考核指标。

A. 电池质量	B. 车身质量	C. 电驱系统质量	D. 整车质量

196. 除了材料和工艺之外，（ ）也是汽车"轻量化"的一大途径，这三者共同构成了"轻量化"的三条核心路径，而材料的更迭就是其中的主流方向。

A. 结构减重	B. 小型化

C. 一体化	D. 以上说法都正确

197. 电动汽车续驶里程是指在动力蓄电池完全充电状态下，以一定的行驶工况，能连续行驶的（ ）。

A. 最大距离	B. 有效距离

C. 安全距离	D. 以上说法都正确

198. 汽车轻量化中，以下不属于"以塑代钢"的内装饰件的主要部件有（ ）。

A. 仪表板、车门内板	B. 副仪表板、杂物箱盖

C. 坐椅、后护板等	D. 塑料油箱

199. 汽车轻量化中，以下属于"以塑代钢"常见的功能与结构件主要有（ ）。

A. 发动机气门室盖	B. 空气过滤器罩

C. 风扇叶片	D. 以上都是

200. 钛的密度为4.5g/cm3，具有（ ）等优点，但由于钛的价格昂贵，至今只见在赛车和个别豪华车上少量应用。

A. 比强度高	B. 高温强度高	C. 耐腐蚀	D. 以上都是

201. 目前，在电动车的电控系统中，塑料方面的应用还是相当的局限，它所面临的主要问题是（ ）。

A. 机械强度	B. 导热性能	C. 寿命	D. 抗冲击性能

202. 在新能源汽车电机方面，塑料的应用也不是非常普遍，电机主要的难点在于，它对（ ）的要求特别高，这也是塑料目前无法达到的。

A. 机械强度	B. 导热性能	C. 寿命	D. 耐腐蚀性

203. 我国路边上的一般充电桩的外壳，在塑料上也有利用前景，它主要考虑的是（ ），而且在耐温性能方面良好。

A. 机械强度	B. 导热性能	C. 寿命	D. 耐腐蚀性

204. 以下说法正确的是（ ）。

A. 轻量化这一概念最先起源于赛车运动，它的优势其实不难理解，重量轻了，可以带来更好的操控性，由于车辆轻了，起步时加速性能更好，刹车时的制动距离更短

B. 在保持汽车整体品质、性能和造价不变甚至优化的前提下，降低汽车自身重量可以提高输出功率、降低噪声、提升操控性、可靠性，提高车速、降低油耗、减少废气排放量、提升安全性

C. 作为传统材料，普通钢铁材料在汽车上占有统治地位，但高强钢、铝、镁合金，碳纤维等材料与普通钢铁材料相比具有天然的优势

D. 以上说法均正确

205. 以下几种常见的轻量化材料中，哪种材料相对有"价格高昂，耐腐蚀性差，成形性不好， 不耐高温"等缺点（ ）。

A. 镁合金	B. 铝合金	C. 塑料	D. 高强钢

206. （ ）是未来车身结构件的主流材料，但由于其制备条件苛刻、工艺流程复杂、生产节奏慢、价格过于高昂等原因，在大规模制造汽车件上还存在诸多的难题，目前主要在高端车型上逐渐开始应用。

A. 镁合金	B. 铝合金	C. 碳纤维	D. 高强钢

207. 为了实现新能源汽车轻量化，以下说法正确的是（ ）。

A. 实现整车的轻量化------抵消动力系统净增加的质量

B. 实现电池的轻量化------提高现有电池的能量比

C. 实现电池的轻量化------开发新的动力电源

D. 以上答案均正确

208. 下列关于汽车结构轻量化设计与优化的说法中，正确的是（ ）。

A. 通过CAD来优化设计汽车结构，减少车身重量和钢板厚度，使部件薄壁化、中空化，小型化及复合化达到轻量化目的，采用CAE技术计算汽车强度和刚度，确保减重整车的性能

B. 开发设计车体和部件更趋合理化的中空型结构。主要途径就是在结构上采用"以空代实"，即对承受弯曲或扭转载荷为主的构件，采用空心结构取代实心结构，同时优化结构布局，使之更加紧凑，这样既可以减轻重量，节约材料，又可以充分利用材料的强度和刚度

C. 在轻量化与材料特性、工艺性、生产批量、成本及其它制约因素中找到一个最佳的结合点，实现多材料组合的轻量化结构，强调合适的材料用于合适的部位，结合CAD/CAE，使结构轻量化设计与优化融入开发前期，缩短开发周期，降低成本，确保了汽车轻量化的效率和质量

D. 以上说法均正确

209. （ ）是指零件受到冲击载荷发生屈服后仍能维持功能的能力，常用于车身碰撞安全性、耐冲击等性能的评估。

A. 刚度	B. 强度	C. 疲劳强度	D. 耐腐蚀性

210. （ ）能是指零件受长期交变载荷后维持功能的能力，车子的可靠性、耐用性就是基于此进行评估的。

A. 刚度	B. 强度	C. 疲劳强度	D. 耐腐蚀性

211. 铝合金的比强度、比刚度高，耐腐蚀性好，是汽车轻量化的理想材料，比重是钢的（ ）。

A. 1/3	B. 1/4	C. 1/5	D. 1/2

212. 铝合金不仅可以减重，而且可以提高安全性能。单位重量的铝在碰撞中吸能量是钢的（ ）倍。

A. 2	B. 3	C. 4	D. 5

213. 轻量化材料技术是汽车轻量化的重要关键技术，基本原则是满足性能的前提下，在（ ）用合适的材料。

A. 合适的位置	B. 特定的位置	C. 车身部位	D. 底盘

214. 汽车轻量化设计过程中用高强度钢替代普通钢材（ ），是汽车轻量化的有效途径之一。

A. 加强车身刚度	B. 降低钢板厚度规格

C. 降低车身刚度	D. 增大硬度

215. 由于（ ）在制造过程中不可避免地存在缺陷，压铸件还不能热处理，因此在用来生产要求较高强度铸件时受到限制。

A. 铝铸件	B. 钢材	C. 镁合金	D. 塑料

216. 镁铸件在汽车上使用最早的实例是（ ）。

A. 活塞	B. 发动机机体	C. 车架	D. 车轮轮辋

217. 汽车轻量化使塑料作为原材料在汽车零部件领域被广泛采用，常见的用在（ ）上。

A. 内装件	B. 外装件	C. 功能与结构件	D. 以上都是

218. （ ）合金：减重效果更加明显，最高可达 70%，但其化学性质活泼，存在质量不稳定、价格昂贵且不耐腐蚀等不利因素，制约了其在汽车上的大规模应用。

A. 镁	B. 铝	C. 钛	D. 铜

219. 新能源汽车中电池组的（ ），汽车储能能力就越强，续航里程相对就越大。

A. 容量越大	B. 比密度	C. 比能量	D. 比功率

220. 相较而言，因为（ ）的能量密度低，从而带来了体积大、容量小等问题，无法满足一台汽车对于自重的控制、驱动力的消耗。

A. 铅酸电池	B. 镍氢电池	C. 锂电池	D. 铁锂电池

221. 锂电池是现阶段新能源车的主流选择，锂的化合物（锰酸锂，磷酸铁锂等）作为电极材料，（ ）作为负极材料，其优势在于能量密度高、体积小、重量轻、充电效率高。

A. 金属氧化物	B. 石墨	C. 铅	D. 铅化物

222. 新能源汽车中（ ）的电池托盘箱体一体性较好，避免了钢制或挤出型材的焊接、密封、漏水、腐蚀等问题。

A. 铸铝	B. 铸镁	C. 塑料	D. 钛合金

223. 对于空间布置尺寸要求比较高的中小型电动汽车来说，功率和扭矩密度更高的（ ）是优先的选择，并且更适合频繁启停的工况。

A. 永磁同步电机	B. 交流感应电机	C. 普通电机	D. 集中式电机

224. 汽车的轻量化，就是在保证汽车（ ）和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。

A. 强度	B. 速度	C. 可靠性	D. 驾驶性能

225. 汽车使用材料在同等强度等级下，（ ）可以通过减薄零件来达到减轻车身质量的目的。

A. 高强度钢	B. 铝合金	C. 镁合金	D. 复合材料车身

226. 为使汽车达到轻量化，其合理的设计结构包括（ ）。

A. 减小汽车结构框架和自身钢板重量，并对其进行刚度校核和强度校核。在确保自身性能条件下，尽可能的轻

B. 通过改变运动结构方式，使结构整体变小，达到变轻的目的

C. 通过改变汽车的整体尺寸，小型化，来减轻重量

D. A和B都正确

227. 在实际应用中，GPS接收装置利用（）颗以上卫星信号来定出使用者所在位置。

A. 1	B. 2	C. 4	D. 6

228. 在同等条件下，汽车的（ ），碰撞时冲击能量越小，车身结构的变形、侵入量和乘员受到的冲击加速度就越小，汽车对乘员的保护性能越好、越安全。

A. 质量越轻	B. 加速度越大	C. 外形越大	D. 体积越小

229. 汽车越轻，在以相同初速度刹车时，制动距离越短，制动性能就会有明显改善，汽车（ ）会变好。因此，合理的汽车轻量化不仅不会降低汽车的安全性，还有利于汽车安全性能的提升。

A. 制动距离越短	B. 主动安全性	C. 被动安全性	D. 制动力越小

230. 汽车工业的发展目前面临着资源、安全、（ ）三大问题。众多国家已相继制定了如油耗、排放法规等对策和措施积极应对，而在汽车工业界的应对中，汽车轻量化是已被验证是应对以上三大问题的有效途径之一。

A. 经济	B. 性能	C. 动力	D. 环保

231. 汽车使用材料中，高强度钢板的抗拉强度和屈服强度高，主要应用于车辆（ ）中。

A. 底盘	B. 车身	C. 关键结构件	D. 发动机

232. 汽车使用材料中，铝合金耐腐蚀、（ ）强，应用由内部零件罩体向全铝车身过渡。

A. 锻造性	B. 耐磨性	C. 抗冲击	D. 屈服强度

233. 汽车使用材料中，镁合金抗弯强度、（ ）性能好，车体结构件和零件中均有应用。

A. 耐磨性	B. 隔音	C. 硬度	D. 低温

234. 汽车使用材料中，碳纤维的复合材料（ ）性能好，是非常理想的汽车轻量化材料。

A. 质量轻	B. 强度高	C. 耐高温	D. 以上都是

235. （ ）是一种新型的熔化极气体保护电弧焊方法，该方法通过对焊接过程中电弧电压和电流进行精确的控制和调节，使电弧稳定，同时又能显著地降低电弧能量，满足超薄的镀锌板以及轻型铝合金材料的焊接。

A. 冷弧焊	B. 激光焊	C. 气焊	D. 压焊

236. （ ）板材工艺是一种连续变截面轧制形成不等厚板材的工艺，包含可变滚压工艺。

A. TRB	B. TQB	C. TBR	D. TQR

237. （ ）是一项专门用来形成超高强度钢板冲压件的工艺，是获得超高强度钢板的有效途径。

A. 内高压成型	B. 冷压成型	C. 热成型工艺	D. 高压成型

238. 汽车整备质量的大小对于汽车的油耗起着重要作用，汽车的质量会影响汽车的（ ），这些阻力都会影响油耗。

A. 滚动阻力	B. 坡度阻力	C. 加速阻力	D. 以上都是

239. 汽车使用材料中，（ ）密度低、比强度和比模量高、抗热疲劳性能好，目前在连杆、活塞、气缸体内孔、制动盘、制动钳、传动轴管等零件上的试验或使用显示出了卓越的性能。

A. 镁合金	B. 铝基复合材料	C. 钛合金	D. 高强度钢

240. 是对电池监控和管理的系统,通过对电压、电流、温度及SOC等参数采集、计算,控制电池的充放电过程,实现对电池的保护,提升电池综合性能的管理系统。

A. BMS	B. BDU	C. HCU	D. EMC

241. （ ）在竞争中继续发挥其价格便宜、工艺成熟的优势，通过高强度化和有效的强化措施可充分发挥其强度潜力，以致迄今为止仍然是在汽车生产上使用最多的材料。

A. 钢铁材料	B. 高强度钢	C. 有色金属	D. 塑料

242. 对于（ ）电动汽车，若驱动系统质量偏大将引入较大的非簧载质量，恶化汽车的行驶性、平顺性、操纵稳定性、安全性。

A. 分布式驱动	B. 集中式驱动	C. 轮边驱动	D. 以上都是

243. 驱动电机是电动汽车电驱传动总成的核心部件，其基本要求是体积小、质量轻、转矩大、效率高及功率大，小型化、轻量化是驱动电机的发展趋势，衡量其轻量化水平的相对指标为（ ）。

A. 体积比	B. 比密度	C. 比能量	D. 功率密度

244. 以提高电池的比能量、（ ）为目标，实现动力电池的轻量化，是目前电动汽车动力电池研究的重要方向。

A. 比密度	B. 体积比	C. 比功率	D. 以上都是

245. 选取汽车材料时，（ ）使零件设计得更紧凑、小型化，有助于汽车的轻量化。

A. 高强度结构钢	B. 铝合金	C. 镁合金	D. 复合材料

246. 电动汽车车身轻量化可以通过选用轻量化材料，采用轻量化设计方法，并结合（ ）三方面来实现。

A. 复合材料制造	B. 高强度低成本

C. 轻量化设计目标	D. 轻量化制造工艺

247. 与普通钢相比，高强度钢能够大幅增加构件的变形抗力，提高能量吸收能力区、（ ）等优点。

A. 耐腐蚀性	B. 大幅度提高硬度

C. 提高抗拉强度	D. 扩大弹性应变

248. （ ）具有体积质量小、比强度、比模量大、耐磨耐蚀性好及加工成型方便等优点，正逐步取代金属材料，在汽车工业中发挥着越来越重要的作用。

A. 复合材料	B. 有色金属材料	C. 碳纤维材料	D. 工程塑料

249. 汽车轻量化制造工艺主要是指轻量化车身材料制造（ ）的新工艺。

A. 焊接	B. 连接	C. 粘接	D. 铆接

250. 电动汽车在设计和制造过程中的轻量化发展，具有哪些好处？（ ）

A. 提高续航里程	B. 降低能耗

C. 减少电池更换次数	D. 以上都是

251. 汽车的轻量化有利于改善汽车的（ ）等操纵性能，有利于降低噪声和减轻振动。

A. 转向	B. 加速	C. 制动	D. 以上都是

252. 目前，新能源汽车轻量化的研究探讨主要有以整车包括车身轻量化、全新架构底盘轻量化以及（ ）为主要研究方向。

A. 电池包轻量化	B. 电芯轻量化

C. 电驱系统轻量化	D. 电控系统轻量化

253. 铝合金具有（ ）优势，采用铝合金制造的汽车零件，与传统钢铁材料相比，可减重 30%\~50%。

A. 易成形	B. 比强度高	C. 耐腐蚀	D. 以上都是

254. 在运用新材料方面，目前大部分电池包的箱体采用的材料是（ ）、铝合金等。

A. 高强度的钢	B. 镁合金	C. 塑料	D. 复合材料

255. 新能源电动汽车的动力总成不包括以下哪个部分（ ）。

A. 电力驱动系统	B. 控制系统

C. 驱动力传动系统	D. 车身控制系统

256. 镁合金的比强度、（ ）远远高于铝和钢，而且镁合金的刚度随着厚度的增加而成比例增加。

A. 屈服强度	B. 比密度	C. 比硬度	D. 比刚度

257. 从近期来看，（ ）、铝合金仍然是主流的新能源汽车轻量化材料。

A. 高强钢	B. 碳纤维	C. 镁合金	D. 塑料

258. 为达到新能源汽车轻量化，下列不属于轻量化材料的是（ ）。

A. 高强钢	B. 镁合金	C. 铝合金	D. 铸铁

259. 为达到新能源汽车轻量化，下列属于汽车轻量化的材料是（ ）。

A. 高强度钢	B. 镁合金

C. 碳纤维复合材料	D. 以上都对

260. 阴天环境下，通过环境感知获得的道路图像信息（）。

A. 偏暗	B. 偏亮	C. 不变	D. 以上均不对

261. 下列不属于汽车轻量化的意义的是。（ ）

A. 整车减重	C. 燃油经济性提升

B. 尾气排放减少	D. 让汽车更加便宜实现平民化

262. 下列不属于汽车轻量化制造工艺创新的是（ ）。

A. 纯机械制造	B. 液压成型	C. 内高压成型	D. 热压成型

263. 下列描述汽车轻量化制作工艺创新错误的是（ ）。

A. 液压成型	B. 机械加工	C. 内高压成型	D. 热压成型

264. 关于汽车ACC系统说法错误的是（）。

A. 汽车ACC系统可以自动控制车速

B. ACC系统工作过程中，驾驶员踩制动踏板，ACC系统会终止巡航控制

C. ACC系统工作过程中，驾驶员踩加速踏板，ACC系统会终止巡航控制且不再启动

D. 汽车ACC系统可以减轻驾驶员的疲劳度

265. 汽车轻量化发展的好处很多，那么下列描述错误的是（ ）。

A. 在最小构造质量下达到最大限度的使用范围

B. 增加载荷或提高速度

C. 总体能耗降低

D. 为了创新

266. 一般情况下，激光雷达激光发射器越多，需要处理的数据越（）。

A. 多	B. 少	C. 不影响	D. 以上均不对

267. BMS 的功能即实时监测电池系统内各个单体状态,结合动力电池的运行工况,通过补电或放电的方式对电池单体进行均衡控制。

A. SOC估算	B. 高压控制	C. 电池均衡	D. 充电控制

268. 以下属于中级惯性传感器主要的应用范围的是（）。

A. GPS辅助导航系统	B. 导弹导引头

C. 光学瞄准系统	D. 消费电子类产品

269. 环境识别、（ ）两个层面的技术突破只是解决了复杂环境中人机协同共驾能力不足问题的有效性，为保障智能车上路的可靠性，还需建设面向智能网联汽车的中国驾驶员人机交互行为数据库为底层支撑层。

A. 路径规划	B. 感知定位	C. 决策控制	D. 地图导航

270. 惯性传感器的定位误差会随着物体运行时长的增加而（）。

A. 增加	B. 修正	C. 不变	D. 以上均不对

271. 车载传感器中，（）测量精度和速度表现最优异。

A. 倒车雷达	B. 毫米波雷达	C. 激光雷达	D. 视觉传感器

272. 车载单目摄像头采集到的信息是（）图像。

A. 一维	B. 二维	C. 三维	D. 以上均不对

273. 车载传感器中，（）更能适应较为恶劣的天气。

A. 倒车雷达	B. 毫米波雷达	C. 激光雷达	D. 视觉传感器

274. 智能网联汽车的智能化技术是基于车辆搭载先进的传感器、控制器、执行器、软件算法，使汽车可以自主通过感知系统与信息终端系统实现车-车、车-人、车-环境的信息交换，从而自动完成车辆的识别、感知、（ ）以及控制，最终代替驾驶员操作实现自动驾驶。

A. 分析	B. 干预	C. 决策	D. 推理

275. 激光雷达结构中主要用来接收返回光强度信息的部件是（）。

A. 激光发射器	B. 扫描与光学部件

C. 感光部件	D. 以上均不对

276. 超声波雷达多用于精准测距，基本原理是通过测量超声波发射脉冲和接收脉冲的时间差，结合空气中超声波传输速度计算相对距离。常见的超声波雷达安装于（ ）上，用于测量汽车前后障碍物；安装于汽车侧面，用于测量侧方障碍物距离。

A. 汽车前后保险杠	B. 汽车驾驶室内

C. 汽车车顶	D. 汽车发动机

277. 关于汽车CAN总线特点描述错误的是（）。

A. 高总线速度	B. 高抗电磁干扰性

C. 高传输可靠性	D. 价格便宜

278. 网联辅助信息交互阶段主要以无线语音、数字通讯和（ ）为平台。通过定位系统和无线通信网，向驾驶员和乘客提供实时交通信息、紧急情况应对策略、远距离车辆诊断和互联网增值服务等驾驶辅助类信息服务的业务。车联网通信系统根据通信距离分为两类，短距离通信系统和远距离通信系统。

A. 信号接收设备	B. 卫星导航定位系统

C. 室内定位系统	D. 运营管理系统

279. （）不属于蜂窝移动通信应用场景。

A. 车网通信	B. 路云通信	C. 人云通信	D. 车路通信

280. 5G移动通信的最高传输速率约为4G的200倍，可达（）Gbit/s。

A. 5	B. 10	C. 20	D. 50

281. 目前全世界的卫星定位系统有（）种。

A. 2	B. 4	C. 6	D. 8

282. 自动驾驶汽车是集感知、决策和控制等功能于一体的自主交通工具，其中，感知系统代替人类驾驶员的视、听、触等功能，融合摄像机、雷达等传感器采集的海量交通环境数据，精确识别各类交通元素，为自动驾驶汽车（ ）提供支撑。

A. 决策系统	B. 感知系统	C. 控制系统	D. 导航系统

283. 雷达能够主动探测周边环境，比视觉传感器受外界环境（ ），是自动驾驶汽车的重要传感器之一。根据电磁波波段，雷达可细分为激光雷达、毫米波雷达和超声波雷达等3类。

A. 影响更小	B. 影响更大	C. 影响更广	D. 影响更深

284. 激光雷达由（ ）、激光测距两部分组成，通过实时接收反馈保持对外界的敏锐感知力，具有分辨率高、抗有源干扰能力强、定向性好、测量距离远、测量时间短等优点。激光雷达可分为单线激光雷达和多线激光雷达。

A. 激光探测	B. 激光照射	C. 激光切割	D. 激光扫描

285. 与主动红外成像技术相比，被动红外成像技术（）

A. 采用LED红外灯光源	B. 过度依赖物体热量

C. 价格适中	D. 采用红外激光光源

286. 智能网联汽车的本质是结合了自主式智能汽车及（）智能汽车。自主式智能汽车以智能化为主导，通过传感器主动探测周围环境，通过视域范围内对环境的理解做出智能驾驶行为。

A. 被动式	B. 融合式	C. 网联式	D. 交互式

287. 毫米波雷达频率越高，检测的分辨率越（），探测距离越（）。

A. 高，远	B. 高，近	C. 低，远	D. 低，近

288. 由于自动驾驶汽车无法像人类驾驶员一样能够准确感知障碍物、可行驶区域和交通标志标线等交通环境信息，因此需要（ ）、惯性导航系统、高精地图等将自动驾驶汽车与周边交通环境有机结合，实现超视距感知，降低车载感知传感器计算压力。

A. 全球卫星导航系统	B. 发动机电控系统

C. 底盘电控系统	D. 车载网络控制系统

289. 超声波雷达主要用于（）目标物的探测。

A. 短距离	B. 中距离	C. 长距离	D. 以上均不对

290. 研究表明，先进驾驶辅助（ADAS）、车-车/车-路协同（V2X）、高度自动驾驶等车辆智能化、网联化技术，可减少汽车交通安全事故（ ），提升交通通行效率10%-30%，同时极大的提高驾驶舒适性。

A. 50%～80%	B. 10%～20%

C. 30%～50%	D. 80%～100%

291. 高精度地图帮助各种传感器更好的完成对环境的感知，为自动驾驶汽车提供更完备丰富的周边环境信息和更精确的定位，也可以视为是一种特殊形式的传感器，可视为自动驾驶汽车先验知识积累形成的（ ），对于实现自动驾驶具有重要的作用，是自动驾驶技术落地的关键驱动力。

A. 短期记忆	B. 长期记忆	C. 实时计算	D. 离线计算

292. 自动驾驶汽车功能复杂，为了保证各个模块和功能间不互相影响和安全性考虑，大量采用域控制器。根据不同的功能实现分为：车身域控制器、车载娱乐域控制器、动力总成域控制器、（ ）等。

A. 自动驾驶域控制器	B. 电机控制器

C. 电池管理控制器	D. 伺服控制器

293. 自动驾驶的毫米波雷达由芯片、天线、算法共同组成 ，基本原理是发射一束（ ），观察回波与入射波的差异来计算距离、速度等。主要用于交通车辆的检测，检测速度快、准确，不易受到天气影响。

A. 电磁波	B. 脉冲波	C. 无线电波	D. 光波

294. 网联车载终端与车联网服务平台的数据通信方式有三种，以下（）不属于此范畴。

A. 蓝牙技术	B. Wi-Fi技术

C. 公众移动通信	D. NFC

295. 无线通信技术是利用（）信号在自由空间中辐射和传播的特性进行信息交换的一种通信方式。

A. 机械波	B. 电磁波	C. 超声波	D. 以上均不对

296. 无线通信系统中完成电磁波发射和接收的装置是（）。

A. 调制器	B. 频率变换器	C. 解调器	D. 天线

297. 以下不属于智能网联汽车行驶路径识别对象的是（）。

A. 道路交通标线	B. 行车道边缘线	C. 人行横道线	D. 交通信号灯

298. 图像分割方法中以像素与其周围像素的相似度作为切割标准的方法称为（）。

A. 阈值分割法	B. 区域分割法	C. 边缘分割法	D. 以上均不对

299. 以下不属于道路检测的任务是（）。

A. 提取车道的几何结构	B. 确定车辆在车道中的位置、方向

C. 提取车辆可行驶的区域	D. 提取车道的周边环境

300. 是对动力电池总成性能衰减影响最小的工作方式

A. 浅充深放	B. 浅充浅放	C. 深充浅放	D. 深充深放

301. 先进驾驶辅助系统按照环境感知系统的不同可以分为自主式和网联式两种，目前自主式和网联式的发展现在（）。

A. 自主式为主，网联式为辅	B. 自主式为辅，网联式为主

C. 自主式和网联式融合完好	D. 以上均不对

302. 以下属于网联式先进驾驶辅助系统的范畴的有（）。

A. 抬头显示	B. 全车影像监视	C. 前向车距监测	D. 交通拥挤提醒

303. 汽车自适应巡航控制系统的电子控制单元通过计算实际车距和安全车距之比及（）的大小，选择（）方式。

A. 相对速度，加速	B. 相对速度，减速

C. 绝对速度，加速	D. 绝对速度，减速

304. 提升电动汽车续驶里程有效措施是（ ）。

A. 采用轻量化技术,降低车重

B. 采用低风阻造型、匹配低滚阻轮胎等,降低车辆阻力

C. 提升总成效率、提高动力电池能量密度,优化热管理方案等

D. 以上都是

305. 汽车ACC系统启动车速一般大于（）。

A. 5km/h	B. 10km/h	C. 15km/h	D. 25km/h

306. 安装车道偏离预警系统的乘用车，当车辆最迟报警线位于车道边界处外侧（）时，系统自动发出报警提醒驾驶员。

A. 0.3m	B. 0.5m	C. 0.8m	D. 1m

307. 目前，高速公路电子不停车收费系统应用的无线通信技术是（）。

A. IrDA	B. RFID	C. NFC	D. ZigBee

308. 以下无线通信技术中，（）采用了红外线进行点对点短距离无线传输。

A. IrDA	B. RFID	C. NFC	D. ZigBee

309. 从传输距离上来看，蓝牙、ZigBee和WiFi从高到低排序是（）。

A. 蓝牙＞ZigBee＞WiFi	B. ZigBee＞蓝牙＞WiFi

C. WiFi＞ZigBee＞蓝牙	D. WiFi＞蓝牙＞ZigBee

310. 蓝牙技术是一种（）。

A. 长距离无线通信技术

B. 短距离无线通信技术

C. 以光为信息传送媒体的通信方法

D. 利用因特网进行语音信息传送的通话方式

311. 以下关于ZigBee技术描述不正确的是（）。

A. 是一种短距离、低功耗、低速率的无线通信技术

B. 工作于ISM频段

C. 适应做音频、视频等多媒体业务

D. 适合的应用领域为传感和控制

312. 关于卫星网络的描述，不正确的是（）。

A. 通信距离远	B. 通信频带宽	C. 传输延迟小	D. 通信线路可靠

313. 汽车CAN总线采用（）作为传输介质，是一种（）总线。

A. 双绞线，多主	B. 双绞线，单主多从

C. 单线，多主	D. 单线，单主多从

314. 温度传感器输出信号在输入ECU之前，（）。

A. 需要进行D/A转换	B. 直接控制执行机构

C. 需要进行A/D转换	D. 以上均不对

315. （ ）为执行系统的核心功能，目前全球领先的一级供应商依靠成熟的底盘控制技术和规模效应，在线控制动领域占据主导地位，且在底盘控制通讯协议及接口不对外开放，形成了一定程度的行业壁垒。

A. 线控制动	B. 转向	C. 油门	D. 换挡

316. 以太网的传输介质可以是双绞线、同轴电缆和光纤，其中数据传输速率最高的是（）。

A. 光纤	B. 同轴电缆	C. 双绞线	D. 一样高

317. 汽车网络中大多采用（）拓扑结构的局域网。

A. 总线型	B. 星型	C. 环型	D. 树型

318. 路径引导是引导司机沿着由路径规划模块计算出的路线行驶的过程。该引导过程可以在旅行前或在途中以实时方式进行，相关指令包括转向、街道名称、行驶距离和路标等。通常，路径引导通过（ ）、显示器来显示指令、完成引导。

A. 导航器	B. 计数器	C. 计算器	D. 计时器

319. 地球表面传播的无线电波称为（）。

A. 天波	B. 地波	C. 空间波	D. 散射波

320. 地球表面任一点的磁子午圈与地理子午圈的夹角称为（）。

A. 磁偏角	B. 航向角	C. 姿态角	D. 以上均不对

321. 智能化车辆运动控制技术包括基于驱动、制动系统的（ ）运动控制，基于转向系统的横向运动控制，基于悬架系统的垂向运动控制，基于驱动/制动/转向/悬架的底盘一体化控制，以及利用通信及车载传感器的车队列协同和车路协同控制等。

A. 纵向	B. 减速	C. 加速	D. 匀速

322. 为了进行图像处理，应当先消除图像中的噪声和不必要的像素，这一过程称为（）。

A. 编码	B. 压缩	C. 前处理	D. 后处理

323. 在下列传感器中，将被测物理量的变化量直接转换为电荷变化量的是（）。

A. 压电式传感器	B. 电容式传感器	C. 电阻式传感器	D. 电感式传感器

324. 智能网联汽车的通信定位和地图技术，包括数台智能网联汽车之间信息共享与协同控制所必须的（ ），移动自组织网络技术，以及高精度定位技术，高精地图及局部场景构建技术。

A. 通信保障技术	B. 控制执行技术

C. 车辆控制技术	D. PID控制技术

325. 电桥测量电路的作用是把传感器的参数转换为（）输出。

A. 电阻	B. 电压	C. 电容	D. 电荷

326. 传感器的输出量通常为（）。

A. 非电量信号	B. 电量信号	C. 位移信号	D. 光信号

327. 压电式加速度传感器是（）传感器。

A. 结构性	B. 适于测量直流信号的

C. 适于测量缓变信号的	D. 适于测量动态信号的

328. 传感器一般包括敏感元件，还包括（）。

A. 转换元件	B. 敏感头	C. 压敏器件	D. 湿敏器件

329. 线控底盘主要有五大系统，线控转向和（）是面向自动驾驶执行端方向最核心的产品。

A. 线控制动	B. 线控换挡	C. 线控油门	D. 线控悬挂

330. 智能网联汽车技术逻辑的两条主线是信息感知和（ ），其发展的核心是由系统进行信息感知、决策预警和智能控制，逐渐替代驾驶员的驾驶任务，并最终完全自主执行全部驾驶任务。

A. 决策控制	B. 环境识别	C. 定位导航	D. 路径规划

331. 交通信息服务系统是收集相关的交通信息，并分析、传递、提供信息，从而在从起点到终点的出行过程中，向交通参与者提供实时帮助，使整个出行过程更加舒适、方便、高效。按诱导方式可分路径诱导系统、（ ）、停车场信息诱导系统、个性化信息服务系统等。

A. 交通流诱导系统	B. 物流诱导系统

C. 信息流诱导系统	D. 电子流诱导系统

332. 路径引导是引导司机沿着由路径规划模块计算出的路线行驶的过程。该引导过程可以在旅行前或在途中以实时方式进行，相关指令包括（ ）、街道名称、行驶距离和路标等。通常，路径引导通过导航器、显示器来显示指令、完成引导。

A. 转向	B. 制动	C. 换挡	D. 加速

333. 下列不属于智能网联汽车车辆关键技术的是（）。

A. 环境感知技术	B. 智能决策技术	C. 控制执行技术	D. 高精定位技术

334. 智能化停车场管理系统主要包括（ ）、泊车引导系统、停车监控系统、报警系统、信息发布等软件系统。

A. 停车收费系统	B. 车辆导航系统	C. 车辆调度系统	D. 娱乐系统

335. 网联辅助信息交互是指基于车-路、车-后台通信，实现（）的获取以及车辆行驶与驾驶员操作等数据的上传。

A. 导航等辅助信息

B. 车辆周边交通环境

C. 车辆决策信息

D. 车辆周边交通环境信息，及车辆决策信息

336. 网联协同感知是指基于车-车、车-路、车-人、车-后台通信，实时获取（），与车载传感器的感知信息融合，作为自车决策与控制系统的输入。

A. 导航等辅助信息

B. 车辆周边交通环境

C. 车辆决策信息

D. 车辆周边交通环境信息，及车辆决策信息

337. 网联协同决策与控制是指基于车-车、车-路、车-人、车-后台通信，实时获取（），车-车、车-路等各交通参与者之间的协同决策与控制。

A. 导航等辅助信息

B. 车辆周边交通环境

C. 车辆决策信息

D. 车辆周边交通环境信息，及车辆决策信息

338. 以下不属于智能网联汽车技术架构"三横两纵"中"三横"技术的是（）。

A. 车辆/设施关键技术	B. 信息交互关键技术

C. 基础支撑技术	D. 车载平台技术

339. 以下不属于智能网联汽车中车辆/设施关键技术的是（）。

A. 环境感知技术	B. 智能决策技术	C. 信息安全技术	D. 控制执行技术

340. 车道保持辅助（LKA）系统属于智能驾驶辅助系统中的一种。它可以在车道偏离预警系统的基础上对刹车的控制协调装置进行控制。如果车辆识别到接近的标记线并可能脱离行驶车道，会通过（ ）的振动，或者声音来提请驾驶员注意。

A. 方向盘	B. 发动机	C. 车辆	D. 轮胎

341. 人体有两处同时接触带电的任何两相电源时的触电, 称为（ ）。

A. 两相触电	B. 单相触电	C. 跨步电压触电	D. 接触电压触电

342. 人体站在距离高压电线落地点8～10米以内，电流沿着人的下身，从脚经腿、胯部又到脚与大地形成通路,发生的触电事故， 称为（ ）。

A. 跨步电压触电	B. 两相触电	C. 单相触电	D. 接触电压触电

343. 人站在发生接地短路故障设备的旁边，触及漏电设备的外壳时，其手、脚之间所承受的电压所引起的触电, 称为（ ）。

A. 接触电压触电	B. 两相触电	C. 跨步电压触电	D. 单相触电

344. （ ）是为了防止电气设备绝缘损坏时人体遭受触电危险，而在电气设备的金属外壳或构架等与接地体之间所作的良好的连接。

A. 保护接地	B. 保护接零	C. 工作接地	D. 工作接零

345. 为防止人身因电气设备绝缘损坏而遭受触电，将电气设备的金属外壳与电网的零线（变压器中性点）相连接，称为（ ）。

A. 保护接零	B. 保护接地	C. 工作接地	D. 工作接零

346. 将电力系统中某一点直接或经特殊设备与地作金属连接，称为（ ）。

A. 工作接地	B. 保护接零	C. 保护接地	D. 工作接零

347. 为保证电气检修工作的安全，判断设备有无带电应（ ）。

A. 通过验电来确定设备有无带电

B. 以设备电压表有无指示为依据

C. 以设备指示灯为依据，绿灯表示设备未带电

D. 以设备已断开的信号为设备有无带电的依据

348. 带电灭火时，不能选用（ ）来灭火。

A. 水	B. 二氧化碳灭火器

C. 1211 灭火器	D. 干粉灭火器

349. 当带电低压导线落在触电者身上，可用（ ）将导线移开，使触电脱离电源。

A. 绝缘物体	B. 金属棒	C. 潮湿的物体	D. 手

350. 触电者神志清醒，但感乏力、心慌、呼吸促迫、面色苍白，此时应对触电者进行（ ），不要让触电者走动，以减轻心脏负担，并应严密观察呼吸和脉博的变化。

A. 躺平就地安静休息	B. 人工呼吸

C. 心肺复苏	D. 搬移或送往医院

351. 触电者神志不清，有心跳，但呼吸停止或极微弱的呼吸时，此时应对触电者进行（ ）。

A. 人工呼吸	B. 躺平就地安静休息

C. 心肺复苏	D. 搬移或送往医院

352. 触电者神志丧失、心跳停止、但有微弱的呼吸时，此时应对触电者进行（ ）。

A. 心肺复苏	B. 人工呼吸

C. 躺平就地安静休息	D. 搬移或送往医院

353. 主要作短路保护的器件是（ ）。

A. 快速熔断器	B. 电子保护电路	C. 过电流继电器	D. 直流快速开关

354. 经过人体的电流达到大约（ ）时，被认为是"致命值"。

A. 80mA	B. 50mA	C. 10mA	D. 100mA

355. 体内通过的电流达到大约（ ）时，到达了导出电流的极限，人体开始收缩，电流的直流时间也相应增加。

A. 10mA	B. 50mA	C. 80mA	D. 100mA

356. 下列不属于电击电气事故后果的是（ ）。

A. 辐射效应	B. 热效应	C. 电击效应	D. 化学效应

357. 援救电气事故中受伤人员时，你应该放在第一位考虑的问题是（ ）。

A. 自身的安全	B. 受伤人员的安全

C. 设备的安全	D. 电气事故的原因

358. 电击电气事故发生后，若如果事故受害者没有反应，不应采取的急救措施的是（ ）。

A. 搬动事故受害者	B. 确定受害者是否有生命迹象

C. 呼叫急救医生	D. 进行人工呼吸

359. （ ）指直接危及到设备安全运行，随时可能导致事故发生或危及人身安全的缺陷。

A. 危急缺陷	B. 严重缺陷	C. 一般缺陷	D. 超级缺陷

360. 以下不属于个人安全防护用品的是（ ）。

A. 护腿板	B. 绝缘手套	C. 防护眼镜	D. 绝缘鞋

361. 如果作业过程中有人触电，触电者呼吸和心跳均已停止，最有效的做法是：应立即（ ）。

A. 电话联系医护人员，一直等待医护人员赶到现场急救

B. 采用心肺复苏法进行急救

C. 口对口进行人工呼吸

D. 搬运触电者到通风处

362. 常规情况，当人体不慎接触泄露液时，应立即用大量水冲洗（ ）分钟。

A. 10-15	B. 5-10

C. 100-150	D. 1-2

363. 在进行人工呼吸的同时应胸外按压，每分钟大约挤压（ ）次，每次挤压深度大约为 5 厘米。

A. 100	B. 50	C. 10	D. 150

364. 要减少事故，光具有安全意识是不够的，还要求员工具有本专业较全面的（ ）。

A. 安全生产技术	B. 工艺操作技术	C. 设备使用技术	D. 领导能力

365. 遵守安全规章制度不能由个人的好恶而取舍，而必须（ ），强制执行。

A. 人人遵守	B. 按时遵守

C. 经常遵守	D. 只要安全工作人员遵守

366. 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（ ）个月，向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

A. 1	B. 2	C. 3	D. 6

367. 电流对人体伤害的形式可分为电击和（ ）两类。

A. 电伤	B. 触电	C. 电源	D. 灼伤

368. 研究表明人体感知电流大约为（ ）。

A. 1mA	B. 2mA	C. 5mA	D. 10mA

369. 一般认为频率（ ）Hz 的交流电对人最危险。

A. 40-60	B. 20-40	C. 60-80	D. 80-100

370. 在制定安全防范措施时，（ ）是优先的。

A. 人身安全	B. 设备安全	C. 电磁辐射	D. 安全防护

371. 援救电气事故中受伤人员时，绝对不能（ ）。

A. 触碰仍然与电压有接触的人员

B. 断开电源

C. 用不导电的物体将事故受害者和导电体分离

D. 注意自身安全

372. 电动汽车发生严重火势时，应第一时间（ ）。

A. 逃离车辆前往上风处远离车辆	B. 联系火警

C. 逃离车辆前往下风处远离车辆	D. 用灭火器控制火势

373. 动力电池出现漏液、变形、进水、破损需要将动力电池拆下放置到安全地点，安全地点周围不能有可燃物，并配有（ ）灭火器及消防沙。

A. 干粉	B. 二氧化碳	C. 泡沫	D. 水基型

374. 对于间接触电可采用（ ）等措施。

A. 电气隔离	B. 漏电保护装置	C. 布置安全电压	D. 切断电源

375. 能引起人的感觉最小电流，称为（ ）。

A. 感知电流	B. 摆脱电流	C. 致命电流	D. 窒息电流

376. 当人触电时，（ ）的路径是最危险的。

A. 左手到前胸	B. 右手到脚	C. 右手到左手	D. 右脚到右脚

377. 维修车辆时，必须设置（ ）一名，监护人工作职责为监督维修的全过程。

A. 专职监护人	B. 共同工作	C. 协助工作	D. 管理人员

378. 下列不属于蓄电池事故的急救措施是（ ）。

A. 如果发生皮肤接触用纸巾擦拭

B. 如果吸入了气体，必须马上呼吸大量新鲜空气

C. 如果接触到眼睛，用大量清水冲洗

D. 寻求医疗救助

379. 新能源车型维修技师需具备以下资质：（ ）。

A. 国家认可的《特种作业操作证(低压电工)》

B. 合格证

C. 安全防护等级证书

D. 行驶证

380. 电路闭合时，所施加的电压使导体和用电器的所有自由电子同时朝一个方向移动。每个时间单位内流动的电子（电荷载体）数量就是（ ）。

A. 电流	B. 电压	C. 电源	D. 电阻

381. 正电荷与负电荷分别位于不同两侧时便会产生（ ）。

A. 电压	B. 电流	C. 电源	D. 电阻

382. （ ）描述了电压、电流和电阻之间的关系。

A. 欧姆定律	B. 基尔霍夫定律

C. 克希荷夫电流定律	D. 克希荷夫电压定律

383. 将电路元件(如电阻、电容、电感,用电器等)逐个顺次首尾相连接，称之为（ ）。

A. 串联电路	B. 并联电路	C. 混联电路	D. 电桥电路

384. 电阻串联电路的总电阻为各电阻（ ）。

A. 之和	B. 倒数之和	C. 之积	D. 之差

385. 下列关于电流的说法正确的是（ ）。

A. 在闭合电路中要得到持续的电流，必须有电源

B. 电路中有了电源就形成电流

C. 电路中有电荷运动就形成电流

D. 只要电路闭合，电路中就会有持续的电流

386. 关于导体的电阻，下列说法正确的是（ ）。

A. 导体中的电流增大，其电阻一定减小

B. 导体两端的电压增大，其电阻一定增大

C. 若导体不接入电路，其电阻为0

D. 导体的电阻与其两端电压及通过的电流无关

387. 一只标有电阻值20Ω的定值电阻，若通过的电流是0.5A，那么电阻两端的电压是（ ）。

A. 10V	B. 40V	C. 0.025V	D. 条件不足

388. 甲、 乙两导体通过相同的电流，经检测发现甲导线两端的电压比乙导线两端的电压高，则比较它们的电阻值，可以得出（ ）。

A. R甲＞R乙	B. R甲＜R乙	C. R甲＝R乙	D. 无法比较谁大

389. 下面关于"断路"的定义，正确的是（ ）。

A. 电流通路完全断开

B. 线路绝缘损坏造成电路接地

C. 只要用万用表测量阻值大于1M欧姆以上就认为断路

D. 线路处于不确定状态

390. 数字万用表上的A～档代表（ ）。

A. 交流电流	B. 直流电压	C. 交流电压	D. 直流电流

391. 数字万用表上的10A插孔最大输入电流为（ ），过载会熔断仪表内熔丝。

A. 1A	B. 10A	C. 20A	D. 100A

392. 数字万用表上的""档代表（ ）。

A. 二极管测试	B. 三极管测试	C. 频率测试	D. 电容测量

393. 对于普通数字式万用表的使用，下列说法正确的是（ ）。

A. 严禁使用直流电压档测量交流电

B. 当使用交流电压档测量蓄电池电压为0时，表明蓄电池已彻底放电

C. 当使用万用表的直流电压档测量车辆上的保险丝两端电压为0时，表示此时线路没有供电

D. 当使用蜂鸣档测量保险丝时，如果蜂鸣器发出声响，表明保险丝没有问题

394. 用电流表测量电流时，在不能预先估计电流的情况下，下面做法正确是（ ）。

A. 先拿电路的一个线头迅速试触最大量程的接线柱， 若数字显示在较小量程的范围内，再使用较小的量程

B. 不必经过试触， 马上使用最大量程测量

C. 不必经过试触， 马上使用最小量程测量

D. 先拿电路的一个线头迅速试触最小量程接线柱， 若数字变化， 接着使用较大量程测量

395. 对于灯泡的电功率计算，说法正确的是（ ）。

A. 可以使用经过灯泡的电流与电压降进行计算

B. 可以使用电流与元件电阻计算

C. 不能使用欧姆定律进行计算

D. 可以使用经过灯泡的电流与其电阻进行计算

396. 下列测量线路电阻，说法正确的是（ ）。

A. 断电并断开线路两端测量	B. 万用表与测量线路串联在一起

C. 拔下插头直接测量	D. 使用蜂鸣档判断线路导通

397. 车辆电子系统中用于测量温度的热敏电阻一般是（ ）。

A. NTC	B. PTC	C. LDR	D. HDR

398. 车辆电子系统中用于测量加热元件的热敏电阻一般是（ ）。

A. PTC	B. NTC	C. LDR	D. HDR

399. 下列关于PTC型的热敏电阻说法正确的是（ ）。

A. 可以用于后视镜加热电路	B. 随温度的上升电阻下降

C. 通常用于发动机冷却液温度传感器	D. 通常用于保险丝

400. 为过滤掉电路输出电压中的直流成分，电容应（ ）连接。

A. 串联在电路输出端中

B. 并联在电路输出端中

C. 既可以串联，也可以并联

D. 此种情况下，无论怎么连接，使用电容都是无法实现的

401. 单项桥式整流电路中接入电容滤波器后，输出电压（ ）。

A. 升高	B. 降低	C. 不变	D. 无法判断

402. 区分 n 半导体和 p 半导体的方法是（ ）。

A. n 半导体的电子过剩，p 半导体的电子不足

B. n 半导体的电子不足，p 半导体的电子过剩

C. n 半导体和 p 半导体的掺杂相同，但接头不同

D. n 半导体掺杂三价元素硼，p半导体掺杂五价元素磷

403. 二极管是一个PN结，具有单向导电性，当外加正向电压很低时，正向电流很小，几乎为零，当电压超过一定数值后，电流增长很快，这个一定数值的正向电压被称为死区电压或开启电压，其大小和材料有关，通常，硅管的死区电压约为（）V，锗管约为（）V。

A. 0.5；0.2	B. 0.5；0.1

C. 0.3；0.2	D. 0.3；0.1

404. 关于NPN三极管在控制电路中的应用，下列说法正确的是（ ）。

A. 一般用来控制搭铁端

B. 一般用来控制供电端

C. 当发射极相对于基极和集电极为正电势时，NPN三极管导通

D. 基极相对于发射极和集电极为正电势时，NPN三极管才可正常工作

405. PNP三极管导通的条件是（ ）。

A. 发射极相对基极和集电极为正电势

B. 基极和集电极相对发射极为正电势

C. 基极相对发射极为负电势，集电极相对发射极为正电势

D. 基极相对发射极为正电势，集电极相对发射极为负电势

406. 点接触二极管PN结接触面积小，不能通过很大的正向电流和承受较高的反向工作电压，但工作效率高，常用来作为（ ）器件。

A. 检波	B. 整流	C. 限流	D. 限压

407. 桥式整流与全波整流相似，不同之处是每个二极管所承受的最大反向电压比全波整流（ ）。

A. 小1/2	B. 大1/2	C. 大一倍	D. 大两倍

408. 三相桥式整流电路在任何一个六分之一的周期内，共正极组和共负极组中各有（ ）个二极管导通。

A. 一	B. 二	C. 三	D. 六

409. 整流电路虽然能把交流电转变为直流电，但经整流后输出的直流电压脉动较大，为了获得较平滑的直流输出电压，一般都在整流器和负载电阻之间接入一个（ ）。

A. 滤波器	B. 控制器	C. 调节器	D. 转换器

410. 由于稳压二极管是工作在反向击穿状态，所以把它接到电路中时，应该（ ）。

A. 稳压二极管的正极应接被稳定电压的负极；稳压二极管的负极应接被稳定电压的正极

B. 稳压二极管的正极应接被稳定电压的正极；稳压二极管的负极应接被稳定电压的负极

C. 稳压二极管的正极应接负极；稳压二极管的负极接正极

D. 稳压二极管的正极应接正极；稳压二极管的负极接负极

411. 在采用测量二极管的正、反向阻值方法判断二极管极性时，如果测得的阻值较小，则说明（ ）。

A. 红表棒（内接表内电池的负极）与之相接的那个电极就是二极管的负极，与黑棒表（内接表内电池的正极）相接的那个电极为二极管的正极

B. 红表棒（内接表内电池的负极）与之相接的那个电极就是二极管的正极，与黑棒表（内接表内电池的正极）相接的那个电极为二极管的负极

C. 二极管已经击穿

D. 二极管完好

412. 由于三极管有发射结和集电结两个PN结，因此可根据PN结（ ）的特点，利用万用表的欧姆档来判别三极管是NPN型还是PNP型。

A. 正向电阻小、反向大	B. 反向电阻小、正向大

C. 正向电阻小、反向电阻也小	D. 正向电阻大、反向电阻也大

413. 三极管又称为晶体管，分为NPN和PNP两种，NPN型三极管：（）电位最高，（）电位最低；PNP型三极管：（）电位最高，（）电位最低。

A. 发射极、集电极；集电极、发射极	B. 集电极、发射极；发射极、集电极

C. 集电极、基极；基极、集电极	D. 基极、集电极；集电极、基极

414. 当三极管基极电位升高使发射结和集电结都处于（ ）时，三极管集电极电流Ic受集电极回路最大供电能力的限制，不再与基极电流成比例增长，三极管的c、e极之间相当于开关的"闭合"状态，这种三极管工作状态叫饱和状态。

A. 正向偏置	B. 反向偏置	C. 零偏	D. 导通

415. 在测量二极管的正、反向阻值时，当测得的阻值（ ）时，红表棒(内接表内电池的负极)与之相接的那个电极就是二极管的负极，与黑棒表(内接表内电池的正极)相接的那个电极为二极管的正极。

A. 较小	B. 较大	C. 相等	D. 无穷大

416. 如果将万用表欧姆档的旋钮拨至R×100或R×1k处，将黑表棒（内接表内电池的正极）接触假定的基极，用红表棒（内接表内电池负极）依次去接触另外两个管脚。若两次测得的电阻都较小，当对调黑红表棒重复上述测量时，两次测得的电阻都较大，则原假定的基极成立，且该三极管为（ ）。

A. NPN型	B. PNP型	C. PN型	D. NP型

417. 将万用表欧姆档的旋钮置于R×1k位置，使黑表棒与集电极c接触，红表棒与发射极e接触（对于PNP管应将表棒对调）。对于质量较好的三极管，此时测得的阻值应（ ）。

A. 较大	B. 接近或等于零

C. 慢慢减小(即表针漂移不定)	D. 较小

418. 正弦交流电电压的最大值是有效值的（ ）倍。

A. 1.414	B. 0.707	C. 0.318	D. 2.318

419. 设有一线圈，其电阻可忽略不计，电感L=0.035H，接在电压UL=220V、频率f=50Hz的交流电源上，则感抗为（ ）Ω。

A. 11	B. 14	C. 18	D. 23

420. 负温度系数热敏电阻的阻值，随温度变化的规律是（ ）。

A. 温度高，电阻变小	B. 温度低，电阻变小

C. 温度高，电阻变大	D. 不随温度的变化而变化

421. 汽车轻量级指数与车身质量成比例，与扭转刚度成反比，用于评估车身结构的（ ）。

A. 硬度	B. 刚度	C. 轻量化水平	D. 应力

422. UL SAB-AVC是通过车辆的整体设计来实现车身的轻量化，在成形工艺方面，其中有（ ）以上的零部件采用拼焊板成形，20%以上的部件采用了液压成形技术。

A. 30%	B. 40%	C. 50%	D. 60％

423. （ ）是按照车身零件不同的性能要求，分别使用不同的材料，将其焊接在一起，然后进行冲压成形获得所需零件形状的一种成形方法。

A. 氧弧焊接	B. 激光焊接	C. 拼焊板技术	D. 压焊技术

424. （ ）是指采用液态的水、油作为传力介质，代替刚性的凹模或凸模，使坯料在传力介质的压力作用下贴合凸模或凹模成形，可以实现车身轻量化设计。

A. 高压成型	B. 液压成形	C. 内高压成	D. 激光成型

425. 液压成形按成形毛坯的不同可以分为管材液压成形和（ ）液压成形。

A. 卷材	B. 棒材	C. 板材	D. 以上都不是

426. 目前国内外汽车行业通用的轻量化指标为车身轻量化系数，它是以车身为研究对象，以白车身重量及（ ）为主要研究对象，进行量化的一个指标。

A. 整车质量	B. 车身性能	C. 车身结构	D. 加速性能

427. 白车身轻量化系数作为汽车轻量化的评价指标，考虑了车身（ ）、车身大小、质量水平，对白车身材料的合理使用、结构优化设计有重要意义。

A. 扭转刚度	B. 刚度性能	C. 抗变形能力	D. 应力集中

428. 不同车身结构的车辆，扭转刚度大小排序是（ ）

A. 非承载式车身＞半承载式车身＞承载式车身

B. 承载式车身＞半承载式车身＞非承载式车身

C. 半承载式车身＞承载式车身＞非承载式车身

D. 承载式车身＞非承载式车身＞半承载式车身

429. 同级别车型中，（ ）轻量化系数就越小，车身轻量化程度越好，反之则越差。

A. 白车身重量越低，扭转刚度越低	B. 白车身重量越低，扭转刚度越高

C. 白车身重量越高，扭转刚度越高	D. 白车身重量越高，扭转刚度越低

430. （ ）的特点是具有优良的化学稳定性、电绝缘性、耐腐蚀性、良好的粘接性能和较高的机械强度。

A. 环氧树脂	B. 聚乙烯	C. 玻璃纤维	D. 合金

431. 目前用于高性能复合材料的玻璃纤维主要有高强度玻璃纤维、（ ）和高硅氧玻璃纤维等。

A. 环-玻璃纤维	B. 石墨玻璃纤维

C. 石英玻璃纤维	D. 高模量玻璃纤维

432. 碳纤维材料的比强度 ，则构件自重 ，比模量 ，则构件的刚度（ ）。

A. 愈高 愈大 愈高 愈小	B. 愈小 愈高 愈高 愈大

C. 愈高 愈小 愈高 愈大	D. 愈小 愈高 愈高 愈小

433. 碳纤维是含碳量高于（ ）的无机高分子纤维。其中含碳量高于99%的称石墨纤维。

A. 95%	B. 92%	C. 90%	D. 94％

434. 以下哪个总成或零件不会对整车动力性经济性产生直接影响（ ）。

A. 发动机	B. 动力电池	C. 座椅	D. 轮胎

435. ZigBee技术是一种（）。

A. 长距离双向无线通信技术	B. 短距离双向无线通信技术

C. 长距离单向无线通信技术	D. 短距离单向无线通信技术

436. 微波通信技术是使用波长在0.1mm～1m之间的（）进行的通信技术。

A. 紫外线	B. X射线	C. 红外线	D. 电磁波

437. 卫星通信系统按用户性质可分为商用卫星通信系统、专用卫星通信系统和（）。

A. 广播电视卫星通信系统	B. 军事卫星通信系统

C. 固定业务卫星通信系统	D. 科学实验卫星通信系统

438. 先进驾驶辅助系统（ADAS）采用的传感器主要有（ ）、雷达、激光和超声波等，可以探测光、热、压力或用于监测汽车其它状态的变量，通常位于车辆的前后保险杠、侧视镜、驾驶室内部或者挡风玻璃上。

A. 摄像头	B. 电脑	C. 投影仪	D. 转速传感器

439. CAN总线网络传输的帧主要包括数据帧、远程帧、错误帧和（）。

A. 过载帧	B. 距离帧	C. 监控帧	D. 传输帧

440. 先进驾驶辅助系统的英文缩写是ADAS，是利用安装在车辆上的传感、通信、决策及执行等装置，（ ）驾驶员、车辆及其行驶环境，并通过信息和运动控制等方式辅助驾驶员执行驾驶任务或主动避免碰撞危害的各类系统的总称。

A. 实时监测	B. 间断监测	C. 环境监测	D. 临时监测

441. 移动互联网是以移动网络作为接入网络的互联网及服务，包括三个要素，即移动终端、移动网络和应用服务，其中（）是移动互联网的核心。

A. 移动终端	B. 移动网络	C. 应用服务	D. 以上全是

442. 智能网联汽车需要通过（）准确感知自身在全局环境中的相对位置以及所要行驶的速度、方向、路径等信息。

A. 定位技术	B. 卫星技术	C. 无线技术	D. 导航技术

443. 传感技术要在物联网中发挥作用，必须具有如下特征：传感部件（或称传感触点）要敏感、型小、节能。这一特征主要体现在（ ）上。

A. 微机电系统技术	B. 芯片技术

C. 无线通信技术	D. 存储技术

444. 装有自适应前照灯系统的汽车，当车身发生前仰时，该系统调整的是汽车前照灯（）。

A. 横向角度	B. 纵向角度

C. 横向与纵向角度	D. 以上均不对

445. 汽车传感器按功能分为汽车控制用传感器和汽车性能检测用传感器。以下（）不属于汽车控制用传感器。

A. 爆燃传感器	B. 微机械陀螺仪

C. 电子罗盘	D. 灯光检测传感器

446. 射频识别技术由电子标签（射频标签）和阅读器组成。电子标签附着在需要标识的物品上，阅读器通过获取（ ）信息来识别目标物品。

A. 标签	B. 条形码	C. IC卡	D. 物品

447. 关于车轮转速传感器说法错误的是（）。

A. 车轮转速传感器用于测量汽车车轮的转速

B. 电磁式轮速传感器属于无源传感器

C. 轮速传感器常用的类型是热敏电阻式

D. 常见的车轮轮速传感器其齿圈一般随车轮转动

448. 射频识别技术（RFID）是一种信息感知技术，它按约定的协议把物理世界的实体转化为一种信息，通过这个转化过程，使得物体通过信息而与互联网相连，从而物联网才得以构建。所以，RFID是一种使物体"（ ）"技术。

A. 说话	B. 联网	C. 改进	D. 创新

449. 电阻负载性单相调压电路中，随着导通控制角α的增大，功率因数（）。

A. 升高	B. 降低	C. 不变	D. 以上均不对

450. 阻感负载性单相调压电路中，阻感负载稳态时的导通控制角α的移相范围是（）。

A. ψ≤α≤π	B. ψ≤α≤π/2

C. ψ≤α≤π/3	D. 0°≤α≤ψ

451. 把电网频率的交流电直接变换成可调频率的交流电的交流电路称为（）。

A. 交流调压电路	B. 交流调功电路	C. 交直变频电路	D. 交交变频电路

452. 晶闸管的基本工作特性可概括为（）。

A. 正向电压门极有触发导通，反向电压则截止

B. 反向电压门极有触发导通，正向电压则截止

C. 正向电压阳极有触发导通，反向电压则截止

D. 反向电压阳极有触发导通，正向电压则截止

453. 属于复合型电力电子器件的有（）。

A. 肖特基二极管、电力MOSFET管	B. 晶闸管、GTO

C. IGBT、SITH	D. SIT、MCT

454. 关于电力电力器件说法错误的是（）。

A. 单极型器件是电压驱动型	B. 复合型器件是电流驱动型

C. 双极型器件是电流驱动型	D. 以上均正确

455. 电压型器件相比于电流型器件（）。

A. 驱动电路简单	B. 工作频率低	C. 驱动功率大	D. 输入阻抗低

456. 逆变电路是一种（）变换电路。

A. AC/AC	B. DC/DC	C. DC/AC	D. AC/DC

457. 在有源逆变电路中，当控制角（）时，电路工作在整流状态。

A. 0＜α＜π/2	B. 0＜α＜π

C. π/2＜α＜π	D. 0＜α＜π/3

458. 关于IGBT说法错误的是（）。

A. 开关速度高	B. 通态压降较低

C. 电压驱动型器件	D. 驱动功率大

459. 相比于相控整流电路，PWM整流电路（）。

A. 输入电流与输入电压同相位	B. 交流输入电流有较大的谐波分量

C. 总功率因数低	D. 对晶闸管开通起始角控制

460. 以下哪个为功率场效应管的简称（）。

A. GTR	B. IGBT	C. GTO	D. MOSFET

461. 随着开关频率的提高，硬开关电路的开关损耗（）。

A. 升高	B. 降低	C. 不变	D. 以上均不对

462. 直流斩波电路完成的电力功能是（）。

A. AC/AC	B. DC/DC	C. DC/AC	D. AC/DC

463. 在汽车前照灯中一半采用双丝灯泡，远光灯灯丝设置在凹面镜的（ ）位置才能使灯光光束照射距离更远。

A. 焦点上方	B. 焦点下方	C. 焦点中心	D. 焦点前方

464. 人体站在地面或其他接地体上，人体的某部位触及一相带电体所引起的触电，称为（ ）。

A. 单相触电	B. 两相触电	C. 跨步电压触电	D. 接触电压触电

465. 讨论后尾灯中制动灯和尾灯两灯哪一个工作时发光强度大，以下说法正确的是（）

A. 两灯功率一样大	B. 制动灯比尾灯功率大

C. 尾灯比制动灯功率大	D. 无需比较

466. 二极管性能好坏，可利用万用表电阻档测量其正、反向电阻来判断，一般来说（ ）。

A. 正向电阻越小，反向电阻越大好	B. 正向电阻和反向电阻都越大越好

C. 正向电阻和反向电阻都越小越好	D. 正向电阻越大，反向电阻越小好

467. 三极管具有开关特性，当三极管工作在（ ）区时，相当于开关闭合状态。

A. 饱和	B. 放大	C. 截止	D. 缩小

468. 我国用电安全规程中把（ ）V定为安全电压。

A. 36	B. 24	C. 12	D. 42

469. 在自感应电压阶段，点火线圈的能量（通过初级线圈的电流）以（ ）形式临时存储在点火线圈内。

A. 磁能	B. 太阳能	C. 电能	D. 化学能

470. 电压贬值的额定防护有四个等级：CAT（种类）Ⅰ、CATⅡ、CATⅢ、CATⅣ，其中（ ）直接连接到配电设备的大型用电设备（固定设备）的一次线路及配电设备到插座之间的电力线路。

A. CATⅢ	B. CATⅡ	C. CATⅠ	D. CATⅣ

471. （ ）表示放大器放大信号电流的能力。

A. 电流增益	B. 电压增益	C. 功率增益	D. 电阻增益

472. 若将二极管正极与电源负极相连，二极管负极与电源正极相连，二极管处于（ ）。

A. 截止状态	B. 导通状态	C. 关闭状态	D. 饱和状态

473. 手工焊接集成电路时，应避免高温损坏集成电路，焊接用电烙铁功率应选择在（ ）。

A. 20W-25W	B. 50W-80W

C. 100W-125W	D. 200W-220W

474. 用万用电表检测发光二极管时，必须使用（ ）档。

A. R×10k	B. R×200	C. R×100k	D. R×10M

475. 单相半控桥整流电路的两只晶闸管的触发脉冲依次应相差（ ）。

A. 180°	B. 60°	C. 360°	D. 120°

476. α为（ ）度时，三相半波可控整流电路，电阻性负载输出的电压波形，处于连续和断续的临界状态。

A. 30	B. 60	C. 0	D. 120

477. 以下哪个不是电控悬架系统的装备（ ）。

A. 超级电容	B. 后轮转向	C. 空气悬架	D. 主动稳定杆

478. 可实现有源逆变的电路为（ ）。

A. 三相半波可控整流电路	B. 三相半控桥整流桥电路

C. 单相全控桥接续流二极管电路	D. 单相半控桥整流电路

479. 在一般可逆电路中，最小逆变角βmin选在下面那一种范围合理（ ）。

A. 30º-35º	B. 10º-15º

C. 0º-10º	D. 0º。

480. 下面哪种类型的功能，不属于电气设备的变流功能（ ）

A. 变压器降压	B. 交流调压	C. 有源逆变	D. 直流斩波

481. 三相半波可控整流电路的自然换相点是( )

A. 本相相电压与相邻相电压正、负半周的交点处

B. 交流相电压的过零点

C. 比三相不控整流电路的自然换相点超前30°

D. 比三相不控整流电路的自然换相点滞后60°

482. 晶闸管触发电路中，若使控制电压UC=0，改变（ ）的大小，使触发角α=90º，可使直流电机负载电压Ud=0。达到调整移相控制范围，实现整流、逆变的控制要求。

A. 偏移调正电压	B. 控制电压	C. 同步电压	D. 控制电流

483. 如某晶闸管的正向阻断重复峰值电压为745V，反向重复峰值同步电压为825V，则该晶闸管的额定电压应为（ ）。

A. 700V	B. 750V	C. 800V	D. 850V

484. 单相半波可控整流电阻性负载电路中，控制角α的最大移相范围是( )。

A. 180°	B. 120°	C. 150°	D. 90°

485. 单相半控桥整流电路的二组触发脉冲依次相差（ ）。

A. 180°	B. 60°	C. 360°	D. 120°

486. 功率晶体管GTR从高电压小电流向低电压大电流跃变的现象称为( )。

A. 二次击穿	B. 一次击穿	C. 临界饱和	D. 反向截止

487. 关于串联电路，说法错误的是（ ）。

A. 电压与对应的电阻阻值成反比

B. 串联电路内各处电流大小相等，因此不同电阻的电压降不同

C. 串联电路的总电阻是各串联电阻之和

D. 总电压分配在最大电阻上的电压降最大，总电压分配在最小电阻上的电压降最小

488. 在使用数字万用表时，测量电阻时如显示屏显示数字为"1. "，则说明（ ）。

A. 被测量物体超过最大显示值	B. 万用表已损坏

C. 当前读数为0	D. 当前读数为1

489. 对于四位半数字万用表，最大显示数为（ ）。

A. 19999或-19999	B. 9999或-9999

C. 1999或-1999	D. 999或-999

490. 使用数字万用表，测量（ ）时，红色表笔不能接入"VΩ"插孔。

A. 电流	B. 电阻	C. 电压	D. 二极管

491. 测量直流电压时，如果不知道被测电压范围，则将数字万用表功能/量程开关置于DC档（ ）。

A. 最大量程，并逐渐降低	B. 最小量程，并逐渐升高

C. 任何位置，并随意改变	D. 1000V量程即可

492. 在无特殊规定时，设备的工作电压为250-500V（不含）时，使用（ ）的绝缘电阻表测量。

A. 500V	B. 1000V	C. 250V	D. 50V

493. 手摇绝缘电阻表使用注意事项，描述错误的是（ ）。

A. 测量高压设备绝缘，为保证安全，应由一人操作

B. 测量用的导线，应使用绝缘导线，其端部应有绝缘套

C. 禁止在雷电天气或带高压导体的设备处测量

D. 测量绝缘后，必须将被测设备对地放电

494. 极化指数是指（ ）。

A. 测量开始10min后的绝缘电阻与1min后的绝缘电阻之间的比率

B. 测量开始1min后的绝缘电阻与30s后的绝缘电阻之间的比率

C. 测量开始1min后的绝缘电阻与1min后的绝缘电阻之间的比率

D. 测量开始10min后的绝缘电阻与30s后的绝缘电阻之间的比率

495. 可变电阻按设置特性进行区分，其直线特性的电阻主要应用在（ ）。

A. 位置传感器	B. 音量调节器	C. 体积流量计	D. 温度传感器

496. 动力电池包温度传感器通常采用 （ ）作可变电阻控制温度。

A. 负温度系数热敏电阻	B. 正温度系数热敏电阻

C. 机械可变电阻	D. 压敏电阻

497. 通电线圈产生的磁场强度与（ ）。

A. 线圈粗细有关，内部有无固体铁心有关

B. 电流强度无关，匝数无关

C. 线圈粗细有关，内部有无固体铁心无关

D. 电流强度有关，匝数无关

498. 逆导晶闸管是将大功率二极管与( )器件集成在一个管芯上而成。

A. 逆阻型晶闸管	B. 大功率三极管	C. 双向晶闸管	D. 可关断晶闸管

499. 在晶闸管应用电路中，为了防止误触发应将幅值限制在不触发区的信号是( )。

A. 干扰信号	B. 触发电压信号

C. 触发电流信号	D. 干扰信号和触发信号

500. 当晶闸管承受反向阳极电压时，不论门极加何种极性触发电压，管子都将工作在( )。

A. 关断状态	B. 导通状态	C. 饱和状态	D. 不确定状态

501. 可在第一和第四象限工作的变流电路是( )。

A. 三相半波可控变电流电路

B. 单相半控桥

C. 接有续流二极管的三相半控桥

D. 接有续流二极管的单相半波可控变流电路

502. 快速熔断器可以用于过电流保护的电力电子器件是( )。

A. 晶闸管	B. IGBT

C. 功率MOSFET	D. 功率晶体管

503. 若增大SPWM逆变器的输出电压基波频率，可采用的控制方法是( )。

A. 增大正弦调制波频率	B. 增大三角波频率

C. 增大三角波幅度	D. 增大正弦调制波幅度

504. 采用多重化电压源型逆变器的目的，主要是为( )。

A. 减小输出谐波	B. 增大输出幅值	C. 减小输出幅值	D. 减小输出功率

505. 电流型逆变器中间直流环节贮能元件是( )。

A. 电感	B. 电容	C. 蓄电池	D. 电动机

506. 交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数，一般达（ ）。

A. 600万次	B. 1000万次

C. 10万次以下	D. 1000万次以上

507. （ ）是一种专门用来标记接线与连接器的实际位置、色码、线型等信息的指示图。

A. 接线图	B. 线束图	C. 原理框图	D. 原理图

508. （ ）不会详细描绘线束内部的线路走向，只将裸露在线束外的接头与插接器作详细编号或用字母标记；突出装配记号的电路表现形式，便于安装、配线、检测与维修。

A. 布线图	B. 线束图	C. 接线图	D. 原理图

509. （ ）是根据电气设备在汽车上的实际安装位置、线束分段以及各分支导线端口的具体连接情况而绘制的电路图。

A. 线束图	B. 布线图	C. 接线图	D. 原理图

510. （ ）是表示汽车电气系统、分系统、装置、部件中各项目的基本组成和相互关系的一种简图。

A. 原理框图	B. 线束图	C. 接线图	D. 原理图

511. （ ）是用规定的汽车电气图形符号、文字符号，按工作特点或功能布局绘制的，用来表明电气设备的工作原理及各电器元件的作用，以及相互之间的关系。

A. 原理图	B. 线束图	C. 接线图	D. 原理框图

512. 普通低压导线的截面积主要根据用电设备的工作电流大小进行选择，汽车电气线路中所用的导线截面积最小不得小于（ ）mm­2。

A. 0.5	B. 0.8	C. 1.0	D. 1.5

513. 为了便于维修，低压导线常用不同颜色来区分。其中，导线横截面积在（ ）mm2以上的采用单色线，而横截面积在（ ）mm2以下的采用双色线，搭铁线均采用黑色导线。

A. 4	B. 3.5	C. 2.0	D. 1.5

514. 电机、控制器及电池等接口高压线束屏蔽层，通过插件等压接结构连接到电池、电机、控制器壳体，再与（ ）连接。

A. 车身搭铁	B. 绝缘层	C. 导电极	D. 蓄电池正极

515. 电路中采用保险、易熔线或断路器是为电路提供（ ）保护。

A. 过载	B. 开路	C. 蓄电池空耗	D. 电压降

516. 关于电动汽车上使用的电容说法正确的是（ ）。

A. 蓄电池也是一种电容，能够在一定程度上防止车载电压的波动

B. 高频扬声器电容与高频扬声器并联，阻止中低音频的电流通过高频扬声器

C. 车内灯延时关闭功能由电机控制器模块中的电容来实现

D. 被动安全系统中使用的电容能使气囊触发时的激发电压更稳定

517. 热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的( )能力。

A. 过载	B. 控制	C. 节流	D. 交流接触器

518. 交流接触器的额定工作电压, 是指在规定条件下, 能保证电器正常工作的( )电压。

A. 最高	B. 最低	C. 平均	D. 理论

519. 并联电力电容器的作用是( )。

A. 提高功率因数	B. 降低功率因数	C. 维持电流	D. 滤波

520. 国家标准规定凡( )Kw以上的电动机均采用三角形接法。

A. 4	B. 5	C. 7.5	D. 10

521. 降压启动是指启动时降低加在电动机( )绕组上的电压, 启动运转后, 再使其电压恢复到额定电压正常运行。

A. 定子	B. 转子	C. 定子及转子	D. 旋变

522. 电动机在额定工作状态下运行时, 定子电路所加的( )叫额定电压。

A. 线电压	B. 相电压	C. 额定电压	D. 工作电压

523. 测量电动机线圈对地的绝缘电阻时, 摇表的"L "、"E "两个接线柱应( )。

A. "L "接在电动机出线的端子，"E "接电动机的外壳

B. "E "接在电动机出线的端子，"L "接电动机的外壳

C. "L "、"E "两个接线柱应该同时接电动机的外壳

D. 随便接，没有规定

524. 铁壳开关在作控制电机启动和停止时, 要求额定电流要大于或等于( )倍电动机额定电流。

A. 2	B. 3	C. 4	D. 5

525. 三相笼形异步电动机的启动方式有两类, 既在额定电压下的直接启动和( )启动。

A. 降低启动电压	B. 转子串电阻	C. 转子串频敏	D. 升高启动电压

526. 异步电动机在启动瞬间, 转子绕组中感应的电流很大, 使定子流过的启动电流也很大, 约为额定电流的( )倍。

A. 4-7	B. 9-10	C. 1-3	D. 2

527. 笼形异步电动机降压启动能减少启动电流, 但由于电机的转矩与电压的平方成( ),因此降压启动时转矩减少较多。

A. 正比	B. 反比	C. 对应	D. 相等

528. 利用交流接触器作欠压保护的原理是当电压不足时, 线圈产生的( )不足, 触头分断。

A. 磁力	B. 涡流	C. 热量	D. 电量

529. 某四极电动机的转速为1440r/min,则这台电动机的转差率为( )%。

A. 4	B. 6	C. 8	D. 10

530. 在对380V 电机各绕组的绝缘检查中, 发现绝缘电阻( ),则可初步判定为电动机受潮所致, 应对电机进行烘干处理。

A. 小于0.5MΩ	B. 小于10MΩ

C. 大于10MΩ	D. 大于0.5MΩ

531. 三相异步电动机一般可直接启动的功率为( )Kw以下。

A. 7	B. 10	C. 16	D. 20

532. 对电动机轴承润滑的检查，( )电动机转轴, 看是否转动灵活, 听有无异声。

A. 用手转动	B. 通电转动

C. 用皮带转动	D. 用其它设备带动

533. 旋转磁场的旋转方向决定于通入定子绕组中的三相交流电源的相序, 只要任意调换电动机( )所接交流电源的相序, 旋转磁场既反转。

A. 两相绕组	B. 三相绕组	C. 一相绕组	D. 励磁绕组

534. 选择一台异步电动机连续工作制时的保险丝的额定电流按（ ）。

A. 该台电动机的额定电流的2.3～3.2倍

B. 该台电动机的启动电流

C. 该台电动机的额定电流

D. 该台电动机的额定电流的4～5倍

535. 异步电动机的转矩与（ ）。

A. 定子相电压的平方成正比	B. 定子线电压成正比

C. 定子线电压的平方成正比	D. 定子线电压成反比

536. 感性负载的电枢反应将使发电机气隙合成磁场（ ）。

A. 减小	B. 增大	C. 不变	D. 发生畸变

537. 当调节同步发电机励磁电流等于正常励磁电流时，发电机向系统输送（ ）。

A. 感性无功功率	B. 容性无功功率

C. 无功功率为零	D. 既有有功功功率又有无功功率

538. 测量500～1000V交流电动机应选用（ ）V的电压表。

A. 1000	B. 2500	C. 500	D. 5000

539. 交流电动机三相电流不平衡的原因是（ ）。

A. 定子绕组发生匝间短路	B. 定子绕组发生三相短路

C. 三相负载过重	D. 传动机械被卡住

540. 直流电机为了消除环火而加装了补偿绕组，正确的安装方法是补偿绕组应与（ ）。

A. 电枢绕组串联	B. 励磁绕组并联	C. 励磁绕组串联	D. 电枢绕组并联

541. 直流电机定子装设换向极是为了（ ）。

A. 改善换向	B. 减小气息磁场

C. 将交流电机换成直流电机	D. 增加气息磁场

542. 三对极的异步电动机转速（ ）。

A. 小于1000r/min

B. 大于1000r/min

C. 等于1000r/min

D. 1000r/min～1500r/min

543. 对三极管放大作用的实质，下面说法正确的是（）。

A. 三极管可以把小能量放大成大能量

B. 三极管可以把小电流放大成大电流

C. 三极管可以把小电压放大成大电压

D. 三极管可用较小的电流控制较大的电流

544. 并励发电机加上负载以后，流过电枢绕组的电流Ia与负载电流I的关系为（ ）。

A. Ia＞I	B. Ia＝I	C. Ia＜I	D. Ia＝0

545. 为了使并励发电机能够自励发电，励磁回路的电阻Rf应（ ）。

A. 适当	B. 越大越好

C. 越小越好	D. Rf等于电枢回路的电阻Ra

546. 直流发电机的空载损耗（ ）。

A. 与电枢电流无关	B. 与电枢电流的平方成正比

C. 随电枢电流的增加而增加	D. 随电枢电流的增加而减少

547. 驱动电机控制器是控制动力电源与驱动电机之间（）的装置，由控制信号接口电路、驱动电机控制电路和驱动电路组成。

A. 能量传输	B. 动力分配	C. 电力分配	D. 动力传输

548. 电容器在直流回路中相当于（ ）。

A. 开路	B. 短接	C. 阻抗	D. 通路

549. 当交流电流通过一导体时，产生的电磁感应将迫使电流趋向于由导体表面经过，这一现象被称为"（ ）"。

A. 集肤效应	B. 洛沦兹力	C. 电磁感应	D. 电流感应

550. 同步发电机电枢电势的频率与发电机的极对数（ ）。

A. 成正比	B. 成反比	C. 的平方成正比	D. 的立方成正比

551. 同步发电机是利用（ ）原理制造的。

A. 电磁感应定律	B. 欧姆定律	C. 基尔霍夫定律	D. 牛顿定律

552. 双速三相交流鼠笼式异步电动机常用的改变转速的方法是（ ）。

A. 改变极对数

B. 改变电压

C. 改变电流

D. 将定子绕组由三角形连接改为星形连接

553. 异步电动机产生不正常的振动和异常的声音，主要有（ ）两方面的原因。

A. 机械和电磁	B. 热力和动力

C. 应力和反作用力	D. 电磁和应力

554. 感应电动机的额定功率（ ）从电源吸收的总功率。

A. 小于	B. 大于	C. 等于	D. 大于或等于

555. 在一些高性能的直流无刷电动机中，结合位置控制系统位置环的需要，也有采用（ ）来检测磁极位置的。

A. 光电编码器	B. 电磁感应式位置传感器

C. 磁敏式位置传感器	D. 开口变压器

556. 下面不属于电动汽车驱动电机系统要求的是（ ）。

A. 再生制动时的能量回收效率低	B. 快速的转矩响应特性

C. 恒功率输出和高功率密度	D. 成本低

557. 可以实现AC-DC变换的器件是（ ）。

A. 可控整流器	B. 有源逆变器	C. 直流斩波器	D. 无源逆变器

558. 下列属于辅助电源中辅助的DC-DC转换器的功能是（ ）。

A. 仅对辅助电源充电直到满充为止	B. 让辅助电源放电至放完为止

C. 为小功率子系统提供动力	D. 为小功率子系统提供监控

559. 电动汽车驱动电机系统面临的工况相对复杂：需要能够频繁起停、加减速，低速/爬坡时要求高转矩，高速行驶时要求低转矩，具有大变速范围；减速制动时，电动机做（ ）运行。

A. 发电机	B. 起动机	C. 步进电机	D. 同步电机

560. （ ）将电能转换成机械能为车辆行驶提供驱动力或将机械能转化成电能的装置，它具有能作相对运动的部件，是一种依靠电磁感应而运行的电气装置。

A. 电机	B. 发电机	C. 电动机	D. 启动机

561. 三相绕组的每一相端通常都会固定在（ ）的接线板上，并且通过电机电缆与汽车的变频器相连，这便是我们将常测量到的三相电缆。

A. 绝缘	B. 导电	C. 接地	D. 悬置

562. 所有电机都由固定的定子和在定子内部旋转的转子组成，（ ）工作电压则通过碳刷提供给转子线圈。

A. 直流电机	B. 开关磁阻电机	C. 异步电机	D. 永磁同步电机

563. 以下属于全控型电力电子器件的为（ ）。

A. IGBT	B. 电力二极管	C. 晶闸管	D. RCT

564. 以下对电动汽车DC-DC的功能描述正确的是（ ）。

A. DC-DC 的功能替代了传统燃油车挂接在发动机上的 12V 发电机，和蓄电池并联给各用电器提供低压电源

B. 将电池包的直流电转换为交流电并驱动电机工作

C. 监测电池包状态

D. 将电动机回馈的交流电转换为直流电

565. 电动汽车高压分配单元中不包含的部件有（ ）。

A. PTC 熔断器	B. 负极接触器

C. 电流传感器	D. 正极接触器

566. 电动汽车仪表上的READY灯点亮时相当于传统燃油车电源处于（ ）档位。

A. ST档	B. ACC档	C. ON档	D. OFF档

567. 目前，电动汽车所使用的电机以交流感应电机和永磁同步电机为主，我国在电动汽车领域应用较为广泛的电机为（ ）。

A. 永磁同步电机	B. 开关磁阻电机	C. 异步电机	D. 直流电机

568. 永磁同步电机是驱动电机系统的重要执行机构，是（ ）与机械能转化的部件。

A. 电能	B. 热能	C. 风能	D. 动能

569. 为了确保设备电气检修工作的安全，判断设备有无带电应（ ）。

A. 通过验电来确定设备有无带电

B. 以设备电压表有无指示为依据

C. 根据设备指示灯是否绿灯为依据

D. 以设备已断开的信号为设备有无带电的依据

570. 由驱动电机、动力电子装置和将电能转换到机械能的相关操纵装置组成的系统，称为（ ）。

A. 电驱动系统	B. 电动动力系统	C. 混合动力系统	D. 整车控制系统

571. （ ）用于采集加速踏板信号、制动踏板信号及其他部件信号，并做出相应判断后，控制下层的各部件控制器的动作，可实现整车驱动、制动、能量回收。

A. 整车控制器	B. 车身集成控制器

C. 电池管理器	D. 电机控制器

572. 电动汽车内部B级电压以上与动力电池直流母线相连或由动力电池电源驱动的高压驱动零部件系统，称为（ ）。主要包括但不限于：动力电池系统和/或高压配电系统、电机及其控制系统、DC-DC变换器和车载充电机等。

A. 高压系统	B. 电动动力系统	C. 电机驱动系统	D. 整车控制系统

573. （ ）能够使电流通过的部分在正常工作状态下不带电，但在基本绝缘失效的情况下，可能成为带电部分。

A. 可导电部分	B. 绝缘部分	C. 维修开关	D. 高压母线

574. 电动汽车经过规定的试验循坏后对动力电池重新充电至试验前的容量，从电网上得到的电能除以行驶里程所得的值，称为（ ）。

A. 能量消耗率	B. 续驶里程	C. 再生能量	D. 动力系效率

575. （ ）是为防止直接接触所提供的带电部分上的绝缘结构。

A. 加强绝缘	B. 基本绝缘	C. 附加绝缘	D. 双重绝缘

576. 在正常的工作状态下电力系统可能发生的交流电压有效值或直流电压的最大值，忽略暂态峰值的电压称之为（ ）。

A. 最大工作电压	B. B级电压	C. A级电压	D. 额定电压

577. （ ）是指工作电压大于20Va. c. 且小于或等于1000Va. c. ，或者大于60Vd. c. 且小于或等于1500V d. c. 的电力组件或电路。

A. B级电压	B. 最大工作电压	C. A级电压	D. 额定电压

578. （ ）控制动力电源与电机之间能量传输的装置，由控制信号接口电路、电机控制电路和驱动电路组成。

A. 电机控制器	B. 整车控制器

C. 电池管理器	D. 车身集成控制器

579. 通常由永磁转子电机本体、转子位置传感器和电子换向电路三部分组成的（ ）,用电子电路取代电刷和机械换向器。

A. 无刷直流电机	B. 开关磁阻电机	C. 异步电机	D. 永磁同步电机

580. 定子及转子为独立绕组，双方通过电磁感应来传递力矩,其转子以低于/高于气隙旋转磁场转速旋转的交流电机，称之为（ ）。

A. 异步电机	B. 开关磁阻电机	C. 无刷直流电机	D. 永磁同步电机

581. 采用定转子凸极且极数相接近的大步距磁阻式步进电机的结构，利用转子位置传感器通过电子功率开关控制各相绕组导通使之运行的电机，称之为（ ）。

A. 开关磁阻电机	B. 异步电机	C. 无刷直流电机	D. 永磁同步电机

582. 将输入的直流电压以一定的频率通断，从而改变输出的平均电压的变换器，称之为（ ）。

A. 斩波器	B. 整流器

C. 逆变器	D. DC/DC变换器

583. 当驱动电机控制器被切断电源，切入专门的放电回路后，控制器支撑电容快速放电的过程，称为（ ）。

A. 主动放电	B. 被动放电

C. 电池放电	D. DC/DC放电

584. 当驱动电机控制器被切断电源，不切入专门的放电回路后，控制器支撑电容自然放电的过程，称为（ ）。

A. 被动放电	B. 主动放电

C. 电池放电	D. DC/DC放电

585. 驱动电机应空转灵活，无定转子相擦现象或异响；驱动电机控制器应具有满足整车要求的通讯功能、（ ）的功能。

A. 故障诊断	B. 高压分配	C. 电池电压监控	D. 预充

586. 对于液冷的驱动电机及驱动电机控制器，使用液体介质试验时需要将冷却回路腔内的空气排净，然后应能承受不低于（ ）kPa的压力无渗漏。

A. 200	B. 100	C. 20	D. 500

587. 驱动电机定子绕组对机壳的冷态绝缘电阻应（ ）。

A. ＞20MΩ	B. ＜20MΩ	C. ≧1MΩ	D. ＞20mΩ

588. 若驱动电机的温度传感器固定于定子绕组中，驱动电机绕组对温度传感器的冷态绝缘电阻应（ ）。

A. ＞20MΩ	B. ＜20MΩ	C. ≧1MΩ	D. ＞20mΩ

589. 驱动电机控制器动力端子与外壳、信号端子与外壳、动力端子与信号端子的冷态及热态绝缘电阻均应（ ）。

A. ≧1MΩ	B. ＜20MΩ	C. ＞20MΩ	D. ＞20mΩ

590. 若驱动电机的温度传感器固定于定子绕组中，驱动电机绕组对温度传感器应能承受1500V的工频耐电压试验，无击穿现象，漏电电流应不高于（ ）。

A. 5mA	B. 10mA	C. 500mA	D. 1A

591. 驱动电机在热态下应能承受（ ）倍的最高转速试验，持续时间为2min其机械应不发生有害变形。

A. 1.2	B. 1.5	C. 2	D. 1

592. 驱动电机及驱动电机控制器中能触及的可导电部分与外壳接地点处的电阻不应（ ）。接地点应有明显的接地标志。若无特定的接地点，应在有代表性的位置设置接地标志。

A. ＞100mΩ	B. ＜100mΩ	C. ＞20MΩ	D. ＞20mΩ

593. 当对驱动电机控制器有被动放电要求时，驱动电机控制器支撑电容放电时间应（ ）。

A. ≦5min	B. ＜5min	C. ＜3s	D. ≦3s

594. 当对驱动电机控制器有主动放电要求时，驱动电机控制器支撑电容放电时间应（ ）。

A. ≦3s	B. ＜5min	C. ≦5min	D. ＜5s

595. 若无特殊规定，驱动电机及驱动电机控制器应能承受-40℃、持续时间2h的低温储存试验。低温储存2h期间，驱动电机及驱动电机控制器为（ ）状态。

A. 非通电	B. 通电状态	C. 拆解	D. 组合

596. 若无特殊规定，驱动电机及驱动电机控制器应能承受85℃、持续时间2h的高温储存试验。高温储存2h期间，驱动电机及驱动电机控制器为（ ）状态。

A. 非通电	B. 通电状态	C. 拆解	D. 组合

597. 若无特殊规定，驱动电机及驱动电机控制器在高温储存2h期间，驱动电机轴承内的油脂（ ）。

A. 不允许有外溢	B. 允许有轻微外溢

C. 排放干净	D. 加注到规定剂量的1.5倍

598. 若无特殊规定，驱动电机及驱动电机控制器应能承受（40±2）℃，相对湿度为（ ），48h的恒定湿热试验，驱动电机及驱动电机控制器应无明显的外表质量变坏及影响正常工作的锈蚀现象。

A. 90%-95%	B. 85%-90%

C. 80%-85%	D. 70%-75%

599. 驱动电机及驱动电机控制器应在醒目的位置按GB2894的规定设置（ ）的警告标志，并在该标志旁边注明必要的安全操作提示。

A. 当心触电	B. 高压危险	C. 部件名称	D. 最大工作电压

600. 在汽车前照灯中，下列描述不属于防眩目措施的是（ ）

A. 采用双丝灯泡	B. 采用遮光罩

C. 采用Z字形光形	D. 采用氙气大灯

判断题

1. 电机控制器可以通过检测电机的相电流来实现过流保护。

2. 光电式位置传感器产生的电信号一般都较弱，需要经过放大才能去控制功率晶体管。但它输出的是直流电信号，不必再进行整流。

3. 磁场的基本作用是能对其中的静止电荷施加作用力。

4. 永磁同步电机工作的电压和电流均为余弦波形。

5. 开关磁阻电机的定子与转子都是由硅钢片叠压而成。

6. 电机漏磁通参与机电能量的转换，对电机的电磁性能有一定的影响。

7. 电机控制器可以根据负载的变化自动调整电机的输出功率。

8. 电动机在实际运行时，都是在额定状态下运行的。

9. 永磁无刷直流电机必须要有位置传感器。

10. 永磁同步电机的效率通常比异步电机低。

11. 电机控制器可以保护电机免受过载、短路和过压等故障的影响。

12. 整车控制器通过CAN总线给电机控制器信号来控制驱动电机工作于驱动与发电模式，实现对汽车的正常行驶与制动。

13. 电机控制器通常使用 PWM脉冲宽度调制技术来控制电机。

14. 永磁同步电动机的启动电流较小。

15. 磁场是由运动电荷或变化的电场产生的。

16. 直流有刷电机的电刷应定期更换以保证电机的正常运行。

17. 交流异步电机驱动工作时，转子的转速要大于定子所产生的旋转磁场的转速。

18. 直流有刷电机的优点之一是转矩大。

19. 永磁同步电动机的定子绕组通入单相交流电就会产生沿定子内圆旋转的旋转磁场。

20. 电机控制器可以降低电机的功率因数。

21. 无刷电机长时间未使用，应定期通电。

22. 永磁同步电机转矩惯量比大、过载能力强，尤其低转速时输出转矩大，适合电动汽车的起动加速。

23. 电机控制器的控制精度越低，电机的控制效果就越好。

24. 三相交流永磁同步电机的三相交流电是通过电刷通入转子线圈的。

25. 交流异步电机的定子由定子铁芯和定子绕组等组成。（ ）

26. 电机控制器可以实现电机的正反转控制。

27. 直流有刷电机的电枢电流与电刷电流相等。

28. 永磁同步电机为交流电机。

29. 开关磁阻电机的转速平稳 。

30. 纯电动汽车中，电池需要水冷却系统，电机和电机控制器使用风冷系统。

31. 三相交流异步电动机，也叫三相异步电动机，在新能源汽车里通常采用鼠笼型的转子。

32. 电机控制器可以根据外部信号实现自动调速。

33. 改变电流相序，可以改变三相旋转磁通势的转向。

34. 电磁力定律中，磁场对磁场中载流导体所施加的安培力方向可以用右手定则确定。

35. 开关磁阻电动机的转子由铜导条和端环构成。

36. 电机控制器的故障保护功能可以提高系统的可靠性。

37. 新能源汽车的电动机要求在低速时必须有小扭矩。

38. 直流有刷电机的电刷数目通常与磁极数相等。

39. 永磁同步电机的旋转速度与电源的频率和极对数有关。

40. 在永磁同步发电机中，永磁体既是磁源，又是磁路的组成部分。

41. 和所有旋转的电动机的结构一样，交流感应电动机是由静止的定子和可以旋转的转子组成。

42. 永磁同步电机检测完毕后先拔掉低压线，再拔高压线。

43. 直流有刷电机的转速调节可以通过改变电枢电压实现。

44. 永磁同步电机的转速与电源频率和极对数有关，可以通过改变电源的频率来调节转速。

45. 永磁同步伺服电动机的永磁体在转子上，而绕组在定子上，该结构正好和传统的有刷直流电机相反。

46. 永磁同步电动机的转速与电源频率始终保持同步。

47. 右手定则和楞次定律可用来判断感应电流的方向，两种方法的本质是相同的，所得的结果也是一致的。

48. 直流有刷电机的电刷应定期清洁以保证良好的接触。

49. 当电压为额定电压时，异步电动机的效率最大。

50. 电机控制器的散热设计对其性能和寿命有重要影响。

51. 三相异步电动机变极调速适用于笼型转子异步电动机。

52. 当车速没有超过基速时的减速过程中，在此过程中电动机处于发电状态，将电动车减速过程中的部分动能回馈到蓄电池。

53. 永磁同步电机的转子通常由永磁体和导磁材料制成，用于产生转矩。

54. 永磁同步电机的功率因数较高，可以提高电网的功率因数。

55. 电机控制器的散热不良不会导致控制器故障。

56. 常用的永磁无刷直流电机无传感器技术有正电动势三次谐波积分检测法和反电动势过零点检测法。

57. 在无位置传感器控制技术中，随着电机转速越高，其反电动势的幅值则会越高。

58. 驱动电机控制器控制电机正向驱动、反向驱动、正转发电、反转发电。

59. 所有非铁磁材料的磁导率都接近于空气的磁导率。

60. 永磁无刷直流电机的电刷和换向器是电机的核心部分。

61. 永磁同步电机效率高，调速范围广，可用电压等级高，在电动汽车领域有广泛的应用。

62. 直流有刷电机的最大优点是控制简单。

63. 直流有刷电机的电枢铁芯是电机的磁路部分。

64. 功率变换器向开关磁阻电动机提供运转所需的能量。

65. 电机控制器可以通过调整参数来适应不同的应用场景。

66. 电机控制器可以通过调整输出电流来实现电机的调速。

67. 永磁同步电机的定子是由转子和三相绕组构成。

68. 电机控制器可以将直流电转换为交流电。

69. 永磁同步电动机的体积和重量通常较大。

70. 直流有刷电机的电刷与换向器之间的摩擦会导致电机效率降低。

71. 直流有刷电机的电枢绕组通常采用集中绕组。

72. 永磁同步电动机的转子为永磁体。通过霍尔传感器可以检测转子磁场强度，确定转子位置。

73. 永磁同步电机的启动电流较大，需要采用软启动或变频启动的方式。

74. 电机控制器可以对电机进行精确的位置控制。

75. 永磁同步电机的转子与定子三相绕组所接三相交流电源的频率成反比。

76. 电机转子结构的多样化使得永磁无刷直流电机正朝着高转矩、高精度、多用途和微型化等方向发展。

77. 铁磁材料在交变磁场的作用下而反复磁化过程中，磁畴之间不停地互相摩擦，消耗能量，因此引起损耗。这种损耗称为涡流损耗。

78. 制动频率较低的工况，如高速公路中车辆很少进行减速制动，故有较多的能量回收。

79. 直流有刷电机的电刷数目越多，电机的性能越好。

80. 有能量回馈制动时，无需再采用传统的机械制动。

81. 开关磁阻电机的噪音较大。

82. 永磁同步电动机没有绕组和磁极。

83. 纯电动汽车保留了传统汽车的加速踏板、制动踏板和各种操纵手柄等，因此它需要离合器。

84. 新能源汽车的低压充电系统与传统燃油汽车的低压充电系统有着本质上的差异，新能源汽车的低压充电系统是由DC-DC转换器把动力电池包的高压直流转换为低压的直流，然后向辅助蓄电池充电。

85. LED车灯具有亮度高、颜色种类丰富、低功耗、寿命长的特点。

86. 曲轴在外力作用下开始转动到发动机开始自动匀速运转的全过程，称为发动机的起动。

87. 发动机起动后，切断起动电路，保持线圈断电，在弹簧的作用下，活动铁心回位，切断了电动机的电路，同时也使驱动齿轮退出与飞轮齿圈的啮合。

88. 起动系统的作用是在起动时，通过起动机将发电机储存的电能转变为机械能带动发动机以足够高的转速运转，以便发动机顺利起动。

89. 汽车信号系统由声响信号装置和灯光信号装置组成。

90. 在现代车辆当中无论是新能源汽车还是传统燃油汽车，低压辅助蓄电池是车辆必备的电源之一，并且是以交流电的方式向车辆的用电设备提供电能。

91. 电机采用直流双极永磁结构，双向旋转，内部安置了过热保护装置，需外部电路设置保护。

92. 信号的类型不同，输入车身控制器后的处理方法一样。

93. 永磁同步电动机的运行原理与电励磁同步电动机相同，但它以永磁体提供的磁通替代后者的励磁绕组励磁。

94. 根据永磁在转子上的位置不同，永磁同步电动机主要可分为表面式和内置式。

95. 电机控制器的尺寸和重量通常与电机的功率成反比。

96. 直流有刷电机的电枢绕组一般采用双层绕组。

97. 同步电动机的控制系统相对复杂。

98. 电机控制器不可以实现电机的远程控制和监控。

99. 电机是指依据电磁感应原理实现电能的生产、传输和使用的能量转换机械。

100. 只要任意调换三相异步电动机的两个电源接线，就可以改变电动机的转向。

101. 发动机机油量低于油尺标记的下限机油灯即点亮。

102. 判断整车是否有故障可以用诊断仪首先进行扫描网关的功能操作。

103. 目前常见的汽车信息娱乐总线只能应用MOST总线。

104. 11管交流发电机中，三只励磁二极管为共正极连接。

105. 电子调节器中稳压管被击穿时，其大功率三极管处于截止状态。

106. 发电机B+极与蓄电池负极是始终相连。

107. 发电机磁场绕组的故障有断路、短路两种故障。

108. 发电机工作时，不允许拆卸蓄电池。

109. 发电机工作时可以用万用表检测其输出电压。

110. 发电机转子作用是产生旋转的磁场。

111. 交流发电机来说三只绕组产生的正弦电压完全相同但频率不相同。

112. 交流发电机输出电流由调节器调整。

113. 交流发电机输出电压是中性点N输出电压一倍。

114. 交流发电机中硅整流器中的正极管的正极为发电机的正极。

115. 整体式发电机的电压调节器与发电机在一起。

116. 设置了中性点二极管的交流发电机，其三相绕组一定是星形连接。

117. 电压调节器是通过控制发电机励磁绕组通过电流的大小，实现调节电压的。

118. 汽车上的发电机大多数为三相交流发电机，主要由发电机和整流器组成。

119. 磁场绕组的一端经滑环和电刷在发电机端盖上搭铁的的发电机是外搭铁发电机。

120. 交流发电机定子绕组由三相绕组组成，绕组的连接方式分为星形和三角形两种。

121. 交流发电机有中性点电压输出时，其三相绕组一定是三角形连接。

122. 电压调节器正常工作时，所限制的发电机输出电压，称为调节器调节电压。

123. 拆卸大灯控制单元需要先释放静电。

124. 车辆的高度传感器信号控制大灯中照程调节伺服电机，从而调节大灯高低变化。

125. 接通倒车灯和驻车辅助系统电路的部件是倒车开关。

126. 手动档的车倒车灯开关安装在变速器上，当挂上倒档后，倒车灯电路接通。

127. 自适应大灯可以实现照程无级调节。

128. 汽车前照灯由灯泡、反射镜和配光镜等组成。

129. 汽车前照灯为了防止炫目，通常设置远光和近光。

130. 倒车灯开关一般都安装在变速器上，当挂上倒档后，倒车灯电路接通。

131. 眩目是当强烈光束突然射入人的眼睛，会使人眼瞳孔来不及收缩而本能闭上眼睛或只能看见亮的东西，不能看到暗处的路面或障碍物的现象。

132. 汽车上的雾灯电路，既受雾灯开关控制又受前照灯开关控制。

133. 磁电式信号发生器产生的信号电压随着分电器轴转速的升高而增大。

134. 磁感应式信号发生器的信号电压与信号转子的旋转速度有关。

135. 低热值火花塞，只适合大功率、高转速、高压缩比发动机。

136. 点火过早会使发动机过热。

137. 点火控制器的大功率三极管负责点火线圈产生高压电。

138. 点火控制器的作用是控制点火线圈次级绕组中电流的通断。

139. 点火控制器用来控制点火线圈初级绕组电流通路的接通和切断。

140. 点火系中点火能量的储存方式可分为电感储能和电场储能两类。

141. 电子控制器需要接收信号发生器的信号，从而控制点火线圈。

142. 发动机的转速降低时，点火提前角应该增大。

143. 发动机负荷和转速变化，则点火提前角应相应进行调整。

144. 发动机高转速下运转，随着转速的再升高，点火提前角总角度应相应减小。

145. 发动机冷却液传感器负责监控冷却液的温度。

146. 发动机转速表的信号可以从点火系统的初级电路或转速传感器获取。

147. 发动机转速增大时，点火提前角应减小。

148. 火花塞电极温度越高，击穿电压越高。

149. 火花塞间隙过小，高压火花变强。

150. 火花塞间隙过小会导致跳火困难。

151. 12V的启动型蓄电池由6个并联的单个电池组成。

152. 测量蓄电池静态电压过低，则说明蓄电池电量不足。

153. 蓄电池的容量越大越好，以便于安装在车上。

154. 蓄电池负极板是采用二氧化铅材料，正极板是采用纯铅材料的。

155. 检测蓄电池存电量的常用设备有冰点测试仪、蓄电池测试仪。

156. 拆卸蓄电池接线柱时应先拆卸正极端，后拆下负极端。

157. 蓄电池的容量等于额定电流与时间的乘积，额定容量的表示是C20。

158. 选择容量较小的蓄电池会导致充电不足，而选择容量较大的蓄电池，容易发生过度充放电循环，会导致蓄电池使用寿命缩短。

159. 对汽车用蓄电池的主要要求是容量大、内阻大。

160. 蓄电池技术状态指示器是根据光学折射原理来反映蓄电池技术状态的。

161. 将两只完全相同的蓄电池串联使用，既能提高电压又能增大容量。

162. 蓄电池放电时将电能转换成化学能，充电时将化学能转化为电能。

163. 蓄电池长期充电不足或放电后长时间未充电，极板上会逐渐生成一层白色大晶粒的PbSO4，在正常充电时，这些大晶粒不能转化成PbO2和Pb，这种现象叫做硫酸铅硬化，简称硫化。

164. PTC加热器供暖控制属于低压控制系统。

165. 半主动悬架不属于电子控制悬架系统。

166. 半主动悬架是由可变特性的弹簧和减振器组成的悬架系统。

167. 被动悬架是由弹簧和减振器组成的机械式悬架系统。

168. 纯电动汽车空调系统中供暖方式通常采用PTC加热器进行室内供暖。

169. 电动助力转向的电动机具有无激磁损耗，效率较高，体积较小等特点。

170. 电动助力转向控制系统只有在转向时才提供助力。

171. 电动助力转向系统的减速机构有行星齿轮减速机构和蜗轮蜗杆减速机构两种。

172. 电控变阻尼悬架系统，阻尼的状态一般设有标准、中等硬度、坚硬三种。

173. 电控悬架后座抗仰头控制中，驾驶员急踩加速踏板时，电控单元向后悬架空气弹簧放气减小刚度。

174. 非独立式汽车空调的采暖系统的热源来自于发动机的冷却水或排气。

175. 观察视液镜，如视液镜清晰，肯定系统内制冷剂不足或没有。

176. 检查制冷剂量时，歧管压力表的压力正常则系统内的制冷剂是正常。

177. 空调系统中，如需更换制冷系统零部件时，无需排空管路中的制冷剂。

178. 空调制冷管路中制冷剂充注越多，其制冷效果越好。

179. 空调制冷系统中，制冷剂越多，制冷能力越强。

180. 环境感知层的主要功能是通过车载环境感知技术，实现对车辆自身属性的静、动态信息的提取和收集。

181. 智能网联汽车的环境感知层不包括对车辆外在属性（如道路、车辆和行人等）的感知。

182. 卫星定位技术（如GPS、北斗卫星导航系统）是智能网联汽车环境感知层的核心技术之一。

183. 智能决策层仅负责接收环境感知层的信息，不进行任何融合或决策分析。

184. 智能决策层会向控制和执行层输送指令，指导车辆进行具体操作。

185. 控制和执行层的功能是仅对车辆进行操作和控制，不提供其他服务。

186. 智能网联汽车的控制系统可以为驾驶员提供道路交通信息、安全信息、娱乐信息等。

187. 智能网联汽车不依赖无线通信网络进行信息交换。

188. 车载通信技术（如4G/5G、Wi-Fi）是智能网联汽车与其他车辆、基础设施和云服务器通信的关键。

189. 智能网联汽车的传感器仅包括雷达和摄像头。

190. 超声波传感器在智能网联汽车中不发挥任何作用。

191. 传感器收集的原始数据直接用于车辆的控制，无需进一步处理。

192. 线控转向系统在任何情况下都能保证车辆的转向功能。

193. 在自动驾驶模式下，线控驱动系统不需要驾驶员干预。

194. 线控制动系统不能实现制动能量回收功能。

195. 底盘线控系统发展趋势是越来越多子系统实现线控化并走向全局线控化。

196. 线控系统中，执行器的作用是将电信号转换为机械动作。

197. CAN 总线的数据传输速率是固定不变的。

198. 线控悬架系统主要用于控制车辆的行驶方向。

199. 底盘线控系统只能应用在新能源汽车上。

200. 在人工驾驶模式下，线控驱动系统的加速踏板信号直接控制驱动电机。

201. 蓄电池电池为12V，属于安全电压范围，可以任意短接。

202. 触电者脱离电源以后，现场救护人员应迅速对触电者的伤情进行判断，对症抢救。

203. 在任何环境下，36V都是安全电压。

204. 触电者心跳、呼吸停止时，应立即进行心肺复苏法抢救，不得延误或中断。

205. 当精密仪器着火时，可使用干粉灭火器灭火。

206. 当电气设备发生火灾后，如果可能应当先断电后灭火。

207. 0.1A电流很小，不足以致命。

208. 触电急救，首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好。因为电流作用的时间越长，伤害越重。

209. 高频接收器模块供电过低故障的故障范围可能集成式车身控制器

210. 新能源汽车低压电气系统中电源装置的功能是向高压用电设备供电，同时充电系统又起着向蓄电池充电的作用。

211. 新能源汽车低压辅助电气系统其主要的功能是提高车辆的安全性、舒适性、使用快捷性等。

212. 新能源汽车低压电气系统中电源装置由低压蓄电池和充电系统两部分组成。

213. 动力电池是电动汽车的能量来源，但与传统车的发动机不同，动力电池不会产生热量。

214. 在拉拽触电者脱离电源的过程中，救护人员应采用双手操作，保证受力均匀，帮助触电者顺利地脱离电源。

215. 戴上绝缘手套，穿上绝缘靴，用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开电源开关或熔断器是使高压触电者脱离电源的方法之一。

216. 直流有刷电机的电枢电流是交流电流。

217. 直流有刷电机的电枢反应会使气隙磁场发生畸变。

218. 电源电压改变会引起异步电机最大电磁转矩改变，还会引起临界转差率的改变。

219. 新能源汽车的电动机要求在低速时有大扭矩。

220. 直流电动机最早发明，所以现在新能源汽车广泛采用直流电动机。

221. 电机控制器可以实现电机的闭环控制。

222. 在绕线式三相异步电动机转子回路中所串电阻愈大，其起动转矩愈大。

223. 在回馈制动过程中，制动安全不是第一位的。

224. 永磁同步电机的定子为永磁体。

225. 电机控制器的控制方式可以是开环控制或闭环控制。

226. 能量回馈制动的控制原理为升压斩波控制方式。

227. 电机控制器可以实现电机的软启动和软停止。

228. 无刷电机常见的故障有轴承损坏、动平衡破坏、漆包线断裂和MOS管烧毁。

229. 同步器能够保证变速器换档时，待啮合齿轮的圆周速度迅速达到一致，以减少冲击和磨损。

230. 双速主减速器就是具有两对齿轮传动副的主减速器。

231. 变速器的档位越低，传动比越小，汽车的行驶速度越低。

232. 液力变矩器在一定范围内，能自动地、无级地改变传动比和转矩比。

233. 位置灯和牌照灯都不亮可能的故障位置倒车灯开关电路。

234. 要使混合气可靠点燃，火花塞产生的火花应具有一定的能量，发动机正常工作时，由于混合气压缩终了的温度已接近其自燃温度，因此所需的火花能量很小。

235. 无论是新能源汽车还是传统燃油汽车，汽车的保险装置是不可缺少的，在更换车辆的保险丝时可以随意改用容量大的保险丝。

236. 电源装置由辅助蓄电池和充电系统两部分组成。

237. 汽车发动机都采用电力起动系统，它由蓄电池、点火开关、起动 继电器、起动机等组成

238. 微机控制点火系统：它是微机根据各种传感器的信号，准确进行点火系统的控制工作。

239. 维护作业包括清洁、润滑、紧固等内容。

240. 紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施，保护伤员的生命，减轻伤情，减少痛苦。

241. 通常情况，当精密仪器着火时，我们应当选择二氧化碳灭火器灭火。

242. 泡沫灭火器可用于带电灭火。

243. 在进行发动机实验之前，操作人员应检查水路、油路、电路、连接点等是否连接正常。

244. 决定触电伤害程度的因素有电流的大小、通过人体的持续时间、通过人体的途径、电压高低、电流频率、人体状况。

245. 所有的三相异步电动机都可以采用Y接法。

246. 电机控制器主要是将输入的直流电整流成电压、频率可调的三相交流电，供给三相交流永磁同步电机使用。

247. 通过开关或接触器将电动机直接接入电源的起动方法称为直接起动。

248. 直流有刷电机的转矩与电枢电流成正比。

249. 三相异步电动机在满载和空载情况下起动电流和起动转矩是一样的。

250. 三相异步电动机的转子旋转方向与旋转磁场旋转的方向相反。

251. 霍尔式点火信号发生器，其信号电压值将随其转速的降低而降低。

252. 将传统点火系改换成电子点火系后，应将火花塞的间隙适当增大。

253. 离心式点火提前调节装置能够在发动机负荷减小时调节点火提前角减小。

254. 使发动机产生最大功率，不损失能量就应在活塞到达上止前点时点火。

255. 顺序点火是按照发动机的作功顺序进行点火。

256. 小功率、低转速、低压缩比的发动机易采用热型火花塞。

257. 选择火花塞时需要注意火花塞的热值数。

258. 正常状态的火花塞绝缘体裙部呈褐色或棕褐色。

259. 点火系是将蓄电池供给的低压电转变为高压电，并按发动机的作功顺序与点火时刻的要求，送至各缸的火花塞，点燃气缸内的混合气。

260. 火花塞电极形状越尖，电场发射电子越容易，在较低的电压下就可以产生弧光放电，所以击穿电压越低。

261. 长期使用的火花塞，由于电极端部的棱角消失而成圆弧形状，因此击穿电压降低，因此需要定期更换火花塞。

262. 点火控制器的功能，就是用来控制点火系统低压电路的接通和切断。

263. 汽车发动机点火系统中，只要采用一个点火线圈，必须设置配电器。

264. 当负荷一定时，发动机发出功率最大和油耗最低时的点火提前角称为最佳点火提前角。

265. 微机控制点火系统采用的是闭环控制。

266. 高热值火花塞，只适合大功率、高转速、高压缩比发动机。

267. 供电导线的设计尺寸规格选择要考虑用电设备的功率。

268. 检测继电器时只要检测继电器电磁线圈是否断路、短路就可以。

269. 汽车导线中的低压导线有单线色和双线色两种。

270. PTC电阻在低温时的导电性能要好于高温时的导电性能。

271. 必须用万用表检测蓄电池，才能确定其技术状态是否良好。

272. 并联后的几个电阻的总电阻值一定小于其中任一个电阻的阻值。

273. 测量直流电压时，万用表应该与被测电路串联。

274. 电场能和磁场能都是能量的一种形式。

275. 电路在负载时，外电路的电阻可视为零。

276. 就车测量电阻时，不允许打开点火开关。

277. 汽车电路中三极管的作用包括开关作用、放大作用

278. 汽车电器设备由电器装置、电器开关和导线等组成；主要功能是保证汽车正常行驶。

279. 汽车电器设备主要包括电源系统、起动系统、点火系统、仪表及报警装置、照明与信号系统、辅助电器系统等。

280. 由于汽车行驶的颠簸，发动机工作的振动以及气温、湿度、灰尘的影响，加之使用不当，很容易使电器与电子设备损坏。

281. 保险丝的工作原理：工作时通过保险丝的电流会使保险丝温度上升，当温度达到或超过熔点时，保险丝熔断，从而切断电路。

282. 继电器用于防止导线或部件发生短路和过载而引发的危险情况。

283. 触发过的热敏保险丝在冷却后会自动重新闭合电路。

284. 功能型继电器用于实现某种控制功能；如闪光继电器、间歇刮水继电器等。

285. 继电器是一种利用小电流控制大电流的电器装置。

286. 电动刮水器的自动复位功能可以使电动机始终停在同一位置。

287. 电动门锁机构有电动机式、电磁式、真空式和电子式。

288. 电喇叭因金属膜片产生振动而发出声音。

289. 每个电动后视镜的镜片后面都有1个电动机来实现后视镜的调整。

290. 如果改变喇叭音量，需要调整触点压力。

291. 雨刷器一般设置间歇档和慢速档、快速档。

292. 在调节喇叭的音量的时候是通过改变喇叭触点压力来实现的。

293. 常规起动机中，吸引线圈、保持线圈是串联连接。

294. 发动机起动后要不及时松开起动开关，以免高速旋转着的飞轮带着起动机电枢超速旋转而损坏。

295. 符合发动机起动中阻力矩的变化的是串激式直流电动机。

296. 减速起动机中的减速装置的作用是减速增扭。

297. 减速起动机是指在电枢轴和传动机构之间，设置齿轮减速机构的起动机。

298. 串励直流电动机的作用是将蓄电池输入的电能转换为机械能，产生电磁转矩。

299. 起动机控制装置的作用是控制驱动齿轮与飞轮齿圈的啮合与分离，并控制电动机电路的接通与切断。

300. 汽车断路器为防止电路过载，通过断开电路或切断电流避免用电设备过热或电路损坏的设备。

301. 机油压力指示灯用来检测发动机润滑系统的机油压力。

302. 汽车仪表用来显示各系统工作状态。

303. 报警灯用来显示某系统不正常状态。

304. 里程表---指示累计汽车行驶里程

305. 电动助力转向系统电磁离合器是保证电动助力只在预定的范围内起作用。

306. 电动助力转向转向助力不能兼顾高速时的稳定性和低速时转向的轻便性

307. 电子控制悬架系统按传力介质的不同电子控制悬架系统可分为气压式和油压式两种。

308. 电子控制悬架系统变阻尼控制原理是改变空气室中压缩空气压力

309. 电子式防盗器系统的缺点是误报率较低。

310. 电子式防盗装置也称微电脑防盗装置，主要有插片式、按键式和摇控式。

311. 电子式防盗装置主要有插片式、按键式、遥控式等种类。

312. 空调热交换器中，蒸发器是用来散热的，冷凝器是用来吸热的。

313. 空调系统的工作，需要发动机的转速信号。

314. 冷凝器应安装在车上不易通风的地方，让制冷剂更容易液化。

315. 膨胀阀的作用是控制调节制冷剂流量，以适应制冷负荷变化的要求。

316. 汽车电子防盗系统，在原有中央门锁的基础上加设了防盗系统的控制电路，以控制汽车移动的同时并报警。

317. 汽车供暖系统按照供暖方式可分为独立式供暖系统和非独立式供暖系统两种。

318. 汽车空调的蒸发器和冷凝器都属于冷热交换装置。

319. 汽车空调冷冻机油容易吸收水气，故在保存中和使用后必须在将瓶盖密封。

320. 汽车空调冷冻机油容易吸收水气，故在保存中和使用后无须在将瓶盖密封。

321. 无人驾驶汽车是通过车载环境感知系统感知道路环境，并自主规划行车路线的智能汽车。

322. 智能网联汽车的测试包括实验室测试和道路测试两个环节。

323. 智能网联汽车的核心部件之一是车载光学系统，用于实现高精度测距。

324. 智能网联汽车的技术创新主要集中在软件和算法层面，硬件层面无太大变化。

325. 智能网联汽车的数据安全和隐私保护是其发展的重要挑战之一。

326. 使用绝缘手套和绝缘垫进行高电压部件维修时，可以确保安全。

327. 在检查智能网联新能源汽车的电池系统时，可以直接用手触摸电池组。

328. 在检测智能网联新能源汽车的电气系统时，应先断开高电压系统的电源。

329. 车载通信系统的测试主要关注通信范围和通信速度。

330. 根据SAE的自动驾驶等级分级，L3就能完全实现自动驾驶系统。

331. 超声波传感器主要用于长距离的障碍物的检测。

332. 毫米波雷达是目前智能汽车上使用的雷达中，几乎是唯一可以全天候工作的，且探测距离大，能够满足高速行驶环境下对较大距离范围的环境监测需要。

333. 毫米波位于微波与电磁波相交叠的波长范围，因而兼有两种波谱的特点。

334. 智能传感器装配调试台架打开电源开关，毫米波雷达传感器系统不工作可能是供电异常导致的。

335. 激光原本在自然界不存在，是经过人为的处理受激发出的光。

336. 为了使激光雷达数据从激光雷达坐标统一转换到车体坐标上，需要对激光雷达进行横摆角、侧倾角、俯仰角参数标定。

337. 激光雷达在测量物体距离和表面形状上的精确度一般达到厘米级。

338. 自动驾驶汽车未来"新三大件"激光雷达、芯片、电池。

339. 激光雷达发射的激光是电磁波，光速为3×108m/s。

340. 激光雷达能识别交通标志和交通信号灯。

341. 固态激光雷达的测量精度要高于机械式激光雷达。

342. 机械激光雷达的体积较大，价格较低，测量精度较高，一般置于汽车内部。

343. 单线激光雷达扫描一次产生一条扫描线，多次扫描可获得有关目标物体的3D信息。

344. 单线激光雷达具有测量速度快、数据处理量少等特点，多被应用于安全防护、地形测绘等领域。

345. 多线机械式激光雷达是目前市场研究的主流，将来在自动驾驶量产车中占据主要市场。

346. 激光雷达无法正常工作，一般首先检查电源指示灯和网络指示灯是否点亮。

347. 激光雷达传感器系统正常工作，建立三维点云图，绘制出环境地图，测试系统显示信息。

348. 打开智能传感器装配调试台架电源开关，激光雷达系统工作，如果出现数据有误差，首先考虑进行校正处理。

349. 激光雷达重新安装后，不需要对激光雷达进行校正。

350. 激光雷达控制器通过CAN总线和上位机进行通信。

351. 激光雷达封装的数据包中，不仅有水平旋转角度和距离参量，还包括三维点云效果图。

352. 底盘线控系统中，线控转向、线控制动、线控驱动是相互独立工作，不存在协同关系。

353. CAN总线是底盘线控系统中唯一的数据传输方式。

354. 线控系统中，传感器故障不会影响系统的正常运行。

355. 底盘线控系统的优点之一是有助于车辆轻量化。

356. 线控转向系统的路感模拟技术已经非常成熟，不存在任何问题。

357. 在自动驾驶模式下，线控制动系统的制动意图完全由计算平台决定。

358. 线控系统的故障诊断与容错识别技术不重要，因为系统很少出现故障。

359. 线控转向系统中，方向盘模块和转向执行模块之间没有物理连接。

360. 底盘线控系统可以完全替代驾驶员进行车辆操控。

361. CAN 总线通信帧中不包含错误帧。

362. 线控制动系统的制动效果一定比传统制动系统好。

363. 线控驱动系统中的驱动电机只能将电能转换为机械能，不能反向工作。

364. 线控系统中，电源与能量管理对系统的正常运行影响不大。

365. 底盘线控系统的所有子系统都必须具备冗余设计。

366. 线控换挡系统只能应用在自动挡汽车上。

367. 底盘线控系统的信息获取与传输技术只涉及传感器技术。

368. 线控系统的出现使得汽车的维修保养更加复杂。

369. 线控驱动系统的加速踏板行程与车辆加速程度始终呈线性关系。

370. 底盘线控系统的发展对汽车的集成化、模块化没有影响。

371. 相对于燃油汽车，电动汽车ACC系统的信息采集单元没有节气门位置传感器,执行单元没有节气门控制器和档位控制器。

372. 测距传感器用来获取主车与前方目标车辆之间的距离信号，一般可以使用毫米波雷达、少线束激光雷达、视觉传感器和组合导航传感器获取。

373. 按应用领域划分。车载操作系统包括系统软件和功能软件。

374. 车载智能计算平台是自动驾驶汽车的"大脑"，主要负责完成感知环节的识别、融合任务，决策环节由底盘各控制板块进行。

375. 车线计算平台中。支持控制单元的操作系统内核功能安全等级为 ASIL-D。

376. CAN 总线使用 CRC 校验进行数据检错，CRC 校验值存放于 CRC 段。CRC 校验段由15位 CRC 值和1位 CRC 界定符组成。

377. CAN 分析仪可用于分析底盘线控 CAN 总线的网络数据、错误状态、网络负载、应用层协议或模拟 CAN 总线应用终端的工作状态。

378. 如果 CAN 设备需要手动发送指令，可以打开软件之后点击发送(可发送任意数据)。显示发送成功说明波特率、终端电阻等通信参数设置正确，显示发送失败说明通信未成功。不需要从多方面考虑影响通信的因素。

379. FlexRay 总线因其高实时性，在某些高端线控系统中可以替代 CAN 总线。

380. 线控系统中的执行器直接接收来自传感器的机械信号并作出动作。

381. CAN 总线的数据传输速率（波特率）可以根据不同的网络应用需求进行配置。

382. CAN 总线协议包含了错误帧，用于在节点检测到错误时向网络发出警告。

383. 在线控转向或线控制动系统中，稳定的电源供应是确保执行器正常工作的关键。

384. 底盘线控系统的信息传输技术只包括 CAN 总线技术。

385. 与主动红外成像技术相比，被动红外成像技术过度依赖物体热量。

386. 激光雷达需依赖光照进行实时扫描，扫描视角可达360°，且计算量较小。

387. 组合导航是指将两种或两种以上的导航技术组合后的系统。

388. 车载毫米波雷达通常由单片微波集成电路(MMIC)芯片、数字信号处理器(DSP)、微控制器(MCU)、天线印制电路板(PCB)、毫米波雷达外壳等电路组成。

389. 毫米波与微波相比，其波长更短，对于金属敏感，能够形成强烈的电磁反射，因此对于塑料制成的物体探测性能好。

390. 毫米波是光波，相对于激光雷达和摄像头无法成像，难以较精确别物体大小和形状，对高处物体检测效果不佳，无法感知测量物体颜色，因此无法识别交通标识和交通信号灯。

391. CAN 总线是一种并行通信协议，能有效地支持且有很高安全等级的分布实时控制。

392. CAN 总线上可以挂载多个通讯节点，节点之间的信号进过总线传输，实现节点间通讯，各节点之间没有主从关系。

393. ISO26262标准仅适用于汽车的电子电气系统，不适用于纯软件系统。

394. 功能安全（Safety）的目标是防止因系统故障导致的危害，而信息安全（Security）的目标是防止因恶意攻击导致的危害。

395. 根据相关道路测试规范，申请道路测试的智能网联汽车必须配备车辆状态记录装置，即"黑匣子"，用于事故分析。

396. 防火墙可以百分之百地阻止所有类型的网络攻击，是智能网联汽车唯一需要的安全防护措施。

397. ISO 26262标准主要规定了智能网联汽车信息安全的要求，如如何防御网络攻击。

398. 在功能安全中，危害分析与风险评估（HARA）是制定安全目标和安全策略的基础前提。

399. 对智能网联汽车而言，数据加密和身份认证技术只能防止数据在传输过程中被窃取，无法防止数据在车辆终端被泄露。

400. 智能网联汽车的道路测试只需技术成熟即可，无需过多关注国家或地方出台的道路测试管理规定。