第十九届“振兴杯”全国青年职业技能大赛

汽车装调工赛项（职工组）理论知识竞赛试题库

选择题

1.  荷电状态SOC是当前蓄电池中按照规定放电条件可以释放的（ ）占可用容量的百分比。

A. 电量	B. 容量	C. 电流	D. 电压

2.  燃料电池电动汽车（FCEV）是以燃料电池系统作为单一动力源或者燃料电池系统与（ ）系统作为混合动力源的电动汽车。

A. 飞轮储能	B. 气压储能	C. 可充电储能	D. 液压储能

3.  蓄电池电芯组是一组（ ）连接的单体蓄电池，没有固定的封装外壳、电子控制装置，也没有确定的极性布置，不能直接应用在车辆上。

A. 并联	B. 串联	C. 混联	D. 独立

4.  蓄电池管理系统只监视蓄电池状态为蓄电池提供通信、安全、（ ），并提供与应用设备通信接口的系统。

A. 电压	B. 电芯均衡及管理控制

C. 恒温	D. 电流

5.  高能量型电池是主要用于（ ）输出的动力蓄电池。

A. 高电压	B. 高电流	C. 高能量	D. 高功率

6.  高功率型电池是主要用于瞬间（ ）输出、输入的动力蓄电池。

A. 高能量	B. 高电压	C. 大电流	D. 高功率

7.  蓄电池辅助装置是蓄电池正常工作所需要的（ ）、温控系统部件等。

A. 托架	B. 传感器	C. 导线	D. BMS

8.  动力电池箱用于盛装蓄电池组、（ ）以及相应的辅助元器件。

A. 电芯	B. 蓄电池管理系统

C. 模块组	D. 加热器

9.  容量是指完全充电的蓄电池在规定的条件下所释放出（ ），单位为Ah。

A. 电量	B. 电流	C. 电荷	D. 总容量

10. 开路电压是指蓄电池在开路条件下的（ ）电压。

A. 平均	B. 最高	C. 单体	D. 端子

11. 内阻是指蓄电池中（ ）、正负极、隔膜等电阻的总和。

A. 极板	B. 电解质	C. 隔板	D. 外壳

12. 蓄电池内部短路是蓄电池内部正极与（ ）之间发生的短路。

A. 负极	B. 电解液	C. 隔膜	D. 电解质

13. 记忆效应是指蓄电池经长期（ ）后，再进行深度放电时表现出明显的容量损失和放电电压下降的现象。

A. 放置	B. 浅充浅放循环	C. 放电	D. 充电

14. 锂离子电池负极是石墨等插层结构材料，电池中是（ ）在正负极移动，因此比锂电池安全很多。

A. 电荷	B. 电子	C. 电流	D. 锂离子

15. 燃料电池属于二次能源，直接把物质（ ）发生时释出的能量变换为电能。

A. 内热反应	B. 化学反应	C. 物理反应	D. 生物反应

16. 锂离子电池由锂离子的金属氧化物组成的正极、石墨晶格构成的负极、电解液和隔膜、（ ）等组成。

A. 极板	B. 隔板	C. 水	D. 安全阀

17. 组成锂离子电池的关键材料是（ ）。

A. 正极材料	B. 负极材料	C. 电解液	D. 外壳

18. 电池模组表示方式：1P100S由（ ）只单体电池芯串联而成。

A. 1	B. 101	C. 100	D. 99

19. 加工燃料电池氢燃料所需的（ ），可来自水能、风力、太阳光伏、燃煤发电厂或输配电网等多种来源。

A. 热能	B. 机械能	C. 电能	D. 化学能

20. 方形电池是具有长方形电池外壳和连接（ ）元件的电池。

A. 薄膜	B. 电极	C. 正极	D. 负极

21. 负载电压是蓄电池接上（ ）后处于放电状态下的端电压。

A. 电源	B. 导线	C. 负载	D. 开关

22. 电池储存的容量达到制造商规定的充电终止条件即被认为是（ ）。

A. 截止充电	B. 完全充电	C. 可以放电	D. 必须放电

23. 功率密度是从蓄电池单位质量或体积所获取的输出（ ），也称为比功率。

A. 电流	B. 功率	C. 电量	D. 容量

24. 能量效率是放电时从蓄电池释放出的电量与（ ）过程中充电能量的比值。

A. 同环境	B. 同循环	C. 同时间	D. 以上均不对

25. 库伦效率是从蓄电池释放出的（ ）与同循环过程中充电容量的比值。

A. 电荷	B. 电子	C. 容量	D. 电流

26. 循环寿命是在指定充放电终止条件下，以特定的充放电制度进行充放电，动力蓄电池在不能满足寿命终止标准前所能进行的（ ）。

A. 放电电流	B. 循环次数	C. 放电能力	D. 放电时间

27. 自放电是指蓄电池（ ）或不期望的化学反应造成可用容量自动减少的现象。

A. 硫化	B. 充电时	C. 放电时	D. 内部自发的

28. 热失控是指蓄电池放热连锁反应引起的电池自温升速率急剧变化的（ ）、起火和爆炸现象。

A. 过热	B. 过充电	C. 过放电	D. 过电压

29. 单体蓄电池将化学能与电能进行相互转换的基本单元装置，也称作（ ）。

A. 电池	B. 电芯	C. 电棒	D. 电子

30. 两节相同类型但电量不同的电池串联在一起被充电，如果有保护电路，出现的结果是（ ）。

A. 低电量电池先被充满	B. 高电量电池先被充满

C. 低电量电池不能被充满	D. 高电量电池不能被充满

31. 动力蓄电池继电器盒也称蓄电池控制器，简称PRA，是控制动力电池（ ）输入与输出的开关装置。

A. 网络信号	B. 高压直流电	C. 互锁信号	D. 温度信号

32. 容易出现明显记忆效应的电池类型是（ ）。

A. 铅酸电池	B. 镍镉电池	C. 镍氢电池	D. 锂离子电池

33. 电池容量随着充放电次数的增加而减少，这种变化被量化为（ ）。

A. 工作寿命	B. 容量损耗	C. 使用不当	D. 质量监控

34. 以下不属于锂离子电池优点的是（ ）。

A. 能量密度高	B. 开路电压大	C. 自放电率低	D. 安全隐患大

35. 动力电池的实际容量是在一定条件下所能输出的电量，这里的一定条件不包括（ ）。

A. 环境温度	B. 放电率	C. 终止电压	D. 电池已用时间

36. 电流通过电池内部时所受到的阻力叫做电池内阻,一般分为交流内阻和直流内阻。一般电芯体积和容量越大，内阻（ ）。

A. 不变	B. 为零	C. 越小	D. 越大

37. 电池能量表示电池做功能力的大小，由电芯（ ）与容量乘积的积分求得，单位Wh。

A. 电压	B. 电流	C. 功率	D. 内阻

38. 当动力电池组具有较高的电量且动力电池组输出功率满足整车行驶功率需求时，串联混合动力电动汽车以（ ）模式工作，此时发动机-发电机组处于关机状态。

A. 纯电池组驱动	B. 再生制动充电	C. 混合动力驱动	D. 混合补充充电

39. 以下关于电芯温度的说法不正确的是（ ）。

A. 行车时电芯温度基本保持不变	B. 持续快充会造成电芯温度的升高

C. 慢充会造成电芯温度剧烈升高	D. 电芯温度通常不会发生突变

40. 慢充是指使用（ ），借助车载充电机，通过整流和升压，将交流电变换为高压直流电给动力电池进行充电。

A. 直流220V单相电	B. 交流220V单相电

C. 交流380V三相电	D. 直流380V三相电

41. 快充系统一般使用（ ），通过快充桩进行整流、升压和功率变换后，将高压大电流通过高压母线直接给动力电池进行充电。

A. 交流380V三相电	B. 直流380V三相电

C. 直流220V单相电	D. 交流220V单相电

42. 以下不属于蓄电池管理单元功能的是（ ）。

A. 与整车进行交互通讯	B. 控制电池高压的输出和断开

C. 实时监控电池的状态	D. 输出电池高压及电流

43. 以下不属于电池正确使用方法的是（ ）。

A. 搁置电池时电压不要过高

B. 放电电流不宜过大，缓起步，慢刹车

C. 电池温度过高或过低时，尽量减少使用次数

D. 过充浅放

44. 预充电阻的作用是（ ）。

A. 为电池充电之前的检测电阻	B. 车辆高压上电时降低冲击电流

C. 交流充电时的安全保护电阻	D. 不是车辆上必须的结构

45. 缺少预充电阻会造成的后果是（ ）。

A. 烧毁主继电器	B. 损坏车载充电机

C. 电池管理系统不能运行	D. 车辆仍然可以行驶

46. 二次电池的最大优点是（ ）。

A. 可以重复充放电	B. 利用氧化还原反应

C. 自放电能力弱	D. 属于化学电池

47. 下面（ ）的结构与原理与其他电池存在着本质区别。

A. 锂离子电池	B. 镍氢电池	C. 燃料电池	D. 聚合物锂电池

48. 标称容量为5Ah的电池以0.1C率放电，放电电流为（ ）。

A. 0.5A	B. 5A	C. 0.1A	D. 50A

49. 对纯电动汽车而言，检修慢充系统时，有时需要测量充电线的桩端N 脚和车辆端的N 脚之间是否导通，其阻值应小于（ ）Ω，否则应更换充电线总成。

A. 1	B. 2	C. 0.8	D. 0.5

50. 用两节10Ah、2V的电池分别通过并联和串联组成电池组，两种电池组（ ）。

A. 容量相同；能量相同	B. 容量不同；能量不同

C. 容量相同；能量不同	D. 容量不同；能量相同

51. 一节电池与相同的两节串联在一起的电池组相比（ ）。

A. 容量相同；能量相同	B. 容量不同；能量不同

C. 容量相同；能量不同	D. 容量不同；能量相同

52. 燃料电池反应堆相比一般的二次化学储能电池组存在（ ）明显优势。

A. 可以瞬间大功率输出	B. 不需要充电

C. 能量密度更大	D. 不需要电量均衡，系统结构简单

53. 18650锂离子电池的"18650"5个数字表示的内容为（ ）。

A. 电池品牌	B. 电池性能	C. 生产批次	D. 外形尺寸

54. 动力电池充电过程分为几种模式，在充电初期采用（ ）模式。

A. 均衡充电	B. 恒流充电	C. 恒压充电	D. 脉冲充电

55. 电池的额定容量是5300mAh，用0.5C放电，放电电流是（ ）。

A. 5300mA	B. 2650mA	C. 530mA	D. 5.3A

56. 电池容量是1000mAh，放电电流是3000mA，放电倍率是（ ）。

A. 0.1C	B. 0.3C	C. 0.5C	D. 3C

57. 某款动力电池的电芯容量：30.5Ah、连接方式：3P91S、工作电压范围：250～382V、额定电压：332V，请计算：电芯最低放电电压是（ ）。

A. 4.2V	B. 4.15V	C. 2.65V	D. 2.75V

58. 某款动力电池的电芯容量:30.5Ah、连接方式：3P91S、工作电压范围：250～382V、额定电压：332V，请计算：电芯最高充电电压是（ ）。

A. 4.2V	B. 4.15V	C. 2.65V	D. 2.75V

59. 新能源纯电动汽车的高压动力电池总成的功能不包括（ ）。

A. 提供动力、电量计算	B. 温度、电压、湿度检测

C. 漏电检测、异常情况报警	D. 直接提供车辆低压系统供电

60. 动力电池系统由动力电池模组、（ ）、动力电池箱及辅助元器件组成。

A. 电池管理系统	B. 电池输入系统	C. 电池输出系统	D. 高压保险系统

61. 以下选项中，对计算整车续航里程没有影响的是（）。

A. 动力电池电芯温度	B. 电池总容量

C. 单体电芯压差	D. 大气压强

62. 以下电池中属于二次电池的是（ ）。

A. 锂原电池	B. 镁-氯化银电池

C. 镍氢电池	D. 氢氧燃料电池

63. 以下关于电池的概念中，属于构成电池组的最基本单元的是（ ）。

A. 电池模组	B. 电池单体	C. 动力电池总成	D. 电池模块

64. 电池额定电压也称（ ），指的是规定条件下电池工作的标准电压。

A. 电动势	B. 工作电压	C. 标称电压	D. 开路电压

65. 二次电池容量降至某一规定值之前，电池所能耐受的循环次数称为电池（）。

A. 放电次数	B. 循环周期	C. 循环寿命	D. 耐受指数

66. 电动汽车充电时，连接电动汽车和电动汽车供电设备的组件，除电缆外，还可能包括（）、车辆接口、缆上控制保护装置和帽盖等部件。

A. 供电接口	B. 充电接口	C. 供电插头	D. 车辆插头

67. 缆上控制保护装置集成在（）的线缆组件中，具备控制功能和安全功能的装置。

A. 充电模式1	B. 充电模式2	C. 充电模式3	D. 充电模式4

68. 缆上控制保护装置位于可拆卸电缆组件或非固定安装部分的（）中。

A. 接口	B. 接头	C. 插座	D. 插头

69. 对于直流充电的车辆接口，应在车辆插头上安装（）装置，防止车辆接口带载分断。

A. 气压锁止	B. 液压锁止	C. 电子锁止	D. 机械锁止

70. 电动汽车充电时，充电枪在锁止状态下，施加（）的拔出外力时，连接不应断开，且锁止装置不得损坏。

A. 200N	B. 250N	C. 150N	D. 300N

71. 电动汽车充电时，当插入供电插头或车辆插头时，（）应最先连接。

A. 接地端子	B. 相线端子	C. 中性端子	D. 控制导引端子

72. 电动汽车充电时，当拔出供电插头或车辆插头时，（）应最后断开。

A. 接地端子	B. 相线端子	C. 中性端子	D. 控制导引端子

73. 供电插头和供电插座、车辆插头和车辆插座插合后，其防护等级应分别达到（）。

A. IP54	B. IP55	C. IP67	D. IP56

74. 电动汽车充电模式2：将电动汽车连接到交流电网（电源）时，在电源侧使用了符合GB 2099.1和GB 1002要求的插头插座，在电源侧使用了相线、中性线和接地保护的导体，并且在（）上安装了缆上控制保护装置(IC-CPD)。

A. 直流供电设备	B. 交流供电设备	C. 充电连接电缆	D. 控制引导装置

75. 电动汽车充电模式4：将电动汽车连接到交流电网或直流电网时，使用了带控制导引功能的（）。

A. 直流供电设备	B. 交流供电设备	C. 充电连接电缆	D. 控制引导装置

76. 电动汽车的连接方式A：将电动汽车和交流电网连接时，使用和（）永久连接在一起的充电电缆和供电插头。

A. 控制引导装置	B. 电动汽车

C. 供电设备	D. 缆上控制保护装置

77. 电动汽车的连接方式C：将电动汽车和交流电网连接时，使用和（）永久连接在一起的充电电缆和车辆插头。

A. 控制引导装置	B. 电动汽车

C. 供电设备	D. 缆上控制保护装置

78. 电动汽车交流充电车辆接口和供电接口分别包含（）对触头。

A. 7	B. 8	C. 9	D. 10

79. 电动汽车交流充电车辆接口和供电接口分别包含7对触头，分别是CC、（）、N、L1、L2、L3和PE。

A. CA	B. AP	C. DC	D. CP

80. 在交流充电连接过程中，首先接通保护接地触头，最后接通控制导引触头与（）。

A. 交流电源触头	B. 中线触头

C. 电平台触头	D. 充电连接确认触头

81. 固定安装在电动汽车上，将公共电网的电能变换为车载储能装置所要求的直流电，并给车载储能装置充电的设备叫做（）。

A. DC/DC变换器	B. 车载充电机

C. 高压控制盒	D. 电机控制器

82. 车载充电机的输入（）与输入视在功率的比值叫功率因数。

A. 有功功率	B. 无功功率	C. 平均功率	D. 瞬时功率

83. 车载充电机在额定输入条件下，额定功率输出时的功率因数应不小于（）。

A. 0.95	B. 0.99	C. 0.98	D. 0.96

84. 车载充电机在额定输入条件下，50%的额定功率输出时的功率因数应不小于（）。

A. 0.95	B. 0.99	C. 0.98	D. 0.96

85. 车载充电机的交流端口任一交流相线和彼此相连的可触及金属部分之间的接触电流应不大于（）mA。

A. 3.0mA	B. 3.5 mA	C. 4.0mA	D. 4.5mA

86. 车载充电机的效率是输出功率与输入（）比值的百分数。

A. 有功功率	B. 无功功率	C. 平均功率	D. 瞬时功率

87. 电压纹波因数是车载充电机输出直流脉动电压的峰值与谷值之差的一半，与该直流电压（）之比。

A. 谷值	B. 峰值	C. 平均值	D. 瞬时值

88. 交流充电桩是指采用传导方式为具有（）的电动汽车提供交流电源的专用供电装置。

A. DC/DC变换器	B. 电机控制器

C. 高压控制盒	D. 车载充电机

89. 电动汽车的电池处于充满电状态时，仍然与充电装置连接，由充电装置向电池提供少量电流来补偿电池的局部损耗，这种现象叫做（）。

A. 过充	B. 浮充	C. 恒压充	D. 恒流充

90. 充电是指将交流或直流电网（电源）调整为校准的电压/电流，为电动汽车（）提供电能，也可额外地为车载电器设备供电。

A. 驱动电机	B. 电机控制器	C. 动力电池	D. 车载充电机

91. 充电是指将交流或直流电网（电源）调整为校准的电压/电流，为电动汽车动力电池提供（），也可额外地为车载电器设备供电。

A. 热能	B. 化学能	C. 机械能	D. 电能

92. 连接电动汽车到电网（电源）给电动汽车供电的方法叫做（）。

A. 充电模式	B. 充电方式	C. 连接模式	D. 连接方式

93. 连接电动汽车到电网（电源）给电动汽车供电的方法有（）种。

A. 1	B. 2	C. 3	D. 4

94. 使用电缆和连接器将电动汽车接入电网（电源）的方法叫做（）。

A. 充电模式	B. 充电方式	C. 连接模式	D. 连接方式

95. 使用电缆和连接器将电动汽车接入电网（电源）的方法有（）种。

A. 1	B. 2	C. 3	D. 4

96. （）是指通过电子或机械的方式，反映车辆插头连接到车辆和/或供电插头连接到充电设备上的状态的功能。

A. 连接确认功能	B. 控制引导功能	C. 过压断路功能	D. 过流断路功能

97. （）是指用于监控电动汽车和电动汽车供电设备之间交互的功能。

A. 连接确认功能	B. 控制引导功能	C. 过压断路功能	D. 过流断路功

98. 在充电模式4下，供电设备接触器接通时发生的车辆到充电设备、或者充电设备到车辆的冲击电流（峰值）应控制在（）以下。

A. 50A	B. 40A	C. 30A	D. 20A

99. 缆上控制与保护装置是在（）下连接电动汽车的一组部件或元件，包括功能盒、电缆、供电插头和车辆插头，执行控制功能和安全功能。

A. 充电模式1	B. 充电模式2	C. 充电模式3	D. 充电模式4

100. 模式2充电系统使用标准插座，能量传输过程中应采用单相交流供电。电源侧使用符合GB2099.1和GB1002要求的16A插头插座时输出不能超过（）。

A. 13A	B. 14A	C. 15A	D. 16A

101. 模式2充电系统使用标准插座，能量传输过程中应采用单相交流供电。电源侧使用符合GB2099. 1和GB1002要求的10A插头插座时输出不能超过（）。

A. 7A	B. 8A	C. 9A	D. 10A

102. 模式2充电系统中，从标准插座到电动汽车应提供保护接地导体，且应具备剩余电流保护和（）功能。

A. 过压保护	B. 过流保护	C. 欠压保护	D. 欠流保护

103. 模式2充电系统中，从标准插座到电动汽车应提供保护接地导体，且应具备（）和过流保护功能。

A. 剩余电流保护	B. 剩余电压保护	C. 剩余电荷保护	D. 剩余电能保护

104. 对于充电模式4，应安装（）来切断供电设备和电动车之间的联系，以防电击、起火或爆炸。

A. 急停装置	B. 漏电保护器	C. 浪涌开关	D. 继电器

105. 在电动汽车整个充电阶段，（）实时向充电机发送电池充电需求，充电机根据电池充电需求来调整充电电压和充电电流以保证充电过程正常进行。

A. VCU	B. BMS	C. MCU	D. CHG

106. 在电动汽车进行充电时，BMS根据充电过程是否正常、电池状态是否达到BMS本身设定的充电结束条件，以及是否收到（）终止充电报文来判断是否结束充电。

A. 充电机	B. 电机控制器	C. 动力电池	D. 整车控制器

107. 纯电动汽车随车配备了16A或32A慢速充电线，其中16A充电线在连接车辆慢充口的充电插头中CC与PE端接有（）的电阻。

A. 220Ω±3%	B. 320Ω±3%

C. 680Ω±3%	D. 860Ω±3%

108. 在纯电动汽车中整车控制器的供电电压一般为（）V。

A. 10	B. 5	C. 12	D. 24

109. 检修16A慢充系统时，如测量充电线车辆端充电枪的CC脚和PE脚之间的阻值，其阻值应为（）Ω，否则应更换充电线总成。

A. 380	B. 980	C. 450	D. 680

110. 车载充电机上Power灯是指（）。

A. 电源指示灯	B. 充电指示灯	C. 报警指示灯	D. 断电指示灯

111. 在车辆"READY"时测量新能源汽车低压蓄电池的电压，这时所测的电压值为（）的电压。

A. 车载充电机输出	B. DC/DC输出

C. 高压保险盒输出	D. 电机控制器输出

112. 车辆充电时，为了避免对充电设备造成破坏，下列错误的是（）。

A. 不要用力拉或者扭转充电电缆

B. 不要使充电设备承受撞击

C. 可以在充电插座塑料扣盖打开的状态下关闭充电口盖板

D. 可以使充电设备远离加热器或者其他热源的地方

113. 车辆使用充电宝（便携式充电桩）充电时，输入电流最大不能超过（）A。

A. 8	B. 10	C. 16	D. 32

114. 电池的荷电状态用（）表示。

A. DOD	B. SOF	C. DTC	D. SOC

115. （）的作用是将220V交流电转换为动力电池的直流电，实现电池电量的补给。

A. 车载充电机	B. 电机控制器	C. 高压控制盒	D. 整车控制器

116. （）的作用是将动力电池的高压直流电转换为整车低压12V直流电，给整车低压用电系统供电及铅酸电池充电。

A. 车载充电机	B. 电机控制器

C. 高压控制盒	D. DC/DC变换器

117. （）的作用是是完成动力电池电源的输出及分配，实现对支路用电器的保护及切断。

A. 车载充电机	B. 电机控制器

C. 高压控制盒	D. DC/DC变换器

118. DC/DC变换器，相当于传统车的（），将动力电池的高压电转为低压电给蓄电池及低压系统供电。具有效率高、体积小、耐受恶劣工作环境等特点。

A. 发电机	B. 起动机	C. 发动机	D. 电动机

119. 以下不属于高压互锁设计目的的是（）。

A. 整车在高压上电前确保整个高压系统的完整性，使高压处于一个封闭环境下工作提高安全性

B. 当整车在运行过程中高压系统回路断开或者完整性受到破坏时需启动安全防护

C. 防止带电插拔连接器给高压端子造成的拉弧损坏

D. 完成动力电池电源的输出及分配，实现对支路用电器的保护及切断

120. 纯电动汽车是驱动能量完全由（）提供的、由（）驱动的汽车。

A. 电能；发动机	B. 电能；电机

C. 发电机；电机	D. 发电机；发动机

121. 根据电路的工作电压，将电路分为A、B两个等级，A级电路的电压范围为DC（）V、AC（）V，B级电路的电压范围为DC（）V、AC（）V。

A. "0＜U≤36、0＜U≤50；36＜U≤1500、50＜U≤1000；"

B. "0＜U≤50、0＜U≤36；50＜U≤1500、36＜U≤1000；"

C. "0＜U≤60、0＜U≤30；60＜U≤1500、30＜U≤1000；"

D. "0＜U≤30、0＜U≤60；30＜U≤1500、60＜U≤1000；"

122. 电动汽车上包含各种高压电气设备，良好的绝缘不仅保证电气设备和电力路线的正常运行，而且还能防止人们发生触电事故。在电动汽车中，动力电池包的绝缘强度要大于（）Ω/V。

A. 50	B. 100	C. 500	D. 1000

123. 在最大工作电压下，直流电路绝缘电阻的最小值应至少大于（）Ω/V，交流电路应至少大于（）Ω/V。

A. 100；1000	B. 500；1000

C. 500；100	D. 100；500

124. B级电压电路中电缆和线束的外皮应用（）色加以区别，外壳里面或遮栏后面的除外。

A. 橙	B. 红	C. 黄	D. 绿

125. 出现问题的B级电压电路可以选择采用断电的方式作为保护措施。切断供电的电路应满足下列条件之一：①交流电路电压应将降低到（）V，直流电路电压应降低到（）V或以下。②电路存储的总能量小于0. 2J。

A. 30；60	B. 60；30	C. 36；60	D. 60；36

126. 研究结果表明，皮肤干燥并角质层完好时，人体电阻越大，一般取人体电阻值为（）Ω来计算。

A. 1000	B. 1200	C. 1500	D. 1700

127. 如果误入跨步触电区域，下面哪种方法可以避免触电（）。

A. 迅速跑步离开该区域	B. 双脚并拢跳出该区域

C. 缓慢离开该区域	D. 匍匐离开该区域

128. "IP"防护等级是由两个数字所组成，第1个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级；第2个数字表示电器防湿气、防水浸入的密闭程度，数字越大表示其防护等级越高。IP67中"6"的含义是（），"7"的含义是（）。

A. "6"完全防止外物及灰尘侵入；"7"在深度超过1米的水中防持续浸泡影响。

B. "6"完全防止外物侵入，虽不能完全防止灰尘侵入，但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作；"7"在深达1米的水中防30分钟的浸泡影响。

C. "6"完全防止外物及灰尘侵入；"7"在深达1米的水中防30分钟的浸泡影响。

D. "6"完全防止外物侵入，虽不能完全防止微小颗粒物侵入，但微小颗粒物的侵入量不会影响电器的正常运作；"7"在深达1米的水中防30分钟的浸泡影响。

129. 触电急救首先要将触电者迅速脱离电源，越快越好，下列（）是脱离高压电源的错误操作。

A. 立即通知有关供电单位或用户停电

B. 穿戴防护用具，用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开电源开关或熔断器及刀闸

C. 在极端情况下，可以抛掷裸金属线使线路短路，迫使保护装置动作，断开电源

D. 当电线搭落在触电者身上或身下时，宜用干燥的衣服、手套、木板等绝缘物作为工具，拉开触电者或挑开电线，使触电者脱离电源

130. 进行心肺复苏触电急救时，胸外按压与口对口（鼻）人工呼吸比例为：双人抢救时比例为（），反复进行。

A. 15:2	B. 20:2	C. 30:2	D. 40:2

131. 对于正常使用时不会发生电解液泄露的REESS，应按照GB/T16935.1的要求，污染度控制在适当的范围内，如果有电解液泄露的可能，建议爬电距离满足以下条件。①REESS连接端子间的爬电距离d≥（）mm②带电部件与电平台之间的爬电距离d≥（）mm。

A. "0.25U+5；0.125U+5"

B. "0.125U+5；0.25U+5"

C. "0.25U-5；0.125U-5"

D. "0.125U-5；0.25U-5"

132. 导电部件之间表面最小电气间隙应为（）mm。

A. 1	B. 1.2	C. 2.5	D. 3

133. 所有组成电位均衡电流通路的组件（导体、连接部分）应能承受单点失效情况下的最大电流。电位均衡通路中任意两个可以被人同时触碰到的外露可导电部分之间的电阻应不超过（）Ω。

A. 0.1	B. 0.2	C. 0.3	D. 0.4

134. 电动汽车充电插座传导连接到电网，应有一个端子将电平台与电网的接地部分连接，这是充电枪（）端子。

A. CP	B. PE	C. S+	D. S-

135. 电动汽车充电接口的绝缘电阻，包括充电时传导连接到电网的电路，当充电接口断开时，至少要（）。

A. 1MΩ	B. 10MΩ	C. 100MΩ	D. 1GΩ

136. 电位均衡电阻的测试需要在任何两个外露导电部分施加一个测试的直流电，该直流电的测试电流不小于（）A，电压小于（）V，且测试持续时间不小于5s。

A. 1；30	B. 5；60	C. 1；60	D. 5；30

137. 高压连接系统导体与导体之间、导体与外壳之间、导体与屏蔽层之间的绝缘电阻应不小于（）。

A. 1MΩ	B. 10MΩ	C. 100MΩ	D. 1GΩ

138. 具有高压互锁功能的高压连接系统，系统的功率端子和信号/控制端子应满足：①高压连接系统连接时，（）先接通，（）后接通；②高压连接系统断开时，（）先断开，（）后断开。"

A. "功率端子、信号/控制端子；功率端子、信号/控制端子"

B. "功率端子、信号/控制端子；信号/控制端子、功率端子"

C. "信号/控制端子、功率端子；功率端子、信号/控制端子"

D. "信号/控制端子、功率端子；信号/控制端子、功率端子"

139. 电动汽车内部与动力电池直流母线相连或由动力电池电源驱动的高压驱动零部件系统，主要包括：动力电池系统和高压配电系统、电机及控制器系统、电动压缩机、DC/DC变换器、车载充电机和PTC加热器，下面选项中属于高压用电器的设备有（）。

A. "车载充电机、DC/DC变换器"

B. "高压配电系统、电机及控制器系统"

C. "车载充电机、PTC加热器"

D. "电机及控制器系统、电动压缩机"

140. 以下说法中，错误的是（）。

A. 《安全生产法》第二十七条规定：生产经营单位的特种工作人员必须按照国家有关规定经专门的安全培训，取得相应资质，方可上岗工作。

B. 《安全生产法》所说的"负有安全生产监督管理职责的部门"就是安全生产监督管理部门。

C. 企业、事业单位的职工无特种作业证从事特种作业，属违章作业。

D. 特种作业人员未经专门的安全作业培训，未取得相应资格，上岗作业导致事故的，应追究生产经营单位的有关人员责任。

141. 高压线束所含屏蔽层采用裸铜丝或镀锡铜丝编织而成，编织密度应不小于（）。

A. 70%	B. 75%	C. 80%	D. 85%

142. 当电击的持续时间小于0. 1s，电流大于（ ）mA时， 纤维性颤动就有可能发生，只要电击发生在易损期内，而数安培的电流幅度，则很可能引起纤维性颤动。

A. 100	B. 300	C. 500	D. 700

143. 高压连接系统在正常连接工作时, 系统各点温升不应大于（）K。

A. 40	B. 45	C. 50	D. 55

144. 含屏蔽层的高压线束，编织屏蔽层外（或内）允许添加铝塑复合薄膜包带，包带的重叠率应不小于（）%。铝塑复合薄膜包带无论在内侧或外侧，其铝层都应和编织层接触并导通。

A. 10	B. 20	C. 30	D. 40

145. 高压线束护套层进行浸水50Hz交流耐电压(有效值)试验，电缆的护套应能承受1kV 30min，升高电压到5kV，保持（ ）min不击穿。

A. 1	B. 5	C. 10	D. 30

146. 热敏电阻根据温度特性分为PTC和NTC，PTC热敏电阻标称零功率电阻值是在（）℃时的零功率电阻值。

A. 15	B. 20	C. 25	D. 30

147. 开关温度是PTC热敏电阻器的电阻值发生阶跃增加的温度，通常规定电阻值为最小电阻值Rmin的（）倍时所对应的温度。

A. 1	B. 2	C. 3	D. 4

148. 热敏电阻的型号为MF51，此型号的含义正确的是（）。

A. 此热敏电阻为普通型NTC热敏电阻，用于温度补偿、温度控制和报警，引线连接形式为单侧圆片状

B. 此热敏电阻为测温型NTC热敏电阻，用于测量温度，引线连接形式为片状表面贴装

C. 此热敏电阻为测温型NTC热敏电阻，用于测量温度，引线连接形式为单侧圆片状

D. 此热敏电阻为普通型NTC热敏电阻，用于温度补偿、温度控制和报警，引线连接形式为片状表面贴装

149. 选用NTC热敏电阻热时间常数应符合产品标准的规定 。一般情况下应优先选取下列数值范围：测温型为2s-20s，普通型为5s-50s，功率型为（）。

A. 2s---50s	B. 5s---100s

C. 10s---100s	D. 20s---150s

150. B值是负温度系数热敏电阻器的热敏指数，它被定义为两个温度下零功率电阻值的自然对数之差与两个温度倒数之差的（）值。

A. 倒数	B. 比	C. 差	D. 导数

151. （ ）是新能源汽车在整个电池包设计和制造过程中发挥轻量化程度时最重要的部分。

A. 箱体	B. 电池包结构件	C. 电芯	D. 附件

152. 新能源电动汽车在做轻量化设计时，其电池主要不是围绕（ ）等方面进行的。

A. 重量	B. 性能	C. 成本	D. 可更换性

153. 目前，轻量化材料在新能源汽车电池系统中往往只是进一步缩减了（ ）的比例。

A. 外壳	B. 电池组结构件	C. 电芯	D. 电控部件

154. 目前，交流异步电机的功率密度大于永磁同步电机，主要原因是（ ），质量较小，且交流电机可以自我励磁，建立远超永磁体的磁场强度。

A. 交流电机不使用永磁体材料	B. 交流电机使用永磁体材料

C. 交流电机使用直流磁体材料	D. 交流电机使用交流磁体材料

155. 假设在车型所能携带的电池能量一定的情况下，续航的提升本质是耗电功率的下降，而耗电功率的下降本质是（ ）的降低，百公里电耗有望成为油耗之后又一个耗电经济性的考核指标。

A. 电池质量	B. 车身质量	C. 电驱系统质量	D. 整车质量

156. 除了材料和工艺之外，（ ）也是汽车"轻量化"的一大途径，这三者共同构成了"轻量化"的三条核心路径，而材料的更迭就是其中的主流方向。

A. 结构减重	B. 小型化

C. 一体化	D. 以上说法都正确

157. 电动汽车续驶里程是指在动力蓄电池完全充电状态下，以一定的行驶工况，能连续行驶的（ ）。

A. 最大距离	B. 有效距离

C. 安全距离	D. 以上说法都正确

158. 汽车轻量化中，以下不属于"以塑代钢"的内装饰件的主要部件有（ ）。

A. 仪表板、车门内板	B. 副仪表板、杂物箱盖

C. 坐椅、后护板等	D. 塑料油箱

159. 汽车轻量化中，以下属于"以塑代钢"常见的功能与结构件主要有（ ）。

A. 发动机气门室盖	B. 空气过滤器罩

C. 风扇叶片	D. 以上都是

160. 汽车轻量化中，以下常见的汽车轻量化材料里，减重比例最大的材料是（ ）。

A. 超高强钢	B. 镁合金	C. 碳纤维	D. 铝合金

161. 目前，在电动车的电控系统中，塑料方面的应用还是相当的局限，它所面临的主要问题是（ ）。

A. 机械强度	B. 导热性能	C. 寿命	D. 抗冲击性能

162. 在新能源汽车电机方面，塑料的应用也不是非常普遍，电机主要的难点在于，它对（ ）的要求特别高，这也是塑料目前无法达到的。

A. 机械强度	B. 导热性能	C. 寿命	D. 耐腐蚀性

163. 我国路边上的一般充电桩的外壳，在塑料上也有利用前景，它主要考虑的是（ ），而且在耐温性能方面良好。

A. 机械强度	B. 导热性能	C. 寿命	D. 耐腐蚀性

164. 以下说法正确的是（ ）。

A. 轻量化这一概念最先起源于赛车运动，它的优势其实不难理解，重量轻了，可以带来更好的操控性，由于车辆轻了，起步时加速性能更好，刹车时的制动距离更短

B. 在保持汽车整体品质、性能和造价不变甚至优化的前提下，降低汽车自身重量可以提高输出功率、降低噪声、提升操控性、可靠性，提高车速、降低油耗、减少废气排放量、提升安全性

C. 作为传统材料，普通钢铁材料在汽车上占有统治地位，但高强钢、铝、镁合金，碳纤维等材料与普通钢铁材料相比具有天然的优势

D. 以上说法均正确

165. 以下几种常见的轻量化材料中，哪种材料相对有"价格高昂，耐腐蚀性差，成形性不好， 不耐高温"等缺点（ ）。

A. 镁合金	B. 铝合金	C. 塑料	D. 高强钢

166. （ ）是未来车身结构件的主流材料，但由于其制备条件苛刻、工艺流程复杂、生产节奏慢、价格过于高昂等原因，在大规模制造汽车件上还存在诸多的难题，目前主要在高端车型上逐渐开始应用。

A. 镁合金	B. 铝合金	C. 碳纤维	D. 高强钢

167. 为了实现新能源汽车轻量化，以下说法正确的是（ ）。

A. 实现整车的轻量化------抵消动力系统净增加的质量

B. 实现电池的轻量化------提高现有电池的能量比

C. 实现电池的轻量化------开发新的动力电源

D. 以上答案均正确

168. 下列关于汽车结构轻量化设计与优化的说法中，正确的是（ ）。

A. 通过CAD来优化设计汽车结构，减少车身重量和钢板厚度，使部件薄壁化、中空化，小型化及复合化达到轻量化目的，采用CAE技术计算汽车强度和刚度，确保减重整车的性能

B. 开发设计车体和部件更趋合理化的中空型结构。主要途径就是在结构上采用"以空代实"，即对承受弯曲或扭转载荷为主的构件，采用空心结构取代实心结构，同时优化结构布局，使之更加紧凑，这样既可以减轻重量，节约材料，又可以充分利用材料的强度和刚度

C. 在轻量化与材料特性、工艺性、生产批量、成本及其它制约因素中找到一个最佳的结合点，实现多材料组合的轻量化结构，强调合适的材料用于合适的部位，结合CAD/CAE，使结构轻量化设计与优化融入开发前期，缩短开发周期，降低成本，确保了汽车轻量化的效率和质量

D. 以上说法均正确

169. （ ）是指零件受到冲击载荷发生屈服后仍能维持功能的能力，常用于车身碰撞安全性、耐冲击等性能的评估。

A. 刚度	B. 强度	C. 疲劳强度	D. 耐腐蚀性

170. （ ）能是指零件受长期交变载荷后维持功能的能力，车子的可靠性、耐用性就是基于此进行评估的。

A. 刚度	B. 强度	C. 疲劳强度	D. 耐腐蚀性

171. 铝合金的比强度、比刚度高，耐腐蚀性好，是汽车轻量化的理想材料，比重是钢的（ ）。

A. 1/3	B. 1/4	C. 1/5	D. 1/2

172. 铝合金不仅可以减重，而且可以提高安全性能。单位重量的铝在碰撞中吸能量是钢的（ ）倍。

A. 2	B. 3	C. 4	D. 5

173. 轻量化材料技术是汽车轻量化的重要关键技术，基本原则是满足性能的前提下，在（ ）用合适的材料。

A. 合适的位置	B. 特定的位置	C. 车身部位	D. 底盘

174. 汽车轻量化设计过程中用高强度钢替代普通钢材（ ），是汽车轻量化的有效途径之一。

A. 加强车身刚度	B. 降低钢板厚度规格

C. 降低车身刚度	D. 增大硬度

175. 由于（ ）在制造过程中不可避免地存在缺陷，压铸件还不能热处理，因此在用来生产要求较高强度铸件时受到限制。

A. 铝铸件	B. 钢材	C. 镁合金	D. 塑料

176. 镁铸件在汽车上使用最早的实例是（ ）。

A. 活塞	B. 发动机机体	C. 车架	D. 车轮轮辋

177. 汽车轻量化使塑料作为原材料在汽车零部件领域被广泛采用，常见的用在（ ）上。

A. 内装件	B. 外装件	C. 功能与结构件	D. 以上都是

178. （ ）合金：减重效果更加明显，最高可达 70%，但其化学性质活泼，存在质量不稳定、价格昂贵且不耐腐蚀等不利因素，制约了其在汽车上的大规模应用。

A. 镁	B. 铝	C. 钛	D. 铜

179. 新能源汽车中电池组的（ ），汽车储能能力就越强，续航里程相对就越大。

A. 容量越大	B. 比密度	C. 比能量	D. 比功率

180. 相较而言，因为（ ）的能量密度低，从而带来了体积大、容量小等问题，无法满足一台汽车对于自重的控制、驱动力的消耗。

A. 铅酸电池	B. 镍氢电池	C. 锂电池	D. 铁锂电池

181. 锂电池是现阶段新能源车的主流选择，锂的化合物（锰酸锂，磷酸铁锂等）作为电极材料，（ ）作为负极材料，其优势在于能量密度高、体积小、重量轻、充电效率高。

A. 金属氧化物	B. 石墨	C. 铅	D. 铅化物

182. 新能源汽车中（ ）的电池托盘箱体一体性较好，避免了钢制或挤出型材的焊接、密封、漏水、腐蚀等问题。

A. 铸铝	B. 铸镁	C. 塑料	D. 钛合金

183. 对于空间布置尺寸要求比较高的中小型电动汽车来说，功率和扭矩密度更高的（ ）是优先的选择，并且更适合频繁启停的工况。

A. 永磁同步电机	B. 交流感应电机	C. 普通电机	D. 集中式电机

184. 汽车的轻量化，就是在保证汽车（ ）和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。

A. 强度	B. 速度	C. 可靠性	D. 驾驶性能

185. 汽车使用材料在同等强度等级下，（ ）可以通过减薄零件来达到减轻车身质量的目的。

A. 高强度钢	B. 铝合金	C. 镁合金	D. 复合材料车身

186. 为使汽车达到轻量化，其合理的设计结构包括（ ）。

A. 减小汽车结构框架和自身钢板重量，并对其进行刚度校核和强度校核。在确保自身性能条件下，尽可能的轻

B. 通过改变运动结构方式，使结构整体变小，达到变轻的目的

C. 通过改变汽车的整体尺寸，小型化，来减轻重量

D. A和B都正确

187. 汽车轻量化的主要途径下列描述正确的是（ ）。

A. 汽车主流规格车型持续优化，规格主参数尺寸保留的前提下，提升整车结构强度，降低耗材用量

B. 采用轻质材料，如铝、镁、陶瓷、塑料、玻璃纤维或碳纤维复合材料等

C. 采用计算机进行结构设计，如采用有限元分析、局部加强设计等

D. 以上都对

188. 在同等条件下，汽车的（ ），碰撞时冲击能量越小，车身结构的变形、侵入量和乘员受到的冲击加速度就越小，汽车对乘员的保护性能越好、越安全。

A. 质量越轻	B. 加速度越大	C. 外形越大	D. 体积越小

189. 汽车越轻，在以相同初速度刹车时，制动距离越短，制动性能就会有明显改善，汽车（ ）会变好。因此，合理的汽车轻量化不仅不会降低汽车的安全性，还有利于汽车安全性能的提升。

A. 制动距离越短	B. 主动安全性	C. 被动安全性	D. 制动力越小

190. 汽车工业的发展目前面临着资源、安全、（ ）三大问题。众多国家已相继制定了如油耗、排放法规等对策和措施积极应对，而在汽车工业界的应对中，汽车轻量化是已被验证是应对以上三大问题的有效途径之一。

A. 经济	B. 性能	C. 动力	D. 环保

191. 汽车使用材料中，高强度钢板的抗拉强度和屈服强度高，主要应用于车辆（ ）中。

A. 底盘	B. 车身	C. 关键结构件	D. 发动机

192. 汽车使用材料中，铝合金耐腐蚀、（ ）强，应用由内部零件罩体向全铝车身过渡。

A. 锻造性	B. 耐磨性	C. 抗冲击	D. 屈服强度

193. 汽车使用材料中，镁合金抗弯强度、（ ）性能好，车体结构件和零件中均有应用。

A. 耐磨性	B. 隔音	C. 硬度	D. 低温

194. 汽车使用材料中，碳纤维的复合材料（ ）性能好，是非常理想的汽车轻量化材料。

A. 质量轻	B. 强度高	C. 耐高温	D. 以上都是

195. （ ）是一种新型的熔化极气体保护电弧焊方法，该方法通过对焊接过程中电弧电压和电流进行精确的控制和调节，使电弧稳定，同时又能显著地降低电弧能量，满足超薄的镀锌板以及轻型铝合金材料的焊接。

A. 冷弧焊	B. 激光焊	C. 气焊	D. 压焊

196. （ ）板材工艺是一种连续变截面轧制形成不等厚板材的工艺，包含可变滚压工艺。

A. TRB	B. TQB	C. TBR	D. TQR

197. （ ）是一项专门用来形成超高强度钢板冲压件的工艺，是获得超高强度钢板的有效途径。

A. 内高压成型	B. 冷压成型	C. 热成型工艺	D. 高压成型

198. 汽车整备质量的大小对于汽车的油耗起着重要作用，汽车的质量会影响汽车的（ ），这些阻力都会影响油耗。

A. 滚动阻力	B. 坡度阻力	C. 加速阻力	D. 以上都是

199. 汽车使用材料中，（ ）密度低、比强度和比模量高、抗热疲劳性能好，目前在连杆、活塞、气缸体内孔、制动盘、制动钳、传动轴管等零件上的试验或使用显示出了卓越的性能。

A. 镁合金	B. 铝基复合材料	C. 钛合金	D. 高强度钢

200. 钛的密度为4.5g/cm3，具有（ ）等优点，但由于钛的价格昂贵，至今只见在赛车和个别豪华车上少量应用。

A. 比强度高	B. 高温强度高	C. 耐腐蚀	D. 以上都是

201. （ ）在竞争中继续发挥其价格便宜、工艺成熟的优势，通过高强度化和有效的强化措施可充分发挥其强度潜力，以致迄今为止仍然是在汽车生产上使用最多的材料。

A. 钢铁材料	B. 高强度钢	C. 有色金属	D. 塑料

202. 对于（ ）电动汽车，若驱动系统质量偏大将引入较大的非簧载质量，恶化汽车的行驶性、平顺性、操纵稳定性、安全性。

A. 分布式驱动	B. 集中式驱动	C. 轮边驱动	D. 以上都是

203. 驱动电机是电动汽车电驱传动总成的核心部件，其基本要求是体积小、质量轻、转矩大、效率高及功率大，小型化、轻量化是驱动电机的发展趋势，衡量其轻量化水平的相对指标为（ ）。

A. 体积比	B. 比密度	C. 比能量	D. 功率密度

204. 以提高电池的比能量、（ ）为目标，实现动力电池的轻量化，是目前电动汽车动力电池研究的重要方向。

A. 比密度	B. 体积比	C. 比功率	D. 以上都是

205. 选取汽车材料时，（ ）使零件设计得更紧凑、小型化，有助于汽车的轻量化。

A. 高强度结构钢	B. 铝合金	C. 镁合金	D. 复合材料

206. 电动汽车车身轻量化可以通过选用轻量化材料，采用轻量化设计方法，并结合（ ）三方面来实现。

A. 复合材料制造	B. 高强度低成本

C. 轻量化设计目标	D. 轻量化制造工艺

207. 与普通钢相比，高强度钢能够大幅增加构件的变形抗力，提高能量吸收能力区、（ ）等优点。

A. 耐腐蚀性	B. 大幅度提高硬度

C. 提高抗拉强度	D. 扩大弹性应变

208. （ ）具有体积质量小、比强度、比模量大、耐磨耐蚀性好及加工成型方便等优点，正逐步取代金属材料，在汽车工业中发挥着越来越重要的作用。

A. 复合材料	B. 有色金属材料	C. 碳纤维材料	D. 工程塑料

209. 汽车轻量化制造工艺主要是指轻量化车身材料制造（ ）的新工艺。

A. 焊接	B. 连接	C. 粘接	D. 铆接

210. 电动汽车在设计和制造过程中的轻量化发展，具有哪些好处？（ ）

A. 提高续航里程	B. 降低能耗

C. 减少电池更换次数	D. 以上都是

211. 汽车的轻量化有利于改善汽车的（ ）等操纵性能，有利于降低噪声和减轻振动。

A. 转向	B. 加速	C. 制动	D. 以上都是

212. 目前，新能源汽车轻量化的研究探讨主要有以整车包括车身轻量化、全新架构底盘轻量化以及（ ）为主要研究方向。

A. 电池包轻量化	B. 电芯轻量化

C. 电驱系统轻量化	D. 电控系统轻量化

213. 铝合金具有（ ）优势，采用铝合金制造的汽车零件，与传统钢铁材料相比，可减重 30%\~50%。

A. 易成形	B. 比强度高	C. 耐腐蚀	D. 以上都是

214. 在运用新材料方面，目前大部分电池包的箱体采用的材料是（ ）、铝合金等。

A. 高强度的钢	B. 镁合金	C. 塑料	D. 复合材料

215. 新能源电动汽车的动力总成不包括以下哪个部分（ ）。

A. 电力驱动系统	B. 控制系统

C. 驱动力传动系统	D. 车身控制系统

216. 镁合金的比强度、（ ）远远高于铝和钢，而且镁合金的刚度随着厚度的增加而成比例增加。

A. 屈服强度	B. 比密度	C. 比硬度	D. 比刚度

217. 从近期来看，（ ）、铝合金仍然是主流的新能源汽车轻量化材料。

A. 高强钢	B. 碳纤维	C. 镁合金	D. 塑料

218. 为达到新能源汽车轻量化，下列不属于轻量化材料的是（ ）。

A. 高强钢	B. 镁合金	C. 铝合金	D. 铸铁

219. 为达到新能源汽车轻量化，下列属于汽车轻量化的材料是（ ）。

A. 高强度钢	B. 镁合金

C. 碳纤维复合材料	D. 以上都对

220. 在我国汽车轻量化发展进程十分迅猛，那么为什么要推进汽车轻量化发展。（ ）

A. 价格便宜	B. 油耗低

C. 环保和节能的需要	D. 以上都不对

221. 下列不属于汽车轻量化的意义的是。（ ）

A. 整车减重	C. 燃油经济性提升

B. 尾气排放减少	D. 让汽车更加便宜实现平民化

222. 下列不属于汽车轻量化制造工艺创新的是（ ）。

A. 纯机械制造	B. 液压成型	C. 内高压成型	D. 热压成型

223. 下列描述汽车轻量化制作工艺创新错误的是（ ）。

A. 液压成型	B. 机械加工	C. 内高压成型	D. 热压成型

224. 汽车轻量化的主要途径有结构优化设计，新材料应用及（ ）。

A. 整车减重	B. 新工艺应用	C. 碳纤维	D. 以上都不对

225. 汽车轻量化发展的好处很多，那么下列描述错误的是（ ）。

A. 在最小构造质量下达到最大限度的使用范围

B. 增加载荷或提高速度

C. 总体能耗降低

D. 为了创新

226. 一般情况下，激光雷达激光发射器越多，需要处理的数据越（）。

A. 多	B. 少	C. 不影响	D. 以上均不对

227. 在实际应用中，GPS接收装置利用（）颗以上卫星信号来定出使用者所在位置。

A. 1	B. 2	C. 4	D. 6

228. 以下属于中级惯性传感器主要的应用范围的是（）。

A. GPS辅助导航系统	B. 导弹导引头

C. 光学瞄准系统	D. 消费电子类产品

229. 环境识别、（ ）两个层面的技术突破只是解决了复杂环境中人机协同共驾能力不足问题的有效性，为保障智能车上路的可靠性，还需建设面向智能网联汽车的中国驾驶员人机交互行为数据库为底层支撑层。

A. 路径规划	B. 感知定位	C. 决策控制	D. 地图导航

230. 惯性传感器的定位误差会随着物体运行时长的增加而（）。

A. 增加	B. 修正	C. 不变	D. 以上均不对

231. 车载传感器中，（）测量精度和速度表现最优异。

A. 倒车雷达	B. 毫米波雷达	C. 激光雷达	D. 视觉传感器

232. 车载单目摄像头采集到的信息是（）图像。

A. 一维	B. 二维	C. 三维	D. 以上均不对

233. 车载传感器中，（）更能适应较为恶劣的天气。

A. 倒车雷达	B. 毫米波雷达	C. 激光雷达	D. 视觉传感器

234. 智能网联汽车的智能化技术是基于车辆搭载先进的传感器、控制器、执行器、软件算法，使汽车可以自主通过感知系统与信息终端系统实现车-车、车-人、车-环境的信息交换，从而自动完成车辆的识别、感知、（ ）以及控制，最终代替驾驶员操作实现自动驾驶。

A. 分析	B. 干预	C. 决策	D. 推理

235. 激光雷达结构中主要用来接收返回光强度信息的部件是（）。

A. 激光发射器	B. 扫描与光学部件

C. 感光部件	D. 以上均不对

236. 超声波雷达多用于精准测距，基本原理是通过测量超声波发射脉冲和接收脉冲的时间差，结合空气中超声波传输速度计算相对距离。常见的超声波雷达安装于（ ）上，用于测量汽车前后障碍物；安装于汽车侧面，用于测量侧方障碍物距离。

A. 汽车前后保险杠	B. 汽车驾驶室内

C. 汽车车顶	D. 汽车发动机

237. 关于汽车CAN总线特点描述错误的是（）。

A. 高总线速度	B. 高抗电磁干扰性

C. 高传输可靠性	D. 价格便宜

238. 网联辅助信息交互阶段主要以无线语音、数字通讯和（ ）为平台。通过定位系统和无线通信网，向驾驶员和乘客提供实时交通信息、紧急情况应对策略、远距离车辆诊断和互联网增值服务等驾驶辅助类信息服务的业务。车联网通信系统根据通信距离分为两类，短距离通信系统和远距离通信系统。

A. 信号接收设备	B. 卫星导航定位系统

C. 室内定位系统	D. 运营管理系统

239. （）不属于蜂窝移动通信应用场景。

A. 车网通信	B. 路云通信	C. 人云通信	D. 车路通信

240. 5G移动通信的最高传输速率约为4G的200倍，可达（）Gbit/s。

A. 5	B. 10	C. 20	D. 50

241. 目前全世界的卫星定位系统有（）种。

A. 2	B. 4	C. 6	D. 8

242. 自动驾驶汽车是集感知、决策和控制等功能于一体的自主交通工具，其中，感知系统代替人类驾驶员的视、听、触等功能，融合摄像机、雷达等传感器采集的海量交通环境数据，精确识别各类交通元素，为自动驾驶汽车（ ）提供支撑。

A. 决策系统	B. 感知系统	C. 控制系统	D. 导航系统

243. 雷达能够主动探测周边环境，比视觉传感器受外界环境（ ），是自动驾驶汽车的重要传感器之一。根据电磁波波段，雷达可细分为激光雷达、毫米波雷达和超声波雷达等3类。

A. 影响更小	B. 影响更大	C. 影响更广	D. 影响更深

244. 激光雷达由（ ）、激光测距两部分组成，通过实时接收反馈保持对外界的敏锐感知力，具有分辨率高、抗有源干扰能力强、定向性好、测量距离远、测量时间短等优点。激光雷达可分为单线激光雷达和多线激光雷达。

A. 激光探测	B. 激光照射	C. 激光切割	D. 激光扫描

245. 与主动红外成像技术相比，被动红外成像技术（）

A. 采用LED红外灯光源	B. 过度依赖物体热量

C. 价格适中	D. 采用红外激光光源

246. 智能网联汽车的本质是结合了自主式智能汽车及（）智能汽车。自主式智能汽车以智能化为主导，通过传感器主动探测周围环境，通过视域范围内对环境的理解做出智能驾驶行为。

A. 被动式	B. 融合式	C. 网联式	D. 交互式

247. 毫米波雷达频率越高，检测的分辨率越（），探测距离越（）。

A. 高，远	B. 高，近	C. 低，远	D. 低，近

248. 由于自动驾驶汽车无法像人类驾驶员一样能够准确感知障碍物、可行驶区域和交通标志标线等交通环境信息，因此需要（ ）、惯性导航系统、高精地图等将自动驾驶汽车与周边交通环境有机结合，实现超视距感知，降低车载感知传感器计算压力。

A. 全球卫星导航系统	B. 发动机电控系统

C. 底盘电控系统	D. 车载网络控制系统

249. 超声波雷达主要用于（）目标物的探测。

A. 短距离	B. 中距离	C. 长距离	D. 以上均不对

250. 研究表明，先进驾驶辅助（ADAS）、车-车/车-路协同（V2X）、高度自动驾驶等车辆智能化、网联化技术，可减少汽车交通安全事故（ ），提升交通通行效率10%-30%，同时极大的提高驾驶舒适性。

A. 50%～80%	B. 10%～20%

C. 30%～50%	D. 80%～100%

251. 高精度地图帮助各种传感器更好的完成对环境的感知，为自动驾驶汽车提供更完备丰富的周边环境信息和更精确的定位，也可以视为是一种特殊形式的传感器，可视为自动驾驶汽车先验知识积累形成的（ ），对于实现自动驾驶具有重要的作用，是自动驾驶技术落地的关键驱动力。

A. 短期记忆	B. 长期记忆	C. 实时计算	D. 离线计算

252. 自动驾驶汽车功能复杂，为了保证各个模块和功能间不互相影响和安全性考虑，大量采用域控制器。根据不同的功能实现分为：车身域控制器、车载娱乐域控制器、动力总成域控制器、（ ）等。

A. 自动驾驶域控制器	B. 电机控制器

C. 电池管理控制器	D. 伺服控制器

253. 自动驾驶的毫米波雷达由芯片、天线、算法共同组成 ，基本原理是发射一束（ ），观察回波与入射波的差异来计算距离、速度等。主要用于交通车辆的检测，检测速度快、准确，不易受到天气影响。

A. 电磁波	B. 脉冲波	C. 无线电波	D. 光波

254. 网联车载终端与车联网服务平台的数据通信方式有三种，以下（）不属于此范畴。

A. 蓝牙技术	B. Wi-Fi技术

C. 公众移动通信	D. NFC

255. 无线通信技术是利用（）信号在自由空间中辐射和传播的特性进行信息交换的一种通信方式。

A. 机械波	B. 电磁波	C. 超声波	D. 以上均不对

256. 无线通信系统中完成电磁波发射和接收的装置是（）。

A. 调制器	B. 频率变换器	C. 解调器	D. 天线

257. 以下不属于智能网联汽车行驶路径识别对象的是（）。

A. 道路交通标线	B. 行车道边缘线	C. 人行横道线	D. 交通信号灯

258. 图像分割方法中以像素与其周围像素的相似度作为切割标准的方法称为（）。

A. 阈值分割法	B. 区域分割法	C. 边缘分割法	D. 以上均不对

259. 以下不属于道路检测的任务是（）。

A. 提取车道的几何结构	B. 确定车辆在车道中的位置、方向

C. 提取车辆可行驶的区域	D. 提取车道的周边环境

260. 阴天环境下，通过环境感知获得的道路图像信息（）。

A. 偏暗	B. 偏亮	C. 不变	D. 以上均不对

261. 先进驾驶辅助系统按照环境感知系统的不同可以分为自主式和网联式两种，目前自主式和网联式的发展现在（）。

A. 自主式为主，网联式为辅	B. 自主式为辅，网联式为主

C. 自主式和网联式融合完好	D. 以上均不对

262. 以下属于网联式先进驾驶辅助系统的范畴的有（）。

A. 抬头显示	B. 全车影像监视	C. 前向车距监测	D. 交通拥挤提醒

263. 汽车自适应巡航控制系统的电子控制单元通过计算实际车距和安全车距之比及（）的大小，选择（）方式。

A. 相对速度，加速	B. 相对速度，减速

C. 绝对速度，加速	D. 绝对速度，减速

264. 关于汽车ACC系统说法错误的是（）。

A. 汽车ACC系统可以自动控制车速

B. ACC系统工作过程中，驾驶员踩制动踏板，ACC系统会终止巡航控制

C. ACC系统工作过程中，驾驶员踩加速踏板，ACC系统会终止巡航控制且不再启动

D. 汽车ACC系统可以减轻驾驶员的疲劳度

265. 汽车ACC系统启动车速一般大于（）。

A. 5km/h	B. 10km/h	C. 15km/h	D. 25km/h

266. 安装车道偏离预警系统的乘用车，当车辆最迟报警线位于车道边界处外侧（）时，系统自动发出报警提醒驾驶员。

A. 0.3m	B. 0.5m	C. 0.8m	D. 1m

267. 目前，高速公路电子不停车收费系统应用的无线通信技术是（）。

A. IrDA	B. RFID	C. NFC	D. ZigBee

268. 以下无线通信技术中，（）采用了红外线进行点对点短距离无线传输。

A. IrDA	B. RFID	C. NFC	D. ZigBee

269. 从传输距离上来看，蓝牙、ZigBee和WiFi从高到低排序是（）。

A. 蓝牙＞ZigBee＞WiFi	B. ZigBee＞蓝牙＞WiFi

C. WiFi＞ZigBee＞蓝牙	D. WiFi＞蓝牙＞ZigBee

270. 蓝牙技术是一种（）。

A. 长距离无线通信技术

B. 短距离无线通信技术

C. 以光为信息传送媒体的通信方法

D. 利用因特网进行语音信息传送的通话方式

271. 以下关于ZigBee技术描述不正确的是（）。

A. 是一种短距离、低功耗、低速率的无线通信技术

B. 工作于ISM频段

C. 适应做音频、视频等多媒体业务

D. 适合的应用领域为传感和控制

272. 关于卫星网络的描述，不正确的是（）。

A. 通信距离远	B. 通信频带宽	C. 传输延迟小	D. 通信线路可靠

273. 汽车CAN总线采用（）作为传输介质，是一种（）总线。

A. 双绞线，多主	B. 双绞线，单主多从

C. 单线，多主	D. 单线，单主多从

274. 温度传感器输出信号在输入ECU之前，（）。

A. 需要进行D/A转换	B. 直接控制执行机构

C. 需要进行A/D转换	D. 以上均不对

275. （ ）为执行系统的核心功能，目前全球领先的一级供应商依靠成熟的底盘控制技术和规模效应，在线控制动领域占据主导地位，且在底盘控制通讯协议及接口不对外开放，形成了一定程度的行业壁垒。

A. 线控制动	B. 转向	C. 油门	D. 换挡

276. 以太网的传输介质可以是双绞线、同轴电缆和光纤，其中数据传输速率最高的是（）。

A. 光纤	B. 同轴电缆	C. 双绞线	D. 一样高

277. 汽车网络中大多采用（）拓扑结构的局域网。

A. 总线型	B. 星型	C. 环型	D. 树型

278. 路径引导是引导司机沿着由路径规划模块计算出的路线行驶的过程。该引导过程可以在旅行前或在途中以实时方式进行，相关指令包括转向、街道名称、行驶距离和路标等。通常，路径引导通过（ ）、显示器来显示指令、完成引导。

A. 导航器	B. 计数器	C. 计算器	D. 计时器

279. 地球表面传播的无线电波称为（）。

A. 天波	B. 地波	C. 空间波	D. 散射波

280. 地球表面任一点的磁子午圈与地理子午圈的夹角称为（）。

A. 磁偏角	B. 航向角	C. 姿态角	D. 以上均不对

281. 智能化车辆运动控制技术包括基于驱动、制动系统的（ ）运动控制，基于转向系统的横向运动控制，基于悬架系统的垂向运动控制，基于驱动/制动/转向/悬架的底盘一体化控制，以及利用通信及车载传感器的车队列协同和车路协同控制等。

A. 纵向	B. 减速	C. 加速	D. 匀速

282. 为了进行图像处理，应当先消除图像中的噪声和不必要的像素，这一过程称为（）。

A. 编码	B. 压缩	C. 前处理	D. 后处理

283. 在下列传感器中，将被测物理量的变化量直接转换为电荷变化量的是（）。

A. 压电式传感器	B. 电容式传感器	C. 电阻式传感器	D. 电感式传感器

284. 智能网联汽车的通信定位和地图技术，包括数台智能网联汽车之间信息共享与协同控制所必须的（ ），移动自组织网络技术，以及高精度定位技术，高精地图及局部场景构建技术。

A. 通信保障技术	B. 控制执行技术

C. 车辆控制技术	D. PID控制技术

285. 电桥测量电路的作用是把传感器的参数转换为（）输出。

A. 电阻	B. 电压	C. 电容	D. 电荷

286. 传感器的输出量通常为（）。

A. 非电量信号	B. 电量信号	C. 位移信号	D. 光信号

287. 压电式加速度传感器是（）传感器。

A. 结构性	B. 适于测量直流信号的

C. 适于测量缓变信号的	D. 适于测量动态信号的

288. 传感器一般包括敏感元件，还包括（）。

A. 转换元件	B. 敏感头	C. 压敏器件	D. 湿敏器件

289. 线控底盘主要有五大系统，线控转向和（）是面向自动驾驶执行端方向最核心的产品。

A. 线控制动	B. 线控换挡	C. 线控油门	D. 线控悬挂

290. 智能网联汽车技术逻辑的两条主线是信息感知和（ ），其发展的核心是由系统进行信息感知、决策预警和智能控制，逐渐替代驾驶员的驾驶任务，并最终完全自主执行全部驾驶任务。

A. 决策控制	B. 环境识别	C. 定位导航	D. 路径规划

291. 交通信息服务系统是收集相关的交通信息，并分析、传递、提供信息，从而在从起点到终点的出行过程中，向交通参与者提供实时帮助，使整个出行过程更加舒适、方便、高效。按诱导方式可分路径诱导系统、（ ）、停车场信息诱导系统、个性化信息服务系统等。

A. 交通流诱导系统	B. 物流诱导系统

C. 信息流诱导系统	D. 电子流诱导系统

292. 路径引导是引导司机沿着由路径规划模块计算出的路线行驶的过程。该引导过程可以在旅行前或在途中以实时方式进行，相关指令包括（ ）、街道名称、行驶距离和路标等。通常，路径引导通过导航器、显示器来显示指令、完成引导。

A. 转向	B. 制动	C. 换挡	D. 加速

293. 下列不属于智能网联汽车车辆关键技术的是（）。

A. 环境感知技术	B. 智能决策技术	C. 控制执行技术	D. 高精定位技术

294. 智能化停车场管理系统主要包括（ ）、泊车引导系统、停车监控系统、报警系统、信息发布等软件系统。

A. 停车收费系统	B. 车辆导航系统	C. 车辆调度系统	D. 娱乐系统

295. 网联辅助信息交互是指基于车-路、车-后台通信，实现（）的获取以及车辆行驶与驾驶员操作等数据的上传。

A. 导航等辅助信息

B. 车辆周边交通环境

C. 车辆决策信息

D. 车辆周边交通环境信息，及车辆决策信息

296. 网联协同感知是指基于车-车、车-路、车-人、车-后台通信，实时获取（），与车载传感器的感知信息融合，作为自车决策与控制系统的输入。

A. 导航等辅助信息

B. 车辆周边交通环境

C. 车辆决策信息

D. 车辆周边交通环境信息，及车辆决策信息

297. 网联协同决策与控制是指基于车-车、车-路、车-人、车-后台通信，实时获取（），车-车、车-路等各交通参与者之间的协同决策与控制。

A. 导航等辅助信息

B. 车辆周边交通环境

C. 车辆决策信息

D. 车辆周边交通环境信息，及车辆决策信息

298. 以下不属于智能网联汽车技术架构"三横两纵"中"三横"技术的是（）。

A. 车辆/设施关键技术	B. 信息交互关键技术

C. 基础支撑技术	D. 车载平台技术

299. 以下不属于智能网联汽车中车辆/设施关键技术的是（）。

A. 环境感知技术	B. 智能决策技术	C. 信息安全技术	D. 控制执行技术

300. 车道保持辅助（LKA）系统属于智能驾驶辅助系统中的一种。它可以在车道偏离预警系统的基础上对刹车的控制协调装置进行控制。如果车辆识别到接近的标记线并可能脱离行驶车道，会通过（ ）的振动，或者声音来提请驾驶员注意。

A. 方向盘	B. 发动机	C. 车辆	D. 轮胎

301. 新能源汽车动力电池性能指标主要有储能密度、循环寿命、充电速度、抗高低温和安全性等，其中（ ）和安全性最受关注，也因此磷酸铁锂电池和三元锂电池跻身主流市场，分别应用于客车市场和乘用车市场。

A. 储能密度	B. 循环寿命	C. 充电速度	D. 抗高低温

302. 动力蓄电池系统由一个或一个以上的蓄电池包及相应附件构成的为电动汽车整车行驶提供电能的能量储存装置。其相应的附件有（ ）、高压电路、低压电路、热管理设备以及机械总成。

A. 蓄电池管理系统	B. 整车管理系统

C. 电机管理系统	D. 能源管理系统

303. 当动力电池温度超过限值时，发出报警信号的装置称为（ ）。

A. 温度报警装置	B. BMS

C. 电池过热报警装置	D. ECU

304. 蓄电池是将所获得的电能以（ ）的形式储存，并能够将其转换成电能的电化学装置，可以重复充电和放电。

A. 机械能	B. 化学能	C. 动能	D. 势能

305. 动力电池组内的电池单体之所以需要电量均衡是因为（ ）。

A. 充电时间长短不一	B. 每个电池单体的一致性不理想

C. 放电率不均匀	D. 动力电池总成内温度不均衡

306. 下面（ ）不属于超级电容储能结构的优点。

A. 自放电率低	B. 功率密度高	C. 功率密度低	D. 寿命很长

307. 辅助电池为电动汽车（ ）系统供电的蓄电池。

A. 驱动	B. 低压辅助	C. 储能	D. 行驶

308. 在动力电池系统中不能控制高压输入输出电路的高压继电器的是（ ）。

A. 加热继电器	B. 总正继电器	C. 预充继电器	D. 总负继电器

309. 蓄电池管理系统监视蓄电池状态有温度、（ ）、荷电状态等。

A. 电压	B. 电阻	C. 电容	D. 电抗

310. 锂离子电池是利用（ ）作为导电离子在阴极和阳极之间移动，通过化学能和电能相互转化实现充放电的。

A. 电子	B. 电荷	C. 锂离子	D. 电芯

311. 负温度系数热敏电阻器B值一般选取（）℃和（）℃时零功率电阻值计算，也可根据量程需要选取25℃和50℃或其他温度计算，B值计算结果应符合产品标准的要求。

A. 25℃；85℃	B. 25℃；100℃

C. 50℃；100℃	D. 85℃；100℃

312. 光敏电阻比探测率是指光敏元件在具有单位面积、放大器的带宽为（）Hz的条件下，单位功率的辐射所获得的信号与噪声之比。

A. 1	B. 5	C. 10	D. 100

313. 光敏电阻器经光照试验后，其暗电阻变化率应不大于（）；噪声电压、电压灵敏度、比探测率的变化率应不大于40%。

A. 10%	B. 25%	C. 50%	D. 75%

314. 二极管是一个PN结，具有单向导电性，当外加正向电压很低时，正向电流很小，几乎为零，当电压超过一定数值后，电流增长很快，这个一定数值的正向电压被称为死区电压或开启电压，其大小和材料有关，通常，硅管的死区电压约为（）V，锗管约为（）V。

A. 0.5；0.2	B. 0.5；0.1

C. 0.3；0.2	D. 0.3；0.1

315. 二极管导通时的正向压降，硅管为0.6-0.8V，锗管为（）。

A. 0.2---0.5V	B. 0.1---0.3V

C. 0.2---0.4V	D. 0.2---0.3V

316. 三极管又称为晶体管，分为NPN和PNP两种，NPN型三极管：（）电位最高，（）电位最低；PNP型三极管：（）电位最高，（）电位最低。

A. 发射极、集电极；集电极、发射极	B. 集电极、发射极；发射极、集电极

C. 集电极、基极；基极、集电极	D. 基极、集电极；集电极、基极

317. 三极管具有放大特性，要使三极管起放大作用，发射结必须（），而集电结必须（）。

A. 正向偏置；反向偏置	B. 反向偏置；正向偏置

C. 截止；导通	D. 导通；截止

318. 发光二极管上加正向电压并有足够大的正向电流时，就能发出清晰的光，这是由于电子与空穴复合而释放能量的结果。发光二极管的工作电压为（）V，工作电流为几毫安到十几毫安。

A. 1.0---2.0	B. 1.5---2.5

C. 2.0---3.0	D. 2.5---3.5

319. 在放大电路中，若测得晶体管三个极的电位分别为-9V，-6.2V，-6V，则-6.2V的那个极为（）。

A. 集电极	B. 基极	C. 发射机	D. 正极

320. 电容器组的型号为：SCMF40050，该电容器型号含义是（）。

A. 额定容量为50F，额定电压为400V的双电层电容器组

B. 额定容量为400F，额定电压为50V的法拉第电容器组

C. 额定容量为400F，额定电压为50V的双电层电容器组

D. 额定容量为50F，额定电压为400V的法拉第电容器组

321. 对于一个电容器，下列说法正确的是（）。

A. 电容器两板间电压越大，电容越大

B. 电容器两板间电压减小到原来的一半，它的电容就增加到原来的2倍

C. 电容器所带电量增加1倍，两板间电压增加2倍

D. 平行板电容器电容大小与两板正对面积、两板间距离及两板间电介质的相对介电常数有关

322. 有一段16Ω的导线，把它们对折起来作为一条导线用，其电阻是（）。

A. 4Ω	B. 8Ω	C. 16Ω	D. 32Ω

323. 电路中两点间的电压高，则（）。

A. 两点的电位高	B. 两点间的电位差大

C. 两点的电位一定为正	D. 两点的电位一定为负

324. 角频率ω与频率ƒ之间的关系为（ ）。

A. ω=2πƒ	B. ω=1/ƒ	C. ω=πƒ	D. ω=ƒ

325. 在负载为三角形连接的对称三相电路中，各线电流与相电流的关系是（ ）。

A. 大小、相位都相等

B. 大小相等、线电流超前相应的相电流30°

C. 线电流大小为相电流大小的√3倍、线电流超前相应的相电流30°

D. 线电流大小为相电流大小的√3倍、线电流滞后相应的相电流30°

326. 工作在放大状态的NPN三极管，其发射结电压UBE和集电结电压UBC应为（）。

A. UBE＞0、UBC＜0	B. UBE＞0、UBC＞0

C. UBE＜0、UBC＞0	D. UBE＜0、UBC＜0

327. 稳压二极管的正常工作状态是（）。

A. 导通状态	B. 截止状态	C. 反向击穿状态	D. 任意状态

328. 当变压器一次侧电压一定时，若二次侧电流增大，则一次侧电流将（）。

A. 增大	B. 减小	C. 略有减小	D. 不变

329. 电源电压为380V，采用三相四线制供电，负载为额定电压220V的白炽灯，负载应采用（）连接方式，白炽灯才能在额定情况下正常工作。

A. 星形	B. 三角形	C. 正向	D. 反向

330. 有"220V、100W""220V、25W"白炽灯两盏，串联后接入220V交流电源，其亮度情况是（）。

A. 100W灯泡最亮	B. 25W灯泡最亮

C. 两只灯泡一样亮	D. 无法判断

331. 稳压管反向击穿后，其后果为（）。

A. 永久性损坏

B. 只要流过稳压管的电流值不超过允许范围，管子不会损坏

C. 由于击穿而导致性能下降

D. 无法判断

332. 汽车所用继电器在耐电压实验过程中不得出现跳火、飞弧、闪络等异常或绝缘击穿缺陷，漏电流应不大于（）mA。

A. 1	B. 2	C. 3	D. 4

333. 电动汽车高压系统继电器绝缘电阻应大于（）。

A. 1MΩ	B. 10MΩ	C. 100MΩ	D. 1GΩ

334. 在电感性负载两端并联一定值的电容，以提高功率因素，下列说法正确的是（）。

A. 减少负载的工作电流	B. 减少负载的有功功率

C. 减少负载的无功功率	D. 减少线路的功率损耗

335. 对三极管放大作用的实质，下面说法正确的是（）。

A. 三极管可以把小能量放大成大能量

B. 三极管可以把小电流放大成大电流

C. 三极管可以把小电压放大成大电压

D. 三极管可用较小的电流控制较大的电流

336. "电磁继电器是汽车上使用最为广泛的一种继电器，电磁继电器的爬电距离和电气间隙应符合以下要求：a：爬电距离不小于（）mm；b：电气间隙不小于（）mm；"

A. 5；2.5	B. 2.5；5	C. 6.3；3	D. 3；6.3

337. 电磁继电器按照继电器种类分为电压继电器、电流继电器和中间继电器，下列（）不属于电流继电器。

A. 过电流继电器	B. 过载继电器

C. 逆电流继电器	D. 电流脱扣继电器

338. 从制造角度考虑，低压电器是指在交流50Hz、额定电压（）V或直流额定电压1500V及以下的电气设备。

A. 400	B. 800	C. 1000	D. 1500

339. R、L、C串联谐振的条件是（）。

A. ωL=ωC	B. L=C

C. ωL=1/（ωC）	D. C=1/L

340. 关于电位下列说法不正确的是（）。

A. 高于参考点的电位是正电位

B. 低于参考点的电位是负电位

C. 同一电路中只能选一个点作为参考点

D. 电路中两点间的电压值是不固定的，与零电位参考点的选取有关

341. 基尔霍夫电压定律、电流定律（）。

A. 与电路结构有关，与元件性质无关	B. 与电路结构有关，与元件性质也有关

C. 与电路结构无关，与元件性质有关	D. 与电路结构无关，与元件性质也无关

342. 磁性物质能被外磁场强烈磁化，但磁化作用不会无限地增强，即磁性物质在磁化过程中，当磁场强度H达到一定值后，其磁感应强度B不再随H增加而增加，这是由于磁性物质存在（）。

A. 高导磁性	B. 磁饱和性	C. 磁滞性	D. 磁伸缩性

343. 电机控制器（）的测量值为电机控制器输入的电压和电流的测量值的乘积，输入电压应在控制器输入接线端子处量取，输入电流应在控制器输入接线处量取。

A. 视在功率	B. 无功功率	C. 输出功率	D. 输入功率

344. 测量电机定子绕组实际冷状态下直流电阻时，须将电机在室内放置一段时间，用温度计测量电机绕组，铁心和环境温度，所测温度与冷却介质温度之差应不超过（）K。

A. 1	B. 2	C. 3	D. 4

345. 在电机因惯性旋转或被拖动旋转时，电机运行于发电状态。电机通过控制器应能给出（）的额定电压以向电源充电。

A. 50%	B. 75%	C. 100%	D. 125%

346. 电动汽车用驱动电机系统要求驱动电机应空转灵活，无定转子相擦现象或异常响声；驱动电机控制器应具有满足整车要求的（）、故障诊断的功能。

A. 发电功能	B. 整流功能	C. 通讯功能	D. 扭矩输出功能

347. 驱动电机控制器是控制动力电源与驱动电机之间（）的装置，由控制信号接口电路、驱动电机控制电路和驱动电路组成。

A. 能量传输	B. 动力分配	C. 电力分配	D. 动力传输

348. 电动汽车用驱动电机系统驱动电机定子绕组对机壳的冷态绝缘电阻值应大于20MΩ；定子绕组对机壳的热态绝缘电阻值应不低于（）。

A. 0.12MΩ	B. 0.24MΩ	C. 0.38MΩ	D. 20MΩ

349. 电动汽车用驱动电机系统中的驱动电机控制器动力端子与外壳、信号端子与外壳、动力端子与信号端子之间的冷态及热态绝缘电阻均应不小于（）MΩ。

A. 1	B. 10	C. 100	D. 1000

350. 驱动电机及驱动电机控制器中能触及的可导电部分与外壳接地点处的电阻不应大于（）Ω。接地点应有明显的接地标志。若无特定的接地点，应在有代表性的位置设置接地标志。

A. 0.1	B. 0.2	C. 0.3	D. 0.4

351. 电动汽车用驱动电机系统规定当对驱动电机控制器有被动放电要求时，驱动电机控制器支撑电容放电时间应不大于（）。

A. 1min	B. 5min	C. 10min	D. 15min

352. 电动汽车用驱动电机系统规定当对驱动电机控制器有主动放电要求时，驱动电机控制器支撑电容放电时间应不超过（）。

A. 1s	B. 2s	C. 3s	D. 4s

353. 驱动电机型号由（）代号、尺寸规格代号、信号反馈元件代号、冷却方式代号、预留代号五部分组成。

A. 驱动电机大小	B. 驱动电机类型	C. 驱动电机尺寸	D. 驱动电机组成

354. 在测量绝缘电阻时应根据被测绕组（或测量点）的最高工作电压选择兆欧表，当最高工作电压不超过250V时，应选用500V兆欧表，当最高工作电压超过250V，但是不高于1000V时，应选用（）兆欧表。

A. 500V	B. 1000V	C. 2000V	D. 10000V

355. 驱动电机系统处于电动工作状态时，输入功率为驱动电机控制器直流母线输入的电功率，输出功率为驱动电机轴端的（）。

A. 视在功率	B. 机械功率	C. 电功率	D. 无功功率

356. 电动汽车用驱动电机系统堵塞与渗漏型故障模式不包括（）。

A. 破裂	B. 堵塞	C. 漏水	D. 渗水

357. 电动汽车用驱动电机系统动力电气接口的连接方式包括快速连接方式和固定连接方式。快速连接方式采用快速连接器连接，固定连接方式采用（）连接。

A. 固定连接器	B. 快速连接器	C. 连接端子	D. 接触器

358. DC-Link电容器额定电压值应不小于额定电源电压的（）倍，同时不小于电源电压的最大值。

A. 1	B. 1.1	C. 1.2	D. 2

359. DC-Link电容器的标称电容量的选择应满足使控制器电路中纹波电压不大于电源电压的（）。

A. 5%	B. 10%	C. 15%	D. 25%

360. 对于纯电动乘用车和混合动力车用驱动电机系统，在额定电压，额定转速条件下，在一定的持续时间内输出的最大功率持续时间规定为（）。

A. 5min	B. 1min	C. 30s	D. 10s

361. 旋转电机是指依靠电磁感应而运行的电气装置，它具有能作相对旋转运动的部件，用于（）。

A. 驱动行驶	B. 伸缩运动	C. 旋转做功	D. 转换能量

362. 直流电机的电枢绕组经换向器联接到直流系统，磁极由直流或（）励磁或为永久磁铁。

A. 交流	B. 波动电流	C. 持续电流	D. 线圈

363. 同步电机是一种（）电机，其电动势的频率与电机转速之比为恒定值。

A. 直流	B. 交流	C. 恒流	D. 变流

364. 永磁电机的磁系统包含有（）永久磁铁。

A. 一块	B. 两块	C. 多块	D. 一块或多块

365. 交流发电机是将（）转化为电能的电机，其产生的电压及电流为交流。

A. 动能	B. 机械能	C. 热能	D. 化学能

366. 小功率电动机是指转速折算至1500r/min时最大连续定额不超过（）的电动机。

A. 1KW	B. 1.1KW	C. 3KW	D. 3.3KW

367. 同步、直流或单相换向器电机的一种绕组，与外部电力系统联接，用以吸收或送出（）。

A. 有功功率	B. 交流电	C. 旋转磁场	D. 转矩

368. 初级冷却介质是温度比电机某部件的温度低的（）或液体介质，它与电机的该部件相接触，并将其释放出的热量带走。

A. 固体	B. 降温装置	C. 冷却装置	D. 气体

369. 同步转速是指按照电机供电系统的（）和电机本身的极数所决定的转速。

A. 电压	B. 电流	C. 频率	D. 功率

370. 负载转矩是指电动机处于静止、起动、运行或（）状态下的任意指定时刻，负载机械要求电动机轴端输出的转矩。

A. 加速	B. 减速	C. 制动	D. 反转

371. 堵转转矩是指电动机在额定频率、额定电压和转子在其所有角位堵住时所产生的转矩的（）测得值。

A. 最大	B. 最小	C. 平均	D. 瞬时

372. 电机从静止状态加速到工作转速的整个过程称为起动，包括通电、最初起动和（），必要时还包括与电源同步的过程。

A. 励磁过程	B. 稳定过程	C. 减速过程	D. 加速过程

373. 电抗器起动是指把电动机与电抗器串接作降压起动，然后把电抗器（）使电动机正常运行的起动方式。

A. 断路	B. 短路	C. 并联	D. 接地

374. 转子串接电阻起动是指先把绕线转子电动机或同步感应电动机的转子绕组与起动电阻串接起动，然后把电阻（），使电动机作正常运行的起动方式。

A. 短路	B. 断路	C. 并联	D. 接地

375. 串接电动机起动是指先把电动机的（）与一台起动用电动机的定子绕组串接并通电起动，然后把起动用电动机的定子绕组短接，使电动机作正常运行的起动方式。

A. 转子绕组	B. 定子绕组	C. 直流输入	D. 交流输入

376. 部分绕组起动是指先把电动机每相并联定子绕组中的一个支路接入电源起动，然后改变为每相全部支路（）接入电源，使电动机作正常运行的起动方式。

A. 串联	B. 并联	C. 顺序	D. 同时

377. 同步或异步电机在接近于同步转速若干分之一的低转速下出现的稳定但不正常的运行状态称之为（）。

A. 跛行	B. 蜗行	C. 蠕行	D. 慢行

378. 使电机产生电能并使之消耗或（），从而使电机降速的制动方式称为电制动。

A. 不耗散	B. 不产生电能

C. 存储在用电器中	D. 反馈给电源

379. 能耗制动是电制动方式之一，将被励磁电机从电源断开并改接为（），使电能在其电枢绕组中消耗，必要时还可消耗在外接电阻中。

A. 电动机	B. 发电机	C. 变压器	D. 变频器

380. 电容器制动是感应电动机的能耗制动方式之一，当电机从电源断开后，用电容器来维持励磁电流，从而使电机作（）运行。

A. 动力输出	B. 功率输出	C. 发电机	D. 电动机

381. 涡流制动是电制动方式之一，其能量转化为金属中涡流所产生的（）而消耗。

A. 热量	B. 动能	C. 机械能	D. 电能

382. 堵转电流是指电动机在额定频率、额定电压和转子在所有转角位置堵住时从供电线路输入的最大稳态电流（）。

A. 最大值	B. 最小值	C. 平均值	D. 有效值

383. 电机次级冷却介质是指温度低于初级冷却介质的气体或液体介质，通过（）或电机的外表面将初级冷却介质放出的热量带走。

A. 壳体	B. 冷却器	C. 水管	D. 冷却液

384. 三相交流电机应能在不接地系统中一线处于接地电位的情况下偶然地短时运行。如果要求电机在这种情况下连续运行或长期运行，则需要加强电机（），使之能适应这种条件。

A. 绝缘	B. 强度	C. 功率	D. 转矩

385. 采取温度计法测量绕组和其他部分温度时，使用的温度计包括非埋置式热电偶和电阻式温度计。当膨胀式温度计用于测量的强交变或移动磁场的部位的温度时，应采用（）。

A. 水银	B. 蒸馏水	C. 酒精	D. 干冰

386. 驱动电机控制器支撑电容放电时间是指当驱动电机控制器被切断电源后，驱动电机控制器支撑电容放电至（）所经过的时间。

A. 0V	B. 12V	C. 30V	D. 60V

387. 驱动电机系统效率是指驱动电机系统的（）与输入功率的百分比。

A. 视在功率	B. 输出功率	C. 有功功率	D. 无功功率

388. 驱动电机控制器壳体机械强度要求壳体应能承受不低于（）的压强，不发生明显的塑性变形。

A. 1kPa	B. 5kPa	C. 10kPa	D. 100kPa

389. 对于液冷的驱动电机及驱动电机控制器，应能承受不低于（）的压力，无渗漏。

A. 2kPa	B. 5kPa	C. 20kPa	D. 200kPa

390. 造成车辆不能正常行驶，但可以从发生故障地点移动到路边，等待救援，该故障属于（）。

A. 轻微故障	B. 一般故障	C. 严重故障	D. 致命故障

391. 剥离、腐蚀、退磁、老化、异常磨损属于（）故障模式。

A. 损坏型	B. 退化型	C. 松脱型	D. 失调型

392. 电机轴承异常磨损是指电机轴承出现非正常磨损，需对轴承进行（）后电机仍可正常使用。

A. 清洗润滑处理	B. 更换处理	C. 打磨处理	D. 切割焊接处理

393. 关于直流系统绝缘监测装置说法错误的是（）。

A. 用于监测直流系统绝缘降低或接地，具有支路选线和报警功能的电子装置。

B. 用于监测直流系统绝缘升高或接地，具有支路选线和报警功能的电子装置。

C. 直流系统绝缘监测装置一般是监测对地绝缘。

D. 该装置具备抗干扰能力强、运行速度快等特点。

394. 关于平衡桥电阻说法正确的是（）。

A. 一端分别接于直流系统正负母线，另一端接地的两个阻值相同的电阻。

B. 一端分别接于直流系统正负母线，另一端接地的多个阻值相同的电阻。

C. 一端通过开关器件分别接于直流系统正负母线，另一端接地的两个阻值相同的电阻。

D. 平衡桥上的电阻用于引起正负母线对地电压波动。

395. 下列不属于直流系统正负极对地绝缘检测的方法的是（）。

A. 直流电压检测法	B. 直流漏电流检测法

C. 低频信号注入检测法	D. 高频信号注入检测法

396. 电力电子变流可能会引起电力系统（）特性变化。

A. 电压	B. 相数	C. 频率	D. 以上均可能

397. 电力电子交流到直流的变流属于（）。

A. 整流	B. 逆变	C. 直接变流	D. 间接变流

398. 有直流环节的逆变器属于（）。

A. 电压源逆变器	B. 电流源逆变器	C. 直接逆变器	D. 间接逆变器

399. 下面哪种功能不属于变流的功能（）。

A. 有源逆变	B. 交流调压	C. 变压器降压	D. 直流斩波

400. 关于双象限变流器说法错误的是（）。

A. 直流功率的流动有两个可能的方向	B. 电压、电流的方向同时调节

C. 调节电流方向时，电压方向不变	D. 调节电压方向时，电流方向不变

401. 下列描述中不属于车用铝合金的优势的是（ ）。

A. 密度低	B. 耐腐蚀性好	C. 表面美观	D. 熔点高

402. 下列描述中属于车用铝合金优势的是（ ）。

A. 便宜	B. 加工简单	C. 表面美观	D. 可塑性高

403. 下列描述中不属于车用铝合金的劣势的是（ ）。

A. 材料成本高	B. 工艺成本高	C. 维修成本低	D. 强度偏低

404. 下列描述中不属于碳纤维特点的是。（ ）

A. 质量轻	B. 安全	C. 经济	D. 可修复性高

405. 下列描述中不属于碳纤维缺点的是。（ ）

A. 可修复性高	B. 高昂的价格	C. 可回收性低	D. 以上的都对

406. 下列描述中属于车用碳纤维特点的是（ ）。

A. 质量轻	B. 经济	C. 可修复性高	D. 以上都对

407. 以下关于虚拟标定技术的描述错误的是（ ）。

A. 虚拟标定易于实现极限和重复工况

B. 虚拟标定开始的时间节点早于实车标定

C. 虚拟标定可用于 ECU/TCU/HCU/VCU 等控制器的标定

D. 虚拟标定可以完全替代实车标定

408. 汽车轻量化材料里纯铝合金的熔点是多少（ ）。

A. 300°C	B. 660.4°C

C. 500℃	D. 以上都不对

409. 在汽车轻量化材料性能特点里，下列描述正确的是（ ）。

A. 耐腐蚀性强	B. 易加工	C. 导电性优良	D. 以上的都对

410. 在汽车轻量化材料中，铝合金的分类有变形铝合金和（ ）两种。

A. 铸造铝合金	B. 热处理铝合金

C. 不可热处理铝合金	D. 以上都不对

411. 在汽车轻量化材料中，描述变形铝合金特点错误的是（ ）。

A. 抗腐蚀性好	B. 焊接性能好	C. 易加工	D. 切削性能好

412. 在汽车轻量化材料中，描述镁合金的特点正确的是（ ）。

A. 减震性好	B. 导电性、导热性好

C. 加工性能和易回收	D. 以上都对

413. 在汽车轻量化材料中，镁合金在汽车上使用的部件描述错误的是（ ）。

A. 前保险杠	B. 离合器外壳	C. 缸盖	D. 缸体

414. 在汽车轻量化材料中，镁合金在汽车上使用的部件描述正确的是（ ）。

A. 车门框架	B. 车轮	C. 驾驶杆	D. 以上都对

415. 下列描述轻量化材料铸造成型技术正确的是（ ）。

A. 压力铸造	B. 砂型铸造	C. 低压铸造	D. 以上都对

416. 汽车轻量化材料镁合金广泛使用的铸造工艺是（ ）。

A. 砂型铸造	B. 压力铸造	C. 低压铸造	D. 精密铸造

417. 碳纤维材料在民用车上的应用广泛，下列应用部位描述正确的是（ ）。

A. 轮毂	B. 刹车盘	C. 内饰门板	D. 传动轴

418. 碳纤维材料在汽车上应用广泛，下列应用部位描述正确的是（ ）。

A. 碳纤维后视镜	B. 碳纤维方向盘	C. 门把手	D. 以上都对

419. 下列描述汽车轻量化新工艺应用-激光拼焊错误的是（ ）。

A. 减重	B. 增加安全性

C. 制作过程简单	D. 减少汽车厂生产流程

420. 汽车轻量化材料中，铝合金与钢相比优点错误的是（ ）。

A. 质量轻	B. 强度高	C. 易加工	D. 防腐蚀性好

421. 汽车轻量化材料中，镁合金与钢铁相比描述正确的是（ ）。

A. 密度小	B. 易加工	C. 阻尼减震性好	D. 以上都对

422. 塑料及复合性材料主要使用的地方在以下描述错误的是（ ）。

A. 内饰件	B. 外内饰件	C. 门板	D. 功能件

423. 高刚度钢主要的特点里，下列描述正确的是（ ）。

A. 价格低	B. 刚性好	C. 耐冲击性好	D. 以上都对

424. 根据国外研究报告信息，汽车每减轻自重10%，则可降低油耗（ ）。

A. 6%\~8%	B. 3%\~5%

C. 10%\~15%	D. 20%\~25%

425. 汽车新技术在全球的发展方向都是围绕（ ）。

A. 节能.节材	B. 环保

C. 保持原有的性能降低成本	D. 以上都对

426. 在汽车重量为1/3时，车身材料的选择对汽车的轻量化至关重要。汽车选材一般应遵循基本原则有（ ）。

A. 满足汽车零件使用性能的要求，如安全性，舒适操控性等

B. 具有良好的工艺性能，如形性，焊接性

C. 具有良好的经济性，如成本低、可回收性

D. 以上都对

427. 下列部件中为了实现汽车轻量化，其使用材料铝合金应用错误的零部件是（ ）。

A. 缸体	B. 车桥	C. 缸盖	D. 散热器

428. 下列部件中为了实现汽车轻量化，其使用材料铝合金应用正确的零部件是（ ）。

A. 缸体	B. 散热器	C. 缸盖	D. 以上都对

429. 在轻量化汽车材料中，下列镁合金描述错误的是（ ）。

A. 重量轻	B. 比强度高、刚性好

C. 耐冲撞性差	D. 尺寸稳定收缩小

430. 为什么要发展汽车轻量化（ ）。

A. 油耗排放和安全	B. 创新

C. 价格降低使汽车平民化	D. 以上都不对

431. 在轻量化汽车材料中，属于镁合金特点的是（ ）。

A. 易加工	B. 比强度. 比刚度高

C. 阻尼减震性能高	D. 以上都对

432. 下列描述汽车轻量化的主要途径正确的是（ ）。

A. 缩小汽车尺寸	B. 采用轻质材料

C. 采用非承载式车身	D. 以上都对

433. 汽车的轻量化，就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高（ ）和燃油经济性。

A. 动力性	B. 舒适性	C. 安全性	D. 越野性

434. 在轻量化汽车材料中，镁合金的密度约为铝合金的是（ ）。

A. 2/5	B. 2/3	C. 1/3	D. 1/4

435. 下列汽车轻量化材料中最轻的是（ ）。

A. 镁合金	B. 铝合金	C. 强度钢	D. 以上都不对

436. 汽车轻量化材料中镁合金在汽车上使用最早的部件是（ ）。

A. 发动机悬架	B. 轮辋	C. 离合器壳体	D. 离合器踏板

437. 在轻量化汽车材料中，钛合金没有普遍使用的原因是（ ）。

A. 不易加工	B. 耐腐蚀性强	C. 价格昂贵	D. 以上都不对

438. 汽车生产上使用最多的材料是（ ）。

A. 铝合金	B. 镁合金	C. 钢铁	D. 以上都不对

439. 在汽车轻量化材料中，铝合金的回收量是（ ）。

A. 80%	B. 100%	C. 95%	D. 85%

440. 下列描述汽车轻量化材料铝合金优缺点错误的是（ ）。

A. 质量轻	B. 易加工	C. 抗腐蚀性差	D. 抗冲击性优

441. 纯镁的密度跟钢相比是其（ ）。

A. 1/4	B. 2/3	C. 4/2	D. 以上都不对

442. 下列描述汽车轻量化的途径错误的是（ ）。

A. 结构设计优化	B. 材料轻量化

C. 制作工艺创新化	D. 以上都不对

443. 下列属于汽车轻量化材料铝合金的劣势，其描述正确的是（ ）。

A. 材料成本高	B. 工艺成本高	C. 熔点低	D. 以上都对

444. 汽车轻量化新材料高强度铸铁特性描述正确的是（ ）。

A. 高强度	B. 高塑性	C. 高韧性	D. 以上都对

445. 汽车轻量化新材料高强度钢板特性描述正确的是（ ）。

A. 比强度高	B. 屈服强度高	C. 疲劳强度高	D. 以上都对

446. 汽车轻量化材料工程塑料聚丙烯特性正确的是（ ）。

A. 柔韧性较好	B. 抗冲击性差	C. 不耐磨	D. 成本高

447. 汽车轻量化材料碳纤维的密度为（ ）。

A. 1000kg/m³	B. 1750kg/m³

C. 2000kg/m³	D. 以上都不对

448. 实现汽车轻量化的基本原理是（ ）。

A. 保证足够的刚度	B. 保证足够的强度

C. 保持良好的疲劳耐久性能	D. 以上都对

449. 实现汽车轻量化的途径，下列描述错误的是（ ）。

A. 优化车身结构提高材料利用率	B. 新材料的研发与应用

C. 优化制造工艺	D. 缩小车辆体积

450. 一般来说，乘用车的整车质量每减少10%，可降低燃油消耗（ ）。

A. 6%\~8%	B. 2%\~3%

C. 10\~15%	D. 以上都不对

451. 乘用车的整车质量每减少100kg，百公里油耗可降低（ ）。

A. 0.8升以上	B. 0.1-0.2升

C. 0.3-0.6升	D. 不会降低

452. 乘用车的整车质量每减少100kg，可降低一氧化碳多少（ ）。

A. -20g/100kg	B. -5g/100kg

C. -10g/100kg	D. 不会降低

453. 以下汽车轻量化材料中密度最小的是（ ）。

A. 铝合金	B. 纯钢	C. 镁合金	D. 铸铁

454. 以下那种材料在汽车上使用的最少（ ）。

A. 镁合金	B. 铝合金	C. 铸铁	D. 强度钢

455. 汽车轻量化材料碳纤维主要使用在汽车的哪个区域（ ）。

A. 驾驶室	B. 发动机	C. 变速箱	D. 车轮

456. 汽车轻量化材料高强度钢主要使用在汽车的哪个区域（ ）。

A. 内饰板	B. 底盘	C. 发动机	D. 座椅

457. 下列现代汽车上使用仅次于钢的材料的是（ ）。

A. 镁合金	B. 铝合金	C. 铸铁	D. 强度钢

458. 汽车轻量化材料塑料最大的优势在于（ ）。

A. 轻	B. 便宜	C. 易加工	D. 可回收性

459. 汽车轻量化材料塑料在汽车上使用的主要部件有（ ）。

A. 内饰件	B. 外饰件	C. 功能件	D. 以上全都是

460. 在我国汽车行业中，塑料在整车质量的占比是（ ）。

A. 7%\~10%	B. 10%\~15%

C. 5%\~7%	D. 以上都不对

461. 碳纤维一体式车架最早出现在（ ）。

A. 纯电动车	B. 高档车	C. F1赛车	D. 以上都不对

462. 下列描述碳纤维在汽车轻量化领域的应用优势正确的是（ ）。

A. 提高安全性能	B. 更好的驾驶性能

C. 轻量化	D. 以上都对

463. 下列描述汽车轻量化材料陶瓷应用优势错误的是（ ）。

A. 耐热冲击	B. 易加工	C. 耐腐蚀	D. 耐磨损

464. 汽车轻量化材料目前使用最多的是（ ）。

A. 铝合金	B. 镁合金	C. 碳纤维	D. 陶瓷

465. 下列描述汽车轻量化材料陶瓷应用优势正确的是（ ）。

A. 具有优良的力学性能	B. 具有优良的化学性能

C. 耐腐蚀性和耐磨性强	D. 以上都对

466. 液态金属结晶的基本过程是（ ）。

A. 边形核边长大	B. 先形核后长大

C. 自发形核非自发形核	D. 晶枝生长

467. 材料开始发生塑性变形时所对应的应力值是（ ）。

A. 弹性极限	B. 屈服点	C. 抗拉强度	D. 断裂韧度

468. 以高分子化合物为主要原料组成的材料是（ ）。

A. 纳米材料	B. 轻质材料	C. 高分子材料	D. 防水材料

469. 下列属于汽车材料应用塑料的最大优势的是（ ）。

A. 减轻车体的重量	B. 外观美观

C. 方便安装	D. 价格便宜

470. 在焊接过程中，焊接接头性能最差的区域是（ ）。

A. 热影响区	B. 焊缝区	C. 熔合区	D. 结晶区

471. 焊接电流主要影响焊缝的（ ）。

A. 熔宽	B. 熔深	C. 余高	D. 防止产生偏析

472. 焊接过程中，对焊工危害较大的电压是（ ）。

A. 空载电压	B. 电弧电压	C. 短路电压	D. 网路电压

473. 在焊缝基本符号的左侧标注的是（ ）。

A. 焊脚尺寸K	B. 焊缝长度L	C. 对接根部间隙	D. 焊缝间距

474. 焊接烟尘对焊工的危害是（ ）。

A. 尘肺和锰中毒	B. 心脏病	C. 胃痉挛	D. 高血压

475. 普低钢焊接时，应避免采用（ ）。

A. 焊前预热	B. 焊后缓冷

C. 碱性焊条	D. 大热输入及单道焊

476. 弧光中的红外线可造成对人眼睛的伤害，引起（ ）。

A. 畏光	B. 眼睛流泪	C. 白内障	D. 电光性眼炎

477. 焊接时，产生未焊透的原因是（ ）。

A. 焊接电流过小	B. 电弧电压过低	C. 焊接速度过慢	D. 电弧电压过高

478. 对于同一弧焊电源，当使用的负载持续率增大时，其许用电流应（ ）。

A. 增加	B. 减小	C. 保持不变	D. 熔化速度加大

479. 在进行普低钢材焊接时，应避免采用（ ）。

A. 焊前预冷	B. 焊后缓冷

C. 碱性焊条	D. 大热输入及单道焊

480. 低合金结构钢焊接时，最常出现的缺陷是（ ）。

A. 裂纹	B. 气孔	C. 未熔合	D. 未焊透

481. 低合金结构钢焊接时，最常见的裂纹是（ ）。

A. 热裂纹	B. 冷裂纹	C. 再热裂纹	D. 热应力裂纹

482. （ ）是使不锈钢产生晶间腐蚀的最有害的元素。

A. 铬	B. 镍	C. 铌	D. 碳

483. 焊接前，应将铸件预热至（ ）℃。

A. 100	B. 200	C. 300	D. 400

484. 焊前预热的主要目的是（ ）。

A. 未熔合	B. 防止夹渣

C. 减少淬硬倾向，防止产生裂纹	D. 防止气孔

485. 工件受热均匀变形时，热变形使工件产生的误差是（ ）。

A. 尺寸误差	B. 形状误差

C. 位置误差	D. 尺寸和形状误差

486. 提高低碳钢的硬度，改善其切削加工性，常采用（ ）。

A. 退火	B. 正火	C. 回火	D. 淬火

487. 导致汽车技术状况变化的因素是多方面的，下列哪项不属于影响因素的是（ ）。

A. 汽车结构和制造工艺	B. 燃料和润滑品质

C. 运行条件	D. 汽车修理的作业方式

488. 钨极氩弧焊时（ ）电极端面形状的效果最好，是目前经常采用的。

A. 锥形平端	B. 平状	C. 圆球状	D. 锥形尖端

489. 目前较为常见的阀门密封面堆焊方法中,没有以下哪种方法:（ ）。

A. 气焊	B. 焊条电弧堆焊

C. 等离子弧	D. 熔化极气体保护堆焊

490. 氧气瓶口沾染油脂会引起（ ）。

A. 氧气纯度下降	B. 火焰能率降低

C. 燃烧爆炸	D. 使焊缝产生气孔

491. 焊条的选用原则是焊条与母材（ ）。

A. 化学成份相同	B. 强度相同

C. 强度低于母材	D. 化学成份与强度都应相同

492. 通常，（ ）往往起源于有严重应力集中效应的缺口处。

A. 延性断裂	B. 脆性断裂	C. 疲劳断裂	D. 焊接缺陷

493. 金属材料在破坏前所能承受的最大应力叫（ ）。

A. 屈服强度；	B. 抗拉强度；	C. 断裂强度	D. 冲击韧性

494. 焊接热影响区中，组织性能最差的区域是（ ）。

A. 过热区	B. 正火区

C. 不完全重结晶区	D. 熔合区

495. 下列不属于焊接缺点的是（ ） 。

A. 应力集中比较大	B. 易产生焊接缺陷

C. 易产生脆性断裂和降低疲劳强度	D. 减轻结构重量

496. 下列不属于焊条药皮的作用是（ ）。

A. 传导焊接电流

B. 使焊条具有良好的焊接工艺性能

C. 具有保护、冶金、改善焊接工艺性能的作用

D. 保证焊缝金属获得具有合乎要求的化学成分和机械性能

497. 以下措施不能控制焊接残余变形的是（ ）。

A. 选用合理的焊缝尺寸	B. 尽可能减少焊缝数量

C. 增大焊接电流	D. 合理安排焊缝位置

498. 低碳钢焊后，热影响区中（ ）的综合性能是最好的。

A. 过热区	B. 熔合区

C. 完全重结晶区	D. 不完全重结晶区

499. （ ）的焊缝，极易形成热裂纹。

A. 窄而浅	B. 窄而深	C. 宽而浅	D. 宽而深

500. 焊接熔池一次结晶是从（ ）开始，晶体向着散热相反的方向长大。

A. 熔合区	B. 过火区	C. 正火区	D. 以上都不对

501. 焊接时，焊件在加热和冷却过程中温度随时间的变化称为（ ）。

A. 焊接热影响区	B. 熔合比	C. 焊接线能量	D. 焊接热循环

502. 在焊接过程中钝边的作用是（ ）。

A. 便于组装	B. 保证焊透	C. 便于清渣	D. 防止烧穿

503. 焊接时，随着焊接电流的增加，焊接热输入（ ）。

A. 减小	B. 不变	C. 增大	D. 以上都不对

504. 实现汽车轻量化的基本原理（ ）。

A. 保证足够的刚度、保证足够的强度、保持良好的疲劳耐久性能

B. 保证足够的韧性、保证足够的轻、保持良好的疲劳耐久性能

C. 保证足够的安全性、保证足够的弹性、保持良好的疲劳耐久性能

D. 以上都是

505. 汽车的轻量化，就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低（ ）。

A. 油耗	B. 速度

C. 汽车的整备质量	D. 加速性能

506. 下列中，（ ）、镁、钛合金材料是轻金属。

A. 铂	B. 铝	C. 锡	D. 铬

507. 在安全的前提下，选用轻金属可以减少汽车的油耗、（ ）、提高舒适性。

A. 提高汽车动力性	B. 减少重量

C. 操作性	D. 提高通过性

508. 铝、镁、钛合金都有（ ）特点。

A. 耐高温	B. 刚度高	C. 可绿色回收	D. 安全

509. 在结构设计方面可以采用前轮驱动、（ ）结构和超轻悬架结构等来达到轻量化目的。

A. 高刚性	B. 高韧性	C. 耐热性	D. 高扭性

510. 传统的轿车车身结构是（ ）车身。

A. 钢	B. 铁	C. 合金	D. 铝

511. 减少车身骨架及车身钢板的（ ），确保汽车在满足性能的前提下减轻自重。

A. 质量	B. 结构	C. 链接	D. 数量

512. BMW5系铝合金外部板件一般是什么合金：（ ）。

A. 铝镁	B. 铝硅	C. 铝镁硅	D. 铝锌镁

513. 关于铝合金特性，下列叙述哪一项正确？（ ）

A. 铝的比重比钢大

B. 良好的导电性，所以适合电阻点焊

C. 耐腐蚀性极佳，接触空气后形成氧化膜

D. 无法判断

514. 关于铝合金维修时，下列叙述哪一项正确？（ ）

A. 可以像维修钢制板件一样维修	B. 种植介子时无需打磨

C. 需要进行一定的加热温度	D. 无法判断

515. 铝制板件使用铝介子机维修时，使用双搭铁的原因是？( )

A. 抑制焊接时大电流的产生	B. 使电流迅速形成回路，增加导电性

C. 保证接地线的电流通过	D. 无法判断

516. 铝合金的收缩作业方法？（ ）

A. 碳棒收火	B. 铜电极收火	C. 气焊收火	D. 明火加热收火

517. 铝合金维修时，加热温度过高会造成什么后果？（ ）

A. 铝板件可能会融化	B. 不会造成任何后果

C. 铝合金强度容易降低	D. 无法判断

518. 铝合金车身连接方式有（ ）。

A. 螺栓连接	B. 咬边连接	C. 铰接连接	D. 压边连接

519. 车辆 VIN 码由（ ）个字母或数字组成。

A. 16	B. 17	C. 18	D. 19

520. 下列哪项不是铝焊焊接的保护措施（ ）。

A. 技术保护（保护帘，遮蔽等）

B. 焊接保护工服遮挡未保护的皮肤的部分

C. 焊接焊帽

D. 皮手套

521. 下列不是铝合金的特性是（ ）。

A. 没有磁性	B. 导电性能好	C. 导热性好	D. 隔热性好

522. 碳纤维与铝粘接时，不需要的专用工具有？（ ）

A. 火焰涂层套件	B. 防爆吸尘器

C. 电动打胶枪	D. 双管K2气动胶枪

523. 下列那种工具可以用于碳纤维切割（ ）。

A. 大电锯	B. 等离子切割机	C. 砂磨机	D. 研磨机

524. 汽车上，碳纤维与铝合金最常用的接合方式是（ ）。

A. 胶粘铆接	B. 胶粘	C. 铆接	D. 螺栓

525. 碳纤维与铝合金结合部分上的铆钉可用哪种工具去除（ ）。

A. 手电钻	B. 研磨机	C. 冲压铆钉枪	D. 电动铆钉枪

526. 分离碳纤维与铝合金板件时，热风枪加热结合面上的胶温度不能超过（ ）度。

A. 180	B. 120	C. 220	D. 340

527. 在车身维修中，与碳纤维接触的部位铝件需（ ）。

A. 清洁	B. 打磨	C. 打磨、清洁	D. 切割

528. 汽车的轻量化，就是在保证汽车的（ ）和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。

A. 强度	B. 速度	C. 可靠性	D. 驾驶性能

529. 悬架弹簧轻量化的最有效方法是提高弹簧的（ ）。

A. 设计许用应力	B. 强度	C. 硬度	D. 刚度

530. 镁合金的吸振能力强、切削性能好、（ ）好，很适合制造汽车零件。

A. 设计许用应力	B. 强度

C. 金属模铸造性能	D. 硬度

531. 汽车结构轻量化设计中，应用高强度钢替代普通钢材（ ），是汽车结构实现轻量化的有效途径之一。

A. 加强车身刚度	B. 降低钢板厚度规格

C. 降低车身刚度	D. 增大硬度

532. （ ）具有比强度高、高温强度高和耐腐蚀等优点，由于其价格昂贵，至今只见在赛车和个别豪华车上少量应用。

A. 硅	B. 钛	C. 镁	D. 铝

533. 目前发达国家已将汽车用（ ）量的多少作为衡量汽车设计和制造水平的一个重要标志。

A. 铝合金	B. 钛合金	C. 铸钢	D. 塑料

534. 轻量化是继续降低油耗的手段中最为重要的一项。 随着"双积分政策"落地，要求到2020 年国产乘用车企平均油耗降低到（ ）。

A. 3L/100km	B. 4L/100km

C. 5L/100km	D. 6L/100km

535. 铝合金卡车轮毂目前主要采用（ ）+旋压（锻旋）技术制造。

A. 锻造	B. 铸造	C. 精切削	D. 热成型

536. 自从（ ）采用全铝车身之后，全铝车身在乘用车上的应用正逐渐普及。

A. 宝马7系	B. 奔驰s级

C. 奥迪A8	D. 特斯拉Model S

537. 与铝合金相比，镁合金的（ ）更佳，特别适合制备大尺寸薄壁部件。

A. 塑性	B. 强度	C. 铸造性能	D. 高速充型能力

538. 目前，针对铝/镁合金轻量化材料，镁合金的（ ）较差是较大的技术难题。

A. 耐腐蚀性能	B. 强度	C. 铸造性能	D. 刚度

539. 改性塑料在汽车轻量化领域主要应用有仪表板、门内板、车身覆盖件与底盘、（ ）、保险杠、发动机进气岐管等。

A. 燃油箱	B. 车架	C. 座椅	D. 轮胎

540. 降低整备质量有利于提升车辆的动力性能，而降低簧下重量则能显著提升车辆的（ ）。

A. 稳定性	B. 通过性	C. 操控性能	D. 经济型

541. 丰田（ ）平台支持传统燃油车和混合动力系统，并且通过轻量化等设计进一步降低燃油消耗。

A. THS	B. IMMD	C. MQB	D. TNGA

542. 实现汽车轻量化的主要途径有：使用轻量化材料、优化结构设计（ ）。

A. 优化外形	B. 有限元分析

C. 模拟仿真	D. 采用先进的制造工艺

543. 新能源汽车由于需要增加电池、电机和（ ），相比传统车车重要增加5%\~25%之间。

A. 高压空调	B. 电控制系统	C. 逆变器	D. 充电机

544. 为满足薄壁化保险杠的要求，薄壁PP材料必须具备"三高"性能：高流动性、高模量及（ ）。

A. 高塑性	B. 高刚度	C. 高韧性	D. 高硬度

545. （ ）具有绝缘、加工方便、质量轻等优势，成为动力电池模组结构件的首选材料。

A. 陶瓷	B. 塑料	C. 碳纤维	D. 玻璃纤维

546. 电动汽车一般将电机、（ ）、电控作为一体设计，打造三合一电驱动总成系统，使其高度集成化、轻量化。

A. 逆变器	B. 充电器	C. 减速器	D. 配电箱

547. 轮毂电机作为新能源汽车驱动解决方案，其最大的特点就是将驱动、传动和（ ）装置都整合到轮毂内，省略了离合器、变速器、传动轴、差速器、分动器等传动部件。

A. 转向	B. 变速	C. 差速	D. 制动

548. 下列汽车的四大行驶阻力中，那一项与车重无关（ ）。

A. 滚动阻力	B. 坡度阻力	C. 加速阻力	D. 空气阻力

549. 目前电动汽车一般将DC-DC、（ ）和配电箱合成一个高压系统，使其高度集成化、轻量化。

A. 逆变器	B. 充电器	C. 电控	D. 电机

550. ACC的目的是通过对车辆（ ）运动进行自动控制，以减轻驾驶员的劳动强度。

A. 横向	B. 纵向	C. 泊车	D. 变道

551. 自适应巡航控制不能通过控制（ ）实现与前车保持适当距离的目的。

A. 发动机	B. 传动系统	C. 制动器	D. 转向

552. 车间距是指（ ）。

A. 前车尾部与本车头部之间的距离	B. 前车尾部与本车尾部之间的距离

C. 前车头部与本车尾部之间的距离	D. 前车头部与本车头部之间的距离

553. 以下不属于倒车雷达结构组成的是（）。

A. 超声波传感器	B. 控制器	C. 蜂鸣器	D. 图像传感器

554. 关于超声波说法错误的是（）。

A. ＞20kHz的声波	B. 沿直线传播

C. 穿透力弱	D. 遇到障碍物会产生反射波

555. 先进驾驶辅助系统主要分为两大类：信息辅助类和控制辅助类，以下不属于信息辅助类的是（）。

A. 前方交通穿行提示	B. 盲区监测

C. 智能限速提醒	D. 交通拥堵辅助

556. 自动紧急制动的简称为（）。

A. AEB	B. EBA	C. ESA	D. LKA

557. 盲区监测的简称为（）。

A. LCW	B. BSD	C. FCW	D. AVM

558. 智能决策层的主要功能是接收环境感知层的信息并进行融合，对道路、车辆、行人、交通标志和交通信号等进行识别、决策分析和判断车辆驾驶模式及将要执行的操作，并向（ ）输送指令。

A. 环境感知层	B. 信息融合层	C. 控制和执行层	D. 以上都不是

559. 激光雷达以激光作为载波，激光是光波段电磁辐射，波长比微波和毫米波（）。

A. 长	B. 短	C. 一样长	D. 以上均不对

560. 关于激光雷达说法错误的是（）。

A. 全天候工作，不受白天和黑夜光照条件的限制

B. 可以获得目标反射的幅度、频率和相位等信息

C. 不受大气和气象限制

D. 抗干扰性能好

561. CAN总线网络传输的帧中用于接收单元向发送单元请求主动发动数据的帧为（）。

A. 数据帧	B. 远程帧	C. 过载帧	D. 错误帧

562. 高精度地图的精度能够达到（ ），数据维度不仅增加了车道属性相关数据，还有高架物体、防护栏、路边地标等大量目标数据，能够明确区分车道线类型、路边地标等细节。

A. 厘米级别	B. 米级别	C. 5米级别	D. 毫米级

563. 毫米波雷达从优化到大量生产，以及安装校准，都需要对雷达性能进行规范化、标准化的检测及诊断，实现对毫米波雷达的发射机性能、回波接收性能以及抗扰能力的测试。毫米波雷达的测试主要是从两方面进行的：射频信号的性能测试、（ ）。

A. 功能测试	B. 延时测试	C. 结构性测试	D. 随机测试

564. 激光雷达在测量物体距离和表面形状上的精确度一般达到（）。

A. 毫米级	B. 厘米级	C. 米级	D. 以上均不对

565. 雨天测试激光雷达时，雨量增大，激光雷达的探测距离会（）。

A. 增加	B. 减小	C. 不影响	D. 以上均不对

566. 智慧交通目前在交通行业中的应用主要在交通控制、（ ）、出行者信息服务、城市公交系统、出租车管理等方面。

A. 道路监控	B. 报警系统	C. 停车监控	D. 行人监控

567. 疲劳驾驶预警系统是利用驾驶员的（ ）、眼部信号、头部运动性等推断驾驶员的疲劳状态，并进行提示报警和采取相应措施的装置，是对行车安全给予主动智能的安全保障系统。

A. 面部特征	B. 心理特征	C. 生理特征	D. 健康特征

568. （）是指自动驾驶系统根据环境信息执行转向和加减速中的一项操作，其他驾驶操作都由人完成。

A. 驾驶辅助（DA）	B. 部分自动驾驶（PA）

C. 有条件自动驾驶（CA）	D. 高度自动驾驶（HA）

569. （）是指自动驾驶系统根据环境信息执行转向和加减速操作，其他驾驶操作都由人完成。

A. 驾驶辅助（DA）	B. 部分自动驾驶（PA）

C. 有条件自动驾驶（CA）	D. 高度自动驾驶（HA）

570. （）是指自动驾驶系统完成所有驾驶操作，根据系统请求，驾驶员需要提供适当的干预。

A. 驾驶辅助（DA）	B. 部分自动驾驶（PA）

C. 有条件自动驾驶（CA）	D. 高度自动驾驶（HA）

571. （）是指自动驾驶系统完成所有驾驶操作，特定环境下系统会向驾驶员提出相应请求，驾驶员可以对系统请求不进行响应。

A. 驾驶辅助（DA）	B. 部分自动驾驶（PA）

C. 有条件自动驾驶（CA）	D. 高度自动驾驶（HA）

572. （）是指自动驾驶系统可以完成驾驶员能够完成的所有道路环境下的操作，不需要驾驶员介入。

A. 完全自动驾驶（FA）	B. 部分自动驾驶（PA）

C. 有条件自动驾驶（CA）	D. 高度自动驾驶（HA）

573. 以下不属于车载终端功能的是（）。

A. 位置信息处理	B. 移动网络接入

C. 车辆信号采集控制	D. 大数据云端存储计算

574. 卫星定位车辆信息服务系统由卫星定位系统、车辆信息服务系统通讯网络、车辆信息服务系统中心及（）四部分组成。

A. 车辆信息服务系统终端	B. 车辆信息服务系统协议

C. 车辆信息服务系统接口	D. 车辆信息服务系统通信

575. （）是指测试车辆与目标车辆之间通过车载单元进行数据包收发而完成的信息通讯。

A. 车车通讯	B. 车路通讯	C. 车人通讯	D. 车云端通讯

576. （）是指测试车辆与道路基础设施之间通过车载单元、路侧单元进行数据包收发而完成信息通讯。

A. 车车通讯	B. 车路通讯	C. 车人通讯	D. 车云端通讯

577. 车辆测试过程中所处的地理环境、天气、道路、交通状态及车辆状态和时间等要素的集合叫做（）

A. 测试场景	B. 测试动态	C. 测试任务	D. 测试规程

578. （）是全球定位系统的简称，是美国国防部为了军事定时、定位与导航的目的而发展起来的。

A. GPS	B. CDMA

C. DGPS	D. GLONASS

579. 车道偏离预警（LDW）是一种通过报警的方式辅助驾驶员减少汽车因车道偏离而发生交通事故的系统。车道偏离预警系统由抬头显示、摄像头、图像处理芯片、控制器以及传感器等组成，当系统检测到汽车偏离车道时，传感器会及时收集车辆数据和驾驶员的操作状态，然后由（ ）发出警报信号。

A. 控制器	B. 图像处理芯片	C. 发动机	D. 传感器

580. 当GPS卫星正常工作时，会不断地用1和0（）码元组成的伪随机码（简称伪码）发射导航电文。

A. 二进制	B. 八进制	C. 十进制	D. 十六进制

581. GPS导航电文包括（）、工作状况、时钟改正、电离层时延修正、大气折射修正等信息。

A. 预报星历	B. 卫星星历	C. 广播星历	D. 时钟星历

582. 自动驾驶汽车应用了各种传感器，如超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达、摄像头等，其中（）是唯一受气候影响最小的，具有全天候特性，是其他传感器所不具备的。

A. 摄像头	B. 超声波雷达	C. 激光雷达	D. 毫米波雷达

583. 高精度地图，通俗来讲就是精度更高、数据维度更多的电子地图。精度更高体现在精确到（ ）级别等。

A. 毫米	B. 厘米	C. 米	D. 百米

584. 高精度地图是指绝对精度和相对精度均在（）的高分辨率、高丰度要素的导航地图，也称为三维高精度地图。

A. 毫米级	B. 厘米级	C. 分米级	D. 米级

585. 线控底盘主要有五大系统，线控转向和（）是面向自动驾驶执行端最核心的产品。

A. 线控制动	B. 线控换挡	C. 线控油门	D. 线控悬挂

586. 车道偏离预警的简称为（）。

A. LDW	B. BSD	C. FCW	D. AVM

587. 车道居中控制的简称为（）。

A. LDW	B. LCC	C. FCW	D. AVM

588. 夜视的简称为（）。

A. LDW	B. LKA	C. NV	D. AVM

589. 交通标识识别（TSR）主要是通过安装在车辆上的（ ）采集道路上的交通标识信息，传送到图像处理模块进行标识检测和识别，并根据识别结果做出不同的应对措施。

A. 摄像头	B. 超声波	C. 投影仪	D. 激光

590. 自动紧急制动系统（AEB）是指车辆在非自适应巡航的情况下正常行驶，如车辆遇到突发危险情况或与前车及行人距离小于安全距离时（ ）进行刹车避免或减少追尾等碰撞事故的发生，从而提高行车安全性的一种技术。

A. 主动	B. 被动	C. 提示	D. 辅助

591. 汽车线控技术是将驾驶员的操纵意图和动作，经过特定传感器转变为（），再通过电缆直接传输到执行机构。

A. 电信号	B. 电压信号	C. 电流信号	D. 相位信号

592. 目前，电子油门已经大量应用，凡具备（）功能的车辆都配备有电子油门。

A. 自动紧急制动	B. 定速巡航	C. 盲区监视	D. 抬头显示

593. 电子油门通过用线束来代替拉索或者拉杆，在节气门安装微型（）来驱动节气门开度。

A. 发电机	B. 电机控制器	C. 电动机	D. 液压装置

594. 以下不属于线控制动系统优点的是（）。

A. 结构简单，整车质量低

B. 便于扩展和增加其它电控制功能

C. 可以使用具有容错功能的车用网络通讯协议

D. 存在控制系统及其电子设备的可靠性问题

595. 自适应巡航控制系统的主要功能是基于特定的信息控制车速与前方车辆运动状况相适应，这些信息包括（）。①与前车间的距离；②本车的运动状态；③驾驶员的操作指令。

A. ①②	B. ①③	C. ②③	D. ①②③

596. 自适应巡航控制系统的英文缩写是（ ），又可称为智能巡航控制系统，它将汽车自动巡航控制系统（CCS）和车辆前向撞击报警（FCW）系统有机结合起来，自适应巡航控制不但具有自动巡航的全部功能，还可以通过车载雷达等传感器监测汽车前方的道路交通环境。

A. ACC	B. FCW	C. LDW	D. AEB

597. 自适应巡航控制系统的英文缩写是ACC，又可称为智能巡航控制系统，它将汽车自动巡航控制系统（CCS）和车辆前向撞击报警（FCW）系统有机结合起来，自适应巡航控制不但具有自动巡航的全部功能，还可以通过车载雷达等传感器监测（ ）的道路交通环境。

A. 汽车前方	B. 汽车后方	C. 汽车上方	D. 汽车下方

598. AEBS的工作电源应为车辆（）电源。

A. 低压直流	B. 高压直流	C. 低压交流	D. 高压交流

599. 前车防撞预警（FCW）是一种高级安全辅助系统，它通过（ ）系统时刻监测前方车辆，感应和计算行驶过程中车辆与前车的距离来判断潜在的碰撞风险，并发出警示。

A. 雷达	B. 红外线	C. 紫外线	D. 摄像头

600. IrDA技术是一种利用（）进行点对点短距离无线通信的技术。

A. 紫外线	B. X射线	C. 红外线	D. 超声波

判断题

1.  电机控制器可以通过检测电机的相电流来实现过流保护。

2.  光电式位置传感器产生的电信号一般都较弱，需要经过放大才能去控制功率晶体管。但它输出的是直流电信号，不必再进行整流。

3.  磁场的基本作用是能对其中的静止电荷施加作用力。

4.  永磁同步电机工作的电压和电流均为余弦波形。

5.  开关磁阻电机的定子与转子都是由硅钢片叠压而成。

6.  电机漏磁通参与机电能量的转换，对电机的电磁性能有一定的影响。

7.  电机控制器可以根据负载的变化自动调整电机的输出功率。

8.  电动机在实际运行时，都是在额定状态下运行的。

9.  永磁无刷直流电机必须要有位置传感器。

10. 永磁同步电机的效率通常比异步电机低。

11. 电机控制器可以保护电机免受过载、短路和过压等故障的影响。

12. 整车控制器通过CAN总线给电机控制器信号来控制驱动电机工作于驱动与发电模式，实现对汽车的正常行驶与制动。

13. 电机控制器通常使用 PWM脉冲宽度调制技术来控制电机。

14. 永磁同步电动机的启动电流较小。

15. 磁场是由运动电荷或变化的电场产生的。

16. 直流有刷电机的电刷应定期更换以保证电机的正常运行。

17. 交流异步电机驱动工作时，转子的转速要大于定子所产生的旋转磁场的转速。

18. 直流有刷电机的优点之一是转矩大。

19. 永磁同步电动机的定子绕组通入单相交流电就会产生沿定子内圆旋转的旋转磁场。

20. 电机控制器可以降低电机的功率因数。

21. 无刷电机长时间未使用，应定期通电。

22. 永磁同步电机转矩惯量比大、过载能力强，尤其低转速时输出转矩大，适合电动汽车的起动加速。

23. 电机控制器的控制精度越低，电机的控制效果就越好。

24. 三相交流永磁同步电机的三相交流电是通过电刷通入转子线圈的。

25. 交流异步电机的定子由定子铁芯和定子绕组等组成。（ ）

26. 电机控制器可以实现电机的正反转控制。

27. 直流有刷电机的电枢电流与电刷电流相等。

28. 永磁同步电机为交流电机。

29. 开关磁阻电机的转速平稳 。

30. 纯电动汽车中，电池需要水冷却系统，电机和电机控制器使用风冷系统。

31. 三相交流异步电动机，也叫三相异步电动机，在新能源汽车里通常采用鼠笼型的转子。

32. 电机控制器可以根据外部信号实现自动调速。

33. 改变电流相序，可以改变三相旋转磁通势的转向。

34. 电磁力定律中，磁场对磁场中载流导体所施加的安培力方向可以用右手定则确定。

35. 开关磁阻电动机的转子由铜导条和端环构成。

36. 电机控制器的故障保护功能可以提高系统的可靠性。

37. 新能源汽车的电动机要求在低速时必须有小扭矩。

38. 直流有刷电机的电刷数目通常与磁极数相等。

39. 永磁同步电机的旋转速度与电源的频率和极对数有关。

40. 在永磁同步发电机中，永磁体既是磁源，又是磁路的组成部分。

41. 和所有旋转的电动机的结构一样，交流感应电动机是由静止的定子和可以旋转的转子组成。

42. 永磁同步电机检测完毕后先拔掉低压线，再拔高压线。

43. 直流有刷电机的转速调节可以通过改变电枢电压实现。

44. 永磁同步电机的转速与电源频率和极对数有关，可以通过改变电源的频率来调节转速。

45. 永磁同步伺服电动机的永磁体在转子上，而绕组在定子上，该结构正好和传统的有刷直流电机相反。

46. 永磁同步电动机的转速与电源频率始终保持同步。

47. 右手定则和楞次定律可用来判断感应电流的方向，两种方法的本质是相同的，所得的结果也是一致的。

48. 直流有刷电机的电刷应定期清洁以保证良好的接触。

49. 当电压为额定电压时，异步电动机的效率最大。

50. 电机控制器的散热设计对其性能和寿命有重要影响。

51. 三相异步电动机变极调速适用于笼型转子异步电动机。

52. 当车速没有超过基速时的减速过程中，在此过程中电动机处于发电状态，将电动车减速过程中的部分动能回馈到蓄电池。

53. 永磁同步电机的转子通常由永磁体和导磁材料制成，用于产生转矩。

54. 永磁同步电机的功率因数较高，可以提高电网的功率因数。

55. 电机控制器的散热不良不会导致控制器故障。

56. 常用的永磁无刷直流电机无传感器技术有正电动势三次谐波积分检测法和反电动势过零点检测法。

57. 在无位置传感器控制技术中，随着电机转速越高，其反电动势的幅值则会越高。

58. 驱动电机控制器控制电机正向驱动、反向驱动、正转发电、反转发电。

59. 所有非铁磁材料的磁导率都接近于空气的磁导率。

60. 永磁无刷直流电机的电刷和换向器是电机的核心部分。

61. 永磁同步电机效率高，调速范围广，可用电压等级高，在电动汽车领域有广泛的应用。

62. 直流有刷电机的最大优点是控制简单。

63. 直流有刷电机的电枢铁芯是电机的磁路部分。

64. 功率变换器向开关磁阻电动机提供运转所需的能量。

65. 电机控制器可以通过调整参数来适应不同的应用场景。

66. 电机控制器可以通过调整输出电流来实现电机的调速。

67. 永磁同步电机的定子是由转子和三相绕组构成。

68. 电机控制器可以将直流电转换为交流电。

69. 永磁同步电动机的体积和重量通常较大。

70. 直流有刷电机的电刷与换向器之间的摩擦会导致电机效率降低。

71. 直流有刷电机的电枢绕组通常采用集中绕组。

72. 永磁同步电动机的转子为永磁体。通过霍尔传感器可以检测转子磁场强度，确定转子位置。

73. 永磁同步电机的启动电流较大，需要采用软启动或变频启动的方式。

74. 电机控制器可以对电机进行精确的位置控制。

75. 永磁同步电机的转子与定子三相绕组所接三相交流电源的频率成反比。

76. 电机转子结构的多样化使得永磁无刷直流电机正朝着高转矩、高精度、多用途和微型化等方向发展。

77. 铁磁材料在交变磁场的作用下而反复磁化过程中，磁畴之间不停地互相摩擦，消耗能量，因此引起损耗。这种损耗称为涡流损耗。

78. 制动频率较低的工况，如高速公路中车辆很少进行减速制动，故有较多的能量回收。

79. 直流有刷电机的电刷数目越多，电机的性能越好。

80. 有能量回馈制动时，无需再采用传统的机械制动。

81. 开关磁阻电机的噪音较大。

82. 永磁同步电动机没有绕组和磁极。

83. 纯电动汽车保留了传统汽车的加速踏板、制动踏板和各种操纵手柄等，因此它需要离合器。

84. 新能源汽车的低压充电系统与传统燃油汽车的低压充电系统有着本质上的差异，新能源汽车的低压充电系统是由DC-DC转换器把动力电池包的高压直流转换为低压的直流，然后向辅助蓄电池充电。

85. LED车灯具有亮度高、颜色种类丰富、低功耗、寿命长的特点。

86. 曲轴在外力作用下开始转动到发动机开始自动匀速运转的全过程，称为发动机的起动。

87. 发动机起动后，切断起动电路，保持线圈断电，在弹簧的作用下，活动铁心回位，切断了电动机的电路，同时也使驱动齿轮退出与飞轮齿圈的啮合。

88. 起动系统的作用是在起动时，通过起动机将发电机储存的电能转变为机械能带动发动机以足够高的转速运转，以便发动机顺利起动。

89. 汽车信号系统由声响信号装置和灯光信号装置组成。

90. 在现代车辆当中无论是新能源汽车还是传统燃油汽车，低压辅助蓄电池是车辆必备的电源之一，并且是以交流电的方式向车辆的用电设备提供电能。

91. 电机采用直流双极永磁结构，双向旋转，内部安置了过热保护装置，需外部电路设置保护。

92. 信号的类型不同，输入车身控制器后的处理方法一样。

93. 永磁同步电动机的运行原理与电励磁同步电动机相同，但它以永磁体提供的磁通替代后者的励磁绕组励磁。

94. 根据永磁在转子上的位置不同，永磁同步电动机主要可分为表面式和内置式。

95. 电机控制器的尺寸和重量通常与电机的功率成反比。

96. 直流有刷电机的电枢绕组一般采用双层绕组。

97. 同步电动机的控制系统相对复杂。

98. 电机控制器不可以实现电机的远程控制和监控。

99. 电机是指依据电磁感应原理实现电能的生产、传输和使用的能量转换机械。

100. 只要任意调换三相异步电动机的两个电源接线，就可以改变电动机的转向。

101. 发动机机油量低于油尺标记的下限机油灯即点亮。

102. 判断整车是否有故障可以用诊断仪首先进行扫描网关的功能操作。

103. 目前常见的汽车信息娱乐总线只能应用MOST总线。

104. 11管交流发电机中，三只励磁二极管为共正极连接。

105. 电子调节器中稳压管被击穿时，其大功率三极管处于截止状态。

106. 发电机B+极与蓄电池负极是始终相连。

107. 发电机磁场绕组的故障有断路、短路两种故障。

108. 发电机工作时，不允许拆卸蓄电池。

109. 发电机工作时可以用万用表检测其输出电压。

110. 发电机转子作用是产生旋转的磁场。

111. 交流发电机来说三只绕组产生的正弦电压完全相同但频率不相同。

112. 交流发电机输出电流由调节器调整。

113. 交流发电机输出电压是中性点N输出电压一倍。

114. 交流发电机中硅整流器中的正极管的正极为发电机的正极。

115. 整体式发电机的电压调节器与发电机在一起。

116. 设置了中性点二极管的交流发电机，其三相绕组一定是星形连接。

117. 电压调节器是通过控制发电机励磁绕组通过电流的大小，实现调节电压的。

118. 汽车上的发电机大多数为三相交流发电机，主要由发电机和整流器组成。

119. 磁场绕组的一端经滑环和电刷在发电机端盖上搭铁的的发电机是外搭铁发电机。

120. 交流发电机定子绕组由三相绕组组成，绕组的连接方式分为星形和三角形两种。

121. 交流发电机有中性点电压输出时，其三相绕组一定是三角形连接。

122. 电压调节器正常工作时，所限制的发电机输出电压，称为调节器调节电压。

123. 拆卸大灯控制单元需要先释放静电。

124. 车辆的高度传感器信号控制大灯中照程调节伺服电机，从而调节大灯高低变化。

125. 接通倒车灯和驻车辅助系统电路的部件是倒车开关。

126. 手动档的车倒车灯开关安装在变速器上，当挂上倒档后，倒车灯电路接通。

127. 自适应大灯可以实现照程无级调节。

128. 汽车前照灯由灯泡、反射镜和配光镜等组成。

129. 汽车前照灯为了防止炫目，通常设置远光和近光。

130. 倒车灯开关一般都安装在变速器上，当挂上倒档后，倒车灯电路接通。

131. 眩目是当强烈光束突然射入人的眼睛，会使人眼瞳孔来不及收缩而本能闭上眼睛或只能看见亮的东西，不能看到暗处的路面或障碍物的现象。

132. 汽车上的雾灯电路，既受雾灯开关控制又受前照灯开关控制。

133. 磁电式信号发生器产生的信号电压随着分电器轴转速的升高而增大。

134. 磁感应式信号发生器的信号电压与信号转子的旋转速度有关。

135. 低热值火花塞，只适合大功率、高转速、高压缩比发动机。

136. 点火过早会使发动机过热。

137. 点火控制器的大功率三极管负责点火线圈产生高压电。

138. 点火控制器的作用是控制点火线圈次级绕组中电流的通断。

139. 点火控制器用来控制点火线圈初级绕组电流通路的接通和切断。

140. 点火系中点火能量的储存方式可分为电感储能和电场储能两类。

141. 电子控制器需要接收信号发生器的信号，从而控制点火线圈。

142. 发动机的转速降低时，点火提前角应该增大。

143. 发动机负荷和转速变化，则点火提前角应相应进行调整。

144. 发动机高转速下运转，随着转速的再升高，点火提前角总角度应相应减小。

145. 发动机冷却液传感器负责监控冷却液的温度。

146. 发动机转速表的信号可以从点火系统的初级电路或转速传感器获取。

147. 发动机转速增大时，点火提前角应减小。

148. 火花塞电极温度越高，击穿电压越高。

149. 火花塞间隙过小，高压火花变强。

150. 火花塞间隙过小会导致跳火困难。

151. 12V的启动型蓄电池由6个并联的单个电池组成。

152. 测量蓄电池静态电压过低，则说明蓄电池电量不足。

153. 蓄电池的容量越大越好，以便于安装在车上。

154. 蓄电池负极板是采用二氧化铅材料，正极板是采用纯铅材料的。

155. 检测蓄电池存电量的常用设备有冰点测试仪、蓄电池测试仪。

156. 拆卸蓄电池接线柱时应先拆卸正极端，后拆下负极端。

157. 蓄电池的容量等于额定电流与时间的乘积，额定容量的表示是C20。

158. 选择容量较小的蓄电池会导致充电不足，而选择容量较大的蓄电池，容易发生过度充放电循环，会导致蓄电池使用寿命缩短。

159. 对汽车用蓄电池的主要要求是容量大、内阻大。

160. 蓄电池技术状态指示器是根据光学折射原理来反映蓄电池技术状态的。

161. 将两只完全相同的蓄电池串联使用，既能提高电压又能增大容量。

162. 蓄电池放电时将电能转换成化学能，充电时将化学能转化为电能。

163. 蓄电池长期充电不足或放电后长时间未充电，极板上会逐渐生成一层白色大晶粒的PbSO4，在正常充电时，这些大晶粒不能转化成PbO2和Pb，这种现象叫做硫酸铅硬化，简称硫化。

164. PTC加热器供暖控制属于低压控制系统。

165. 半主动悬架不属于电子控制悬架系统。

166. 半主动悬架是由可变特性的弹簧和减振器组成的悬架系统。

167. 被动悬架是由弹簧和减振器组成的机械式悬架系统。

168. 纯电动汽车空调系统中供暖方式通常采用PTC加热器进行室内供暖。

169. 电动助力转向的电动机具有无激磁损耗，效率较高，体积较小等特点。

170. 电动助力转向控制系统只有在转向时才提供助力。

171. 电动助力转向系统的减速机构有行星齿轮减速机构和蜗轮蜗杆减速机构两种。

172. 电控变阻尼悬架系统，阻尼的状态一般设有标准、中等硬度、坚硬三种。

173. 电控悬架后座抗仰头控制中，驾驶员急踩加速踏板时，电控单元向后悬架空气弹簧放气减小刚度。

174. 非独立式汽车空调的采暖系统的热源来自于发动机的冷却水或排气。

175. 观察视液镜，如视液镜清晰，肯定系统内制冷剂不足或没有。

176. 检查制冷剂量时，歧管压力表的压力正常则系统内的制冷剂是正常。

177. 空调系统中，如需更换制冷系统零部件时，无需排空管路中的制冷剂。

178. 空调制冷管路中制冷剂充注越多，其制冷效果越好。

179. 空调制冷系统中，制冷剂越多，制冷能力越强。

180. 环境感知层的主要功能是通过车载环境感知技术，实现对车辆自身属性的静、动态信息的提取和收集。

181. 智能网联汽车的环境感知层不包括对车辆外在属性（如道路、车辆和行人等）的感知。

182. 卫星定位技术（如GPS、北斗卫星导航系统）是智能网联汽车环境感知层的核心技术之一。

183. 智能决策层仅负责接收环境感知层的信息，不进行任何融合或决策分析。

184. 智能决策层会向控制和执行层输送指令，指导车辆进行具体操作。

185. 控制和执行层的功能是仅对车辆进行操作和控制，不提供其他服务。

186. 智能网联汽车的控制系统可以为驾驶员提供道路交通信息、安全信息、娱乐信息等。

187. 智能网联汽车不依赖无线通信网络进行信息交换。

188. 车载通信技术（如4G/5G、Wi-Fi）是智能网联汽车与其他车辆、基础设施和云服务器通信的关键。

189. 智能网联汽车的传感器仅包括雷达和摄像头。

190. 超声波传感器在智能网联汽车中不发挥任何作用。

191. 传感器收集的原始数据直接用于车辆的控制，无需进一步处理。

192. 线控转向系统在任何情况下都能保证车辆的转向功能。

193. 在自动驾驶模式下，线控驱动系统不需要驾驶员干预。

194. 线控制动系统不能实现制动能量回收功能。

195. 底盘线控系统发展趋势是越来越多子系统实现线控化并走向全局线控化。

196. 线控系统中，执行器的作用是将电信号转换为机械动作。

197. CAN 总线的数据传输速率是固定不变的。

198. 线控悬架系统主要用于控制车辆的行驶方向。

199. 底盘线控系统只能应用在新能源汽车上。

200. 在人工驾驶模式下，线控驱动系统的加速踏板信号直接控制驱动电机。

201. 在直流电机中换向器的作用主要是帮助电机转换旋转方向。

202. 直流电动机的电磁转矩是驱动性质的，因此稳定运行时，大的电磁转矩对应的转速就高。

203. 交流绕组连接时，应使它所形成的定、转子磁场极数相等。

204. 直流电动机反接制动时，当电动机转速接近于零时，就应立即切断电源，防止电动机过载。

205. 直流电机的电刷因磨损而需更换时应选用与原电刷相同的电刷。

206. 异步电机只有转子转速和磁场转速存在差异时，才能运行。

207. 在三相异步交流电动机中，极对数越多，电动机转速越高。

208. 高压互锁回路作用是整车在高压上电前确保整个高压系统的完整性，使高压处于一个封闭的环境下工作提高安全性。

209. 直流电动机工作时，电枢线圈中流过的电流方向一直都是一致的。

210. 三相感应电动机起动电流越大，起动转矩也越大。

211. 当三相感应电动机转子绕组短接并堵转时，轴上的输出功率为零，则定子边输入功率亦为零。

212. 直流发电机中的电刷间感应电势和导体中的感应电势均为直流电势。

213. 在机械和工艺容许的条件下，感应电机的气隙越小越好。

214. 三相感应电动机的起动电流和起动转矩都与电机所加的电源电压成正比。

215. 电动汽车冷却系统的主要功用是将电机及控制器等部件的热量及时散发出去。

216. 三相异步电动机的电磁转矩是由主磁通和转子电流的无功分量共同作用产生的。

217. 电力驱动系统是电动汽车的心脏，该系统包括电动机驱动系统、机械传动装置、车轮等。

218. 开关磁阻电机控制系统包含电流检测器、转子位置检测器、转子速度检测器。

219. 直流电机励磁方式：他励、并励、串励、复励。

220. 直流他励式电动机起动时，由于转子转速n为零，电枢反电动势E为零，而且电枢电阻很大，所以起动电流将达很大值。一般直流电动机允许直接启动。

221. 直流电动机的定子主要由电刷、机壳和端盖及换向磁极等组成。

222. 永磁同步电动机电动机运行状态，定子磁极是被拖动者，转子磁极是拖动者。

223. SOC全称是State of Charge，荷电状态，也叫剩余电量，常用百分数表示。

224. 纯电动汽车的辅助蓄电池由动力电池通过车载充电机来充电。

225. 一般纯电动汽车是采用高效率充电蓄电池作为动力源，有些纯电动汽车装配有内燃机。

226. DC-AC逆变器用于直流电动机驱动系统，它将蓄电池的交流电转换为直流电。

227. 当动力电池组电量较低时，电机控制器发送控制指令关闭部分起辅助作用的电器设备，将电能优先保证车辆的安全行驶。

228. 当动力电池电量充满后，需要手动停止充电。

229. 纯电动汽车电机控制器MCU根据驾驶员意图发出各种指令，整车控制器VCU接受指令并反馈，将动力蓄电池提供的直流电转化成三相正弦交流电，实时调整驱动电机的输出转矩，再通过机械传输来驱动车辆。

230. 电动汽车在运行过程中，如出现系统严重故障时，控制系统会立即停止车辆。

231. 在混联式混合动力汽车中汽车低速行驶时，驱动系统主要以并联方式工作；当汽车高速稳定行驶时，则以串联工作方式为主。

232. 手动维修开关设计在动力电池箱体主回路中，内置高压保险丝及高压互锁功能信号。

233. BMS电源断路整车可以正常行驶。

234. BMS有高压回路绝缘检测功能，检测电池组与箱体、车体等之间的绝缘状况。

235. 动力电池组内的电池单体之所以需要电量均衡是因为每个电池单体的一致性不理想。

236. 驱动电机系统处于电动工作状态时，输入功率为驱动电机控制器直流母线输入的电功率，输出功率为驱动电机轴端的机械功率。

237. 对于纯电动乘用车和混合动力车用驱动电机系统，在额定电压，额定转速条件下，在一定的持续时间内输出的最大功率持续时间规定为1min。

238. 负载转矩是指电动机处于静止、起动、运行或减速状态下的任意指定时刻，负载机械要求电动机轴端输出的转矩。

239. 堵转转矩是指电动机在额定频率、额定电压和转子在其所有角位堵住时所产生的转矩的最小测得值。

240. 电机从静止状态加速到工作转速的整个过程称为起动，包括通电、最初起动和减速过程，必要时还包括与电源同步的过程。

241. 电抗器起动是指把电动机与电抗器串接作降压起动，然后把电抗器短路使电动机正常运行的起动方式。

242. 转子串接电阻起动是指先把绕线转子电动机或同步感应电动机的转子绕组与起动电阻串接起动，然后把电阻串联使电动机作正常运行的起动方式。

243. 串接电动机起动是指先把电动机的转子绕组与一台起动用电动机的定子绕组串接并通电起动，然后把起动用电动机的定子绕组短接，使电动机作正常运行的起动方式。

244. 使电机产生电能并使之消耗或存储在用电器中，从而使电机降速的制动方式称为电制动。

245. 能耗制动是电制动方式之一，将被励磁电机从电源断开并改接为发电机，使电能在其电枢绕组中消耗，必要时还可消耗在外接电阻中。

246. 电容器制动是感应电动机的能耗制动方式之一，当电机从电源断开后，用电容器来维持励磁电流，从而使电机作电动机运行。

247. 涡流制动是电制动方式之一，其能量转化为金属中涡流所产生的热量而消耗。

248. 堵转电流是指电动机在额定频率、额定电压和转子在所有转角位置堵住时从供电线路输入的最大稳态电流最小值。

249. 驱动电机控制器支撑电容放电时间是指当驱动电机控制器被切断电源后，驱动电机控制器支撑电容放电至12V所经过的时间。

250. 驱动电机系统效率是指驱动电机系统的输出功率与输入功率的百分比。

251. 对于液冷的驱动电机及驱动电机控制器，应能承受不低于200kPa的压力，无渗漏。

252. 造成车辆不能正常行驶，但可以从发生故障地点移动到路边，等待救援，该故障属于一般故障。

253. 电机轴承异常磨损是指电机轴承出现非正常磨损，需对轴承进行更换处理后电机仍可正常使用。

254. 直流系统绝缘监测装置一般是监测对地绝缘。

255. 直流系统绝缘监测装置用于监测直流系统绝缘升高或接地，具有支路选线和报警功能的电子装置。

256. 直流系统绝缘监测装置具备抗干扰能力强、运行速度快等特点。

257. 直接耦合放大电路存在零点漂移的主要原因是温度的变化。

258. 开关三极管主要工作在放大区和截止区。

259. 电力场效应晶体管属于全控型器件。

260. 电阻性负载单相半波可控整流电路中，晶闸管的触发延迟角的范围是0°～120°。

261. 直流斩波电路中最基本的两种电路是降压斩波电路和升压斩波电路。

262. 起动机电磁开关中吸拉线圈断路发动机起动时起动机无反应。

263. 为保持蓄电池的良好工作状态和寿命，应定期检查蓄电池的液位。

264. 用皮带张紧力表检查皮带的张紧力时，应在皮带轮轮槽位置进行测量。

265. 在调整驻车制动器时，应保证组合仪表上的驻车制动报警指示灯在驻车制动操纵杆拉到第2齿时点亮。

266. 驱动轴锁止螺母是不可重复使用部件，因此，确保在重新安装驱动轴时应使用新的锁止螺母。

267. 对车轮轴承进行检查时，若车轮出现摆动则需压下制动踏板再次检查，若压下制动踏板后摆动明显减小或消失，说明车轮轴承有松动。

268. 车辆在高速公路行驶时，轮胎压力应该适当调低，以免由于轮胎温度升高而导致胎压过高爆裂。

269. 制动助力器推杆和制动主缸活塞之间的距离小于标准值，将可能导致制动拖滞。

270. 重新安装软管卡箍时，应安装到原来印痕处，以免泄漏。

271. 如果制动液中混入了水，其沸点会发生改变，从而提高了性能。

272. 技术员在操作钻具时，需戴手套以防伤手。

273. 当踩下制动踏板时，可以通过检查后示宽灯和制动灯是否一起点亮来检查制动灯是否正常。

274. 车辆识别代码是用来区别车辆身份的唯一标识。

275. 最高车速和燃油消耗率指标能够反映车辆的动力性能。

276. 发动机机油会因氧化或受热等原因而变质，必须定期更换。

277. 发动机机油分类中的API代表机油的粘度指数。

278. 安装火花塞时，首先应用手轻轻旋入，然后再用专用工具扭至规定扭矩。

279. 冲击式风动扳手可以用于各种扭矩的螺栓螺母，它可快速地完成工作。

280. 拧紧同一部件的多个固定螺栓时，可以一次将每个直接上紧到规定扭矩。

281. 安装开口销时，如螺母已旋至规定扭矩，但螺栓销孔未能与螺母槽对齐，应顺时针稍旋紧螺母。

282. 电子节气门的发动机，节气门开度完全取决于加速踏板的位置。

283. 如果发动机ECU检测到某传感器信号不正确，一定记录相关故障代码。

284. 在一个点火线圈供两个气缸点火的系统中，在一个循环中，一个是有效点火，另一个为无效点火。

285. 影响最佳点火提前角的主要原因是发动机转速、负荷、汽油辛烷值。

286. ASR系统在起作用时，将对打滑车轮施加一定的制动力。

287. 氧传感器的故障会导致发动机油耗和排气污染增加，甚至出现怠速不稳等故障现象。

288. 换档瞬间，自动变速器ECU应使主油路油压升高。

289. 最佳点火提前角，随发动机转速和负荷的变化而变化。

290. 当发动机停机时，PCV（曲轴箱强制通风）阀是关闭的。

291. 发动机曲轴位置传感器无信号发动机一定无法起动。

292. 空调系统高、低压部分压力均过高，可能是由于制冷剂过量，或系统内有空气。

293. 汽车上使用的铅酸蓄电池亏电时电解液密度下降。

294. 汽车空调制冷系统正常工作时，压缩机的进、出口应无明显温差。

295. 电控发动机水温传感器损坏，可能会导致发动机冷起动困难。

296. 电控发动机空气流量传感器损坏，将造成起动困难。

297. 发动机爆震传感器损坏一定会导致发动机工作中出现爆震。

298. 霍尔式车轮转速传感器可以测其阻值，以判断好坏。

299. 汽车行驶速度越高，转向时电控转向助力系统产生的助力越大。

300. 若汽车前轮抱死，则汽车的转向操纵性能将丧失。

301. 全球卫星定位系统的英文为GPC。

302. 为改变汽车的侧倾刚度，可通过改变纵向稳定杆的扭转刚度来实现。

303. 无级半主动悬架可以根据路面的行驶状态和车身的响应对悬架刚度进行控制。

304. 无级半自主动悬架在转向、起步、制动等工况时能对阻尼力实施有效的控制。

305. 用手触摸制冷管路感受表面温度，当用手触摸制冷管路时，低压管路温度较低，高压管路温度较高。

306. 在车轮打滑时，能以转向角和汽车车速正确判断车身侧向力的大小。

307. 在汽车空调制冷循环的压缩过程中，制冷剂由气态变为液态。

308. 在向压缩机加注冷冻机油时，可通过抽真空的方式加注，其加注量可随意。

309. 制冷剂流动清晰、无气泡，若出风口是冷的，说明制冷系统工作正常。

310. 主动悬架是可主动调节悬架的刚度和阻尼的系统。

311. 主动悬架需要外加动力源，消耗的能量多。

312. 主动悬架在转向、起步、制动等工况时能对阻尼力实施有效的控制。

313. 转向力矩传感器的作用是测定转向盘与转向器之间的转向角度。

314. 转向系统评估应分别在发动机静止和动态时转动方向盘，感觉是否有明显的不一样。

315. 装有电子控制悬架系统的汽车无论车辆负载多少，都可以保持汽车高度一定车身保持水平。

316. 装有空调的汽车上，A/C开启时，可以有效地防止前挡风玻璃上结雾。

317. 自动空调控制系统的控制面板上也设有A/C按键。

318. 智能网联汽车主要由环境感知层、智能决策层、控制和执行层三个层次组成。

319. 车辆的中央控制单元（ECU）负责处理传感器收集的原始数据，并生成车辆周围环境的数字地图。

320. 智能网联汽车的ECU仅使用计算机视觉算法来分析和理解传感器数据。

321. 智能网联汽车与驾驶员的交互仅限于语音和手势。

322. 智能网联汽车通过V2X系统实现车-人、车-车、车-路、车-平台的信息交换。

323. 智能网联汽车的"信息感知"功能仅涉及"驾驶相关类信息"。

324. "智能化+网联化"相融合可以使智能网联汽车实现更加全面的环境感知。

325. 智能网联汽车的发展目标是完全替代驾驶员执行全部驾驶任务。

326. 智能网联汽车装调过程中，必须使用专用工具和设备来确保安装的准确性和安全性。

327. 在智能网联汽车标定过程中，可以随意更改车辆的原始参数设置。

328. 智能网联汽车的测试环节仅包括道路测试，无需进行实验室测试。

329. 在智能网联汽车装调过程中，可以先安装传感器再安装控制器。

330. 智能网联汽车的标定工作必须在车辆生产线上完成。

331. 自动驾驶功能测试时，测试人员无需在车内进行监督。

332. 激光雷达的标定对于智能网联汽车的感知系统至关重要。

333. 在智能网联汽车测试中，可以忽略对车辆电磁兼容性的测试。

334. 车载网络系统的测试主要关注数据传输速度和稳定性。

335. 在智能网联汽车装调过程中，不同车型的装调流程和标准完全相同。

336. 自动驾驶系统的标定需要在封闭场地进行，无需在真实道路环境中测试。

337. 智能网联汽车的测试数据仅用于产品研发和改进，无需进行长期保存。

338. 车载摄像头在智能网联汽车中的作用仅限于行车记录仪和倒车影像。

339. 毫米波雷达的标定与激光雷达的标定方法完全相同。

340. 车载导航系统的测试主要关注地图数据的准确性和实时性。

341. 车载娱乐系统的测试与智能网联汽车的驾驶安全性无关。

342. 智能网联汽车的测试数据应严格保密，避免泄露给第三方。

343. 车路协同系统是通过先进的无线通信和新一代互联网技术，实现车车、车路动态实时信息交互的系统。

344. 车路协同系统的主要目的是提高交通安全性和通行效率。

345. 车路协同系统仅仅涉及到车辆与道路之间的信息交互，与人无关。

346. 车路协同系统能够实时采集和融合全时空动态交通信息。

347. 车路协同系统只包括车辆主动安全控制，不涉及道路协同管理。

348. 车路协同系统的主要结构包括信息、通信、传感网络、新一代互联网等技术。

349. 车路协同系统的工作原理是通过提高车辆控制智能化水平以及人-车-路与交通环境之间的信息交互能力。

350. 车路协同系统能够实现车辆自主驾驶以及列队控制，但无法调整道路交通流到最佳状态。

351. 车路协同系统只需要考虑车辆与车辆之间的通信，不需要考虑车辆与道路基础设施之间的通信。

352. 车路协同系统需要高精地图来支持其运行，高精地图的精度要达到厘米级。

353. 车路协同系统对实时性的要求不高，因为路网变化不频繁。

354. 车路协同系统能够减少自治车队行驶过程中车间距离，提高通行效率。

355. 车路协同系统不包括对交通信号和交通标志的识别与决策分析。

356. 车路协同系统只能用于智能网联新能源汽车，不能用于传统汽车。

357. 车路协同系统的信息融合层主要功能是接收环境感知层的信息下发车辆控制指令。

358. 驾驶员在使用智能辅助驾驶功能时，若系统出现问题，应该直接抢夺方向盘。

359. 车路协同系统不包括对车辆故障的诊断和预警功能。

360. 车路协同系统通过大数据分析交通状态，可以为智能网联汽车提供决策支持。

361. 车路协同系统能够全面实现人、车、路的有效协同，形成安全、快速、高效、环保的道路交通体系。

362. 线控底盘系统包括线控转向系统、线控制动系统、线控驱动系统、线控悬架系统等。

363. 线控底盘系统利用传感器感知驾驶人的驾驶意图，并将其转换为电信号。

364. 线控底盘系统的控制器接收到电信号后，直接控制车辆进行转向、制动、驱动等操作。

365. 环境感知传感器采集的数据直接传输给线控底盘系统。

366. 线控转向系统由方向盘模块、转向执行模块和ECU三个主要部分组成。

367. 线控制动系统主要由传感器、ECU及制动踏板构成。

368. 线控驱动系统主要由油门踏板、踏板位移传感器、挡位选择单元、MCU和驱动电机等组成。

369. 在自动驾驶模式下，计算平台接收各环境感知传感器发送的数据，并通过CAN总线发送给底盘线控系统。

370. 底盘线控系统可根据指令即时地控制底盘执行机构，但无法监测车辆的运行状态。

371. 底盘线控系统是智能网联汽车的标配。

372. 底盘线控系统控制单元通过LAN总线与整车控制器VCU进行通讯。

373. 转向系统ECU是底盘线控系统上主要的控制单元之一。

374. 线控底盘系统的工作原理与机械底盘系统完全相同。

375. 线控底盘系统提高了自动驾驶的安全性、稳定性和操纵性。

376. 底盘线控系统不需要电源和自动防故障系统等辅助模块。

377. 线控底盘系统的执行机构直接由驾驶员操作控制。

378. 底盘线控系统可以精确执行计算平台制定的方向盘转角、制动压力、车速、档位等信息。

379. 定位系统是通过接收卫星信号来确定车辆位置的。

380. 所有的智能网联新能源汽车都配备了定位系统。

381. 定位系统的结构主要包括天线、接收器、处理器和显示器。

382. 定位系统的原理是基于无线电波的传输时间差来计算距离的。

383. 定位系统只能用于确定车辆的位置，没有其他功能。

384. 车载定位系统的天线一般安装在车顶，以便更好地接收卫星信号。

385. 定位系统的精度会受到天气条件的影响。

386. 定位系统的作用是帮助驾驶员了解车辆的位置和行驶方向。

387. 定位系统的工作原理与雷达系统相似。

388. 车载定位系统的精度可以达到厘米级。

389. 智能网联新能源汽车的定位系统通常不仅仅依赖GPS，还可能包括其他技术，如GLONASS（全球导航卫星系统）、Galileo（欧洲全球卫星导航系统）和BDS（北斗卫星导航系统）等。

390. 智能网联新能源汽车的定位系统通常采用多传感器融合技术。

391. 高精地图在智能网联新能源汽车的定位系统中起到至关重要的作用。

392. 智能网联新能源汽车的计算平台能够实时获取并处理来自车载传感器的数据。

393. 智能网联新能源汽车的计算平台仅用于导航和路线规划功能。

394. 智能网联新能源汽车的计算平台需要高性能的硬件支持以实现实时感知和决策。

395. 智能网联新能源汽车的计算平台通过虚拟化技术实现辅助驾驶、智能管理与自动控制的相关操作。

396. 固态电池是智能网联汽车中最新的电池技术，已全面替代了传统的液态电池。

397. 网联汽车是指车辆之间建立连接，但与交通基础设施和智能交通系统无关。

398. 自动驾驶汽车能够在所有环境和条件下完成全部的驾驶任务。

399. 超声波传感器在智能网联汽车中主要用于实现高精度定位。

400. 智能网联汽车的智能化等级划分中，L5级别代表完全自动驾驶。