附件2 ：

北江大堤白蚁防治技术要求

第一章 白蚁防治目标

北江大堤白蚁防治目标就是要建设成无蚁害堤。“无蚁害堤”的标准是堤身及其周边50米范围内没有成年巢，1500平方米范围白蚁活动迹象少于1处，白蚁防治工作已进入预防（诱杀堤坝周边400米范围内蚁源区）为主阶段的堤坝。

第二章  白蚁防治方法

“千里金堤，溃于蚁穴”是防洪的历史教诲，“蚁穴”是指白蚁在土堤内营巢筑洞及白蚁活动的通道，洪水上涨时，堤坡的蚁道容易形成渗漏通道并逐渐冲刷扩大以致垮坝失事。

北江大堤白蚁防治采用省水利厅推广应用的“三环节8程序”白蚁防治技术。该新技术是省水利厅主持研究成功，被国务院列入国家重点科技新技术推广项目之一，1993年获得水利部科技进步奖。

第三章    防治范围及时机

一、防治范围

北江大堤白蚁防治范围分堤身和蚁源区二部份。堤身指土堤由外坡脚至内坡脚的范围。蚁源区指堤身以外的地方，水塘（域）、水田、沙滩、大块砼地坪不生存白蚁时，可不视为蚁源区。

堤身及其周边５０米范围是防治的重点。（其中的硬化护坡、圬工建筑物、硬化路面等，不可能生存白蚁的地方除外）。

北江大堤蚁源区防治范围为堤脚以外400米范围。

家白蚁的防治范围主要针对全堤防汛仓站和物资仓库及各堤段的办公楼。

二、治蚁时机

白蚁每年有二次活动盛期，春季3～６月期间为分群期，可以全面查找分群孔、鸡丛菌及泥皮泥线，投饵后出菌快，容易找到炭棒菌并随即灌浆填洞，消灭隐患。秋季 9～ 11月是白蚁取食活动盛期，见蚁投饵的机会大，是一个灭杀白蚁的黄金季节。每年的７～８月份高温期，白蚁的白天取食活动很少，春节期间气温低白蚁活动少，加上作业艰难，该两时段暂停施工。

第四章    防治药械

１、防治药物统一采用省水利厅白蚁防治中心站研制的灭杀药物。

２、灌浆器械宜采用合适的手动式灌浆机或电动灌浆机。

第五章  具体操作要点

一、设诱杀堆

１、设诱杀堆的意义。设堆诱杀，是白蚁防治的一项重要普查和灭杀措施，即“以引代找”，能大大提高灭杀效率。白蚁外露特征常因季节，地貌、土质、天气、时辰以及我们尚未清楚的生物学特征而有很大的偶然性和随机性，故外露特征并不多见，还因草丛、棘林、陡坡足迹难涉之处也无法去“找”,设诱杀堆,就是在适当位置,设置诱料堆（片）吸引白蚁取食外露，实行见蚁投饵或设带药引诱片引杀白蚁，即实行“引杀合一”。

2、设堆及检验方法。

（1）桉树皮诱杀堆。

Ａ、斜插式──先用锄头或铁铲锄开地表一插缝口，再将桉树皮（表面向下）插入土中，使桉树皮树立约60°的仰角，并外露2～4厘米。用碎土将口填封，轻轻踩实。检查时用手搬开桉树皮观察其表皮是否有蚁或受蛀食，见蚁施药饵3～4条也应放在表皮一面，尽可能少惊动白蚁，并用泥土复盖原缝口。

Ｂ、平放式──用锄头铲去草皮约25×15厘米，将桉树皮表面向下平放（也可向上平放）然后复盖一张纸皮。最后将原草皮压在纸皮上。当没有纸皮时也可免用。检查时要轻揭微翻，见蚁投饵3～4条，也应放在有蚁的一面。

（2）草纸堆诱杀堆──用锄头铲去草皮造成约25×15厘米深4～6厘米的方坑，将备好的纸皮3块错开叠放，上铺盖杂草2～3斤，再压草皮即成。检查时先观察后动手，观察是否有泥线，如没发现蚁继续往下揭，但最后一件不必揭。如发现多蚁（超80只以上），即可投饵，如蚁少，则继续往下揭，并见蚁迅速投饵3～4条。投饵完毕要做好杂草封盖。如未封严，应加草补封好边缘。

（3）乌柏叶、青蒿、甘蔗渣诱杀堆的设堆，基本上与草纸堆相同，但可视诱料厚薄，安排坑的深浅，务使复盖物──杂草不要太高出地面而被风吹走，人畜踢走。

（4）松木板诱杀堆──挖土坑35×22×25立方厘米,叠放七块木板, 上复盖杂草废纸箱塑料纸等物,以防日晒雨淋.遮光保潮。检验时尽量小心轻揭，见蚁投饵。

二、查蚁要点

１、堤身一般在坡面巡视2～4人并列前进，以每人视距5米以下为宜。

2、寻找其外露特征（包括活巢指示物鸡丛菌，取食外露特征泥皮泥线及死巢指示物炭棒菌,及所设的诱杀堆）。

三、上半年普查及设堆检查

1、普查分群孔（含鸡丛菌）、泥被泥线和炭棒菌。

从3月15日起至6月30日105天。

堤身：普查12次，平均约8天1次，其中分群盛期4月10日～5月20日（每年根据具体天气有提前或退后）40天内查7次左右，平均6天一次。防治施工单位要注意掌握分群期是提前抑或推后组织好人力,安排出动时机，并将情况及时反馈所在管理单位专责人。

蚁源区:普查10次平均10天1次。重点放在对堤身顺风向的蚁源区。

2、普查去年秋天泥被泥线或诱杀堆施药灭杀的出菌。

注意在上一年施药附近追查炭棒菌，作为本年的资料成果填报，并且应将去年的投饵日期、位置补填上，对于堤身还应及时灌浆并填报灌浆资料内容。

3、设堆诱杀。

从4月1日～6月15日为设堆及转移时间，检查可与普查结合进行，也可单独进行。

（1）多蚁堤段按每公里600堆的密度视需要地方设置，每堆转移一次，即达到50多平方米有一堆，消灭死角，检查8次，即10天左右一次。

（2）一般堤段按每公里300堆均匀布设，注意与以往设的位置错开，每堆转移一次，即达到100多平方米有一堆，消灭死角，同样10天左右检查一次。

（3）蚁源区除桉树林区少设（如设则用草纸堆）或不设外,其余可逐年根据人力物力设一些堆,原则上每公顷25堆（即20×20平方米一堆）转移一次至二次，堆视需要地方而设，如蚁情不严重，可以少设或不设。同样10天左右检查一次。

（4）办公楼、仓站防治家白蚁设堆。每间仓站设1～2堆桉树皮堆或松木板堆，多数仓站内已浇筑水泥地面，故可在室外泥土地挖坑设堆。或在室内适当位置堆放，上盖遮盖，以有效为原则。设堆时间要求5月份设完。

上述设堆当采用带药桉树皮时，检查次数可以减少一半。由于药效的长期性，对于多蚁地方，宜采用带药桉树皮。

四、下半年普查及设堆检查

１、普查泥被泥线和炭棒菌。

从9月15日起至12月1日。堤身及距堤脚50米的蚁源区，普查10次即平均10天左右1次。其它蚁源区普查8次即12天左右一次。

２、堤身及距堤脚５０米蚁源区设堆。

多蚁堤段按坡面面积每５０平方米一堆，一般堤段按坡面面积１００平方米一堆的密度设置,３０～５０天内转移一次。硬化坡面可以免设。多蚁堤段平均每公里１４００堆左右。一般堤段平均每公里７００堆左右。原则上是均匀地布设，以消灭死角，对于蚁情屡屡重复出现的地方还可以作特殊的加密，　充分发挥“以引补找”的优势。多蚁堤段以设带药桉树皮为主，一般堤段以设不带药桉树皮为主。要求10月１日前设完。

３  蚁源区设堆──蚁源区桉树林不设。距堤５０～２００米的适当设堆，每公顷２０～１００堆，３０天内转移一次，即平均５０～２５０平方米有过一堆，视需要地方而设。距堤２００～４００米的蚁源区一般以普查为主，但对草丛棘林、陡坎足迹难涉之处，可适当设堆以充分发挥“以引代找”的优势，尤其对多蚁蚁源区。设堆材料以桉树皮为主，最好加纸皮复盖。超过４００米以外的蚁源区暂时没有施药灭杀任务。蚁源区设堆可比堤身设堆推迟几天。

４ 办公楼、仓站防治家白蚁设堆。要求９～１０月份设完，其它办法同上半年。

上述所有设堆位置，应考虑与上半年、甚至去年的错开，上半年设的或去年设的，只要存在未发霉，可继续检查运转。尤其是带药桉树皮，是白蚁的长期克星。下半年的设堆效果比上半年大，故下半年白蚁防治应以设堆为重点。

五、灭蚁灌浆

１、灭蚁

（１）投饵灭蚁

（ａ）分群孔投饵──投饵前，先检验分群孔是否有误。将孔口打开，将一根草干插入孔内二分钟抽出观其有无兵蚁，另孔口有没有工蚁在封口，如果将深吸的一口香烟吹入孔口，可见有翅成虫爬出，且可证实有待分群的蚁种，此时选定６～１０个孔，每孔施药一条后，将剥开的孔口泥原封盖上，这些孔宜选布广阔一些。

分群孔施药应随发现随施药，迟误了就有可能分飞，尤其抓紧在下雨前投饵。再迟了会分群完毕孔口自然报废，白蚁堵路归巢，不能杀死。

投饵后隔１～２天检查一次，如吃去４条以上，此巢蚁必死无疑，但可能半个月甚至一个月还有中毒蚁活动，不必再施药。如不吃，要找原因。

（ｂ）泥被泥线投饵──泥被泥线施药指对新鲜的泥被泥线进行，如果泥被泥线很密，可以适当选择，以５０平方米内投４～６个投药点，共投４～６条。如是单个泥被泥线，每处只投１～２条，隔半天或一天检查。施药时，将饵条置于潮湿泥被、泥线的前方边缘，最好只距２毫米，甚至揭穿泥被泥线小孔投入,入土、不入土均可,在树上的要用细绳索或胶带纸绑牢，也可用大头针将饵条钉在树上，或用万能胶粘在树上。总的要求是少惊动白蚁。避免因投饵不当，白蚁不食而失去杀机。如果白蚁已吃，还可以继续投饵，以吃去４条为度。家白蚁投ＦＷ型饵条，也可投ＤＢ型饵条。可剥开蚁路投放。

（ｃ）诱杀堆投饵──要小心轻揭，见蚁投饵，动作要求快捷，一般每堆投３～４条，蚁多多投，蚁少少投，投在白蚁蛀堆的面上，１～２天检查，如吃去饵料，可继续投药，每堆如已吃去４条，此巢蚁必死无疑，可停投饵。家白蚁亦同。

（ｄ）鸡丛菌投饵──在鸡丛菌密集的中心，蚁巢在其地下不远，一般２０～４０厘米。用钻杆沿中心往下钻探至有掉锥感时即为菌圃腔甚至是主巢。这时拔出钻杆对孔投饵３～４条，最后用泥粒封口。本巢蚁可望杀死，３０～６０天内注意查炭棒菌。

（２）喷灭蚁灵粉灭蚁(作为辅助的方法试用,不全面推行)。

（ａ）泥被泥线喷药粉──剥开泥被泥线，这时可见到大量白蚁，尤其爬上桉树的白蚁。用喷粉球由下至上（喷咀朝下）喷１０下左右，喷出药粉１０克左右（含灭蚁灵２克左右），只要喷到白蚁１００只以上，可望回去传染全巢死亡，由于喷在蚁路上，白蚁受惊收兵回巢时，也会沿路沾染药物，使用其带回巢去相互传染，（此法同样适用于家白蚁灭治）。此法费药量比投饵大得多，但灭杀效果比投饵快而好。对于小规模泥被泥线，白蚁个体不多，则不宜用。

（ｂ）诱杀堆喷药粉──当检查诱杀堆时，发现有白蚁取食，可将喷球对蚁群喷药粉，宜选在最多蚁的地方喷，动作要快速，喷洒要均匀。

（３）房屋仓站家白蚁灭杀──对房屋家白蚁的灭杀，不排除灭杀家白蚁的一套有效方法，不排除化学杀虫剂的合理使用。若对家白蚁巢使用喷磷化铝、喷白蚁防治所生产的白蚁粉（砷剂）同样是有效的，但要注意安全防护。

（４）挖巢灭蚁──　一般不提倡用挖巢方法，但有时因收集标本，解剖蚁巢，例如发现鸡丛菌，通过鸡丛菌找巢（通常巢位很浅），会采用挖巢灭蚁。

２、灌浆

（１）对巢灌浆方法。

白蚁灭杀后，蚁患仍存，对巢灌浆是关键一环，北江大堤消除蚁患是灌注泥土浆，采用炭棒菌指示巢位法；蚁道法；浅灌密灌法这三种方法，或以浅灌密灌法补充前二种方法。达到填充蚁路、洞穴的目的。

（a）炭棒菌指示巢位法──对白蚁投饵后10天～30天，会有８０％以上蚁巢出炭棒菌，其余２０％蚁巢也会陆续出菌，只有很少数不出菌。将二用钻头对准炭棒菌密集中心点造一孔，有中巢掉锥感时即是主巢，正好实施对巢灌浆。除对此主巢施灌外，尚需在上，左、右方的２米左右，增加３个灌浆孔，以便将菌圃腔和蚁道加强灌实。此法也适用于对鸡丛菌指示巢位法对活蚁巢灭蚁灌浆。

（b）蚁道法──分群孔投饵灭蚁后，由于气候、土质等种种原因未找到炭棒菌时，无法找到主巢，可挖开分群孔、候飞室，寻找通向主巢的主蚁道，（蚁道直径追挖至能插入胶管为宜），将胶管顺主蚁道插入３０～４０cm，实施对蚁道灌浆。蚁道附近也应如上述一样增加３个灌浆孔处理。

（c）浅灌密灌法──泥被泥线或诱杀堆投饵灭蚁后，由于气候、土质和蚁巢等原因，未找到炭棒菌时无法找到主巢，也无法挖出主蚁道，可采用浅灌密灌法，即在投饵点的周围堤身２０米范围进行一次普遍的浅灌密灌，孔距２米，排距２米，但错开成梅花状分布。孔深２.５米。当工作量大时，宜用大机施灌。

（２）灌浆的基本要求

（a）灌浆机具选用──当灌浆位置能与大堤固结灌浆机棚就近时，可利用Ｓ－２ＷＤＮ４／１５型灌浆机（简称大机）施灌；当位置偏僻，不能组织大机施灌时，可采用Ｓ－ＷＳＮ０.６／４手动灌浆机施灌。

（b）灌浆物料──要求细心选用粘性较高的土料，即重壤土为宜。

（c）制浆──不能用搅拌机制浆时采用人工制浆，但土料应先泡浸数小时，也可利用水圹或水田泥浆，人工拌和，灌入前清除杂草，还要通过３５孔／平方厘米的过滤筛。

（d）泥浆容重１.３～１.５,用泥浆比重计称得。先稀后稠，凭经验估计平均浆容重，用平均浆容重估算土方可以简易近似公式计算。

土方量（立方米）＝（泥浆容重－１）×泥浆数量（立方米）

通常浆容重１.４，故土方量为浆方量的４成。

（e）灌浆压力及终灌的掌握──对巢灌浆压力在注浆管上端孔口的压力表（或小机机身压力表）应以4.9×10MPa（0.5kg/平方厘米）为度，如果巢位很浅，还可以小一些。开始灌浆时，先灌清水一担，然后利用浆液自重或慢加压，浆液由稀到稠，要求在一段时间内压力保持0.1～0.4 kg/平方厘米以内，同时要注意出浆量是否正常，待灌入相当的浆量后，可根据入浆情况逐步加大至饱和为止。掌握压力在4.9×104Pa时持续３～５分钟不进浆液或明显减少，便算灌满。复灌时可统一较大浓度,终灌时还要注意,一个成年巢的容量达0.6立方米属正常（个别达１立方米以上）。

如果进浆量明显偏小不合理，可能会是蚁道冲毁堵塞，这时要以浅灌密灌补救。浅灌密灌时，压力还应减小。始灌后，再提锥于１米处，以小压力慢慢灌至孔口回浆。

（f）冒浆观察──在灌浆期间，要有专人经常不断巡视堤内外坡，如发现白蚁洞冒浆，应及时堵塞洞口（或挖开再夯实），再继续灌。如压力过大破裂冒浆或灌满冒浆，应即停灌。如发现内外坡贯通的蚁巢，要即时由所长到现场指挥负责灌好。

（g）做好记录。

第六章、调查和实验研究

１、蚁源区调查

堤身白蚁，来自蚁源区的扩散，蚁源区白蚁是漫长岁月自然生态的结果，它与地形地貌、土壤地质、气候等因素及生态平衡有关。无蚁害堤的实施和进入以防为主阶段的工作都应对白蚁的群势有一个估计，将防线布准，因此对堤身每一巢蚁的来源及蚁源区的调查是掌握蚁情分布重要手段。

调查每年二次，第一次在４月底至５月中旬，第二次在１０月上、中旬。调查范围视当时划入治理范围以外的蚁源区，视力量逐年扩大，最远距堤１公里。主要是通过观察山岗、树林、荒坡，查白蚁分群孔，泥被泥线。春季并访问白蚁分飞情况。最好在白蚁分飞的次日去访问和观察上晚野外灯光现场, 发现有翅成虫的情况。秋季注意观察桉树（如有蚁必上桉树取食），最后写出调查报告并说明距堤２００，３００，４００米……的蚁情及蚁种并在１／1万图上标记，调查时还要注意白蚁的天敌，尤其是黄蚂蚁和黑蚂蚁，它们有可能是克制白蚁的能手。

２、白蚁标本收集和处理

标本收集在堤身或附近蚁源区进行。如系挖巢，应收集各品级的样品，注意蚁王容易逃遁不易捉到, 还要注意与白蚁共生的生物。蚁种鉴定主要靠兵蚁，以２０头为样品送有关单位检定，并自留一份。注明时间地点。

如不挖巢时，也尽可能多收集兵蚁。不要放弃不认识的新蚁种。白蚁的外露特征标本如鸡丛菌、炭棒菌、分群孔、泥被泥线以及巢穴系统如蚁巢、菌圃腔（含菌圃）蚁路、候飞室等也属收集对象。同时应及时拍照甚至录像。以补充标本收集的不足。　蚁标本的处理是泡浸在７５％浓度的酒精（医用）中，用瓶封装好。

3、解剖蚁巢──组织全体白蚁防治人员解剖蚁巢1～2巢,以提高防治人员的认识，提高防治水平。对于堤身范围的蚁巢开挖，必须人工回填夯实。

第七章  记录报表及蚁情报告

１、记录报表是治理无蚁害堤的一项必不可少的工作内容，是统计分析蚁情的手段，在堤坝白蚁防治新技术三环节八程序中的“找、标、杀”和“找、标、灌”的二个“标”字都是标记、记录问题。有４种记录报表填制，具体意义解释见附件１；其填报说明如下：

⑴白蚁防治工作月（年）报表──此表由白蚁普查记录表整理而得，内容包括普查灭杀和灌浆填洞的工作情况、数量，其中还包括巡查行程和面积，用工数，白蚁灭杀数和灌浆方法、土方量。填报时分堤身和蚁源区，蚁源区逐个统计，然后小计，最后是总计。

⑵白蚁普查记录表──此表是白蚁防治日记表，要求当日，最迟次日填妥，内容包括气温、雨量，内、外坡巡次，设堆数，查堆数，发现白蚁迹象及见蚁投饵数（包括分群孔、泥被泥线、诱杀堆），投饵吃饵情况跟踪记录和出菌情况，查处位置等。本表宜固定某一堤段或某一蚁源区填写一张，半年一次交齐。

⑶灭蚁灌浆资料成果表──此表是逐巢白蚁的灭杀记录资料，包括日期、施药位置和出菌、灌浆位置、灌入土方量。此表漏印白蚁洞冒浆口的位置项目，（Ｘ，　Ｙ值），故应填在备注栏上，对内、外坡贯通的巢，还需特别注明。填报时要求按巢位的桩号由小到大排序；分群孔单独一张（或写在前面），泥被泥线可合为一张；并分堤身和蚁源区分开各填一张。

（４）对（白蚁）巢（道）灌浆记录表──此表是灌浆时的原始记录表，内容包括灌浆方法，蚁巢位置、深度，灌浆机型号，取（造）浆地点（方法）说明，灌浆起止时间、孔位、深度、压力，进浆量、浆容重、土方等，尤其白蚁洞冒浆位置更要量准和记录好。

2、蚁情报告──堤身发现成年巢或大面积出菌,蚁源区发现较严重的蚁情，必须及时向管理局报告。

3、全年白蚁防治工作结束后，要求编写工作报告，总结过去一年的白蚁防治工作，并对下一年度的工作提出设想。

4、竣工资料整理，按合同要求完成全部工作后，必须及时整理提交符合归档要求的白蚁防治资料。