附件5

北江大堤红火蚁和老鼠技术方案

### 一、项目概况

北江大堤为1级堤防，是我国重要堤围之一，是广东省最重要的堤防。位于北江下游左岸，北起清远市石角镇骑背岭，沿支流大燕河及干流南下，经石角至南海区的狮山止，干堤全长64.346km（包括遥堤2.06km）；其间有芦苞水闸和西南水闸连接芦苞涌和西南涌，控制并承泄北江洪水，并具有向下游补给水资源的功能。

北江大堤常见的有害生物以红火蚁和老鼠为最多。鼠洞多在坡面纵横分布，有的相互连通，汛期或大洪水时易形成漏洞，直接威胁堤防安全。鼠害还破坏草皮植被，影响大堤的稳定。依据《堤防工程养护修理规程》、《关于印发水利工程管理考核办法及其考核标准的通知》（水利部水建管【2008】187号），为确保北江大堤安全，必须加强老鼠等有害生物防治工作。

此外，北江大堤自完成加固达标后绿草如茵，环境优美，成为附近居民的悠闲运动场所。近年来由于红火蚁肆虐，时有发生红火蚁伤人事件，对大堤管理和维护人员造成人身安全威胁。

### 二、主要防治任务及目标

（一）防治任务：对北江大堤64.346公里的永久征地范围（约788.5万平方米）红火蚁和老鼠进行灭杀。家白蚁防治范围是局办公楼（含芦苞防汛指挥中心）、7个管理所办公楼、4座物资仓库（石角1座，芦苞水闸2座，狮山1座）及管理所存有防汛物资的仓站、生活小区。

（二）防治目标：实现防治期内，防鼠设施合格率≥93%, 鼠密度控制水平：路径指数（处/千米）≤8处。红火蚁灭杀率90%以上，避免发生红火蚁叮咬事件。办公楼及存放防汛物资的仓站没有家白蚁危害。

（三）防治时间：全年。

### 三、准备工作

（一）为确保北江大堤有害生物防治效果，进场前由北江流域管理局北江大堤部负责组织技术交底，防治单位负责组织项目防治人员相关培训工作。

（二）进场后，防治单位应会同北江大堤各管理所了解相关情况，对现场及周边进行全面调查，了解该区域生态环境及有害生物分布情况，识别有害生物种类、危害情况、并详细记录，因地制宜制订有害生物防治方案。

（三）防治单位根据工程结构特征、地理环境及安全要求，合理选择防治药物。

（四）防治单位建立健全质量保证体系，北江流域管理局定时对质量进行监督检查，确保防治质量。

### 四、灭治红火蚁技术方案

（一）分布情况

北江大堤永久征地范围均有红火蚁，红火蚁危害较严重。在一些红火蚁活跃的区域，小土堆的分布密度已接近饱和。

（二）防治计划

针对北江大堤永久征地范围的红火蚁分布面积广、蚁群密度大、防治难度也相对较大的实际情况，防治计划如下：

1.全面调查：首先对北江大堤永久征地范围的红火蚁分布区域、蚁群密度等情况进行详细的调查，调查结果记录存档。

2.饵剂投放：在发现有红火蚁活动的土丘，每处投放毒饵50~150 g，目的是针对蚁巢进行靶向灭杀；在有红火蚁活动，又没有发现土丘的地方，为幼年巢群活动区域，这类区域投放毒饵30-50g/㎡，目的是诱杀未成年的巢群。毒饵尽量选择在晴天投放。投放时尽量不破坏蚁丘，防止火蚁搬家、扩散。所有投药的区域均插上明显的标志，同时统计记录蚁群数量。发布情况及投药数量。

3.滞留喷雾灭杀：饵剂只能杀死到地面觅食的成虫，对未孵化的蚁卵，则必须采取滞留喷撒的办法进行控制，即对红火蚁死亡的巢穴，灌注或者喷洒具有滞留作用的杀虫剂，在蚁卵孵化的初期，杀虫剂可有效杀死红火蚁的幼虫，以达到长期控制虫害的目的。

（三）防治措施

灭治红火蚁通常采用毒饵诱杀方法分阶段实施。在红火蚁活动密集的地方，大面积、点状投放毒饵，投放量为30-50g/㎡，尽量选择在晴天、地面干燥、土温在20～30℃时投放。毒饵投放时尽量不要破坏蚁丘和扰动蚁巢，防止火蚁搬家、扩散。

红火蚁取食毒饵后7至10天即可致全巢死亡。在红火蚁活跃的区域，有成年巢群，也有幼年的巢群，成年的巢群有隆起的土丘，易于被发现，幼年的巢群则相对隐蔽，因此，防治后要进行持续监测，发现蚁情后再根据实际情况反复使用诱饵处理，直至不再发现害蚁为止。

在施药期间，投药区应设置明显警示牌标志，避免造成人、畜中毒或其他意外。尽量避免使用液体杀虫剂，以防污染水源，避免对鱼、虾等生物造成杀伤。

### 五、灭鼠技术方案

老鼠吃东西时往往选择高蛋白、高能量、低脂肪的食品，在无食品的条件下，垃圾、粪便、昆虫均可作为食物。老鼠耐饥不耐渴，没有水喝老鼠只能生存 1—2 天。老鼠排便很有规律，它一般便在躲藏和活动场所，褐家鼠、黄胸鼠每昼夜排便 65—70 粒，小家鼠排便 50 粒。老鼠的繁殖能力极强，尤其是褐家鼠，一年四季均可繁殖，甚至在 0℃以下的冰库内也能繁殖。繁殖高峰出现在早春的 3—4 月，秋季 9 月，因此在早春、秋季两个繁殖高峰前开展大规模灭鼠，可以降低其密度。

北江大堤灭鼠要做到：（1）全面饱和投放毒饵两次复查一次；（2）检查鼠迹不少于三次，发现鼠迹立即清理并及时投放和补充毒饵，做好密度登记；（3）采取放置鼠药、鼠笼、鼠夹等措施进行防治；（4）严禁使用自配药。

（一）鼠害密度监测

进场灭鼠前先对北江大堤某堤段进行一次鼠密度监测，面积大约两千平方米。在傍晚的时候投放鼠笼，每个鼠笼直接间隔至少5米以上，一夜后对布置的鼠笼进行复查。该堤段阳性率（鼠密度）=捕鼠总数（只）/有效鼠笼数×100%（有效鼠笼数=布鼠笼总数-无效鼠笼数），得到的数据后再进行灭治，灭治后再使用上述的方法进行持续监测。

灭效=（灭前鼠密度-灭后鼠密度/灭前鼠密度）×100%

使用鼠笼测定鼠密度的时候，会遇到如下情况：

老鼠笼已经触发，并捕获到老鼠，此鼠笼判定为捕到鼠的鼠笼。

老鼠笼已经触发，老鼠笼上有鼠头或大片鼠皮，此鼠笼判定为捕到鼠的鼠笼。

老鼠笼已经触发，老鼠笼上有鼠毛、鼠尾、鼠爪，此鼠笼要计算到布置鼠笼总数中去，但判定为未捕获到老鼠的鼠笼

在回收老鼠笼时，确认是无法找到的老鼠笼，判定为丢失的老鼠笼，统计时要计算到无效鼠笼中去。

鼠笼法的优点是能对捕获到的老鼠进行计数、分类，能得出鼠类的种类、性别、年龄、重量和数量等重要信息，但在现场使用过程中，要防治人员和生物的误伤，因此需要做好宣传工作。

（二）老鼠查找方法

要求普查人员进行地毡搜查，间距不超过5m,认真细致地查找鼠洞、通道、咬痕和粪便等，并进行标识。

（三）老鼠的灭治

灭鼠方法很多，一般可分为环境灭鼠、物理学灭鼠、化学灭鼠、生物学灭鼠和生态学灭鼠。采用化学灭鼠法，又称药物灭鼠法，是应用最广、效果最好的一种灭鼠方法。现在采用第二代抗凝血灭鼠剂（溴敌隆、大隆、杀它仗、硫敌隆等）的急性毒力相对较强，老鼠吃二次、三次就可致死，且对第一代灭鼠药有抗性鼠也能杀灭。

（四）药物的投放

药饵的投放要做到 “到位”和“三饱和”。

“到位”指毒饵要投放在有效位置上，让鼠容易遇到毒饵。如投放在鼠洞、鼠道、出入口、转角位等，同时投放位置要尽量选择干净、干爽、隐蔽的地方

“三饱和”：

一是 ：“空间”的饱和，投药时要全面投放，覆盖面要广，不遗漏任何地点，减少没有投放灭鼠药的“盲区”。

二是 ：“时间”的饱和，连续几天投药，直到投放的毒饵不再消耗为止。

三是：“药量”饱和，具体操作方法：每5—10米投放1堆，每堆15—25克；第一天采用试探性投放，投放量稍少些，第二、第三天再检查，发现已被取食的就补充毒饵，吃多少补多少，吃光者加倍补充，一直投放到毒饵不再消耗为止,一般要投药7天左右。对一些环境复杂适合有鼠栖息、活动的场所，应保留一定残留毒饵，并经常检查补充毒饵，以巩固灭鼠效果。

### 六、家白蚁防治技术方案

防治单位在红火蚁、老鼠防治实施时应结合实施防治范围家白蚁巡查，发现家白蚁活动即时灭杀，防治期内每月不少于1次的巡查灭杀。管理所在日常管理巡查发现合同范围有家白蚁危害，管理所通知防治单位，防治单位接通知后须及时组织灭杀。

### 七、资料整理

1、防治单位每次巡查灭治结束后，用表格将当天使用的药物进行分类统计校核，详细填写施工记录单，并及时办理现场签证，保证施工记录齐全、清楚。每季度及时汇集、整理所使用的药物明细、完整的施工记录等有关资料，编制季度报告报送北江大堤部。

2、填报佛山市三水区防治月报表。

3、项目完成后，按发包方档案要求，整理归档全部施工记录、图文资料及报告等，经发包方审核合格后，移交档案。

### 八、环保措施

（一）临近水源区域40m范围内的建筑物，严禁设置外围防蚁沟。

（二）在距水源40m范围内的绿化园林带严禁直接喷洒水剂药物，采用颗粒型药物。

（三）选择稳定性好，残留期长的药物，以免挥化减低药效，造成空气污染。

（四）科学、安全用药

1.不使用国家禁用或伪劣的灭鼠杀虫剂，配制、使用药物不污染环境，不造成人、畜、禽和鱼类中毒事故；

2.药品采购必须有合法来源证明和产品合格证明及药物出入库台帐（相关票据证明、台帐需整理归档备查）。

3.根据现场实际情况，实施各部位的药物处理。

### 九、防治单位管理措施

（一）灭杀前防治单位将有害生物预防工程中应注意事项以书面形式递交给北江大堤各管理所。

（二）现场了解工程进度，保证不漏药，不漏部位，确保工程正常进度及施工质量。

（三）每次进场前，现场负责人应依据施工技术总纲制定相应的技术交底，现场向参与施工人员进行交底，确保每次施工质量。

（四）成立专业质量监督小组，定期检查。

#### （五）人员要求：

1.管理人员要求：防治单位必须派驻持有“病媒生物防治（制）类人员证书”的专业消杀工作管理人员，人员数量必须满足防治需求。

2.必须依据国家和地方政府颁布的法律法规的规定处理与员工的雇佣关系，防治单位与其员工之间各种纠纷或诉讼与广东省北江流域局无关。

3.防治单位须按法律、法规及有关政策规定为员工购买社会养老、工伤、医疗、失业、意外等保险。若防治单位存在克扣工人工资、加班费、福利费，不给工人购买社会养老、工伤、医疗失业保险等违法违规行为的，北江流域管理局有权扣减防治单位相应承包款，因防治单位劳资矛盾并影响作业质量的，北江流域管理局有权终止合同。

### 十、安全文明施工保证措施

（一）成立防治项目部，负责防治项目的安全文明施工管理；防治人员全员参加安全知识培训，严格遵守有关的安全规定和管理规定。

（二）由于红火蚁防治工程大多属隐蔽工程，与有关单位的协调工作十分关键。在确保整体工程进度、质量的前提下，服从北江流域管理局的统一协调。

（三）遵守有关法律、法规和条例，保障安全地运输和使用药物。

（四）所有防治人员均持证上岗，熟悉操作规程，熟悉施工器械的操作，并熟知使用药物的注意事项和急救方法；在配药和施药过程中，防治人员必须穿棉质工作服，扣好领口和袖口，佩带安全帽、防毒口罩和胶质手套。

（五）防治过程中，现场人员严禁饮食和吸烟；施工现场外围设置“药物施工”等警示标志，防治区域在明显干燥前，无穿戴防护衣物者不宜进入。

（六）定期检查施工器械中所有的密封垫圈和断流阀，确保所有施工器械性能良好；质量低劣和超龄服役的器械坚决淘汰，以免施工过程中发生药液渗漏事故。

（七）施药人员每次连续作业时间不超过2小时，每天接触药物时间累计不得超过5小时。

（八）施工结束后及时清洗器械，未用完的药液须用密闭容器盛装，并贴上标签，运回仓库妥善保管；及时清理现场，不在现场遗留盛装药物的容具和其它不再需要的临时设施；

### 十一、质量管理方案

（一）质量保证体系

按质量管理体系标准(ISO9001:2000)和环境管理体系标准(ISO14001:1996)管理体系的要求，纳入该体系的管理。质量目标：合同履约率100%，工程一次验收合格率100%，问题整改率达100%。

环境目标：不使用国家禁用药物，100%采用“三证”齐全的卫生杀虫剂；药物空罐处理率100%；药物无泄漏；无中毒事件。

（二）质量保证措施

1.实施全面质量管理，确保防治质量。

2.严格按照广东省建设厅颁布的《有害生物预防规程》和甲乙双方签定的合同组织实施，保证按期、按质、按量完工。

3.防治人员全部持证上岗。

4.开工前检查机具和材料，保证施工器械运作良好，施工材料充足齐全。

5.如需要变动或更改施工范围、位置，须征求北江大堤各管理所同意后方可实施。

6.防治过程中严格按照工序和正确的方法操作，避免漏处理或处理不均匀；防治完毕，详细填写施工记录单，交北江流域管理局相关部门人员现场签证，保证施工记录齐全、清楚。

7.对所用药物进行定期自检，以保证药物质量。施工过程中由专人负责药物配比，保证有效药物使用浓度达到要求，杜绝因药物浓度使用不当引致的低效甚至无效等质量事故。

8.老鼠防治应采用第二代抗凝血灭鼠（溴敌隆、杀它仗、杀鼠灵等）慢性灭鼠药物。

9.红火蚁法防治采用“二阶段处理法”。

10.所有用药必须具有国家相关部门“三证”。

11.认真做好计量记录工作，用数据说话，保证施工用药的定额用量。

（三）药物质量检验方法

按照相关采购控制程序的要求，材料员和仓管员必须在每一批药物进场前，按当地行业主管部门的相关规定进行检测并提交检验报告。

（四）档案资料管理

防治过程中注意及时整理防治记录等有关资料，年度防治任务完成后形成有害生物防治工作报告，并按北江流域管理局科技档案归档有关规定及时归档。

附表1    有害生物施工现场签证记录

（编号：       ）

| 项目名称 |  |  | 合 同 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  | 施工时间 |  |  |  |
| 业主单位 |  |  | 防治单位 |  |  |  |
| 桩号 | 施工项目及范围 |  |  | 药物名称 | 浓度 | 剂量 |
|  | 经 鼠害 红火蚁 纬 |  |  |  |  |  |
|  | 经 鼠害 红火蚁 纬 |  |  |  |  |  |
|  | 经 鼠害 红火蚁 纬 |  |  |  |  |  |
|  | 经 鼠害 红火蚁 纬 |  |  |  |  |  |
|  | 经 鼠害 红火蚁 纬 |  |  |  |  |  |
|  | 经 鼠害 红火蚁 纬 |  |  |  |  |  |
|  | 经 鼠害 红火蚁 纬 |  |  |  |  |  |
|  | 经 鼠害 红火蚁 纬 |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |
| 管理所 （签名） 年 月 日 |  |  |  | 承包方单位 （签名） 年 月 日 |  |  |

附表2    有害生物预防工程回访复查表

| 项目名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发包方单位 |  | 承包方单位 |  |
| 工程地址 |  | 合同有效期限 |  |
| 复查日期: 年 月 日 |  | 本次系合同期第 年第 次复查 |  |
| 复查情况及处理结果： |  |  |  |
| 管理所意见: 经手人: 时间: |  | 防治单位意见: 经手人: 时间： |  |