丹东街道病媒生物防治外包项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：ZJTY-2025-002

采 购 人：象山县丹东街道办事处

代理机构：浙江天跃工程管理有限公司

编制日期：2025年12月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“资格文件”、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

4、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	12

第四章  采购合同	22

第五章  招标内容与技术需求	24

第六章  商务条款	24

第七章  附件	28

# 第一章  招标公告

项目概况

丹东街道病媒生物防治外包项目的潜在供应商应按本公告第三条的要求获取招标文件，并于2026年1月12日14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJTY-2025-002

项目名称：丹东街道病媒生物防治外包项目

预算金额（元）：1680000

最高限价（元）：1680000

采购需求：

标项名称：丹东街道病媒生物防治外包项目项目采购

数量：3年

预算金额（元）：1680000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第五章“招标内容与技术需求” 。

备注：年度预算金额（最高限价）为560000元/年。

合同履行期限：三年，合同一年一签，采购人根据成交人在上一阶段合同履约、考核情况及财政资金审批等情况决定是否终止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年 12 月 22日至2025年12月29 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：https://login.zcygov.cn/user-login/#/login

方式：1、供应商登录政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。2、获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。3、本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年1 月 12日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2026年1 月 12日14:00（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

地点：象山县公共资源交易中心四楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 采购人信息

名称：象山县丹东街道办事处

地址：象山县丹东街道办事处万象路516号

项目联系人（询问）：俞惠珠

项目联系方式（询问）：0574-65737210

质疑联系人：黄黎霞

质疑联系方式：13968388066

- 采购代理机构信息

名称：浙江天跃工程管理有限公司

地址：象山县丹西街道蓬莱路98号

项目联系人（询问）：胡彦彦

项目联系方式（询问）：18857495106

质疑联系人：周安兴

质疑联系方式：18867898832

3、同级政府采购监督管理部门

名称：象山县财政局政府采购管理办公室

地址：象山县丹西街道丹峰西路163号

联系人：翁老师

监督投诉电话：0574-65753032

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指象山县丹东街道办事处。

2、“代理机构”系指浙江天跃工程管理有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“服务”系指本招标文件规定供应商须承担的技术服务以及其他类似的义务。

5、“同级政府采购监管部门”系指象山县财政局政府采购管理办公室。

6、“★”系指实质性响应条款。

7、合格的投标货物或服务：

7.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

7.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

7.3投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

★三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

★1、投标报价是招标文件确定的采购范围内的全部工作内容的价格表现，以人民币报价，报价包括但不仅限于完成本项目所需的人工、材料、技术服务、保险、利润、税金以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。供应商在投标时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3、中小企业声明函；

A4、残疾人福利性单位声明函；

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、技术条款响应表；

B7、拟投入本项目的人员配置表；

B8、项目业绩表；

B9、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的资料；

★“资格文件、商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

★九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字或盖章后上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）采购编号：                                                            ；

（3）项目名称：                                                    ；

（4）所投子包（如有多个子包须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

★（1）电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

（2）电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排授权代表在投标截止时间前将电子备份投标文件送至开标地点：象山县公共资源交易中心四楼评标区（象山县象山港路300号）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达，送达地址：浙江天跃工程管理有限公司（宁波市象山县丹西街道蓬莱路98号），联系方式：胡彦彦18857495106。供应商邮寄后请致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（2）本项目不要求供应商人员必须到场参加现场采购活动，若供应商人员需参加现场采购活动，应自觉遵守象山县公共资源交易中心各项措施规定。

（3）开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（4）电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录签字确认；

（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

★十六、预算价

本次公开招标设有预算价，投标报价超过相应标项预算价的，投标无效。

十七、招标代理服务费

1、招标服务费：本项目招标代理费按20440元向中标供应商收取招标代理服务费，招标服务费不在报价中单列，该费用须在中标通知书发出时一次性付清。

2、中标人在领取中标通知书时即向本招标代理机构以现金、电汇方式支付服务费。

3、中标人如未按上述规定办理，本招标代理机构有权拒绝其领取中标通知书。

十八、特别说明

# 1、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

# 1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

# 1.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

# 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

# 1.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

# （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

# （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

# （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

# 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

# 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

# 1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

# 1.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

# 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

# 1.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见本招标文件附件）。

# 1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

# 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

# 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

# 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

# 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）

1.4本次采购为专门面向中小企业，服务的承接企业中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业，本次评标将不再对满足要求的小型和微型企业（或视同小微企业）的报价给予评审优惠。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.4综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.5推荐中标候选人：按综合得分由高到底进行排序，推荐综合得分排序第一的供应商为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中每标项按顺序确定1名中标供应商。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，单个标项供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，单个标项有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 2 | 落实政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目。 | A3、中小企业声明函； A4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）； |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录（重大税收违法失信主体），通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位近六个月任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 资格文件、商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 资格文件、商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个子包不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 不得为联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号9在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

| 评审 因素 | 评分标准 |  | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 商 务 分 75分 | 1、实施方案（20分） | 根据供应商针对本项目制定的各项服务作业计划详尽全面性和作业流程（程序）是否详细、是否可行、是否全面、是否符合规范的情况进行评议： 方案完整、具体细致且规范合理的得5-3.1分， 方案完整、但不够具体或合理性稍有欠缺、基本满足项目需求的得3-1.1分， 方案不完整、或有明显的不合理之处、难以满足项目需求的得1-0.1分， 未提供相关内容的不得分。本项最高5分。 | 5 | 主观评审 |
|  |  | 根据供应商团队组织管理制度规范合理性（包含工作考勤、监督管理机制、员工奖罚管理等）是否详细、是否可行、是否全面且是否符合规范的情况进行评议： 方案完整、具体细致且规范合理的得5-3.1分， 方案完整、但不够具体或合理性稍有欠缺、基本满足项目需求的得3-1.1分， 方案不完整、或有明显的不合理之处、难以满足项目需求的得1-0.1分， 未提供相关内容的不得分。本项最高5分。 | 5 | 主观评审 |
|  |  | 根据供应商服务工作目标及保障承诺是否详细、是否可行、是否全面且是否符合规范的情况进行评议： 方案完整、具体细致且规范合理的得5-3.1分， 方案完整、但不够具体或合理性稍有欠缺、基本满足项目需求的得3-1.1分， 方案不完整、或有明显的不合理之处、难以满足项目需求的得1-0.1分， 未提供相关内容的不得分。本项最高5分。 | 5 | 主观评审 |
|  |  | 根据供应商针对本项目服务过程中的重点、难点分析及解决措施是否详细、是否可行、是否全面且是否符合规范的情况进行评议： 方案完整、具体细致且规范合理的得5-3.1分， 方案完整、但不够具体或合理性稍有欠缺、基本满足项目需求的得3-1.1分， 方案不完整、或有明显的不合理之处、难以满足项目需求的得1-0.1分， 未提供相关内容的不得分。本项最高5分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 2、企业赔付能力（5分） | 根据供应商给予员工的人身保险和职业责任保险，承诺对出现的安全问题具备赔付能力是否充足，并提供赔付范围的介绍说明是否合理，是否具有操作性等情况进行评议： 方案完整、具体细致且规范合理的得5-3.1分， 方案完整、但不够具体或合理性稍有欠缺、基本满足项目需求的得3-1.1分， 方案不完整、或有明显的不合理之处、难以满足项目需求的得1-0.1分， 未提供相关内容的不得分。本项最高5分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 3、人员配备（5分） | 根据供应商拟投入本项目的人员数量配备、专业结构与项目需求的匹配度高及相关人员的综合能力（包括工作经验、资质能力、专业技能水平等）是否充足、是否专业、是否匹配的情况进行评议： 人数充足、技术水平高、具备相关工作经验的得5-3.1分； 人数充足、有一定的技术水平、同类经验略缺的得3-1.1分； 人数充足、但技术水平较低、同类经验略缺的得1-0.1分； 人数不足、或不具备专业技术水平、或没有同类经验的不得分。 注：投标文件中须提供消杀人员的劳动合同复印件或近三个月社保证明复印件，未提供本项不得分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 4、车辆配置（5分） | 根据供应商拟投入本项目的作业车辆配置是否齐全、是否充足、是否符合项目需要的情况进行评议： 方案完整、具体细致且规范合理的得5-3.1分， 方案完整、但不够具体或合理性稍有欠缺、基本满足项目需求的得3-1.1分， 方案不完整、或有明显的不合理之处、难以满足项目需求的得1-0.1分， 未提供相关内容的不得分。本项最高5分。 注：投标文件中需提供车辆相关证明文件复印件加盖供应商公章，未提供本项不得分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 5、设备配置（10分） | 根据供应商针对本项目拟配置的药械、设施设备等的配置情况以及与项目需求是否匹配、配置情况是否齐全、是否全面、是否可行的情况进行评议： 方案完整、具体细致且规范合理的得5-3.1分， 方案完整、但不够具体或合理性稍有欠缺、基本满足项目需求的得3-1.1分， 方案不完整、或有明显的不合理之处、难以满足项目需求的得1-0.1分， 未提供相关内容的不得分。本项最高5分。 | 5 | 主观评审 |
|  |  | 根据供应商提供的药物清单和药证及安全技术说明是否符合规范、是否安全、是否完整、是否详细等情况进行评议： 方案完整、具体细致且规范合理的得5-3.1分， 方案完整、但不够具体或合理性稍有欠缺、基本满足项目需求的得3-1.1分， 方案不完整、或有明显的不合理之处、难以满足项目需求的得1-0.1分， 未提供相关内容的不得分。本项最高5分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 6、应急预案（6分） | 根据供应商针对本项目实施过程中可能发生的紧急情况及采取的应急预案措施是否详细、是否全面、是否可行、是否符合相关情况且是否合理的情况进行评议： 方案完整、具体细致且规范合理的得3-2.1分， 方案完整、但不够具体或合理性稍有欠缺、基本满足项目需求的得2-1.1分， 方案不完整、或有明显的不合理之处、难以满足项目需求的得1-0.1分， 未提供相关内容的不得分。本项最高3分。 | 3 | 主观评审 |
|  |  | 根据供应商针对迎检工作预案及采取的措施是否详细、是否全面、是否可行、是否符合相关情况且是否合理的情况进行评议： 方案完整、具体细致且规范合理的得3-2.1分， 方案完整、但不够具体或合理性稍有欠缺、基本满足项目需求的得2-1.1分， 方案不完整、或有明显的不合理之处、难以满足项目需求的得1-0.1分， 未提供相关内容的不得分。本项最高3分。 | 3 | 主观评审 |
|  | 7、药物中毒预防及处理方案（3分） | 根据供应商在药物中毒预防方面及人畜意外药物中毒时，针对中毒患者救治和事件后续处理的方案是否详细、是否全面、是否可行、是否符合相关情况且是否合理的情况进行评议： 方案完整、具体细致且规范合理的得3-2.1分， 方案完整、但不够具体或合理性稍有欠缺、基本满足项目需求的得2-1.1分， 方案不完整、或有明显的不合理之处、难以满足项目需求的得1-0.1分， 未提供相关内容的不得分。本项最高3分。 | 3 | 主观评审 |
|  | 8、除“四害”宣传计划（3分） | 根据供应商的除“四害”宣传计划内容（含宣传方式、宣传时间等）是否详细、是否全面、是否可行、是否符合相关情况且是否合理的情况进行评议： 方案完整、具体细致且规范合理的得3-2.1分， 方案完整、但不够具体或合理性稍有欠缺、基本满足项目需求的得2-1.1分， 方案不完整、或有明显的不合理之处、难以满足项目需求的得1-0.1分， 未提供相关内容的不得分。本项最高3分。 | 3 | 主观评审 |
|  | 9、服务能力（5分） | 根据供应商针对本项目专业服务方案进行评议，包括所具有的资质能力是否符合项目情况、是否熟知行业标准、是否能保障提升本项目服务质量、履行本项目相关服务的能力是否专业进行评议： 方案完整、具体细致且规范合理的得5-3.1分， 方案完整、但不够具体或合理性稍有欠缺、基本满足项目需求的得3-1.1分， 方案不完整、或有明显的不合理之处、难以满足项目需求的得1-0.1分， 未提供相关内容的不得分。 本项最高得5分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 10、服务便捷性（5分） | 根据供应商针对本项目的服务便捷性优势方面的描述，包括是否响应及时、项目实施期间配合服务的便捷程度等相关内容是否详细、是否全面、是否可行、是否符合相关情况且是否合理的情况进行评议： 方案完整、具体细致且规范合理的得5-3.1分， 方案完整、但不够具体或合理性稍有欠缺、基本满足项目需求的得3-1.1分， 方案不完整、或有明显的不合理之处、难以满足项目需求的得1-0.1分， 未提供相关内容的不得分。本项最高5分。 | 5 | 主观评审 |
|  | - 11、履约能力（3分） | 供应商具有有效期内质量管理体系认证证书的得1分；供应商具有有效期内职业健康体系认证证书的得1分；供应商具有有效期内环境管理体系认证证书的得1分，本项最高得3分 注：投标文件中提供证书复印件加盖公章、国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，未提供不得分。 | 3 | 客观评审 |
|  | 12、业绩（2分） | 根据供应商自2022年7月1日（以合同签订日期为准）至今具有除四害消杀服务业绩的，每提供1个业绩得1分，满分2分。 注：投标文件中附中标通知书、合同的复印件，不附则不得分，时间以合同签订时间为准。同一次招标项目不同年份的业绩不重复计分。 | 2 | 客观评审 |
|  | 13、资质证书（3分） | 投标人具有市级及以上有害生物防制等级一级（含特级）或A级得3分，二级或B级得2分，三级或C级得1分。就高计取不累计得分，最多得 3 分。 注：投标文件中附证书复印件并加盖公章. | 3 | 客观评审 |

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有预算价：人民币1680000.00元/三年（560000.00元/年）；投标报价超过对应预算价的，投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

- 序号3-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

采购编号：

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分/25分 | 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的投标总价为评标基准价 基准价得分为满分25分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×25%×100 |  |
| 报价得分 |  |  |

# 第四章  采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

采购人：                         （以下简称甲方）

成交供应商：                     （以下简称乙方）

甲乙双方根据                （项目编号                 ）公开招标结果，在自愿、平等、协商一致的基础上，订立本合同。

1、服务内容

1.1服务名称：__                     _

1.2服务期限：__                     _

1.3服务地点：__                     _

1.4具体服务内容：详见招标文件，乙方必须按投标文件承诺的服务响应条款向甲方提供服务。

2、合同金额

2.1本合同总价为（大写）人民币__________________元。

3、合同款支付

3.1合同签订生效具备实施条件后7个工作日内支付一年合同总价的30%，同时乙方需提交等额的银行金融机构出具的预付款保函。（乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）；

3.2服务半年后，经采购人检查考核通过后，支付至年度合同总价的50%

3.3在年度合同服务期限满后，经采购人验收合格后一次性付清余款。如在省级、宁波市级调研中除四害考核验收中不达标或象山县爱卫办组织相关人员定期、不定期考核验收中不达标，采购人有权提前中止合同，扣除剩余部分全部合同款。

4、违约责任

4.1甲方无故逾期支付合同款的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

4.2乙方未按甲方要求完成人身意外伤害保险服务的，乙方按合同总价的10%向甲方支付违约金，由甲方从应付款中扣除。未保质保量完成服务的，甲方可解除本合同，如造成甲方损失由乙方承担赔偿责任。

4.3乙方擅自将甲方信息泄露给第三方的，甲方有权解除合同，并保留依法追究乙方相应法律责任的权利。

5、不可抗力事件处理

5.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

5.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

5.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

6、诉讼

6.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

7、合同生效及其他

7.1合同经甲乙法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人签字加盖单位公章后生效。

7.2合同执行中的修改或补充的，须经甲乙双方确认无误，方可作为主合同不可分割的一部分。

7.3下述合同附件为本合同不可分割的部分：

（1）确定成交通知书

（2）招标文件

（3）招标文件的澄清和修改（如有）

（4）投标文件

（5）供应商澄清函（如有）

（6）其他与本合同相关的资料（如有）

7.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

7.5本合同一式____份，具有同等法律效力，甲乙双方各执____份。

甲  方（盖章）：                                    乙  方（盖章）：

法定代表人（单位负责人）                           法定代表人（单位负责人）

或受委托人（签字）：                                或受委托人（签字）：

地  址：                                           地 址：

开户银行：                                         开户银行：

账号：                                             账号：

签约时间：                                         签约地点：

- 招标内容与技术需求

一、服务范围及目标

1、服务范围：象山县丹东街道行政区域内“五小”单位和外环境“四害”消杀服务以及居民入户四害消杀药物发放（丹东街道37000户，包括外来人口）。

居民入户四害消杀药物发放：是指为丹东行政区域内居民提供足量的四害消杀药物，并由中标单位负责发放。

2、服务目标：完成鼠、蚊、蝇、蟑螂等四害杀灭服务（“四害”：鼠、蚊、蝇、蟑螂）。

## 3、防治内容为：上述范围内的病媒生物消杀服务以及居民入户四害消杀药物发放。

二、服务对象

包括：公共外环境，五小单位

- “外环境”：公共绿地、河流、下水道、窨井、户外垃圾桶、废品收购站、企事业单位外围、公共地下停车库、防空洞、居民区楼道防盗门外的公共区域（无防盗门的包括底层）、城中村和城乡结合部居民户围墙外（没有围墙包括门外空地）的公共区域等及划定区域外300米至500米范围的除“四害”防护带以下简称“外环境”。

- （2）“五小”单位：“小餐饮、小副食店、小美容美发、小旅社、小浴室”以下简称“五小”单位。

三、具体要求：

| 序号 | 具体要求 | 投标人 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 范围（详见各街道区域图）： 丹东街道建成区范围内：丹东街道建城区（东至赵岙隧道，南至象山河路，西至天安路，北至象鼻山脚，包括欢乐家园、绿城兰园、荣安涌清府共计约11平方公里，新增小区保集蓝郡、海山佳苑、青山佳苑、半岛琴声、风华大境、桂语江南、象山府、宏地首府、中梁玖墅、中梁大都会。 |  |
| 2 | 范围内的基本情况（具体以实际为准，以下数据仅供参考）： 丹东街道：五小单位2020家，村及社区21个，居民楼道1180个，窨井8282只；公共地下停车场10个，废品收购站2个，公园绿化37个，垃圾中转站2个（天安电工城以西），果壳箱1775只，建成区公厕34只，高层地下车库排水沟34处，内河池塘景观水池24处，居民户37000户。 |  |
| 3 | （1）驻点消杀人员配备情况：常年驻点消杀人员配备不少于6名，临时或周期性工作安排每月不少于16人次。 （2）公司内部组织管理制度（工作考勤、监督管理机制及奖罚管理）。 注：供应商需根据采购人的要求进行详细说明。 |  |
| 4 | 驻点消杀设备、药械配置情况： （1）消杀药械采购：采用消杀药械均应符合上级爱卫会要求。根据县爱卫会统一部署开展灭鼠、灭蟑、灭蚊、灭蝇专项消杀活动，并自行配备统一的药物和器械进行消杀。夏季灭蟑活动药械可由供应商自行采购。 （2）消杀设施配备：在居民小区、主要两侧“五小”单位附近、垃圾中转站等重点区域、重点单位附近投放毒鼠屋不少于5000只，投放诱蝇笼不少于3000只，要求每月第一周内进行设施维护和管理，向街道爱卫办上报设置地点平面图等资料。 注：供应商需根据采购人的要求进行详细说明。 |  |
| 5 | 年度除“四害”工作方案、技术方案、迎检应急工作预案和药物中毒处置预案、开展除四害健康教育宣传计划方案、其他后续服务（含技术支持、服务指导、配合检查等。 （1）开展孳生地调查。丹东街道区域内有蚊蝇孳生地资料以及特殊行业防蝇防鼠设施指导意见，制订可操作性强的城区除四害工作方案、技术方案、迎检应急工作预案和药物中毒处置预案。开展除四害健康教育宣传计划。 （2）及时反馈孳生地和不配合消杀部门、单位。遇见比较大的孳生地或不配合消杀服务的部门、单位，在进行3次以上沟通无效的情况下，以书面材料形式向爱卫办上报。 （3）每月制订详细的工作安排和周期性活动安排。向爱卫办上报：每月消杀工作计划、前一月小结，每月上报一次消杀进度记录资料和消杀药械消耗记录。消杀人员入户工作前应与业主进行沟通，取得业主配合。消杀工作完成后应及时填写消杀工作联系单回执。 （4）协助爱卫办开展对村、社区的除四害消杀服务指导，做好技术支持。整理、完善除四害资料，及时掌握辖区内除四害密度动态提供良好被检单位名单，以备考核检查。 （5）每年两次以上开展四害密度自查性消杀效果检测和爱卫检测，检测数据按时按实报采购人。 （6）群众举报消杀工作不到位，供应商应接受采购人作出相应处罚。 注：供应商需根据采购人的要求进行详细说明。 |  |
| 6 | 承诺中标签约后7天内上报以下资料： （1）驻点消杀人员和负责人具体名单、联系电话； （2）服务期内每月工作实施计划和上月工作小结（明确人员数量和工作地点）； （3）开展孳生地调查。 |  |
| 7 | 承诺中标签约后每月上报以下资料： （1）服务单位消杀实施名单（以被消杀服务单位签字为准，附联系电话）； （2）消杀药械消耗记录和密度监测资料； （3）向乡爱卫办上报除四害器械设置地点平面图等资料。 |  |
| 8 | 承诺建成区灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准达到国家病媒生物密度控制水平C级标准（GB/T27770-(0-3）--2011)确保通过国家级卫生县城复查验收。 |  |
| 9 | 承诺协助服务“五小”单位消杀后及时清理四害尸体。 |  |
| 10 | 承诺群众满意率（具体按每月一次计）：95%及以上。 |  |
| 11 | 承诺消杀人员按申报工作计划到岗率，消杀到位率：100%。 |  |
| 12 | 承诺不使用国家禁用的药物，将使用药物记录备案备查。 |  |
| 13 | 根据县爱卫会的统一部署开展专项性消杀活动，按采购人的要求自行配备统一的药物进行消杀。 |  |
| 14 | 开展服务区块“四害”密度监测数据进行自查自测。 |  |
| 15 | 第6、7条款每少报一项资料扣3000元，并开具整改通知书。第8款未达到，当年度扣20000元，并有权立即终止合同。第5条款（6）群众举报消杀工作不到位，每次扣300元，第9条款每发现一个扣500元。第10款满意率未达到，每下降1个百分点扣500元。第11条款每发现一次消杀人员未到岗或工作未开展扣3000元，并开具整改通知书。第12条款发现使用国家禁用的药物采购人有权立即终止合同；第13条款每发现一次没有按采购人的要求配备使用统一的药物扣10000元，并开具整改通知书；采购人有权立即终止合同。 以上条款在项目实施过程中除第8和12款1次就终止合同以外其他累计违反3次，合计收到3张整改通知书则采购人有权提前终止合同，列入不良投标人名单，一至三年内禁止其参加政府采购活动。 |  |

注：供应商须在响应文件中详细说明对上表的响应情况。

四、消杀质量要求（验收标准）

服务范围内的鼠、蚊、蝇、蟑螂等四害杀灭服务。达到国卫城市关于病媒生物的控制水平要求（按执行标准为准）。

（1）灭鼠标准（鼠密度控制水平）：

1）防鼠设施：防鼠设施合格率大于或等于93%；房间数10间以下的单位防鼠设施完全合格，10间以上的单位防鼠设施不合格房间数不超过1间。

2）室内鼠密度控制水平：鼠迹阳性率小于或等于5%；房间数20间以下的单位阳性房间数为0，20间以上的单位阳性房间数不超过1间。

3）外环境鼠密度控制水平：路径指数小于或等于5；不得有鼠洞、死鼠、活鼠等鼠迹。

（2）灭蚊标准（蚊虫密度控制水平）：

1）小型积水蚊虫密度控制水平：路径指数小于或等于0.8。

2）大中型水体蚊虫密度控制水平：采样勺指数小于或等于5%，平均每阳性勺少于8只蚊虫幼虫和蛹。

3）外环境蚊虫密度控制水平：停落指数小于或等于1.5。

4）对一个单独的单位进行蚊虫密度控制水平评价时，要求不得有阳性的各类积水容器和各类坑洼积水。

（3）灭蝇标准（蝇类控制水平）：

1）生产销售直接入口食品的场所不得有蝇，室内不得存在蝇类孳生地。

2）室内成蝇密度控制水平：有蝇房间阳性率小于或等于9%，阳性间蝇密度小于或等于3只/间；房间数10间以下的单位有蝇房间数为0，11间~30间的单位有蝇房间数不超过1间，31间~60间的单位有蝇房间数不超过3间，61间~100间单位有蝇房间数不超过6间。阳性间蝇密度小于或等于3只/间。

3）室外蝇类孳生地密度控制水平：蝇类孳生地阳性率小于或等于5%；室内外不得有蝇类孳生地。

4）防蝇设施：防蝇设施合格率大于或等于90%；防蝇设施全部合格。

（4）灭蟑（蜚蠊）标准（蜚蠊密度控制水平）：

1）成若虫侵害率：蜚蠊成若虫侵害率小于或等于5%，平均每阳性间(处)成若虫数小蠊小于或等于10只，大蠊小于或等于5只。房间数60间以下的单位侵害房间不超过2间，60间以上的单位侵害房间不超过3间。

2）卵鞘查获率：蜚蠊卵鞘查获率小于或等于3%，平均每阳性间(处)卵鞘数小于或等于8只。房间数60间以下的单位卵鞘查获房间不超过2间，60间以上的单位卵鞘查获房间不超过3间。

3）蟑迹查获率：蟑迹查获率小于或等于7%。房间数60间以下的单位蟑迹查获房间不超过3间，60间以上的单位蟑迹查获房间不超过5间。

# 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 服务期限：合同签订生效之日起三年（合同一年一签），必须采购人同意方可延签合同，在签约时间如采购人不满意中标单位消杀效果，可以终止合同，重新组织招标。 |
| 2 | 付款方法和条件： 1、合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付年度合同总价30%的预付款； 2、服务半年后，经采购人检查考核通过后，支付至年度合同总价的50%； 3、在年度合同服务期限满后，经采购人验收合格后一次性付清余款。 如在省级、宁波市级调研中除四害考核验收中不达标或象山县爱卫办组织相关人员定期、不定期考核验收中不达标，采购人有权提前中止合同，扣除剩余部分全部合同款。 |
| 3 | 履约保证金：不适用 |
| 4 | 授予合同： ①成交通知书发出之日起30天内，成交供应商应按照招标文件的规定、成交供应商的投标文件及成交通知书确定的金额签订合同。 ②成交供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到成交通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将上报监管部门，给采购人造成损失的还应当予以赔偿。 |

# 第七章  附件

A.资格文件

封面

正本

丹东街道病媒生物防治外包项目

采购编号：

子    包：（如有多个子包）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

A3、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商（盖章）：

日          期：

A4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

# B.商务和技术文件

封面

正本

丹东街道病媒生物防治外包项目

采购编号：

子    包：（如有多个子包）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

# 年  月  日

B1、投标书

致：浙江天跃工程管理有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的丹东街道病媒生物防治外包项目（采购编号：                            ）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日          期：

B2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件。

法定代表人身份证复印件
B3、法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加        丹东街道病媒生物防治外包项目，采购编号             ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日          期：

附：

授权代表（签字或盖章）：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件不在同一页加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位近六个月内任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件

B4、供应商一般情况

采购编号：

项目名称：丹东街道病媒生物防治外包项目

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5、商务条款响应表

采购编号：

项目名称：丹东街道病媒生物防治外包项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B6、技术（服务）条款响应表

采购编号：

项目名称：丹东街道病媒生物防治外包项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章  招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、拟投入本项目的人员配置表

（一）项目组主要成员情况表

采购编号：

项目名称：丹东街道病媒生物防治外包项目

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 本项目职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

（二）拟派项目负责人简历表

采购编号：

项目名称：丹东街道病媒生物防治外包项目

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  |  |  | 职称 |  |
| 学历 |  |  |  | 年龄 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事本专业工作年限 |  |
| 项目名称 |  |  | 业绩内容 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B8、项目业绩表

采购编号：

项目名称：丹东街道病媒生物防治外包项目

| 序号 | 项目名称 | 合同时间 | 甲方单位名称 | 联系人及方式 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

C.报价文件

封面

正本

丹东街道病媒生物防治外包项目

采购编号：

子    包：（如有多个子包）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

# 年  月  日

# C1、开标一览表

采购编号：

项目名称：丹东街道病媒生物防治外包项目

| 标项 | 服务名称 | 投标报价（元/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
|  | 一年合计 |  |
|  | 整个服务期（三年）总价 | 小写： 大写： |

注：本表所填内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传的盖章版投标文件中本表所填内容为准。

供应商（盖章）：

日          期：

# C2、分项报价表

采购编号：

项目名称：丹东街道病媒生物防治外包项目

| 序号 | 分项明细 | 费用小计 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| …… |  |  |
| 投标报价（元/年） |  |  |

注：1.供应商可根据实际情况自行填写，但必须注明具体的细目内容，栏目不够可自行添加。

2.分项报价表中的投标报价必须与开标一览表中的投标报价一致。

供应商（盖章）：

日          期：

# 政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加丹东街道病媒生物防治外包项目（采购编号：                            ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

# 评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |